Спасибо за покупку модели фирмы Canon.

Модель EOS-3 является первым в мире однообъективным зеркальным фотоаппаратом с высокими эксплуатационными параметрами и системой автофокуса, обладающим зоной АФ Управления Глазом. Многочисленные свойства фотоаппарата отвечают самым разнообразным требованиям съемки - от полностью автоматической работы до крайне специализированного применения На этой модели также сохранился легкий в использовании лимб электронного ввода, имеющийся на других ведущих фотоаппаратах системы EOS (электронно-оптическая система).

Перед съемкой прочитайте данный буклет с инструкциями и ознакомьтесь с фотоаппаратом.

•Общие меры предосторожности

• Перед использованием фотоаппарата для съемки важных событий, например, свадьбы, сделайте несколько пробных снимков, чтобы убедиться в том, что он работает исправно,

• Фотоаппараты системы EOS оснащены креплением с электрическими контактами для безотказной работы (автофокусировки, управления экспозицией и т.д.) с объективами системы Canon EF (система электронного обмена информацией). Использование другого объектива (отличного от системы EF) может привести к неудовлетворительному функционированию фотоаппарата или объектива. К тому же гарантия недействительна в том случае, если нарушение функционирования или повреждение фотоаппарата вызнаны в результате использования несовместимых объективов.

• Символы, используемые в данном буклете с инструкциями:

• Номера страниц в скобках указывают на местонахождение дополнительной информации.

• Прочитайте также "Меры предосторожности" на странице 6, чтобы предотвратить испорченные фотографии и неправильное срабатывание фотоаппарата,

• Сохраните данное техническое руководство для будущего пользования.

Содержание

Меры предосторожности

Уход за фотоаппаратом и хранение

(1) Этот фотоаппарат является прибором высокой точности. Старайтесь его не уронить и оберегайте от ударов.

(2) Этот фотоаппарат не является водонепроницаемым и его нельзя использовать под водой. Если в фотоаппарат попала вода, немедленно обратитесь в ближайший центр технического обслуживания фирмы Canon. Вытрите попавшие капли воды сухой тканью. Если фотоаппарат был подвержен морскому влажному воздуху, протрите его хорошо выжатой влажной тканью.

(3) Не оставляйте фотоаппарат в местах, подвергающихся чрезмерному нагреву, например в автомобиле в солнечный день. Чрезмерный нагрев может привести к нарушению функционирования фотоаппарата.

(4) Внутри этого фотоаппарата имеются электронные схемы высокой прецизионности. Никогда не пытайтесь разбирать фотоаппарат.

(5) Удаляйте пыль с объектива, окуляра видоискателя, фокусировочного экрана, отсека для пленки и зеркала при помощи щеточки с продувкой. Не протирайте корпус фотоаппарата или объектив чистящим средством, содержащим органические растворители. Если необходима более тщательная очистка, обратитесь в ближайший центр технического обслуживания фирмы Сапоп.

(6) Шторки затвора очень тонкие. Для их очистки используйте только щеточку с продувкой. Следите за тем, чтобы струя воздуха, направленная на шторки затвора, не была слишком сильной. Шторки затвора можно очень легко деформировать и повредить. При зарядке и извлечении фотопленки будьте осторожны, чтобы не дотронуться до шторок затвора.

(7) Не дотрагивайтесь до электронных контактов пальцами. Это может привести к коррозии и нарушению функционирования фотоаппарата.

(8) Если Вы не планируете использовать фотоаппарат в течение продолжительного периода времени, удалите из него батарейку. Храните фотоаппарат в хорошо вентилируемом, прохладном и сухом месте. В период хранения время от времени спустите затвор несколько раз.

(9) Избегайте хранения фотоаппарата в лаборатории, шкафчиках и т.д., где присутствуют агрессивные химические вещества.

(10) Если фотоаппаратом не пользовались продолжительное время, или если Вы собираетесь использовать его для какого-то важного события, проверьте работу всех органов управления фотоаппарата или отнесите его в ближайший центр технического обслуживания фирмы Сапоп.

Меры предосторожности

(11) После отсоединения объектива от фотоаппарата наденьте на него специальную крышку или поместите его на плоскую поверхность задним концом вверх, чтобы избежать повреждения поверхности линзы и электронных контактов.

ЖК дисплей

Со временем показания, выводимые на ЖК (жидкокристаллическом) дисплее фотоаппарата, могут посветлеть и стать менее отчетливыми. В этом случае отнесите фотоаппарат в один из центров технического обслуживания фирмы Canon и попросите заменить дисплей (за эту услугу будет взиматься плата). При низких температурах вывод данных на ЖК дисплей может замедлиться. При температуре 60"С и выше дисплей может почернеть. В обоих случаях дисплей вернется в свое обычное состояние при комнатной температуре.

Мигающий символ "Ьс" на ЖК дисплее

При слишком низком уровне заряда батарейки, при ложном срабатывании или при нарушении функционирования фотоаппарата, символ "Ьс" начнет мигать на ЖК дисплее. В этом случае поступайте следующим образом:

(1) Нажмите на кнопку проверки заряда батарейки, чтобы проверить уровень заряда. Если уровень заряда низкий, замените батарейку новой.

(2) Если уровень заряда достаточный, извлеките батарейку и установите ее заново.

(3) Спустите затвор один раз.

Если при этом символ "Ьс" исчезает с дисплея, проблема устранена. Однако, если после повторения этой операции символ "Ьс" продолжает мигать, произошло нарушение функционирования фотоаппарата. Отнесите его в ближайший центр технического обслуживания фирмы Canon.

Меры предосторожности

Информация об используемой батарейке

Фотоаппарат работает только тогда, когда батарейка установлена правильно (см. стр. 21). Проверяйте уровень заряда батарейки в следующих случаях:

(1) После замены батарейки.

(2) Если фотоаппаратом не пользовались продолжительный период времени.

(3) Если затвор не срабатывает.

(4) Если фотоаппарат используется при низкой температуре.

(5) Перед использованием фотоаппарата для важного события.

•  Перед установкой батарейки протрите контакты, чтобы на них не осталось отпечатков пальцев или других загрязнений. Это поможет предотвратить плохое соединение и ржавление.

•  Никогда не разбирайте и не перезаряжайте батарейку. Также, не храните ее в местах, нагреваемых до высоких температур, не подвергайте контакты короткому замыканию и не бросайте ее в огонь.

•  Хотя литиевые батарейки работают хорошо даже при низких температурах, их эксплуатационные качества могут снизиться при минусовых температурах. В таком случае держите запасную батарейку в кармане или другом теплом месте и используйте их, нагревая каждую поочередно.

Низкий заряд батарейки

Даже когда символ "bс" отсутствует или мигает на ЖК дисплее, правильно экспонированные снимки можно делать до тех пор, пока срабатывает затвор. Однако, когда весь заряд батарейки израсходуется, оставшегося напряжения может стать недостаточно для автоматической протяжки и обратной перемотки фотопленки. Символ "Ьс" начнет тогда мигать на ЖК дисплее. После замены батарейки новой протяжка пленки автоматически восстановится, а обратная перемотка возобновится, если нажать на кнопку обратной перемотки пленки .

Назначение частей

• Номера страниц для ссылки указаны в скобках.

• В тексте органы управления фотоаппарата указаны соответствующими им условными графическими символами.

Назначение частей

Назначение частей

ЖК дисплей

• Прямоугольные рамки ЖК дисплея имеют такой же цвет, как и органы управления фотоаппарата.

Назначение частей

Информационный дисплей видоискателя

Условные обозначения, используемые в данном буклете инструкций

• Этот символ используется для ссылки на привычную функцию пользователя. Для более подробной информации смотрите раздел "Привычные функции пользователя" на странице 111.

• Символы органов управления фотоаппарата и знаки, используемые в тексте, соответствуют символам и знакам, нанесенным на фотоаппарате. Правильное название кнопки или установленного параметра, обозначенные определенным символом или знаком, можно найти в разделе "Назначение частей" на стр. 9. Номера страниц для ссылки указаны в скобках.

• В данных инструкциях для объяснения операций используется объектив Canon EF 50мм f/1.4 USM.

• Предполагается, что все операции выполняются, когда привычные функции пользователя установлены в их исходное положение.

Прикрепление ремня

Проденьте конец ремня в ушко фотоаппарата и затем в пряжку ремня с внутренней стороны. Потяните за ремень, чтобы убедиться в том, что он не выскальзывает из пряжки.

Подготовка к фотосъемке

В этом разделе дается объяснение первых шагов и самых основных операций, которые Вам необходимо знать перед тем, как Вы приступите к фотосъемке. Если Вы пользуетесь фотоаппаратом системы EOS впервые, прочитайте сначала этот раздел.

Если Вы уже знакомы с основными операциями EOS фотоаппаратов и хотите тут же приступить к фотосъемке, смотрите раздел "Оперативная съемка с программной АЭ" на странице 29.

1. Основные операции

Главный переключатель

Положение замка. Фотоаппарат не работает. Устанавливайте переключатель в это положение, когда Вы не пользуетесь фотоаппаратом.

Чтобы включить фотоаппарат, установите переключатель в это положение. "А" сокращенно от "Advance" ("Движение вперед").

Это положение имеет такой же эффект, как и положение <А>. к тому же подается звуковой сигнал в следующих случаях:

• Завершение фокусировки в режиме однокадрового автофокуса.

• Завершение фокусировки в ручном режиме фокусировки.

• При калибровке системы управления глазом.

(Короткие сигналы при удачной регистрации параметров и прерывистый сигнал при несостоявшейся калибровке).

Кнопка спуска затвора

Вы можете нажать на кнопку спуска затвора наполовину или полностью. Держите фотоаппарат неподвижно и нажимайте на кнопку спуска затвора медленно, без резких движений. Различия между полунажатым и полностью нажатым состоянием кнопки спуска затвора объяснены ниже. Начинающим фотографам следует попрактиковаться в нажимании кнопки спуска затвора наполовину и полностью перед тем, как зарядить фотопленку.

Основные операции

(2) Полное нажатие

При полном нажатии затвор срабатывает и происходит съемка кадра. После экспонирования кадра фотоаппарат автоматически протягивает пленку вперед.

Использование лимбов электронного ввода

Основные операции

Основные операции

Возврат к исходным (заводским) параметрам.

Используя фотоаппарат EOS-3, Вы можете установить режим съемки, режим экспонометрического замера и другие параметры по Вашему желанию. Вы также можете использовать привычные функции пользователя (см. стр. 103), позволяющие приспособить работу органов управления и функций фотоаппарата в соответствии с Вашими предпочтениями. Эти предпочитаемые параметры можно вернуть в исходное состояние при помощи следующей операции.

Основные операции

Чтобы вернуть параметры фотоаппарата в их исходное состояние:

1. Откройте боковую крышку и нажмите на кнопку <CLEAR>. Установятся исходные параметры фотоаппарата, приведенные в нижеуказанной таблице.

| Режим съемки | Р |
| --- | --- |
| Режим АФ | Однокадровый АФ |
| Режим экспозамера | Оценочный |
| Режим протяжки пленки | Однокадровый |
| Выбор фокусировочных точек | Автоматический |
| Многократное экспонирование кадра | Отменено |
| Экспозиционная поправка | 0 |
| Экспозиционная поправка со вспышкой | 0 |
| Экс поп а мять | Отменена |
| Эхе поп а мять со ВСПЫШКОЙ | Отменена |
| функция АЕВ | Отменена |
| Привычные функции | Установленные положения сохранены |

• Когда все параметры фотоаппарата возвращены в исходное состояние, режим съемки автоматически переключается на программную АЭ <Р> (стр. 29).

Чтобы вернуть все установленные привычные функции пользователя (за исключением функции CF-0, описанной на стр. 105) в их исходное положение, проделайте следующий шаг:

2. Откройте боковую крышку, нажмите

на кнопку <CF>, затем на кнопку

<CLEAR>,

2. Установка батарейки и проверка уровня заряда

Батарейка устанавливается в ручку фотоаппарата. Снимите ручку, чтобы установить одну литиевую батарейку типа 2CR5,

Установка батарейки

1. Освободите ручку, крепящуюся при помощи винта, повернув его против часовой стрелки, как показано на рисунке.

2. Снимите ручку, сместив ее вниз.

3, Поместите батарейку так, чтобы ее контакты совпали с контактами в ручке, расположенными в нижней части.

4. После установки батарейки поверните ее по стрелке, как показано на рисунке.

• Чтобы извлечь батарейку, сместите рычажок разблокировки батарейки.

5. Присоедините ручку обратно к фотоаппарату и надежно закрепите винтом, повернув его по часовой стрелке.

Литиевые батарейки может быть трудно приобрести в некоторых районах. Имейте с собой запасную батарейку, когда Вы отправляетесь в поездку или собираетесь отснять большое количество фотопленки.

Установка батарейки и проверка уровня заряда

Энергоемкость литиевой батарейки типа 2CR5 (число катушек)

| Температура | Число катушек |
| --- | --- |
| +20 °С | 75 ¦50) |
| -20 °С | 18(12) |

• В таблице указано количество отснятых катушек 24-кадровой пленки, основанное на стандартном методе тестирования фирмы Canon с использованием новой батарейки и объектива EF 50мм f/1.4 USM. Цифры 8 скобках указывают на число катушек с 36-кадровой пленкой.

• При нажатии на кнопку спуска затвора наполовину и активировании автофокуса энергия батарейки потребляется даже в том случае, если съемки кадров не происходит.

• Поскольку реальные условия эксплуатации могут отличаться, настоящее число отснятых катушек может быть меньше, чем указано в таблице.

• Нажатие на кнопку спуска затвора наполовину и удерживание ее в этом положении в течение продолжительного времени, а также частое использование автофокуса без съемки кадров снизят количество отснятых катушек фотопленки.

3. Присоединение и отсоединение объектива

Присоединение объектива

1. Снимите заднюю крышку с объектива и крышку с корпуса фотоаппарата. повернув их по стрелке, как показано на рисунке.

2. Совместите красные метки на объективе и фотоаппарате, затем поверните объектив по стрелке, как показано на рисунке, до тех пор, пока не услышите щелчок.

3. Установите переключатель режима фокусировки на объективе в положение AF.

• Если переключатель режима фокусировки установлен в положение MF (или М на более ранних объективах), то автофокус работать не будет.

4. Снимите переднюю крышку объектива.

Отсоединение объектива

Нажимая на кнопку разблокировки объектива, поверните объектив по направлению стрелки, как показано на рисунке, до его остановки. Затем снимите объектив.

AF обозначает 'автофокус' (АФ).

4. Зарядка фотопленки

4. Придерживая кассету с пленкой, вытяните заправочный кончик пленки до тех пор, пока он не достигнет оранжевой метки на фотоаппарате.

• Шторка затвора изготовлена с высочайшей точностью. Никогда не дотрагивайтесь до нее. При зарядке или извлечении пленки будьте осторожны, чтобы Ваши пальцы или пленка не коснулись шторки затвора.

• На внутренней стороне задней крышки фотоаппарата нанесена защитная полоска пленки. Перед зарядкой самой первой катушки фотопленки не забудьте удалить эту защитную полоску.

Зарядка фотопленки

5. Убедившись в том. что заправочный кончик пленки выравнен с оранжевой меткой, закройте заднюю крышку фотоаппарата.

• Если заправочный кончик пленки заходит за оранжевую метку, замотайте часть пленки обратно в кассету.

6. Когда Вы закроете заднюю крышку, пленка автоматически переместится на первый кадр. Индикатор "пленка заряжена" появится на ЖК дисплее. Цифра "/" появится на счетчике кадров ЖК дисплея и под шкалой экспозиционной поправки в видоискателе.

• Если пленка заряжена неправильно, индикатор протяжки/обратной перемотки начнет мигать, и затвор не сработает. Зарядите пленку правильно.

Зарядка пленки

При помощи привычной функции CF-B можно настроить счетчик кадров так, чтобы он отсчитывал остающееся число кадров. Если установлена эта функция, символ * появится слева над счетчиком кадров на ЖК дисплее. Смотрите стр. 112.

Когда Вы используете фотоаппарат при высокие температурах, не вынимайте пленку из упаковки до тех пор, пока Вы не готовы заряжать ее.

Установка чувствительности пленки

При использовании пленки с DX-кодом фотоаппарат устанавливает чувствительность пленки автоматически в диапазоне ISO 25 - 5000.

• Если используемая пленка не имеет DX-кода, ЖК дисплей покажет следующее:

(1) Символ ISO и ранее установленная величина чувствительности пленки будут мигать. Установите чувствительность пленки, следуя инструкциям в разделе "Ручная установка чувствительности пленки" на странице 61.

(2) Если при помощи привычной функции CF-8 счетчик кадров был настроен на отсчет остающихся кадров, символ * будет высвечен на дисплее, и цифра "36" будет мигать на счетчике кадров. Цифра (продолжающая мигать) на счетчике кадров будет уменьшаться с каждым отснятым кадром

Чтобы установить чувствительность фотопленки отличную от величины ISO, указанной на упаковке, смотрите раздел "Ручная установка чувствительности пленки" на стр. 81.

Зарядка пленки

При помощи привычной функции CF-3 можно предотвратить автоматическую установка чувствительности пленки (ISO). См. стр. 108.

Поскольку система транспортировки пленки фотоаппарата использует инфракрасный сенсор, он завуалирует (экспонирует) инфракрасную пленку ниже площади кадра

Основная терминология 1

• Чувствительность фотопленки (число единиц ISO)

Величина чувствительности пленки (число единиц ISO) указывает на уровень чувствительности пленки к свету. Чем больше число единиц ISO, тем выше чувствительность пленки к свету. Чем выше чувствительность пленки к свету, тем меньший уровень света требуется для получения стандартной экспозиции. Следовательно, с высокочувствительной пленкой можно снимать в условиях малой освещенности. Величина чувствительности пленки (число единиц ISO) стандартизирована Международной организацией по стандартизации (International Standards Organisation (ISO)). Фотоаппарат EOS-3 может выводить на дисплей чувствительность пленки в диапазоне от 6 до 6400 единиц.

5. Извлечение фотопленки

После того. как последний кадр отснят, фотоаппарат автоматически перематывает пленку обратно.

1. Когда пленка начинает перематываться обратно, индикатор протяжки и обратной перемотки пленки (также шкала экспозиционной поправки) на ЖК дисплее начнет "перетекать" справа налево, указывая на то, что пленка перематывается. Счетчик кадров также ведет отсчет в обратном порядке.

При помощи привычной функции CF-1 можно изменить скорость и метод обратной перемотки. См.стр. 106.

Обычно, весь заправочный конец пленки заматывается вовнутрь кассеты с пленкой. Привычная функция CF-2 позволяет по окончании обратной перемотки пленки оставить заправочный конец снаружи. См. стр. 108.

Оперативная съемка с программной АЭ

Для быстрой и легкой съемки используйте режим программной автоматической экспозиции (АЭ). В этом режиме как выдержка, так и диафрагма устанавливаются автоматически в зависимости от яркости снимаемого объекта. Любой может фотографировать в этом режиме. Используя фокусировочные точки, находящиеся в эллипсе зоны АФ, покрывающей широкую площадь видоискателя, очень легко выбрать композицию и запечатлеть на пленку самые разнообразные объекты.

Режим программной АЭ устанавливается автоматически в качестве исходного режима съемки фотоаппарата. См. стр. 19.

АЕ сокращенно от 'Auto Exposure' (автоматическая зкспозиция (АЭ)).

Оперативная съемка с программной АЭ

2. После того, как символ <Р> появился на ЖК дисплее, отпустите кнопку <MODE>.

3. Посмотрите в видоискатель и наведите эллипс зоны АФ на снимаемый объект. Затем нажмите на кнопку спуска затвора наполовину.

• Фокусировочная точка, по которой состоялась фокусировка на объект, на мгновение загорается красным цветом. В это же время индикатор "в фокусе" в видоискателе загорается зеленым цветом •

• Если индикатор "в фокусе" мигает, затвор не сработает, и сделать снимок будет невозможно. Смотрите "Ручная фокусировка" на стр.52.

• Значения, выдержки и диафрагмы будут высвечены на ЖК дисплее и в видоискателе.

• Не дотрагивайтесь до движущейся части объектива во время автофокусировки.

4. Убедитесь в том, что значения выдержки и диафрагмы не мигают, затем нажмите на кнопку спуска затвора полностью, чтобы сделать снимок.

Фокусировочная точка, по которой состоялась фокусировка, загорается на мгновение красным цветом. Если фокусировочная точка была выбрана вручную (см. стр. 38), она тускло горит, пока она остается активной, в течение (Й6).

Оперативная съемка с программной АЭ

— [Предупредительные сигналы при неправильно установленной экспозиции] -

Если значение выдержки или диафрагмы мигает, это означает, что стандартную экспозицию получить невозможно. Хотя снимок сделать возможно, он может получиться слишком светлым или слишком темным. Для более подробной информации смотрите "Список предупреждений при неправильно установленной экспозиции" на стр. 130.

Сдвиг программы

Делая снимки в режиме программной АЭ <Р>, вы можете свободно изменить комбинацию выдержка/диафрагма (программа), установленную фотоаппаратом, в ту или иную сторону, сохраняя то же экспозиционное [световое] число. Эта функция называется сдвигом программы.

Когда снимок сделан, функция сдвига программы отключается

Чтобы получить отчетливые снимки, держите фотоаппарат неподвижно, сводя тем самым до минимума эффект дрожания фотоаппарата.

• Крепко обхватите ручку фотоаппарата правой рукой.

• Поддерживайте объектив левой рукой.

• Поднесите фотоаппарат как можно ближе к лицу и посмотрите в видоискатель

• Чтобы сохранять равновесие, поместите одну ногу впереди другой, а не на одной линии.

Линзы диоптрийной коррекции

Прикрепив линзы диоптрийной коррекции к окуляру видоискатели, пользователи с близорукостью или дальнозоркостью могут проводить фотосъемку, не пользуясь очками. Видоискатель фотоаппарата установлен на -1 диоптрию, также имеется десять линз диоптрийной коррекции. При выборе линзы прикрепите ее сначала к Вашему фотоаппарату и убедитесь в том, что это подходящая линза, прежде чем ее купить. • Фотоаппарат EOS-3 совместим с линзами диоптрийной коррекции серии Ed.

Автофокус (АФ)

Эллипс (овал) зоны АФ имеет 45 фокусировочных точек. Выбрав оптимальную фокусировочную точку, автофокусировка может быть выполнена, не меняя выбранной композиции кадра. Вы также можете установить тот режим АФ, который больше подходит для снимаемого объекта или задуманного эффекта'

Все 45 фокусировочных точек не высвечиваются в видоискателе в одно и то же время.

1. Выбор режима АФ

Выбор режима АФ

1 Установите переключатель режима фокусировки на объективе в положение AF.

3. Отпустите кнопку выбора режима <AF>.

Выбор режима АФ

Режимы АФ

Режимы АФ отличаются разными особенностями работы системы АФ. Фотоаппарат имеет два режима АФ: однокадровый (One Shot) АФ для съемки неподвижных объектов, и Al-servo АФ для съемки движущихся объектов. ('Al' сокращенно от 'Artificial Intelligence'(искусственный интеллект}). Выберите тот режим АФ, который больше подходит для снимаемого объекта.

Если фокусировка невозможна, индикатор "в фокусе" в видоискателе начинает мигать. В этом случае сделать снимок невозможно, даже если нажать на кнопку спуска затвора полностью. Скомпонуйте кадр заново и повторите фокусировку. Смотрите также "Фокусировка вручную'' на стр. 52.

Выбор режима АФ

Режим А1 Servo АФ для движущихся объектов

При нажатии на кнопку спуска затвора наполовину фотоаппарат фокусируется на объект непрерывно. Этот режим подходит для съемки движущихся объектов. При помощи функции предиктивного АФ фотоаппарат может, фокусируясь, следить за объектом, постепенно приближающимся или отдаляющимся от фотоаппарата. Параметры экспозиции устанавливаются непосредственно перед съемкой кадра.

• В режиме Д1 Servo АФ индикатор "в фокусе" в видоискателе не загорается, и звуковой сигнал не подается даже тогда, когда фокусировка на объект состоялась.

• Если индикатор "в фокусе" в видоискателе мигает, фокусировка невозможна.

• Замок фокусировки невозможен (за исключением того случая, когда привычная функция CF-4 установлена в положение 2.)

* О предиктивном АФ

Если объект приближается или отдаляется от фотоаппарата с постоянной скоростью, фотоаппарат следит за объектом и предсказывает фокусировочное расстояние непосредственно перед съемкой кадра. Это предусмотрено для точной наводки на резкость в момент экспонирования. Если выбор фокусировочной точки происходит автоматически, фотоаппарат для фокусировки использует сначала центральную фокусировочную точку. Если позже объект отдаляется от центральной точки, фокусировка со слежением продолжается до тех пор, пока объект находится в поле действия одной из фокусировочных точек эллипса (овала) зоны АФ. Активная фокусировочная точка при этом не загорается.

2. Эллипс зоны АФ и фокусировочные точки

Эллипс зоны АФ представляет собой овальный участок, в пределах которого происходит фокусировка на объект. Эллипс зоны АФ имеет 45 фокусировочных точек, позволяющих автоматическую фокусировку в пределах большой площади видоискателя. Вы можете сконцентрировать свое внимание на композиции кадра, не беспокоясь о том, навелась ли фокусировочная точка на объект. Пока объект находится в пределах эллипса зоны АФ, фотоаппарат сфокусируется на него автоматически.

Фокусировочные точки в эллипсе зоны АФ (Фокусировочные точки не загораются все вместе в одно и то же время.)

3. Выбор фокусировочной точки

Фокусировочная точка выбирается одним из трех способов:

• Автоматический выбор

Фотоаппарат выбирает фокусировочную точку автоматически в зависимости от ситуации.

• Ручной выбор

Вы выбираете одну из 45 фокусировочных точек вручную.

• Управляемый глазом выбор

Вы выбираете фокусировочную точку, посмотрев на нее в эллипсе зоны АФ.

При помощи привычной функции CF-17 можно увеличить число фокусировочных точек, имеющиеся для ручного выбора. См. стр. 120.

Выбор фокусировочной точки

Выбор фокусировочной точки

4. Выбор фокусировочной точки активируется после 6 секунд, или если нажать на кнопку спуска затвора наполовину.

Метод выбора фокусировочной точки можно изменить при помощи привычной функции CF-11. См стр 116.

Управляемый глазом выбор фокусировочной точки

2. Посмотрите на объект, покрытый эллипсом зоны АФ, затем нажмите на кнопку спуска затвора наполовину.

• Выбранная фокусировочная точка загорится и выполнит фокусировку.

При помощи привычной функции CF-10 можно отменить или ограничить загорание фокусировочной точки. См. стр. 114.

Перед тем, как Вы сможете точно выбирать фокусировочную точку при помощи системы управления глазом, требуется провести ее калибровку. Для более подробной информации. смотрите "Калибровка системы управления глазом" на стр. 42 и "Режим управляемого глазом однокадрового АФ" на стр. 47

Выбор фокусировочной точки

Об управляемом глазом АО

Управляемый глазом АФ позволяет Вам сфокусироваться там, куда Вы смотрите - в пределах эллипса зоны АФ в видоискателе. Фотоаппарат мгновенно определит, куда Ваш глаз смотрит, и активирует соответствующую фокусировочную точку (одну из 45} для выполнения фокусировки. Управляемый глазом АФ работает как в горизонтальном, так и вертикальном положении фотоаппарата.

Фотоаппарат автоматически определяет, находится ли он в вертикальном или горизонтальном положении. Когда вы меняете положение фотоаппарата, механизм определения его ориентации издает звук. Это вполне нормально.

Выбор фокусировочной точки

Калибровка системы управления глазом

Перед использованием управляемого глазом АФ необходимо провести калибровку фотоаппарата, чтобы он узнавал движения Вашего глаза. После этого фотоаппарат сможет определить, куда Вы смотрите в видоискателе.

Калибровка

Для калибровки фотоаппарата необходимо посмотреть на мигающую фокусировочную точку в видоискателе и нажать на кнопку спуска затвора. Эту операцию необходимо выполнить для четырех фокусировочных точек, когда Вы держите фотоаппарат горизонтально, и опять, когда Вы держите его вертикально. Таким образом, Вам следует выполнить операцию калибровки восемь раз.

Имеется три канала калибровки (CAL 1, 2, 3), каждый из которых позволяет записывать различные данные калибровки. Например, Вы можете ввести в память канала 1 данные калибровки для Вашего "невооруженного" глаза, а в память канала 2 данные калибровки, полученные с надетыми очками или контактными линзами. Канал 3 можно использовать для введения данных калибровки для другого пользователя.

• Не отнимайте Ваш глаз от окуляра видоискателя до тех пор, пока Вы не завершите процесс калибровки.

• Для каждого калибровочного канала выполняйте калибровку как для горизонтального, так и вертикального положения фотоаппарата,

Если операция калибровки выполнена только для горизонтального положения фотоаппарата, при съемке в вертикальном положении работа управляемого глазом АФ может быть неточной, Вам необходимо завершить операцию калибровки как в горизонтальном, так и вертикальном положении фотоаппарата для каждого калибровочного канала.

Выбор фокусировочной точки

• Если мигающего номера канала не имеется, смотрите "Стирание калибровочных данных системы управлений глазом" на стр. 46.

Держите фотоаппарат горизонтально. Последовательность процесса калибровки соответствует номерам фокусировочных точек (от 1 до 4) на рисунках.

4. Посмотрите некоторое время на мигающую фокусировочную точку (1) в видоискателе, затем нажмите на кнопку спуска затвора,

• Фокусировочная точка перестанет мигать и останется гореть.

• Продолжайте смотреть на горящую фокусировочную точку в течение 1-2 секунды, пока не услышите звуковой сигнал, и фокусировочная точка не погаснет.

5. Когда Вы отпустите кнопку спуска затвора, следующая фокусировочная точка (2) начнет мигать. Повторите шаг 4. Повторите шаги 4 и 5 для фокусировочных точек (3) и (4).

Выбор фокусировочной точки

6. По завершении операции калибровки номер канала перестанет мигать и останется гореть. Символ "End" (конец) также выводится на дисплее.

• Если у Вас на процесс калибровки ушло слишком много времени, и мигающая фокусировочная точка погасла, нажмите на кнопку спуска затвора и начните опять с шага 4.

После завершения процесса калибровки в горизонтальном положении фотоаппарата, проведите калибровку для вертикального положения. Держите фотоаппарат вертикально. Последовательность калибровки соответствует номерам фокусировочных точек (от 5 до 8) на рисунке.

• Когда Вы держите фотоаппарат вертикально, независимо от того, вверху ли ручка или внизу, фокусировочные точки будут все равно мигать в следующей последовательности:

верхняя, нижняя,правая, левая.

* Для этой операции используйте тот же номер калибровочного канала, что и для горизонтальной калибровки.

7. Держите фотоаппарат вертикально и нажмите на кнопку спуска затвора.

• Фокусировочная точка (5) начнет мигать,

8. Повторите шаги 4-6 для фокусировочных точек (5) - (8).

Выбор фокусировочной точки

• Дисплей видоискатели вернется в свое обычное состояние.

Если процесс калибровки выполнен неправильно, подается звуковой сигнал, и данные на ЖК дисплее начинают мигать. В этом случае нажмите на кнопку спуска затвора опять и начните заново с шага 4.

• Калибровка может не состояться, если Вы выполняете ее в зеркальных очках от солнца,

• Если использование управляемого глазом АФ невозможно, применяйте автоматический или ручной выбор фокусировочной точки. См, стр. 38.

Повышение точности калибровки системы управления глазом

Точность системы управления глазом можно повысить, если повторить процесс калибровки в разных ситуациях (вне помещения, внутри помещения, ночью и т.д.) для того же номера канала. Дополнительные данные, имеющие отношение к Вашему глазу, можно накапливать на том же номере канала как для горизонтального, так и вертикального положения фотоаппарата.

• На калибровочном канале нельзя записывать данные более чем для одного пользователя, В противном случае это повлияет на точность системы управления глазом. Другой пользователь должен использовать другой имеющийся в наличии канал калибровки. Или же существующие данные калибровки необходимо стереть для того, чтобы занести новые данные калибровки. См. стр.46.

Полезные советы для проведения калибровки

• Расслабьте плечи и держите фотоаппарат неподвижно в естественной позе.

• Выравняйте зрительную ось Вашего глаза по центру видоискателя

• Вместо того, чтобы смотреть на саму мигающую фокусировочную точку, смотрите на точку, находящуюся за ней.

• Если Вы носите очки, наденьте их так, чтобы они не съезжали на кончик носа.

CAL сокращенно от 'calibration' (калибровка).

Выбор фокусировочной точки

Стирание калибровочных данных системы управления глазом

Если Вам необходимо заменить калибровочные данные, записанные на канал калибровки (для другого пользователя, для съемки в очках/контактных линзах и т.д.), следует сначала стереть существующие калибровочные данные, следуя нижеприведенным операциям. Вы можете затем записать новые калибровочные данные, следуя процессу калибровки.

4. Режим однокадрового АФ с управлением глазом

• Номер канала горит на дисплее, если для этого канала была выполнена калибровка. Если калибровка не проводилась, номер канала мигает,

4. Выберите режим съемки.

5. Посмотрев на точку в пределах эллипса зоны АФ, по которой Вы хотели бы сфокусироваться, нажмите на кнопку спуска затвора наполовину.

• Выбранная фокусировочная точка загорается и выполняет фокусировку.

6. Снимите кадр.

5. Режим Al Servo АФ с управлением глазом

• Если процесс калибровки был выполнен, номер канала (CAL, No.) появится на дисплее. Если калибровочных данных не имеется, номер канала калибровки (CAL No.) будет мигать,

4. Выберите режим съемки.

5. Посмотрите туда, где бы Вы хотели сфокусироваться, в пределах эллипса зоны АФ, затем нажмите на кнопку спуска затвора наполовину.

* Соответствующая фокусировочная точка, выбранная глазом, загорается и выполняет фокусировку. Эта фокусировочная точка будет продолжать фокусироваться на объект.

6. Снимите кадр.

• Первоначально выбранная глазом фокусировочная точка остается активной во время непрерывной фокусировки в режиме Al Servo АФ. Выбрать другую фокусировочную точку глазом во время непрерывной фокусировки невозможно (пока кнопка спуска затвора нажата наполовину).

• Если фокусировочную точку невозможно выбрать глазом, фотоаппарат переключается в Обжим автоматического выбора фокусировочной точки. См. стр. 38.

6. Фокусировка на объект вне центра видоискателя

Сфокусироваться на объект за пределами эллипса зоны АФ можно следующим образом. Эта техника съемки называется замком фокусировки,

• Замок фокусировки работает только в режиме однокадрового (One Shot) АФ. См, стр. 35.

1. Наведите фокусировочную точку на снимаемый объект и нажмите на кнопку спуска затвора наполовину, чтобы сфокусироваться.

2. Удерживая кнопку спуска затвора в полунажатом состоянии (замыкая тем самым фокусировку), скомпонуйте кадр заново по Вашему желанию.

3. Нажмите на кнопку спуска затвора полностью, чтобы снять кадр.

Оценочный замер рекомендуется использовать в режиме однокадрового АФ, в котором происходит замыкание параметров автоэкспозиции (экспопамять) в момент завершения фокусировки. Экспонометрический замер выполняется по используемой фокусировочной точке.

• Чувствительность системы АФ и максимальная диафрагма объектива

Чувствительность системы АФ фотоаппарата EOS-3 в зависимости от максимальной диафрагмы объектива объяснена ниже.

Все фокусировочные точки фотоаппарата EOS-3 чувствительны к горизонтальным линиям. Однако, в зависимости от максимальной диафрагмы объектива определенные фокусировочные точки также могут быть чувствительными к вертикальным линиям, что повышает точность системы АФ.

(1) При использовании объективов с максимальной диафрагмой равной f/2.8 или больше, фокусировочные точки, выделенные на рисунке, становятся перекрестными сенсорами, чувствительными как к горизонтальным, так и вертикальным линиям. Остальные 38 фокусировочных точек чувствительны только к горизонтальным линиям. Перекрестные сенсоры (также используемые к качестве центральных фокусировочных точек в моделях EOS-1 и EOS-1 N) обеспечивают более высокий уровень исполнения и точности системы АФ. Чувствительность сенсора к вертикальным линиям в три раза выше его чувствительности к горизонтальным линиям.

(2) При использовании следующих объективов с максимальной диафрагмой меньше f/2.8 (до f/4), только центральная фокусировочная точка действует в качестве перекрестного сенсора. Остальные 44 фокусировочных точек чувствительны только к горизонтальным линиям.

• EF 28-80ММ f/2.8-4L USM, EF 300мм t/4.0L USM, EF 300мм f/4,0 IS USM, EF 600мм f/4.0L USM

• С экстендером EF 1.4x:

EF 70-200мм f/2.8L USM, EF 200мм f/2.8L USM, EF 300мм f/2.8L USM, EF 400мм f/2.8L USM, EF 400мм 1/2,8 L II USM

• С экстендером EF 2.Ox:

EF 135мм f/2.0L USM, EF 200мм f/1.6L USM

(3) При использовании следующих объективов с максимальной диафрагмой от f/5 до f/6 и с прикрепленным экстендером, центральная фокусировочная точка будет чувствительна только к горизонтальным линиям. Использовать другие фокусировочные точки для АФ невозможно.

• С экстендером EF 1.4х:

EF 400мм f/5.6L USM, EF 500мм f/4.5L USM

• С экстендером EF 2.0х:

EF 300мм f/4.0L USM, EF 300мм f/4,OL IS USM, EF 600мм t/4.0L USM

7. Случаи отказа автофокуса

Система автофокуса может не сработать (индикатор "в фокусе" начинает мигать) при фокусировке на следующие объекты:

(а) Низкоконтрастные объекты.

(б) Объекты в условиях малой освещенности.

(в) Объекты с сильным контрсветом или отражающие объекты.

(г) Заходящие друг за друга ближние и дальние объекты.

В этих случаях поступайте следующим образом:

(1) Сфокусируйтесь на какой-нибудь объект, находящийся на таком же расстоянии, как и снимаемый объект, затем используйте функцию замка фокусировки перед перекомпоновкой кадра.

(2) Установите переключатель режима фокусировки на объективе в положение MF (или М на более ранних объективах) и сфокусируйтесь вручную.

• Вы также можете использовать вспомогательное фокусирующее устройство. Выберите любую фокусировочную точку и сфокусируйтесь вручную, пока Вы удерживаете кнопку спуска затвора в полунажатом положении. По завершении фокусировки выбранная фокусировочная точка загорается вместе с индикатором "в фокусе".

• Когда фокусировочная точка выбирается автоматически или глазом, центральная фокусировочная точка мигает и индикатор "в фокусе" загорается по завершении фокусировки.

• Функции постоянно действующей ручной фокусировки позволяет Вам в любой момент переключаться в ручной режим после того, как объектив начал фокусироваться автоматически Эта функция возможна в режиме однокадрового АФ с USM объективами (Ultrasonic Motor -ультразвуковой мотор), имеющими шкалу расстояний.

При использовании USM объективов с электронным фокусировочным кольцом (например EF 200мм f/1.8L) привычной функцией CF-7 можно разрешать ручную фокусировку только тогда, когда переключатель режима фокусировки на объективе установлен в положение MF (или М).См.стр 112.

8. Фокусировка вручную

Если возникают затруднения при автоматической фокусировке, фокусируй-тесь вручную, как описано ниже.

1. Установите переключатель режима фокусировки в положение MF (или М на более ранних объективах).

• Индикатор режима AF исчезает с ЖК дисплея.

2. Поворачивайте фокусировочное кольцо объектива до тех пор, пока объект в видоискателе не окажется в фокусе.

Режимы экспонометрической системы

Основными режимами экспонометрической системы являются; оценочный, частичный, точечный и по всему полю с приоритетом центра (усредненный центральновзвешенный). Точечный замер может выполняться по центру видоискателя или по активной фокусировочной точке. Также имеется многоточечный замер. Выбирайте тот экспонометрический режим, который больше всего подходит для снимаемого объекта или для Вашего фотографического замысла.

1. Выбор экспонометрического режима

2. Экспонометрические режимы

Это  разносторонний  экспонометри-ческий режим, подходящий даже для съемки объектов, освещенных сзади. Видоискатель поделен на 21 экспоно-метрический сегмент. Все фокусировочные точки сопряжены с сегментами оценочного замера. После определения размера, положения, яркости главного объекта, заднего плана, освещения спереди и сзади, и т.д. фотоаппарат устанавливает правильную экспозицию.

• В режиме ручной фокусировки (MF или М)

оценочный замер сосредотачивается  на центральной фокусировочной точке.

Этот режим эффективен в том случае, когда задний план намного ярче снимаемого объекта (наличие контрсвета и т.д.). Замер сосредоточен в центральной части видоискателя, составляющей примерно 8.5% площади кадра.

Этот режим используется для замера определенной части снимаемого объекта или сюжета. Замер сосредоточен в центральной части видоискателя, составляющей примерно 2.4% площади кадра.

Экспонометрические режимы

Замер сосредотачивается в центре и затем усредняется для всего сюжета.

Точечный замер по фокусировочной точке

При помощи привычной функции CF-13 Вы можете сократить число вручную или глазом выбираемых фокусировочных точек с 45 до всего лишь 11. Это ускоряет выбор фокусировочной точки. Точечный замер (примерно 2.4% площади видоискателя) также сопряжен с фокусировочной точкой, выбранной глазом или вручную.

При помощи привычной функции [CF-13] можно сократить число фокусировочных точек, выбираемых глазом или вручную, с 45 до всего лишь 11, а также сосредоточить точечный замер в центре. См. стр. 118

Экспонометрические режимы

Многоточечный замер

Многоточечные экспонометрические показания могут быть получены и усреднены автоматически. Для одной фотографии может сниматься до 8 различных показаний с использованием точечного замера.

Следующие операции выполнялись при съемке нижеуказанного снимка приведенного в качестве примера.

1. При установке экспонометрического режима выберите точечный замер. (См. "Выбор экспонометрического режима" на стр. 54).

2. Наведите фокусировочную точку на теневой участок снимка (1) и нажмите на кнопку<FЕL>, чтобы снять показания точечного замера.

3. Наведите фокусировочную точку на полутоновый участок снимка (2) и нажмите на кнопку <FEL> . Затем наведите фокусировочную точку на самый яркий участок снимка (3) и нажмите на кнопку <FEL>.

Экспонометрические режимы

При каждом снятии показаний точечного замера происходит усреднение со всеми показаниями, снятыми до этого, и результат (выдержка и диафрагма) высвечивается под видоискателем. Смотрите рисунок ниже: "Высвечиваемые показания при многоточечном замере". На шкале экспозиционной поправки справа от видоискателя индикатор уровня экспозиции передвигается в реальном времени, указывая на текущий уровень экспозиции, определенный по показаниям точечного замера. Каждое показание точечного замера также указывается на шкале фиксируемой (не перемещающейся) меткой замера.

Высвечиваемые показания при многоточечном замере

Экспонометрические режимы

• Значения экспозиции, полученные в результате снятия показаний многоточечных замеров, аннулируются в следующих случаях:

Для одной фотографии может сниматься до 8 показаний точечного замера Если Вы нажмете на кнопку <FEL> , чтобы снять девятое показание точечного замера, регистрация показаний не произойдет.

Многоточечный замер может выполняться по фиксируемой центральной или по активной фокусировочной точке.

Режимы фотосъемки

Вы можете установить тот режим фотосъемки, который больше всего подходит для снимаемого объекта или Вашего фотографического замысла. Также, Вы легко можете получить различные фотоэффекты.

1. АЭ с приоритетом выдержки (Tv):

Вы устанавливаете выдержку

В этом режиме Вы устанавливаете желаемую выдержку, а фотоаппарат устанавливает диафрагму автоматически в зависимости от яркости

снимаемого объекта.

С более короткой выдержкой можно "заморозить" движение, с более длинными выдержками можно получить эффект "смазанного" изображения (с ощущением движения).

Tv сокращенно от 'Time value' (величина времени).

АЭ с приоритетом выдержки (Tv): Вы устанавливаете выдержку

4. Нажмите на кнопку спуска затвора наполовину и сфокусируйтесь на объект.

• Значения выдержки и диафрагмы появятся на дисплее.

5. Проверьте значение диафрагмы и сделайте снимок.

• Если значение диафрагмы не мигает, будет установлена стандартная экспозиция.

Основная терминология 2

• Выдержка затвора

Выдержка затвора - это промежуток времени, в течение которого затвор фотоаппарата открывается, чтобы подвергнуть фотопленку воздействию света, проходящего через объектив. Значение выдержки выводится на ЖК дисплей фотоаппарата и высвечивается в видоискателе, и имеет диапазон от 30 сек. до 1/8000 сек., а также режим 'buLb' (длительная выдержка).

АЭ с приоритетом выдержки (Tv): Вы устанавливаете выдержку затвора

[Предупреждающие сигналы при неправильно установленной экспозиции]

При помощи привычной функции CF-16 (см, стр. 120) можно активировать функцию надежного сдвига (программы):

Если стандартную экспозицию невозможно получить в режиме АЭ с приоритетом выдержки затвора с любым значением диафрагмы, устанавливаемым фотоаппаратом, фотоаппарат автоматически устанавливает более короткую или более длинную выдержку. Эта функции называется 'надежным сдвигом'.

При помощи привычной функции CF-6 значение выдержки можно устанавливать шагом в полную ступень или в полступени вместо стандартного приращения в 1/3 ступени. См. стр. 112.

2. АЭ с приоритетом диафрагмы (Av):

Вы устанавливаете диафрагму

В этом режиме Вы устанавливаете желаемую диафрагму, а фотоаппарат

автоматически устанавливает выдержку затвора, соответствующую яркости

объекта.

Чем больше диафрагма (меньшее f-число, например f/1.4}, тем более размытым

получается задний план. Этот эффект подходит для съемки портретов. Чем

меньше диафрагма (большее f-число, например f/22), тем больше резкость как

ближних, так и отдаленных объектов.

'Av' сокращенно от 'Aperture value' (величина диафрагмы)

АЭ с приоритетом диафрагмы (Av): Вы устанавливаете диафрагму

4. Нажмите на кнопку спуска затвора наполовину и сфокусируйтесь на объект.

• Значения выдержки и диафрагмы появятся на дисплее.

5. Проверьте значение выдержки и сделайте снимок.

• Если значение выдержки не мигает, будет установлена стандартная экспозиция.

• Ecли выдержка затвора длиннее, чем обратная величина фокусного расстояния объектива (т.е. 1/200 для 200мм объектива), дрожание фотоаппарата может привести к размытому снимку.

Основная терминология 3

• Диафрагма

Величина диафрагмы (или (-число) указывает на размер отверстия диафрагмы в объективе. Значение диафрагмы, выводимое на ЖК дисплее и в видоискателе фотоаппарата, может быть в диапазоне от 1.0 до 9 в зависимости от прикрепленного к фотоаппарату объектива. Чем больше f-число, тем меньше отверстие диафрагмы. Чем меньше (-число, тем больше отверстие диафрагмы.

АЭ с приоритетом диафрагмы (Av): Вы устанавливаете диафрагму

[Предупреждающие сигналы при неправильно установленной экспозиции]

При помощи привычной функции CF-16 (см. стр. 120) можно активировать функцию надежного сдвига (программы):

Если стандартную экспозицию невозможно получить в режиме АЭ с приоритетом диафрагмы с любым значением выдержки, выбираемым фотоаппаратом, фотоаппарат автоматически устанавливает большее или меньшее значение диафрагмы. Эта функция называется 'надежным сдвигом'

При помощи привычной функции CF-6 значение диафрагмы можно устанавливать шагом в полную ступень или в полступени вместо стандартного приращения в 1/3 ступени. См. стр. 112.

В режиме АЭ с приоритетом диафрагмы привычная функция CF-5 позволяет устанавливать значение диафрагмы на фотоаппарате даже тогда, когда объектив отсоединен. См. стр. 110.

3. АЭ с заданием глубины резкости (DEP):

Вы задаете глубину резкости

Этот режим используется для получения резкого фокуса между заданными точками на переднем и заднем плане. Режим эффективен при съемке большой группы объектов или для пейзажных снимков. Оптимальная точка фокуса и диафрагма, необходимые для получения нужной глубины резкости, устанавливаются автоматически вместе с выдержкой затвора. Вы можете использовать этот режим с фокусировочной точкой, выбранной вручную или глазом.

• При использовании этого режима переключатель режима фокусировки на объективе должен находиться в положении AR

АЭ с заданием глубины резкости по фокусировочной точке, выбранной вручную

АЭ с заданием глубины резкости (DEP): Вы задаете глубину резкости

АЭ с заданием глубины резкости (DEP): Вы задаете глубину резкости

8. Нажмите на кнопку спуска затвора полностью, чтобы сделать снимок.

АЭ с заданием глубины резкости по фокусировочной точке, выбранной фотоаппаратом

• Для режима АЭ с заданием глубины резкости фотоаппарат выбирает центральную фокусировочную точку. Порядок установки DEP точек с использованием центральной фокусировочной точки такой же, как и для "АЭ с заданием глубины резкости по фокусировочной точке, выбранной вручную'',

• Старайтесь завершить каждый шаг в течение 6 секунд (перед отключением дисплея видоискателя) после отпускания кнопки спуска затвора. В противном случае произойдет сброс установленные параметров для съемки с заданием глубины резкости, и Вам придется начинать с самого начала.

АЭ с заданием глубины резкости по фокусировочным точкам, выбранным глазом

С использованием системы управления глазом Вы можете устанавливать DEP точки, посмотрев на фокусировочную точку. Это самый легкий способ.

• Убедитесь в том, что установлен правильный номер канала калибровки (CAL No.). См. стр. 42.

АЭ с заданием глубины резкости (DEP): Вы задаете глубину резкости

6. Нажмите на кнопку спуска затвора полностью, чтобы сделать снимок. • Экспонометрические показания будут установлены по той фокусировочной точке, на которую Вы смотрите при нажатии на кнопку спуска затвора третий раз. Если Вы не посмотрели ни на одну из фокусировочных точек, экспонометрические показания будут установлены по центральной фокусировочной точке.

АЭ с заданием глубины резкости (DEP): Вы задаете глубину резкости

[Предупреждающие сигналы при неправильно установленной экспозиции]

• Если значение диафрагмы мигает, желаемую глубину резкости получить невозможно. (Однако, Вы по-прежнему сможете сделать снимок и получить правильную экспозицию.) Используйте широкоугольный объектив или отойдите от объекта и повторите шаги 4 - 6.

• Если выдержка 30" и максимальная диафрагма объектива (наименьшее f-число) мигают, снимаемый сюжет слишком темный и снимок сделать невозможно в режиме АЭ с заданием глубины резкости.

• Если выдержка 8000 и минимальная диафрагма объектива (наибольшее t-число) мигают, снимаемый сюжет слишком яркий. Используйте нейтральный (ND) светофильтр, чтобы уменьшить количество света, проникающего в фотоаппарат,

• При использовании объектива с трансфокатором не меняйте фокусное расстояние объектива в режиме АЭ с заданием глубины резкости.

• После задания одной или двух точек dEP не меняйте активную фокусировочную точку. В противном случае это может принести к сбросу заданной(ых) dEP точки(ек), и Вам придется начать заново с вновь выбранной фокусировочной точкой.

• Режим АЭ с заданием глубины резкости невозможно использовать со вспышкой. При использовании вспышки результат будет таким же, как При использовании программной АЭ со вспышкой.

• Если в режиме АЭ с заданием глубины резкости используется объектив с ограничителем фокусировки (например объектив EF 300мм f/2,3), установите ограничитель на максимальное значение диапазона фокусных расстояний.

• Если установилась длинная выдержка затвора, используйте треножник для предотвращения эффекта дрожания фотоаппарата.

• Если шесть секунд истекли и дисплей выключился перед тем, как Вы завершили процесс, произойдет сброс установленных до этого DEP точек. В этом случае Вам придется повторить все с самого начала.

• Для отключения режима АЭ с заданием глубины резкости, не закончив процесс, нажмите на кнопку <MODE> , <AF> или <   >.

• Чтобы еще больше увеличить глубину резкости, используйте широкоугольный объектив.

• Установка точек dEP 1 и 2 по той же точке объекта приведет к небольшой глубине резкости, Передний и задний план получатся размытыми, способствуя большей выраженности снимаемого объекта. Использование телефотообъектива еще больше увеличивает этот эффект.

4. Ручная установка экспозиции (М):

Вы устанавливаете выдержку и диафрагму

Использование встроенного экспонометра

Ручная установка экспозиции (М): Вы устанавливаете выдержку и диафрагму

5. Посмотрите в видоискатель и нажмите на кнопку спуска затвора наполовину. Значения выдержки и диафрагмы появятся на дисплее. Справа от видоискателя индикатор уровня экспозиции указывает на текущий уровень экспозиции относительно метки стандартной экспозиции.

6. Сверяясь с индикатором уровня экспозиции, установите желаемые значения выдержки и диафрагмы.

При помощи привычной функции CF-6 можно устанавливать значения выдержки и диафрагмы шагом в полную ступень или в полступени, вместо стандартного шага в 1/3 ступени. См. стр. 112.

При помощи привычной функции CF-5 можно устанавливать значение диафрагмы вручную даже тогда, когда объектив отсоединен. См. стр. 110.

5. Введение экспозиционной поправки

• На шкале уровня экспозиции в видоискателе любое положение выше метки стандартной экспозиции указывает на передержку, а любое положение ниже указывает на недодержку. На ЖК дисплее любое положение на плюсовой стороне (+) указывает на передержку, а любое положение на минусовой стороне (-) указывает на недодержку,

• Для отмены экспозиционной поправки установите величину, совпадающую с меткой стандартной экспозиции (нуль),

4. Сделайте снимок.

Введение экспозиционной поправки

Привычная функция CF-6 позволяет устанавливать величину экспозиционной поправки шагом в полступени. См. стр 112.

6. Автоматический экспозиционный брэкетинг (АЕВ)

При помощи функции автоматического экспозиционного брэкетинга (экспозиционной "вилки") фотоаппарат автоматически меняет уровень экспозиции в пределах установленного диапазона при съемке трех последовательных кадров, Величина брэкетинга (размер "вилки") сосредотачивается вокруг стандартной экспозиции (или установленной величины экспозиционной поправки) и может изменяться до ± 3 экспозиционных ступеней шагом в 1/3 ступени. Три кадра брэкетинга экспонируются в следующей последовательности: стандартная экспозиция, недодержка и передержка. Пленка протягивается в используемом в данный момент режиме протяжки (см. "Переключение режима протяжки пленки" на стр. 85).

• Величина брэкетинга указывается в цифрах и отмечается на шкале экспозиционной поправки на ЖК дисплее.

Автоматический экспозиционный брэкетинг (АЕВ)

3. Произведите съемку кадров. Будет использоваться текущий режим протяжки пленки.

• На шкале уровня экспозиции в видоискателе индикатор уровня экспозиции отметит соответствующее значение брэкетинга по мере съемки каждого последовательного кадра.

• В режиме непрерывной съемки при удерживании кнопки спуска затвора в полностью нажатом положении все три последовательных кадра будут отсняты серией. После чего съемка прекратится автоматически.

• Когда режим АЕВ используется с таймером автоспуска, три последовательных кадра будут отсняты серией после 2- или 10 секундной задержки, установленной таймером.

Отмена режима АЕВ

Следуйте шагу 1 и 2, и установите величину АЕВ, равную 0.

Привычная функция CF-6 позволяет устанавливать величину ДЕВ шагом в полступени. См. стр. 112

Привычная функция CF-9 позволяет установить другую последовательность брэкетинга. недодержка, стандартная экспозиция и передержка. См. стр. 114.

• При непрерывной съемке последовательных снимков информация в видоискателе не высвечивается.

• После установки величины АЕВ можно также ввести экспозиционную поправку для получения недодержанных или передержанных снимков брзкетинга. См. "Введение экспозиционной поправки" на стр. 75.

• Режим АЕВ невозможно использовать вместе с длительной выдержкой (bulb) или вспышкой.

• Если привычной функцией CF-12 была установлена функция фиксации зеркала в поднятом положении, при использовании режима ДЕВ произойдет однокадровая съемка, даже если режим протяжки пленки установлен для непрерывной съемки.

7. Экспопамять (АЕ lock)

Обычно автоматически устанавливаемые экспонометрические показания меняются в реальном времени, когда Вы меняете угол фотоаппарата. Функция экспопамяти предотвращает изменение показаний экспонометрического устройства даже тогда, когда Вы меняете композицию кадра. Эта функция удобна при съемке объектов, освещенных сзади или при помощи прожектора.

1. Сфокусируйтесь по той точке объекта, по которой Вы хотите снять экспонометрические показания и занести их в память.

• Значения экспозиции (выдержка и диафрагма) будут выведены на ЖК дисплее и в видоискателе.

Экспопамять (АЕ lock)

3. Сфокусируйтесь по желаемой точке,

скомпонуйте кадр заново и сделайте

снимок.

' Когда кадр скомпонован заново, индикатор уровня экспозиции покажет новый уровень экспозиции, определенный в реальном времени, относительно уровня экспозиции, занесенного в память.

При использовании функции экспопамяти для определенной точки снимаемого объекта рекомендуется применять частичный или точечный замер. См. стр. 54.

Если установлены режимы однокадрового (One Shot) АФ и оценочного замера, нажатие на кнопку спуска затвора наполовину для фокусировки автоматически выполняет экспопамять.

8. Ручная установка чувствительности пленки

Если используемая пленка не имеет DX-кода, или если Вы хотите установить другую чувствительность пленки (число единиц ISO), зарядите пленку и установите чувствительность пленки вручную.

• Величину чувствительности пленки (ISO) можно установить вручную в диапазоне от 6 до 6400 ед.

• Символ <ISO> и используемая в данный момент величина чувствительности пленки появятся на дисплее.

При последующей зарядке пленки с DX-кодом произойдет сброс вручную установленной чувствительности пленки.

Если не протягивать пленку вперед, один и тот же кадр может быть экспонирован несколько раз. Можно установить до 9 экспонирований на один кадр. Многократное экспонирование может выполняться в любом режиме съемке.

4. Установите режим съемки и нажимайте на кнопку спуска затвора полностью для выполнения каждого экспонирования.

5. По окончании выполнения установленного числа многократных экспонирований. пленка автоматически протягивается на следующий кадр, и происходит сброс установленного числа многократного экспонирования,

Если для многократного экспонирования используется один из самых первых или последних кадров пленки, многократное экспонирование кадра может быть не совсем точно выравненным вследствие характеристик протяжки пленки.

При съемке в режиме многократного экспонировании необходимо недодержать каждое экспонирование на величину, приведенную в таблице ниже. Для установки недодержки см. "Введение экспозиционной поправки" на стр. 75.

Экспозиционная поправка при многократном экспонировании

| Число экспонирований на кадр | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Величина недодержки на каждое экспонирование | -1.0 ступень | -1.5 ступени | -2.0 ступени |

• Указанные величины экспозиционной поправки приводятся только для общей справки. Оптимальная величина зависит от снимаемого сюжета. Экспериментируйте, чтобы определить оптимальную величину экспозиционной поправки.

10. Режим длительной выдержки (buLb)

Когда установлен режим длительной выдержки, пленка экспонируется в течение того времени, пока Вы держите кнопку спуска затвора в полностью нажатом положении. Этот режим используется тогда, когда требуется длительная выдержка для съемки ночных сюжетов, фейерверка или ночного неба.

5. Нажмите и удерживайте в полностью нажатом положении кнопку спуска затвора в течение выбранного Вами промежутка времени для экспонирования пленки.

• С начала экспонирования пленки при длительной выдержке счетчик кадров на ЖК дисплее ведет отсчет истекшего времени экспонирования с 1 до 30 секунд. После каждых 30 секунд на шкале экспозиционной поправки появляется один сегмент (——). а счетчик кадров опять начинает отсчет с 1, Следовательно, если на дисплее выведены три сегмента, а счетчик кадров показывает 30", это означает, что прошло 120 секунд,

• При длительных выдержках энергия батарейки почти не потребляется

• Для подсоединения к фотоаппарату дистанционного спускового механизма (дистанционного спуска 60ТЗ и т.п.), используйте специальный адаптер для дистанционного спуска RA-N3.

Присоединение дистанционного спуска RS-80N3 (с механизмом блокировки срабатывания затвора) или дистанционного спуска с таймером TC-80N3 (оба устройства приобретаются отдельно) к гнезду дистанционного управления на фотоаппарате освобождает Вас от нажимания на кнопку спуска затвора при длительных выдержках

11. Переключение режима протяжки пленки

Режим протяжки пленки можно установить для однокадровой съемки и непрерывной съемки.

После каждого снимка пленка автоматически протягивается вперед на один кадр.

Пленка протягивается вперед со скоростью 4.3 кадров в секунду, когда Вы удерживаете кнопку спуска затвора в полностью нажатом положении.

• Съемка со скоростью 4.3 кадров в секунду происходит при выдержке 1/250 сек или короче

• При съемке в режимах однокадрового (One Shot) АФ и оценочного замера, если Вы прекращаете непрерывную съемку, возвращая кнопку спуска затвора в полунажатое положение, Вы можете сохранить значения экспопамяти для последующей съемки.

* Используемый в данный момент режим протяжки пленки появится на дисплее.

3. Отпустите обе кнопки.

Переключение режима протяжки пленки

• Если при протяжке или обратной перемотке пленка останавливается, не закончив операцию, символ Ьс начнет мигать на ЖК дисплее. Когда батарейка заменена новой, протяжка пленки восстановится. Чтобы возобновить обратную перемотку пленки, нажмите на кнопку обратной перемотки недоотснятой пленки.

• При низких температурах погрейте батарейку в Вашем кармане и т.п., чтобы восстановить ее работоспособность.

скорость Непрерывной съемки         (примерно рамок/сек.)

При непрерывной съемка информация в видоискателе не высвечивается.

12. Работа таймера автоспуска

Таймер автоспуска можно установить на срабатывание с 2- или 10-секундной задержкой. При использовании таймера автоспуска рекомендуется закреплять фотоаппарат на треножнике.

2-секундная задержка эффективна при макросъемке и фоторепродукционных работах для предотвращения эффекта дрожания фотоаппарата (движение фотоаппарата при нажатии на кнопку спуска затвора).

2. Посмотрите в видоискатель и нажмите на кнопку спуска затвора наполовину. Убедитесь в том, что индикатор "в фокусе" и значения экспозиции выведены на дисплее.

3. Нажмите на кнопку спуска затвора полностью. Лампочка автоспуска начнет мигать, указывая на то, что таймер пущен. Лампочка мигает чаще последние две секунды перед съемкой кадра.

Не стойте перед фотоаппаратом при нажатии на кнопку спуска затвора, чтобы пустить таймер автоспуска. Это может привести к расфокусировке снимка.

Работа таймера автоспуска

Прикрепление крышки к окуляру

Когда Вы делаете снимок, не смотря в видоискатель, случайный свет может проникнуть в окуляр и повлиять на экспозицию. Во избежание этого отсоедините наглазник и прикрепите специальную крышку (находится на ремне) к окуляру перед съемкой.

1. Отсоедините наглазник.

2. Наденьте крышку на окуляр.

13. Фиксация зеркала в поднятом положении

Фиксация зеркала в поднятом положении возможна с использованием привычной функции пользователя CF-12 (см. стр. 116). Это предотвращает вибрации, вызываемые движением зеркала и приводящие к размытому изображению при макросъемке или при использовании супертелефотообъектива. Для установки этой привычной функции см. "Установка и отмена привычных функций" на стр. 104. Когда установлена функция фиксации зеркала в поднятом положении, фотоаппарат работает следующим образом:

• При съемке с фиксацией зеркала в поднятом положении рекомендуется использовать дистанционный спуск RS-80N3 (продается отдельно).

1. Нажмите на кнопку спуска затвора полностью- Зеркало поднимается и фиксируется.

• По истечении 30 секунд зеркало опускается автоматически. Повторное полное нажатие на кнопку спуска затвора приподнимает и фиксирует зеркало опять.

2. Отпустите кнопку спуска затвора и нажмите на нее полностью опять, чтобы сделать снимок. После съемки кадра зеркало возвращается вниз.

• При очень ярком освещении, например на пляже или на лыжной трассе в солнечный день, после фиксации зеркала в поднятом положении делайте снимок незамедлительно.

• При фиксации зеркала в поднятом положении не направляйте объектив фотоаппарата на солнце. Солнечные лучи могут обжечь и повредить шторки затвора.

• Если Вы используете функцию фиксации зеркала в поднятом положении с таймером автоспуска для съемки с длительной выдержкой (bulb), Вы можете услышать звук, напоминающий срабатывание затвора при отпускании кнопки спуска затвора вовремя работы таймера автоспуска. Этот звук не вызван срабатыванием затвора.

• При съемке с поднятым зеркалом пленка будет протягиваться в режиме однокадровой съемки независимо от установленного режима протяжки.

• Когда функция фиксации зеркала в поднятом положении используется с таймером автоспуска, при первом полном нажатии на кнопку спуска затвора зеркало приподнимается и фиксируется. и затвор срабатывает через 10 или 2 секунды (в зависимости от выбранного времени задержки).

14. Оценка глубины резкости

Глубина резкости - это протяженность пространства с приемлемым фокусом перед и позади точки оптимального фокуса. Глубина резкости меняется в зависимости от используемой диафрагмы. Нажмите на кнопку оценки глубины резкости, чтобы задиафрагмировать объектив и предварительно оценить эту протяженность пространства приемлемого фокуса.

• Нажатие на кнопку оценки глубины резкости также активирует экспопамять.

• Кнопка оценки глубины резкости бездействует во время работы системы АФ (автофокуса).

15. Подсветка ЖК дисплея

При необходимости Вы можете использовать подсветку ЖК дисплея. Кнопкой подсветки ЖК дисплея можно включить (на 6 секунд) и выключить освещение дисплея. Освещение ЖК дисплея выключается через 2 секунды после съемки кадра.

• Когда ЖК дисплей освещен, нажав на любую кнопку, можно продлить подсветку.

• Подсветка дисплея отключается в начале длительной выдержки.

Фотосъемка со вспышкой

Вспышки Speedlite серии ЕХ и EZ. специально предназначенные для системы EOS, делают съемку со вспышкой фотоаппаратом EOS-3 такой же простой, как в режимах АЭ (автоматической установки экспозиции). Со вспышками Speedlite серии ЕХ возможна съемка с использованием E-TTL системы автовспышки, а также съемка с беспроводной E-TTL системой, состоящей из множества вспышек.

В данном буклете вспышка Speedlite 550EX используется для описания функций при съемке со вспышкой, возможных с фотоаппаратом EOS-3. Для более подробной информации о вспышке Speedlite 550EX смотрите прилагаемые к ней инструкции.

1. Фотосъемка со вспышкой Speedlite 550EX

Фотосъемка со вспышкой Speedlite 550EX, прикрепленной к фотоаппарату EOS-3. такая же простая, как и в режимах AЭ (автоматической установки экспозиции). Вы также можете использовать следующие функции:

(1} E-TTL система автовспышки

При помощи E-TTL системы автовспышки (оценочный замер с предварительном вспышкой) можно получить оптимальную экспозицию при съемке со вспышкой для объекта в фокусе, В режиме AЭ с приоритетом диафрагмы длинная выдержка синхронизации устанавливается автоматически в условиях малой освещенности для получения естественной, сбалансированной между объектом и задним планом экспозиции.

(2) Высокоскоростная синхронизация (FP вспышка)

Высокоскоростная синхронизация (FP вспышка, или вспышка по фокальной плоскости) позволяет вспышке синхронизировать со всеми выдержками затвора от 30 сек. до 1/8000 сек.

(3) Экспопамять при съемке со вспышкой (FE Lock)

Функция экспопамяти при съемке со вспышкой позволяет определить и занести в память правильную экспозицию по любому участку снимаемого объекта. Эта функция является вариантом обычной экспопамяти (АЕ lock), только для съемки со вспышкой.

(4) Экспозиционная поправка при съемке со вспышкой

Подобно обычной экспозиционной поправке, экспозиционная поправка для съемки со вспышкой может использоваться для установки мощности импульса вспышки до +/- 3 экспозиционных ступеней шагом в 1/3 ступени.

(5) FEB (Экспозиционный брэкетинг при съемке со вспышкой)

Подобно режиму АЕВ (автоматический экспозиционный брэкетинг), значение брэкетинга при съемке со вспышкой также может устанавливаться до +/- 3 экспозиционных ступеней шагом в 1/3 ступени.

(6) Беспроводная E-TTL система, состоящая из нескольких вспышек

Для разнообразных световых эффектов несколько вспышек Speedlite могут использоваться в E-TTL системе автовспышки. Все вышеупомянутые функции, от (1) до (5), могут использоваться в этой системе. Работа системы настолько же проста, как и работа отдельной вспышки Speedlite, напрямую прикрепленной к фотоаппарату.

'E-TTL' сокращенно от 'EvaIuative-Through-Тне-Lens' (оценочный замер через объектив)

• С использованием автофокуса экспозиция при съемке со вспышкой всегда основывается на диафрагме (установленной автоматически или вручную), а замер системы автовспышки в основном осуществляется по используемой в данный момент фокусировочной точке.

• Когда система автофокуса испытывает затруднения, вспышкой Speedlite 550EX автоматически испускается луч вспомогательной подсветки системы АФ. Вспомогательный луч сопряжен с зоной АФ фотоаппарата.

Фотосъемка со вспышкой Speedlite 550EX

Полностью автоматическая вспышка

Здесь описывается полностью автоматический режим работы E-TTL автовспышки, используемый с режимом программной АЭ. Более подробное описание работы вспышки Speedlite 550EX Вы найдете в прилагаемых к ней инструкциях.

1. Установите режим съемки на фотоаппарате в положение Р.

2. Проверьте, горит ли контрольная лампочка (pilot) вспышки Speedlite 550EX.

3. Сфокусируйтесь на объект.

E-TTL автовспышка с другими режимами съемки

Даже в режимах tv, Av и М использовать E-TTL автовспышку так же просто, как если бы Вы снимали без вспышки.

(1) Когда Вы нажимаете на кнопку спуска затвора, значения выдержки и диафрагмы устанавливаются фотоаппаратом как обычно.

| Режим tv (АЭ с приоритетом выдержки) Av (АЭ с приоритетом диафрагмы) М (ручной) | Установка выдержки Ручная (30 сек. -1/200 сек.) Автоматическая (30 сек.-1/200 сек.) Ручная (30 сек. -1/200 сек.) | Установка диафрагмы при съемке со вспышкой Автоматическая Ручная Ручная |
| --- | --- | --- |

(2) Когда Вы нажимаете на кнопку спуска затвора полностью, для определения экспозиции при съемке со вспышкой используется оценочный замер с предварительной вспышкой, основанный на установленной диафрагме.

(3) Экспозиция для заднего плана устанавливается комбинацией выдержки и диафрагмы.

Фотосъемка со вспышкой Speedlite 550EX

Высокоскоростная синхронизация (FP вспышка)

Высокоскоростная синхронизация эффективна в следующих случаях:

(1) Когда Вы хотите использовать заполняющую вспышку при съемке портрета и поддерживать размытость заднего плана большой диафрагмой.

(2) Когда Вы хотите создать бликовый эффект в глазах снимаемого объекта.

(3) Когда Вы хотите использовать заполняющую вспышку для удаления теней.

Фотосъемка со вспышкой Speedlite 550EX

Экспопамять при съемке со вспышкой

Функция экспопамяти при съемке со вспышкой позволяет определить и занести в память правильные значения экспозиции для желаемого участка снимаемого сюжета.

1. Проверьте, горит ли контрольная лампочка (pilot) на вспышке Speedlite.

• Вспышка может быть установлена в обычный режим или режим высокоскоростной синхронизации. Функция экспопамяти работает с обоими режимами.

2. Сфокусируйтесь на объект при помощи автофокуса или вручную.

3. Наведите кружок точечного замера на тот участок сюжета, по которому Вы хотите определить и занести в память значения экспозиции для съемки со вспышкой, затем нажмите на кнопку <FEL>. (16 сек.)

• Speedlite испускает предварительную вспышку и подсчитывает требуемую мощность импульса глазной вспышки, которая затем заносится в память.

' В видоискателе та фокусировочная точка, которая используется для экспопамяти при съемке со вспышкой, мигает красным цветом.

Фотосъемка со вспышкой Speedlite 550EX

• Под видоискателем появляется на 0.5 сек. дисплей, показанный на рисунке 1, за которым следует дисплей, показанный на рисунке 2.

4. Скомпонуйте кадр и сделайте снимок.

Для этого снимка со вспышкой использовалась функция экспопамяти для определения и занесения в память показаний экспозиции по лицу, после чего кадр был скомпонован заново. Объект получился правильно экспонированным, и отражения на заднем плане на снимок не повлияли.

Привычная функция CF-13 позволяет выполнять экспопамять при съемке со вспышкой по фокусировочной точке, выбранной вручную или глазом. См. стр. 118.

Фотосъемка со вспышкой Speedlite 550EX

Экспозиционная поправка при съемке со вспышкой

При использовании вспышки Speedlite, специально предназначенной для системы EOS, Вы можете установить экспозиционную поправку для съемки со вспышкой на фотоаппарате до ± 3 экспозиционных ступеней шагом в 1/3 ступени.

• На ЖК дисплее плюсовая сторона шкалы указывает на передержку, а минусовая сторона указывает на недодержку. На рисунке ЖК дисплея слева величина экспозиционной поправки для съемки со вспышкой составляет + 2/3 ступени.

Привычная функция CF-6 позволяет устанавливать величину экспозиционной поправки шагом в полступени. См. стр. 112.

Фотосъемка со вспышкой Speedlite 550EX

FЕВ (экспозиционный брэкетинг при съемке со вспышкой)

При съемке со вспышкой три последовательных снимка могут быть отсняты автоматически согласно значению брэкетинга (экспозиционной "вилки"), установленному вспышкой Canon Speedlite 550EX. Не меняя экспозицию для заднего плана, Вы можете установить величину экспозиционного брэкетинга (размер экспозиционной "вилки") для снимаемого объекта до ± 3 экспозиционных ступеней шагом в 1/3 ступени.

• Экспозиционный брэкетинг для съемки со вспышкой устанавливается вспышкой Speedlite 550EX, Для более подробной информации смотрите прилагаемые к Speedlite 550EX инструкции.

• Величину экспозиционного брэкетинга для съемки со вспышкой, установленную Speedlite 550EX. можно высветить в видоискателе фотоаппарата.

• Перед съемкой кадров экспозиционного брэкетинга убедитесь в том, что вспышка Speedlite 550EX готова к съемке. Рекомендуется режим однокадровой съемки.

Величину экспозиционного брэкетинга можно также устанавливать шагом в полступени. См. стр. 112.

Моделирующая вспышка

Использование моделирующей вспышки позволяет Вам увидеть тени и другие световые эффекты, создаваемые одной или несколькими вспышками.

1. Проверьте установленные параметры на вспышке Speedlite и на фотоаппарате.

2. Нажмите на кнопку оценки глубины резкости на фотоаппарате.

• Вспышка Canon Speedlite 550EX срабатывает с частотой 70 Гц в течение 1 секунды.

Фотосъемка со вспышкой Speedlite 550EX

Беспроводная система из нескольких вспышек

Вспышка Canon Speedlite 550EX имеет следующие три свойства:

(1) Систему E-TTL автовспышки

(2) Режим ведомой вспышки

(3) Возможность управления ведомыми вспышками Speedlite 550EX, срабатывающими от ведущей вспышки.

Используя вышеупомянутые свойства. Вы можете установить беспроводную E-TTL систему автовспышки, состоящую из нескольких (до трех групп) вспышек Speedlite. Вы также можете установить соотношение коэффициента мощности импульса между вспышками Speedlite для создания желаемого светового эффекта.

• Для более подробной информации смотрите прилагаемые к вспышке Speedlite 550EX инструкции.

Беспроводная система из нескольких вспышек

2. Использование других вспышек Speedlite, предназначенных для системы EOS

При использовании вспышек Speedlite, предназначенных для системы EOS, но отличных от вспышек серии ЕХ, снимать с TTL системой автовспышки так же просто, как в обычных режимах АЭ (автоматической установки экспозиции). Экспозиция при съемке со вспышкой управляется при помощи замера, сопряженного с используемой фокусировочной точкой.

(1) Когда Вы нажимаете на кнопку спуска затвора наполовину, выдержка и диафрагма устанавливаются автоматически фотоаппаратом.

| Режим | Установка выдержки | Установка диафрагмы при съемке со вспышкой |
| --- | --- | --- |
| Р (программная АЭ) | Автоматическая (30 сек. - 1/200 сек.) | Автоматическая |
| tv (АЭ с приоритетом выдержки) Av (АЭ с приоритетом диафрагмы) | Ручная (30 сек. -1/200 сек.) Автоматическая (30 сек. - 1/200 сек.) | Автоматическая Ручная |
| М (ручной) | Ручная (30 сек. -1/200 сек.) | Ручная |

(2) Когда Вы нажимаете на кнопку спуска затвора полностью, TTL замер системы автовспышки, основанный на установленной диафрагме, используется для определения экспозиции для съемки со вспышкой.

(3) Экспозиция для заднего плана устанавливается комбинацией выдержки и диафрагмы.

« Экспозиционную поправку для съемки со вспышкой можно ввести фотоаппаратом.

• Если соединение системы из нескольких вспышек осуществляется при помощи соединительных шнуров, активируется TTL система автовспышки.

• Наводите эллипс зоны АФ на снимаемый объект.

• Автоматическое снижение мощности импульса

Если вспышка Speedlite, предназначенная для системы EOS, используется для съемки объекта, освещенного сзади верхним светом, мощность импульса вспышки уменьшается автоматически во избежание снимков с неестественной экспозицией. Эта функция называется автоматическим снижением мощности импульса.

При помощи привычной функции пользователя CF-14 можно предотвратить автоматическое снижение мощности импульса. См. стр. 118.

3. Использование вспышек, изготовленных другими фирмами

Выдержки синхронизации

Фотоаппарат EOS-3 может синхронизировать с компактными вспышками, изготовленными другими фирмами, при выдержке 1/200 сек. или длиннее. С большими студийными вспышками используется выдержка синхронизации 1/125 сек. или длиннее. Всегда проверните, синхронизирует ли вспышка с фотоаппаратом должным образом.

PC клемма

PC клемма на фотоаппарате предназначена для вспышек, использующих син-хро-шнур. PC клемма имеет резьбу для предотвращения случайного отсоединения. Только Х-синхронизация используется для синхронизации с выдержками 1/200 сек. или длиннее.

Возможно одновременное использование вспышки, при креплен нон к контактному башмак/ фотоаппарата, и вспышки, подсоединенной к PC клемме,

• С данным фотоаппаратом рекомендуется использование вспышек Speedlite фирмы Canon, предназначенных для системы EOS.

• Если фотоаппарат используется со вспышкой или аксессуаром для вспышки, предназначенными для работы с фотоаппаратом другой фирмы, это может привести к неправильному срабатыванию или нарушению функционирования данного фотоаппарата.

• Некоторые студийные вспышки используют синхро-шнуры, полярность которых противоположна полярности PC клеммы фотоаппарата. Работа таких вспышек с данным фотоаппаратом невозможна. Обратитесь к фирме, изготовившей вспышку, или приобретите имеющийся в продаже специальный шнур-преобразователь полярности. Полярность PC клеммы фотоаппарата показана на рисунке справа.

Основная терминология 4

• Глубина резкости

Это протяженность пространства перед и позади плоскости оптимального фокуса, где можно получить приемлемый фокус. Чем меньше диафрагма (большее f-число), тем больше глубина резкости. И чем больше диафрагма (меньшее f-число), тем меньше глубина резкости.

Глубина резкости зависит от нижеприведенных факторов:

(1) Меньшая диафрагма (большее f-число) увеличивает глубину резкости.

(2) Объектив с более коротким фокусным расстоянием увеличивает глубину резкости.

С широкоугольным объективом можно получить большую глубину резкости, чем с телефотообъективом.

(3) Большее расстояние между фотоаппаратом и снимаемым объектом увеличивает глубину резкости.

(4) Глубина резкости позади плоскости оптимального фокуса обычно больше глубины резкости перед плоскостью оптимального фокуса.

Привычные функции пользователя

Система привычных функций позволяет приспособить функции фотоаппарата к Вашему стилю работы.

На предыдущих страницах символ 'CF' использовался для указания на соответствующую привычную функцию пользователя. В этом разделе все привычные функции описаны более подробно.

1. Как установить и отменить привычную функцию

Установка привычной функции

1. Откройте боковую крышку и нажмите на кнопку <CF>.

• Номер привычной функции появится на ЖК дисплее.

3. Затем нажмите на кнопку <CF>, чтобы изменить положение привычной функции. При каждом нажатии на кнопку <CF> положение привычной функции меняется.

* Чтобы изменить положение привычной функции F-0, нажмите и удерживайте кнопку <CF> не менее 2 сек. См. стр. 133.

4. Нажмите на кнопку спуска затвора наполовину. ЖК дисплей возвращается в свое обычное состояние, и новое положение привычной функции активируется.

• При пользовании фотоаппаратом Вы можете проверить положение привычной функции, нажав на кнопку <CF>.

Установка и отмена привычных функций

Индикатор измененной привычной функции

Привычные функции, положение которых Вы изменили, указываются на шкале экспозиционной поправки.

Деления шкалы слева направо используются для обозначения 17 привычных функции. Самое крайнее деление слева (-3) используется для привычной функции CF-1. Следующее за ним деление справа используется для следующей привычной функции по порядку номеров до CF-17.

Отмена привычной функции

1. Выберите номер привычной функции. значение которой Вы хотите отменить, затем нажимайте на кнопку<СР> до тех пор, пока значение на ЖК дисплее не вернется в положение 0.

2. Нажмите на кнопку спуска затвора наполовину. ЖК дисплей вернется в свое обычное состояние.

Отмена всех привычных функций

Чтобы вернуть значения всех привычных функций (кроме CF-0) в положение 'О', откройте боковую крышку и нажмите на кнопку <CF>. Затем нажмите на кнопку <CLEAR>.

2. Установка привычных функций

Привычная функция CF-0 делает работу встроенного экспонометра фотоаппарата совместимой с используемым фокусировочным экраном. Убедитесь в том, что Вы установили эту привычную функцию в соответствии с установленным на фотоаппарате фокусировочным экраном. Привычные функции от CF-1 до CF-17 можно установить в соответствии с Вашими предпочтениями.

| Привычная функция | Номер | Положение |
| --- | --- | --- |
|  |  | 0 |
| Подбор фокусировочного экрана | CF-0 | 1 |

| Привычная функция | Номер | Положение | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0 | Высокоскоростная автоматическая |
|  |  |  | обратная перемотка пленки, |
|  |  | 1 | Автоматическая перемотка пленки |
|  |  |  | отключена. |
|  |  |  | —> Высокоскоростная обратная |
| Режим обратной |  |  | перемотка пленки осуществляется при |
| перемотки пленки | CF-1 |  | нажатии на кнопку обратной перемотки |
|  |  |  | недоотснятой пленки . |
|  |  | 2 | Бесшумная обратная перемотка пленки. |
|  |  | 3 | Автоматическая перемотка пленки |
|  |  |  | отключена. |
|  |  |  | —> Бесшумная обратная перемотка |
|  |  |  | пленки осуществляется при нажатии |
|  |  |  | на кнопку обратной перемотки |
|  |  |  | недоотснятой пленки . |

| Фокусировочный экран | Стр. |
| --- | --- |
| Положение для фокусировочного экрана Ec-N или Ec-R ([N]: Новый экран с лазерным матированием). Положение длн фокусировочных экранов Ес-А, Ес-В, Ес-С, Ec-CIl, Ec-D, Ес-Н, Ес-1, Ec-L ([l]: экран с лазерным матированием) | 134 |

| Примечания | Стр. |
| --- | --- |
|  | 28 |
| Положения 1 и 3 идеально подходят для тех ситуаций, когда шум при обратной перемотке может помешать окружающим. |  |

| Привычная функция | Номер | Положение | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| Положение |  | 0 | Заправочный кончик заматывается в |
| заправочного |  |  | кассету. |
| кончика пленки | CF-2 |  |  |
| после обратной |  | 1 | Заправочный кончик остается снаружи |
| перемотки |  |  | кассеты. |
|  |  | 0 | Чувствительность пленки |
| Метод установки |  |  | устанавливается автоматически при использовании пленки с DX-кодом. |
| чувствительности | CF-3 |  |  |
| пленки (ISO) |  | 1 | Позволяет устанавливать |
|  |  |  | чувствительность пленки вручную. |
|  |  | 0 | Работа систем АФ и АЭ активируется при нажатии на кнопку спуска затвора |
|  |  |  | наполовину. |
|  |  |  | • Экспопамять выполняется кнопкой < *>. |
|  |  | 1 | При нажатии на кнопку < *> активируется |
|  |  |  | только система АФ. |
|  |  |  | • Система АЭ и экспопамять активируются |
|  |  |  | при нажатии на кнопку спуска затвора |
| Метод активации |  |  | наполовину. |
| системы АФ | CF-4 | 2 | При нажатии на кнопку спуска затвора |
|  |  |  | наполовину активируются системы АФ и АЭ. |
|  |  |  | • Замок фокусировки (а не экспопа- |
|  |  |  | мять) выполняется кнопкой < * >. |
|  |  | 3 | Системы АФ и АЭ (а не экспопамять) |
|  |  |  | активируются кнопкой < * >. |
|  |  |  | • При нажатии на кнопку спуска затвора |
|  |  |  | полностью срабатывает затвор (при |
|  |  |  | нажатии наполовину активируется |
|  |  |  | только система АЭ). |

Установка привычных функций

| Примечания | Стр. |
| --- | --- |
|  | 28 |
| Это удобно, если Вы проявляете пленку сами. • В положении 1 выдержка затвора будет всегда 1/8000 сек., если Вы спустите затвор с открытой задней крышкой фотоаппарата. |  |
|  | 26 |
| Это эффективно тогда, когда Вы хотите установить чувствительность пленки сами. Освобождает Вас от установки чувствительности пленки после каждой зарядки пленки. | 27 81 |
| Это эффективно тогда, когда Вы хотите сфокусироваться и выполнить экспонометрический замер по разным участкам снимаемого сюжета. | SO |
| Это эффективно тогда, когда Вы хотите на какое-то мгновение приостановить работу режима Al Servo АФ. Если между фотоаппаратом и объектом появился какой-то другой предмет, это не приведет к расфокусировке АФ. Экспозиция устанавливается в момент экспонирования. | 36 |
| Это эффективно при смене освещения во время непрерывной съемки в режиме Al Servo АФ. Экспозиция устанавливается в момент экспонирования. |  |

Установка привычных функций

| Примечания | Стр. |
| --- | --- |
| Это облегчает установку диафрагмы во время съемки со студийными вспышками. Также, при использовании режима АЕВ в режиме ручной установки экспозиции, выдержку можно зафиксировать и изменять только диафрагму для съемки в режиме АЕВ. | 74 |
| Если Вы используете один супертелефотообъектив с несколькими фотоаппаратами EOS-3, Вы можете, тем не менее, установить диафрагму на фотоаппарате(ах) с отсоединенным объективом. Эта функция используется главным образом помощниками профессиональных фотографов. | Б7 74 |
| Такой же эффект, как и в положении 2. • Для использования этой привычной функции в сочетании с привычной функцией CF-11, см. стр. 123. | 67 74 |

| Привычная функция | Номер | Положение | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0 | Позволяет устанавливать все экспозиционные параметры шагом в 1/3 ступени. |
| Шаг, используемый при установке экспозиции | CF-6 | 1 | Позволяет устанавливать выдержку и диафрагму шагом в полную ступень, а экспозиционную поправку (в том числе при съемке со вспышкой) шагом в 1/3 ступени, |
|  |  | 2 | Позволяет устанавливать все экспозиционные параметры шагом в полступени. |
|  |  | 0 | Указанные справа объективы позволяют выполнять электронную ручную фокусировку после автоматической фокусировки. |
| Электронная ручная фокусировка | CF-7 | 1 | Отключает электронную ручную фокусировку после автоматической фокусировки. |
|  |  | 2 | Отключает электронную ручную фокусировку во всех случаях. |
| Работа счетчика кадров | CF-8 | 0 1 | Счетчик кадров ведет отсчет отснятых кадров (значение увеличивается). Счетчик кадров ведет отсчет остающихся кадров (значение уменьшается). |

Установка привычных функций

| Примечания | Стр. |
| --- | --- |
| Это удобно при съемке на обращаемую (слайдовую) пленку, которая имеет малую фотографическую широту (эмульсионного слоя). Выдержку и диафрагму можно устанавливать привычным шагом в полную ступень. Это удобно при съемке на негативную пленку, которая имеет большую фотографическую широту (эмульсионного слоя). | 64 67 74 64,67 74,78 97.98 |
| EF 50мм f/1.0L USM, EF 85мм f/1.2L USM, EF 200мм f/1.8L USM, EF 300мм f/2-8L USM, EF 400мм f/2.8L USM, EF 500мм f/4.5L USM, EF 600мм f/4L USM, EF 1200мм f/5.6L USM, EF 28-80MM 1/2.8-4L USM. Это предотвращает расфокусировку объектива случайным поворотом фокусировочного кольца после однокадрового АФ. Когда данная привычная функция установлена в положение 0 или 1. а привычная функция CF-4 установлена в положение 1 или 3 (см. стр. 122), фокусировочное кольцо можно использовать для фокусировки перед автоматической фокусировкой. Однако, в этом положении все эти функции отключаются. • Когда эта привычная функция установлена в положение 1 или 2, Вам необходимо сначала установить переключатель фокусировки на объективе в положение MF (или М) для ручной фокусировки. | 52 52 |
| Вы видите, сколько кадров пленки осталось на катушке. | 25 26 |

| Привычная функция | Номер | Положение | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0 | Стандартная экспозиция, недодержка, передержка с последующим автоматическим отключением. |
|  |  | 1 | Стандартная экспозиция, недодержка, передержка без последующего автоматического отключения. |
| Последовательность кадров и отключение режима AЕВ | CF-9 | 2 3 | Недодержка, стандартная экспозиция, передержка с последующим автоматическим отключением. Недодержка, стандартная экспозиция. передержка без последующего отключения. |
| Мигание фокусировочной точки | CF-10 | 0 1 | Стандартный режим • Мигает по завершении фокусировки, тускло горит, когда Вы нажимаете на кнопку спуска затвора наполовину после завершения фокусировки. Совсем не мигает. |
|  |  | 2 | Не мигает после завершения фокусировки. |
|  |  | 3 | Ярко мигает. |

Установка привычных функций

| Примечания | Стр. |
| --- | --- |
| Режим АЕВ не отключается даже при смене объектива или замене пленки. Следовательно, Вы можете продолжать снимать в режиме АЕВ (со стандартной экспозицией первого кадра). Вы можете продолжать снимать в режиме AЕВ с этой последовательностью экспозиций. | 78 78 78 |
| Это происходит при ручном выборе фокусировочной точки и управляемом глазом АФ. При автоматическом выборе фокусировочной точки фокусировочная точка не горит тускло после завершения фокусировки. Если мигание фокусировочной точки раздражает, Вы можете мигание отключить. Это положение отключает тусклое горение фокусировочной точки после завершения фокусировки. Это делает фокусировочную точку более заметной даже при ярком освещении. | 42 42 42 |

Установка привычных функций

| Привычная функция | Номер | Положение | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0 | Связь отсутствует. • Точечный замер всегда выполняется по |
|  |  |  | центру. |
| Связь фокусировочной точки с точечным замером | CF-13 | 1 | Точечный замер выполняется по фокусировочной точке. • Точечный замер выполняется по одной из 11 фокусировочных точек, выбранной вручную или глазом. |
|  |  | 2 | Связь отсутствует. • Точечный замер всегда выполняется по |
|  |  |  | центру. • Вы можете выбрать только одну из 11 фокусировочных точек. |
|  |  | 0 | Включено. |
| Автоматическое |  |  |  |
| снижение |  |  |  |
| мощности заполняю | CF-14 | 1 | Выключено. |
| щей вспышки |  |  |  |
|  |  | 0 | Синхронизация то первой шторке. • Вспышка срабатывает сразу же после |
|  |  |  | открывания затвора. |
| Синхронизация шторки затвора. | CF-15 | 1 | Синхронизация по второй шторке. • При длинных выдержках синхронизации вспышка срабатывает непосредственно перед закрыванием затвора. |

Установка привычных функций

| Примечания | Стр. |
| --- | --- |
| Выбираемые фокусировочные точки сокращены до 11. Это ускоряет выбор фокусировочной точки и позволяет производить точечный замер по выбираемой фокусировочной точке. Это положение привычной функции эффективно для съемки объектов, освещенных прожектором на сцене и т.д., когда Вам необходимо сохранять компоновку кадра. По сравнению с положением 0, это положение ускоряет выбор фокусировочной точки. (При использовании автоматического выбора фокусировочной точки в положениях 1 и 2, все 45 фокусировочных точек будут выбираться автоматически.) | 56 96 56 |
| Естественные снимки, благодаря световому эффекту заполняющей вспышки, получаются автоматически. Предотвращение автоматического снижения мощности вспышки эффективно при съемке объектов, освещенных сзади, на фоне заходящего солнца и т.д., и предусмотрено во избежание недодержки снимаемого объекта. | 100 |
| Используя длинную выдержку синхронизации, Вы можете создать тянущийся за движущимся объектом световой эффект. • Это положение подходит для съемки со вспышками Speedlite 380EX и 220ЕХ. (Это эффективно для вспышек Speedlite серии ЕХ, не имеющих функции переключения синхронизации по шторке затвора. Вспышка Speedlite 550ЕХ имеет эту функцию, и установленная ею синхронизация по шторке затвора отменяет установку привычной функции CF-15.) |  |

Установка привычных функций

| Примечания | Стр. |
| --- | --- |
| Даже если установленные Вами значения экспозиции не подходят, фотоаппарат автоматически изменит их, чтобы получить стандартную экспозицию. Эта функция удобна тогда, когда яркость снимаемого сюжета внезапно меняется. | 64 67 |
| Диапазон выбора фокусировочных точек расширяется на одну точку вокруг вручную выбранной фокусировочной точки. Это положение привычной функции эффективно тогда, когда вручную выбранная фокусировочная точка не в состоянии сфокусироваться путем слежения на неравномерно движущийся объект. Фотоаппарат автоматически устанавливает этот диапазон выбора фокусировочной точки, который больше подходит для фокусного расстояния объектива и движения объекта во время предиктивного (следящего) AF. Это эффективно тогда, когда движение объекта непредсказуемо. |  |

Установка привычных функций

Совместное использование привычных функций CF-4 и CF-7

Если привычные функции CF-4 и CF-7 используются вместе, электронная ручная фокусировка будет возможна в следующих случаях:

| Номер привычной | функции | CF-4 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Положение | 0, 2 | 1, 3 |
| CF-7 | 0 | х/О | 0/0 |
|  | 1 | X / X | 0/х |
|  | 2 | X / X | х I х. |

Перед фокусом/после фокуса

О: Электронная ручная фокусировка включена

х: Электронная ручная фокусировка выключена

Установка привычных функций

Совместное использование привычных функций CF-5 и CF-11

Если привычные функции CF-5 и CF-11 используются вместе в режиме ручной установки экспозиции, метод установки выдержки и диафрагмы будет следующим:

3. Указатель привычных функций

| Привычные функции, используемые для транспортировки пленки | Номер | Положение |
| --- | --- | --- |
| 1 Отключение автоматической обратной перемотки пленки. | CF-1 | 1,3 |
| 2 Высокоскоростная обратная перемотка пленки. | CF-1 | 0, 1 |
| 3 Бесшумная обратная перемотка пленки. | CF-1 | 2,3 |
| 4 Заправочный кончик после перемотки снаружи кассеты. | CF-2 | 1 |
| 5 Ручная установка чувствительности пленки. | CF-3 | 1 |
| 6 Отсчет и вывод на дисплей остающихся кадров на пленке. | CF-8 | 1 |

Указатель привычных функций

Справочная информация

Этот раздел поможет Вам лучше понять свой фотоаппарат и получить больше удовольствия от съемки. Здесь дается справочная информация и описываются аксессуары, совместимые с данной системой.

1. Руководство по устранению неисправностей

При возникновении проблемы просмотрите сначала данное руководство по устранению неисправностей. Если разрешить проблему не удалось, отнесите фотоаппарат в ближайший центр технического обслуживании фирмы Canon. Адреса центров приводятся на обратной стороне буклета.

Руководство по устранению неисправностей

2. Список предупреждении при неправильно установленной экспозиции

3. Линия графика режима программной АЭ

Нижеприведенная линия графика отображает работу фотоаппарата, используемого в режиме программной АЭ (Р) с объективом EF 50мм f/1.4 USM.

Описание линии графика программной АЕ

Нижняя горизонтальная ось графика указывает на выдержку затвора, а вертикальная ось справа указывает на диафрагму. Экспозиционное [световое] число (EV - Exposure Value) отображено на 45-градусной шкале, относительно левого и верхнего краев графика. Линия программы указывает на автоматически устанавливаемые значения выдержки и диафрагмы в режиме программной АЕ для соответствующего значения EV (экспозиционное число).

Например: Когда яркость объекта составляет EV 12, точка пересечения диагональной линии от EV 12 (на верхнем краю графика) с линией программы указывает на соответствующие значения выдержки затвора (1/320 сек.) и диафрагмы (f/3.5), устанавливаемые программой автоматически. Линии с размерными стрелками над графиком указывают на диапазон экспонометрических показаний в зависимости от чувствительности пленки.

4. Индикация значений выдержки и диафрагмы

• Индикация значений выдержки

Значение выдержки затвора обычно выводится на дисплей шагом в 1/3 ступени, Числа от "4" до "8000" указывают на знаменатель дроби значения выдержки затвора. Например, "125" обозначает 1/125 сек. Также, 0"3 обозначает 0,3 сек. , а 15" -15 сек.

• Индикация значений диафрагмы

Значение диафрагмы обычно выводится на дисплей шагом в 1/3 ступени. Чем больше число, тем меньше отверстие диафрагмы. Диапазон выводимых на дисплей значений диафрагмы (f-чисел) зависит от используемого объектива.

Привычная функция CF-6 позволяет устанавливать выдержку и диафрагму шагом в полную ступень или полступени. См стр. 112.

5. Смена фокусировочных экранов

Фокусировочный экран фотоаппарата можно сменить в зависимости от вида съемочной работы. Вам также необходимо установить привычную функцию CF-0 таким образом, чтобы общепринятая стандартная экспозиция соответствовала фокусировочному экрану.

| Тип фокусировочного экрана | Наименование экрана | Установка привычной функции CF-0 |
| --- | --- | --- |
| [N]: Новый экран с лазерным матированием | Ес-N, Ec-R | 0 |
| [L]: Экран с лазерным матированием | Еc тип (А, В, С, С II, D, Н, I, L) | 1 |

1. Откройте боковую крышку и нажмите на кнопку <CF>.

• Номер привычной функции появляется на дисплее.

3. Нажмите и удерживайте кнопку <CF> в течение 2 секунд. Цифра "О" или "/" появится на ЖК дисплее. При каждом нажатии на кнопку <CF> "0" и" /" поочередно меняются.

4. Нажмите на кнопку спуска затвора наполовину. ЖК дисплей вернется в обычное состояние.

• Если Вы не производите смену фокусировочного экрана, поставляемого с фотоаппаратом, Вам не нужно менять положение привычной функции CF-0.

• При смене фокусировочного экрана смотрите прилагаемый к нему инструкции.

• Фокусировочные экраны Ес-А, Ес-В, Ес-I и Ec-L оснащены призмой в центре. Эта призма не позволяет снять показания стандартной экспозиции при оценочном и точечном замере. Используйте вместо них замер по всему полю с приоритетом центра или точечный замер вне центра.

Смена фокусировочных экранов

Сменные фокусировочные экраны серии Ес.

6. Основные аксессуары

• Футляры для фотоаппарата EH-11L и ЕН 11 LL

Полужесткий футляр, специально предназначенный для фотоаппарата с прикрепленным объективом.

Стандартные объективы EH-11L:    EF 28-105мм f/3.5-4,5 USM EH-11LL:   EF 28-135MM f/3.5-5.6 IS USM

• Моторный привод-усилитель протяжки РВ-Е2

В сочетании с никель-гидридным блоком NP-E2 моторный привод-усилитель протяжки РВ-Е2 позволяет развивать скорость непрерывной съемки до 7 кадров в секунду. Ручка для удерживания фотоаппарата а вертикальном положении оснащена отдельной кнопкой спуска затвора, главным лимбом, кнопкой экспопамяти, кнопкой экспопамяти для съемки со вспышкой и кнопкой выбора фокусировочной точки. Ручка позволяет делать вертикальные снимки с такой же легкостью, как и горизонтальные. С магазином под батарейки ВМ-Е2 этот привод-усилитель протяжки совместим с фотоаппаратами EOS-1N и ЕОЗ-1.

• Моторный привод-усилитель протяжки Е1

Хотя этот привод-усилитель был разработан для фотоаппаратов EOS-1N и EOS-1, его также можно использовать с EOS-3. Максимальная скорость непрерывной съемки достигает примерно 6 кадров в секунду. Ручка для удерживания фотоаппарата в вертикальном положении оснащена кнопкой спуска затвора и кнопкой экспопамяти.

• Батарейный блок ВР-Е1

В отсек ручки устанавливается одна литиевая батарейка типа 2CR5, а в магазин под батарейки устанавливаются четыре широко используемые щелочные батарейки размером АЛ Вы можете переключаться между этими двумя источниками питания в зависимости от условий съемки. Скорость непрерывной съемки такая же, как и при использовании фотоаппарата EOS-3 без блока.

Основные аксессуары

• Никель-гидридный (Ni-MH) блок NP-E2

Мощный батарейный блок, специально предназначенный для моторного привода-усилителя протяжки РВ-Е2, Номинальное напряжение равно 12 V. Блок можно перезаряжать более 300 раз. Полной зарядки достаточно для съемки 70 катушек 36-кадровой пленки при темпе-ратуре20"С.

* Моторный привод-усилитель протяжки РВ-Е2, установленный с данным блоком, нельзя использовать с фотоаппаратами EOS-1N и EOS-1.

• Зарядное устройство NC-E2 для никель-гидридных (Ni-MH) блоков

Это специально разработанное зарядное устройство быстро перезаряжает никель-ги-дридный (Ni-MH) блок NP-E2 в течение примерно 100 минут на один блок. Оно также предохраняет от чрезмерной зарядки. Два блока могут быть присоединены одновременно. Функция разрядки (осуществляемая в течение примерно 8.5 часов) предохраняет блок NP-E2 от эффекта запоминания. Зарядное устройство работает на напряжении переменного тока 100-240 V.

• Магазин под батарейки ВМ-Е2

Специально предназначен и поставляется с моторным приводом-усилителем протяжки РВ-Е2. В нем устанавливаются восемь щелочных, никель-кадмиевых или литиевых батареек размером АА.

Основные аксессуары

• Вспышки серии EX: Speedlite 550EX, 380ЕХ и 220ЕХ

Существует три вспышки, специально предназначенные для системы EOS, и оснащенные E-TTL системой автовспышки. Speedlite 550EX обладает большой мощностью импульса, Speedlite 380EX предлагает высокий уровень исполнения по доступной цене, а вспышка Speedlite 220EX удобна из-за компактного размера. Соответствующее ведущее число для каждой вспышки (при ISO 100, в метрах) равно:

55, 38 и 22. Все три вспышки Speedlite позволяют использовать систему E-TTL автовспыш-ки, высокоскоростную синхронизацию (FP вспышку) и экспопамять. При использовании вспышки Speedlite 550EX возможна установка легкой в применении беспроводной системы, состоящей из нескольких вспышек.

• Передатчик Speedlite ST-E2

Передатчик является ведущим устройством в беспроводной E-TTL системе, состоящей из нескольких автовспышек. Он может управлять двумя группами вспышек Speedlite 550EX, установленных в качестве ведомых вспышек. Диапазон беспроводной передачи сигнала составляет примерно от 12 до 15 м в помещении и от 8 до 10 м вне помещения.

• Кабель 2 для выносного контактного башмака

Этот шнур позволяет использовать вспышку Speedlite 550EX на расстоянии 60 см от фотоаппарата. Все органы управления и функции Speedlite 550EX могут использоваться как обычно. Шнур совместим со всеми вспышками Canon Speedlite серий EX, EZ и Е.

Основные аксессуары

• Датирующая крышка DB-E2

Эта сменная крышка специально предназначена для фотоаппарата EOS-3 и оснащена лимбом оперативного управления, а также функцией впечатывания даты. На фотографии может быть впечатана дата до 2019 года. Возможны следующие впечатываемые форматы (выводимые на ЖК дисплее): год, месяц, день; день, час, минута; дата не впечатывается; месяц, день, год; и день, месяц, год.

• Линзы диоптрийной коррекции серии Ed

Видоискатель фотоаппарата EOS-3 установлен на -1 диоптрию. При необходимости можно прикрепить одну из десяти линз диоптрийной коррекции с наглазником серии Ed (от -4 до +3 дпт). Функция управления глазом с прикрепленными линзами диоптрийной коррекции сохраняется.

• Дистанционный спуск с таймером TC-80N3

Это дистанционный спуск с 80 см шнуром, таймером автоспуска, интервальным таймером, таймером для длительных выдержек и другими функциями. Интервал времени может устанавливаться в пределах от 1 сек. до 99 ч. 59 мин. 59 сек. Соединительный штепсель шнура для фотоаппарата EOS-3 оснащен устройством быстрого подсоединения,

• Дистанционный спуск RS-80N3

Дистанционный спуск со 80 см шнуром для предотвращения эффекта дрожания фотоаппарата при съемке с супертелефотообьективом, макросъемке и длительных выдержках. Действие дистанционного спуска такое же, как при нажатии на кнопку спуска затвора наполовину или полностью. Он также имеет блокировку срабатывания затвора, Штепсель шнура с устройством быстрого подсоединения вставляется в гнездо дистанционного управления на фотоаппарате EOS-3.

Основные аксессуары

• Шнур-удлинитель ET-1000N3

Десятиметровый шнур-удлинитель для подсоединения устройства дистанционного спуска с таймером TC-80N3 или дистанционного спуска RS-80N3 к фотоаппарату EOS-3. Удобен для дистанционной съемки.

• Устройство дистанционного управления LC-4

Устройство дистанционного управления эффективно на расстоянии до 100 м. Устройство состоит из приемника и передатчика. Штепсель приемника присоединяется к гнезду дистанционного управления с тремя штырьками фотоаппарата EOS-3, обладающему свойством быстрого подсоединения. Устройство обладает такими же функциями беспроводного управления, как и устройство LC-3.

• Адаптер дистанционного спуска RA-N3

Этот адаптер штепселя позволяет подсоединять более ранний дистанционный спуск (60ТЗ и т.п.), имеющий штепсель с резьбой и 3 штырьками к новому гнезду дистанционного управления фотоаппарата EOS-3.

• Фотоаппарат EOS-3 имеет новое гнездо дистанционного управления с тремя штырьками и устройством быстрого подсоединения. Оно совместимо с новым дистанционным спуском RS-80N3, с дистанционным спуском с таймером TC-80N3 и с приемником устройства дистанционного управления LC-4. Когда штепсель подсоединен, он автоматически фиксируется.

• Гнездо с тремя штырьками для дистанционного управления фотоаппарата EOS-3 несовместимо напрямую с более ранними аксессуарами, такими как дистанционный спуск 60ТЗ, Для подсоединения таких аксессуаров требуется адаптер дистанционного спуска RA-N3

Основные технические характеристики

| • Тип |  |
| --- | --- |
| Тип: | 35мм однообъективный зеркальный фотоаппарат с затвором в |
|  | фокальной плоскости, с системами автофокусировки и автома |
|  | тической установки экспозиции и встроенным моторным приво |
|  | дом. |
| Размер кадра: | 24 мм х 36 мм |
| Совместимые |  |
| объективы: | EF объективы фирмы Canon |
| Крепление объективов: | EF крепление фирмы Canon |
| • Видоискатель |  |
| Тип: | Пентапризма на уровне глаз |
| Покрытие площади |  |
| изображения: | 97% по вертикали и горизонтали |
| Увеличение: | 0.72 х (-1 дпт. с 50мм объективом, установленным на бесконе |
|  | чность) |
| Стандартная |  |
| диоптрийная настройка: | -1 дпт. (поле зрения 20мм) |
| Фокусировочный экран: | Сменный (9 типов). Стандартный фокусировочный экран: Ec-N. |
| Зеркало: | Быстродействующее полупрозрачное зеркало. (Соотношение |
|  | пропускание: отражение = 37:63, Отсутствие виньетированин при |
|  | использовании объектива EF 1200мм f/5.6 или короче. |
| Информация в |  |
| видоискателе: | (1) На экране: эллипс зоны AF кружок точечного замера в цен |
|  | тре. |
|  | (2) Под экраном: значение выдержки затвора, диафрагмы, сим |
|  | вол •X- (мигает с частотой 2 Гц при использовании экспопамя- |
|  | ти и режима ЛЕВ), символ Q (загорается при активировании. |
|  | системы управления глазом и мигает при отказе системы |
|  | управления глазом), символ ^ (загорается, когда вспышка го |
|  | това к съемке и мигает при установке неподходящей экспопа- |
|  | мяти при съемке со вспышкой), символ /н (загорается при вы |
|  | сокоскоростной синхронизации), символ +/- (экспозиционной |
|  | поправки, в том числи при съемке со вспышкой), символ * |
|  | (индикатор "в фокусе" (загорается по завершении фокуси |
|  | ровки и мигает с частотой 8 Гц при отказе системы АФ). |
|  | (3) Справа от экрана: Шкала уровня экспозиции (до ± 3 ступени |
|  | шагом в 1/3 ступени), индикатор уровня экспозиции (1 Режим |
|  | АЕ и величина экспозиционной поправки, 2 Экспопамять и |
|  | индикатор замера в реальном времени. 3 Уровень вручную |
|  | установленной экспозиции, 4 Значение АЕВ (величина "экс |
|  | позиционной вилки"), 5 Экспозиция для заднего плана при |
|  | съемке со вспышкой), уровень экспозиции при съемке со |
|  | вспышкой (1 Величина экспозиционной поправки при съемке |
|  | со вспышкой, 2 Обращение светлого участка с помощью экс- |
|  | попамяти для съемки со вспышкой, 3 Значение FEB (величи |
|  | на экспозиционной "вилки" при съемке со вспышкой), много |
|  | точечный замер, счетчик кадров. |
| Оценка глубины |  |
| резкости: | Осуществляется при помощи кнопки оценки глубины резкости. |

Основные технические характеристики

| • Управление |  |
| --- | --- |
| экспозицией |  |
| Экспонометрические |  |
| режимы: | TTL замер при максимально открытой диафрагме с использова |
|  | нием 21-зонного кремниевого фотоэлемента. |
|  | (1) Оценочный замер (по любой фокусировочной точке) |
|  | (2) Частичный замер (по зоне в центре, составляющей примерно |
|  | 85% площади видоискателя) |
|  | (3) Центральный точечный замер (по зоне в центре, составляю |
|  | щей примерно 2.4% площади видоискателя) |
|  | (4) Точечный замер (по зоне используемой фокусировочной точ |
|  | ки, составляющей примерно 2.4% площади видоискателя) |
|  | • При непрерывной съемке с экспонометрическими замерами |
|  | (3) и (4), замер для первого снимка осуществляется в реаль |
|  | ном времени и снятые показания заносятся в память (фун |
|  | кция экспопамяти) для последующих снимков той же серии. |
|  | (5) Многоточечный замер (в память заносятся до 8 показаний |
|  | многоточечных замеров экспозиции) |
|  | (6) Замер по всему полю с приоритетом центра |
| режимы съемки: | (1) Программная АЭ (с возможным сдвигом программы), 2 АЭ с |
|  | приоритетом выдержки затвора (шагом в 1/3 ступени, функция |
|  | надежного сдвига активируется при помощи привычной фун |
|  | кции), 4 АЭ с заданием глубины резкости, (5) E-TTL программная |
|  | АЭ для съемки со вспышкой (высокоскоростная синхронизация, |
|  | экспопамять для съемки со вспышкой, беспроводное управление |
|  | со вспышкой Speedlite 550EX), 6 A-TTL программная АЭ для |
|  | съемки со вспышкой, 7 TTL программная АЭ для съемки со |
|  | вспышкой, 8 Ручной режим, 9 Длительная выдержка (bulb). |
| Диапазон работы |  |
| экспонометрического |  |
| устройства: | EV 0-20 (при температуре 20°С с 50мм f/1.4 объективом, ISO 100). |
| Диапазон чувствитель |  |
| ности пленки (ISO): | ISO 6-6400 ед. (устанавливается автоматически при использова |
|  | нии пленки с DX-кодом в диапазоне ISO 25-5000). |
| Экспозиционная |  |
| поправка: | (1) Автоматический экспозиционный брэкетинг (АЕВ): до ±3 сту |
|  | пеней шагом в 1/3 ступени: стандартная экспозиция, недо |
|  | держка и передержка. Повторение съемки кадров брэкетин- |
|  | га возможно в зависимости от используемого режима протяж |
|  | ки пленки, С таймером автоспуска все три кадра брэкетинга |
|  | снимаются непрерывной серией независимо от установлен |
|  | ного режима протяжки пленки. |
|  | (2) Ручная экспозиционная поправка: до ± 3 ступеней шагом в 1/3 |
|  | ступени вводится лимбом оперативного управления или кноп |
|  | кой экспозиционной поправки и главным лимбом, |
|  | (3) Режим АЕВ и ручная экспозиционная поправка могут устана |
|  | вливаться одновременно. |
| Экспопамять: | (1) Автоматическая экспопамять: работает в режиме однокадро |
|  | вого AF с оценочным замером по завершении фокусировки. |
|  | (2) Ручная экспопамять: активируется кнопкой экспопамяти во |
|  | всех экспонометрических режимах, |

Основные технические характеристики

| Многократное |  |
| --- | --- |
| экспонирование: | До 9 экспонирований одного кадра. Автоматическое отключение |
|  | по завершении всех установленных экспонирований. (Возмож |
|  | ность отмены и изменения в любой момент). |
| • Система автофокуса |  |
| Тип: | TTL-AREA-SIR (с регистрацией вторичного изображения, прохо |
|  | дящего через объектив) с использованием сенсора типа CMOS |
|  | (КМОП-структура). |
| Фокусировочные точки; | Зона АФ с 45 фокусировочными точками (при помощи привычной |
|  | функции их можно сократить до 11) |
| Рабочий диапазон |  |
| системы АФ: | EV 0-18 (ISO 100) |
| Режимы фокусировки: | (1) Однокадровый (One Shot) АФ: автофокусировка прекращает- |
|  | ся, когда резкость наведена. При этом активируется замок |
|  | АФ. Затвор срабатывает только по завершении фокусировки. |
|  | (2) Предиктивный АФ с функцией Al Servo АФ: следит за движе |
|  | нием объекта до самого начала экспонирования. Активирует |
|  | ся Предиктивный АФ. Срабатывание затвора возможно в лю |
|  | бой момент независимо от фокуса (Предиктивный АФ дей |
|  | ствует при непрерывной съемке), индикатор "в фокусе" без |
|  | действует (мигает с частотой 8 Гц только при отказе системы |
|  | АФ). |
|  | ¦3) Ручная фокусировка: возможна при помощи электронного |
|  | фокусировочного кольца, когда переключатель режима фо |
|  | кусировки на объективе установлен в положение MF (или М). |
|  | (4) Ручная фокусировка: возможна при помощи электронного |
|  | фокусировочного кольца при непрерывной съемке (за исклю |
|  | чением момента экспонирования пленки). |
| Индикатор "в фокусе": | Загорается в видоискателе (•), и подается звуковой сигнал. |
|  | (Звуковой сигнал можно отключить). |
| Выбор фокусировочной |  |
| точки: | (1) Автоматический выбор: фокусировочная точка выбирается |
|  | фотоаппаратом. |
|  | (2) Ручной выбор: фокусировочная точка выбирается вручную. |
|  | (3) Управляемый глазом выбор: фокусировочная точка выбира |
|  | ется глазом. |
| Индикация |  |
| фокусировочной тонки |  |
| системы АФ; | Путем наложения в видоискателе |
| Вспомогательный |  |
| луч автофокуса: | При необходимости излучается автоматически прикрепленной |
|  | вспышкой Speedlite системы EOS. |
| • Затвор |  |
| Тип: | В фокальной плоскости, с вертикальным движением шторок и |
|  | электронным управлением всеми выдержками затвора. |
| Отрабатываемые |  |
| выдержки: | От 30 до 1/8000 сек. шагом в 1/3 ступени, выдержка Х-синхрониэа- |
|  | ции 1/200 сек. |
| Механизм спуска |  |
| затвора: | Бесшумный электромагнитный спусковой механизм |

Основные технические характеристики

| Энергоемкость батарейки: Система обратной перемотки пленки: Время обратной перемотки: Шум при обратной перемотке: | Число катушек 24-кадровой пленки / 36-кадровой пленки При 20°С: примерно 75 / примерно 50. При -20°С: примерно 18 / примерно 12. При использовании объектива EF 50мм f/1.4 USM, выдержки затвора 1/1000 сек., системы управления глазом и режима непрерывной съемки, для съемки каждого кадра были выполнены следующие операции: объектив фокусировался от бесконечности до минимального фокусного расстояния и обратно, кнопка спуска затвора нажималась наполовину и удерживалась в течение 6 секунд, после съемки кадра установленные параметры сохранялись на 2 секунды. Эта серия операций повторялась в режиме непрерывной съемки, и по окончании каждой катушки использовался режим высокоскоростной обратной перемотки пленки. По окончании катушки происходит автоматическая обратная перемотка пленки встроенным мотором. Возможна обратная перемотка недоотснятой пленки, Примерно 4.5 сек, для 24-кадровой пленки и примерно 6.5 сек. для 36-кадровой пленки. 59 dB (при высокоскоростной перемотке), 49 dB (при бесшумной перемотке). |
| --- | --- |
| • Дальнейшие характеристики Контакты для вспышки: | (1) Контактный башмак: контакты прямого подсоединения для Х-синхронизации. (2) Под задвижкой задней крышки: JIS гнездо типа-В (с резьбой). ' Вспышки, подсоединенные к контактам (1) и (2), могут использоваться и срабатывать одновременно. |

Основные технические характеристики

Совместимость

внешних вспышек:      E-TTL автовспышка, A-TTL автовспышка, TTL автовспышка,

Привычные функции

пользователя:           18 привычных функций, устанавливаемых пользователем: (0) характеристики фокусировочного экрана, (1) автоматический режим обратной перемотки пленки, (2) положение заправочного кончика пленки после перемотки, (3) метод установки чувствительности пленки, (4) метод активации системы АФ, (5) метод ручной установки Tv/Av, (6) шаг установки выдержки затвора, диафрагмы, экспозиционной поправки, экспозиционной поправки для съемки со вспышкой и значения АЕВ (экспозиционной "вилки"), (7) ручная фокусировка с помощью электронного фокусировочного кольца, (8) работа счетчика кадров, (9) последовательность кадров АЕВ, (10) мигание фокусировочной точки путем на-ложения, (11) метод выбора фокусировочной точки, (12) фиксация зеркала в поднятом положении, (13) связь точечного замера с фокусировочной точкой, (14) управление мощностью заполняющей вспышки, (15) синхронизация вспышки по шторке затвора, (16) надежность сдвига для режимов АЭ с приоритетом выдержки затвора и АЭ с приоритетом диафрагмы, (17) диапазон фоку-сировочных точек, выбиваемых вручную.

ЖК дисплей:           На дисплее отображаются режимы съемки, замера, системы АФ и протяжки пленки; значения выдержки, диафрагмы, показания счетчика и уровень заряда батарейки. При необходимости возможна подсветка дисплея.

Дистанционное

управление:            Гнездо для устройств дистанционного управления быстрого подсоединения с тремя штырьками.

Источник питания:       (1) Одна литиевая батарейка типа 2CR5, устанавливаемая в ручку фотоаппарата.

(2) Возможно использование моторного привода-усилителя протяжки РВ-Е2 с 8 щелочными, никель-кадмиевыми или литиевыми батарейками размером АА, или с Ni-MH блоком NP-E2. (Ручка фотоаппарата снимается).

(3) Возможно использование батарейного блока ВР-Е1 с 1 литиевой батарейкой типа 2CR5 и 4 щелочными или никель-кадмиевыми батарейками размером АА. (Ручка фотоаппарата снимается),

Проверка заряда

батарейки:           - При нажатии на кнопку проверки уровня заряда батарейки, уровень заряда указывается индикатором с четырьмя уровнями на

ЖК дисплее.

Задняя крышка

фотоаппарата:          Заменяема датирующей крышкой DB-E2 (приобретается отдельно).

Размеры:               161 (Ширина) х 119.2 (Высота) х 70.8 (Толщина) мм Вес:                    780 г (без литиевой батарейки)

• Все данные основаны на стандартном методе тестирования фирмы Canon.

• Они могут быть изменены без уведомления.

Перечень привычных функций пользователя

• Для привычных функций пользователя прилагается наклейка. Приклейте ее к внутренней поверхности боковой крышки.

• Более подробная информация о привычных функциях пользователя приводится на стр. 106 -121.

Это устройство соответствует требованиям Части 15 Правил FCC (Federal Communications Commission) - Федеральной комиссии связи, далее ФКС. Работа этого устройства обусловлена следующими двумя положениями: (1) Это устройство не должно приводить к помехам, и (2) это устройство должно допускать любые помехи, включая те, что могут привести к неудовлетворительной работе.

В оборудование не должно вводиться никаких изменений или модификаций, за исключением тех, что указаны в этом руководстве. Если такие изменения или модификации введены, от Вас может потребоваться прекращение пользования данным оборудованием.

Это оборудование прошло испытания и отвечает предельным отклонениям, вызванным цифровым устройством класса В, в соответствии с частью 15 Правил ФКС. Эти допустимые предельные отклонения предусмотрены для обеспечения достаточной защиты домашнего оборудования от помех. Это устройство генерирует, использует и может испускать энергию определенной радиочастоты, если оно не используется в соответствии с данным руководством, это может привести к помехам радиосвязи.

Однако, не существует гарантии, что помехи будут отсутствовать при некоторых условиях пользования. Если использование этого оборудования приводит к помехам радио- или телеприема, что можно определить, включив и выключив данное оборудование, пользователь может попытаться предотвратить помехи, приняв следующие меры:

• Повернув или переместив принимающую антенну.

• Увеличив расстояние между оборудованием и приемным устройством.

• Обратившись к дилеру или опытному радио/теле инженеру за помощью.

Этот цифровой аппарат не превышает допустимые предельные отклонения класса В для радиопомех, вызванных цифровым устройством, как указано в стандартах под названием "Цифровые аппараты", для оборудования, способного вызвать такие помехи, ICES-003 промышленности Канады.

Знак СЕ - символ соответствия директивам Европейского Сообщества.