Благодарим Вас за покупку изделия марки Canon.

EOS 30/ELAN 7E представляет собой автофокусную однообъективную зеркальную камеру с управляемой глазом фокусировкой и семью фокусировочными точками. Широкий набор функций позволяет использовать камеру, обладающую отличными техническими характеристиками, для съемки самых различных сюжетов в самых разнообразных условиях. В камере реализован полностью автоматический режим, а для получения особых зрительных эффектов предусмотрены полуавтоматические режимы и ручной режим. Перед съемкой обязательно прочитайте данную инструкцию и познакомьтесь с новой камерой.

Для того чтобы предотвратить возникновение неисправностей камеры или ее повреждение, прочитайте раздел «Меры предосторожности при обращении с камерой» на стр. 6. Храните эту инструкцию в специально отведенном месте.

Перед съемкой

• Перед тем как приступить к съемке важного события, выполните тестовую съемку и удостоверьтесь в исправности камеры.

• Камеры EOS имеют специальное крепление для объективов, предназначенное для выполнения различных функций (автофокусировка, управление экспозицией и т.д.) при использовании объективов Canon EF. Применение объективов, отличных от Canon EF, с камерой EOS может привести к неисправностям камеры или объектива. Обратите внимание на то, что гарантия не распространяется на неисправности или повреждения камеры вследствие использования изделий других изготовителей.

Содержание

Меры предосторожности при обращении с камерой

Уход и хранение

(1) Камера представляет собой высокоточный аппарат. Избегайте падения камеры и механических воздействий.

(2) Данная камера не является водонепроницаемой, ее нельзя использовать под водой. Если камера промокла, обратитесь в ближайший сервисный центр компании Canon. Вытирайте малейшие капли воды сухой тканью. Если камера подверглась воздействию соленого воздуха, протрите ее хорошо отжатой влажной тканью.

(3) Не оставляйте камеру в местах с высокой температурой, например, в автомобиле в солнечный день. Камера может выйти из строя под воздействием высокой температуры,

(4) Камера содержит высокоточные электронные компоненты. Запрещается самостоятельно разбирать камеру.

(5) Пользуйтесь только щеточкой с грушей для удаления пыли с объектива, окуляра видоискателя, зеркала, фокусировочного экрана и отсека для пленки. Запрещается применять чистящие средства, содержащие органические растворители, для чистки корпуса камеры или объектива. Для удаления стойких загрязнений обращайтесь в ближайший сервисный центр компании Canon.

(6) Шторки затвора чрезвычайно тонкие. Для их чистки можно использовать только грушу. Осторожно нажимайте на грушу, чтобы сильная струя воздуха не попадала на шторки затвора. Они легко могут деформироваться или получить повреждения. При зарядке и удалении пленки также будьте осторожны и не прикасайтесь к шторкам затвора.

(7) Не прикасайтесь к электрическим контактам. Это может привести к коррозии контактов и, как следствие, к сбоям в работе камеры.

(8) Извлеките батарею, если камера не используется в течение длительного

времени. Храните камеру в хорошо вентилируемом, прохладном и сухом месте. При хранении камеры необходимо время от времени нажимать кнопку спуска затвора несколько раз подряд.

(9) Не храните камеру в лабораториях, кабинетах и в других помещениях, где имеются химические вещества, вызывающие коррозию.

(10) Если камера не использовалась в течение длительного времени или если

планируется съемка важных событий, проверьте работоспособность всех органов управления камеры или обратитесь в ближайший сервисный центр фирмы Canon для осмотра камеры.

(11) После снятия объектива с камеры наденьте защитные крышки камеры или поставьте объектив задним концом вверх, чтобы не поцарапать поверхность объектива и не повредить электрические контакты.

Меры предосторожности при обращении с камерой

ЖК-дисплеи

С течением времени ЖК-панель дисплея камеры и ЖК-дисплей в видоискателе могут стать бледными и трудночитаемыми. В этом случае их следует заменить (за отдельную плату) в сервисном центре компании Canon.

При низкой температуре скорость срабатывания ЖК-дисплея может уменьшаться. При температуре 60°С или выше дисплей может потемнеть. При комнатной температуре нормальный цвет дисплея восстановится.

Литиевые батареи

(1) Камера работает от двух литиевых батарей CR123A, Проверяйте уровень заряда батарей в следующих случаях (—>стр. 18):

• после замены батарей;

• после того, как камера не использовалась в течение длительного времени;

• затвор прекратил срабатывать;

• камера используется в условиях низкой температуры;

• перед съемкой важного события.

(2) Перед установкой батарей протрите их контакты и удалите отпечатки пальцев и загрязнения. Это необходимо для предотвращения коррозии и отсутствия контакта.

(3) Запрещается разбирать или перезаряжать батареи. Запрещается хранить батареи в местах с высокой температурой, закорачивать контакты батареи или бросать батареи в огонь.

(4) Батареи хорошо работают и при низких температурах, но их выходное напряжение может немного снизиться при очень низкой температуре. В этом случае держите в кармане запасные батареи или попеременно используйте и согревайте батареи и т.д.

Краткое руководство

1 Вставьте батареи.

Вставьте две литиевые батареи CR123А в соответствии со схемой ориентации батарей, нанесенной на крышке батарейного отсека, (^стр, 18)

2 Установите объектив.

Совместите красные точки на объективе и на камере и поверните объектив в направлении,указанном стрелкой, до его фиксации на месте, (^стр. 20)

5 Вставьте пленку.

Кончик пленки вытяните до оранжевой метки на камере, и закройте заднюю крышку камеры до щелчка. (—>cfp. 23) • После этого пленка автоматически перематывается на

первый кадр.

6 Сфокусируйтесь на объект.

Наведите фокусировочные точки на основной объект и нажмите наполовину кнопку спуска затвора для осуществления автофокусировки. (—>стр. 22) • В условиях низкой освещенности или контрового света встроенная вспышка автоматически поднимается вверх и срабатывает. (—>стр. 82)

3 Переключатель режимов фокусировки на объективе установите в положение <AF>.

(->стр, 20)

7 Произведите съемку.

Полностью нажмите кнопку спуска затвора для съемки. (^стр. 22)

8 Выньте пленку.

Когда пленка заканчивается, она автоматически перематывается в кассету. Откройте заднюю крышку и выньте кассету с пленкой, (^стр. 25)

Элементы камеры и их назначение

• В круглых скобках указан номер страницы, на которую приводится ссылка.

• Органы управления камеры указаны в виде пиктограмм, заключенных в скобки < >.

Панель ЖК-дисплея

Информация в видоискателе

• Все элементы дисплея, указанные на стр. 12 и 13, приведены исключительно для сведения. В процессе фактической работы камеры отображаются только некоторые из элементов дисплея.

Диск выбора режима автофокусировки

Переключатель функции управления глазом

Рычаг выбора режима транспортировки пленки

Обозначения

• Используемые в данном руководстве пиктограммы управления камерой и маркировки соответствуют фактическим пиктограммам и маркировкам на камере. Смотрите раздел «Элементы камеры и их назначение» на стр. 10.

• В данной инструкции при объяснении различных операций рассматривается объектив Canon EF 28-105mm f/3.5-4.5 II USM.

• В данной инструкции при объяснении различных операций предполагается, что используются установки пользовательских функций по умолчанию.

В данном разделе приводится информация, с которой необходимо ознакомиться до того, как Вы приступите к съемке в первый раз.

1 Перед началом работы

Установка батарей и проверка уровня заряда батарей

Установка батарей

В камере используются две литиевые батареи CR123A (или DL123A).

1 Откройте крышку батарейного отсека.

• Переместив рычажок защелки крышки в направлении стрелки, откройте крышку батарейного отсека.

2 Вставьте батареи.

• Проверьте ориентацию контактов батарей (+ и -) в соответствии с рисунком, нанесенным на крышку батарейного отсека.

• Не используйте одновременно старые и новые батареи.

3 Закройте крышку батарейного отсека.

• Нажмите на крышку до фиксации.

Проверка уровня заряда батарей

Уровень заряда батарей необходимо проверять после их замены и перед использованием камеры.

Поверните диск управления в какой-либо съемочный режим.

• В процессе вращения диска следует удерживать нажатой кнопку блокировки этого диска.

• Камера включается, и на ЖК-панели отображается одна из следующих пиктограмм, обозначающих уровень заряда батарей:

Ориентировочный срок службы батареи	(для пленок длиной 24 кадра)

| Температура воздуха | 0% со вспышкой | 50% со вспышкой | 100% со вспышкой |
| --- | --- | --- | --- |
| При 20°С | 115 (125) пленок | 33(38)пленки | 17(19) пленок |
| При -20°С | 65(70)пленок | 19(20)пленок | 9(10) пленок |

• Приведенная выше таблица основана на принятых компанией Canon условиях тестирования при использовании объектива EF 50mm f/1.4 USM и новых батарей.

• Цифры в скобках относятся к случаю, когда функция управления глазом не используется,

• Если на ЖК-панели не отображается никакой информации, возможно, батареи установлены неверно, Извлеките батареи и вставьте их правильно. (—>стр. 18)

• Удерживание кнопки спуска затвора наполовину нажатой в течение длительного времени или использование только автофокусировки без съемки сопряжено с расходом мощности батарей. При этом уменьшается количество пленок, которые могут быть сняты при использовании комплекта батарей.

Установка и отсоединение объектива

Установка объектива

1 Снимите крышки.

• Снимите заднюю крышку объектива и

крышку на корпусе камеры. 2 Установите объектив.

• Совместите красные точки на объективе и на камере и поверните объектив в направлении, указанном стрелкой, до его фиксации на месте.

4 Снимите переднюю крышку объектива.

Отсоединение объектива

Удерживая нажатой кнопку разблокировки объектива, поверните объектив так, как показано стрелкой.

• Снимите объектив, когда красная точка на объективе будет находиться сверху.

• Исключите возможность потери снятых крышек.

• «AF» обозначает автофокусировку.

• «MF» (или .М») обозначает ручную фокусировку.

Диоптрийная регулировка

За счет диоптрийной регулировки пользователи, носящие очки, смогут без очков видеть резкое изображение в видоискателе. Диапазон диоптрийной регулировки в камере: от -2,5 до +0,5 диоптрий.

1 Удалите наглазник.

• Для того чтобы снять наглазник, возьмите его с обеих сторон ближе к нижней части и передвиньте вверх.

2 Вращайте ручку диоптрийной регулировки.

• Ручку диоптрийной регулировки поверните вправо или влево так, чтобы фокусировочные точки в видоискателе были резкими.

• На рисунке изображено стандартное положение ручки диоптрийной регулировки (-1 диоптрия).

3 Установите на место наглазник.

Если после вращения ручки диоптрийной регулировки изображение в видоискателе по-прежнему остается нерезким, используйте одну из линз корректировки диоптрий серии Ed (приобретается отдельно).

Как функционирует кнопка спуска затвора

Кнопку спуска затвора камеры EOS можно нажимать наполовину или полностью. Кнопка фиксируется в положении нажатия наполовину, при этом раздается щелчок.

Нажатие кнопки спуска затвора наполовину или полностью

Кнопка спуска затвора функционирует так, как описано ниже.

При нажатии наполовину:

• Активизируется автофокусировка; после осуществления фокусировки мигает фокусировочная точка и генерируется звуковой сигнал. Также загорается индикатор наводки на резкость < • >, расположенный в правом нижнем углу видоискателя.

• Кроме того, при этом производится установка выдержки затвора и диафрагмы, которые отображаются на ЖК-панели и в видоискателе.

При полном нажатии:

• Производится спуск затвора для съемки, пленка транспортируется вперед на один кадр.

Зарядка пленки

Правильно

3 Кончик пленки вытяните до касания оранжевой метки на камере.

• Прижимайте кассету с пленкой, когда вы вытягиваете из кассеты кончик пленки.

• Если кончик пленки оказался за оранжевой меткой, смотайте часть пленки обратно в кассету.

Проверка чувствительности пленки

Камера считывает DX-код, нанесенный на кассету с пленкой, и автоматически устанавливает чувствительность пленки в пределах ISO 25 - 5000. • Диск управления установите в положение режима творческой зоны.

Нажмите кнопку < func. > и переместите стрелку < > > в положение < ISO > на ЖК-панели.

- Чувствительность пленки отображается на ЖК-панели.

Если вы хотите установить чувствительность пленки, отличающуюся от чувствительности в соответствии с DX-кодом, либо если кассета с пленкой не имеет DX-кода, см. раздел «Установка чувствительности пленки ISO» на стр. 79.

С помощью пользовательской функции C.Fn-3-1 можно запретить автоматическую установку чувствительности пленки с помощью DX-кода. (^стр. 96)

Удаление пленки

После экспонирования последнего кадра пленки камера автоматически сматывает пленку в кассету.

Для того, чтобы осуществить обратную перемотку частично отснятой пленки, выполните описанную ниже процедуру.

Как правильно держать камеру

Для предотвращения появления размытых изображений держите камеру устойчиво, чтобы минимизировать сотрясение камеры.

• Правой рукой крепко возьмитесь за ручку камеры и слегка прижмите к туловищу правый локоть.

• Левой рукой держите объектив снизу.

• Прижмите камеру к лицу и посмотрите в видоискатель.

• Для повышения устойчивости позы поставьте одну ногу вперед: ступни не должны быть на одной линии.

Камера автоматически определяет, в горизонтальном или вертикальном положении она находится. При изменении ориентации камеры с горизонтальной на вертикальную и наоборот раздается тихий звук срабатывания встроенного в камеру механизма определения ориентации камеры.

2 Съемка в полностью автоматическом режиме

Необходимо всего лишь направить камеру на объект и нажать на кнопку спуска затвора. Все операции выполняются автоматически, поэтому съемка любого объекта не представляет никакой сложности. За счет семи фокусировочных точек, предназначенных для осуществления наводки на резкость на объект, начинающий фотограф может просто навести камеру и произвести съемку.

2 Направьте фокусировочные точки на объект.

> Основной объект, выбранный камерой, будет сфокусирован за счет одной из фокусирочных точек.

• Для фокусировки на объект, который не покрывается ни одной из фокусировочных точек,обратитесь к разделу «Фокусировка на объекты, смещенные относительно центра» на стр. 54.

3 Нажмите наполовину кнопку спуска затвора для осуществления фокусировки.

•• Когда наводка на резкость будет выполнена, фокусировочная точка, обеспечившая фокусировку, загорается красным цветом,генерируется звуковой сигнал, при этом в нижней правой части видоискателя загорается индикатор наводки на резкость <•>.

4 Проверьте установку экспозиции.

- Производится автоматическая установка выдержки затвора и диафрагмы, которые отображаются на ЖК-панели и в видоискателе.

5 Произведите съемку.

• Выберите композицию кадра и полностью нажмите ккнопку спуска затвора.

• После осуществления наводки на резкость установки автофокусировки и экспозиции также фиксируются.

• Если индикатор наводки на резкость < • > мигает, съемка невозможна. (—>стр. 55)

• Из семи фокусировочных точек для осуществления наводки на резкость автоматически выбирается та фокусировочная точка, которая покрывает ближайший объект.

• Одновременно могут загораться несколько фокусировочных точек. Это означает, что все эти фокусировочные точки обеспечили наводку на резкость.

Автоматическое срабатывание встроенной вспышки

Использование вспомогательного излучателя света для автофокусировки вместе со встроенной вспышкой

В условиях низкой освещенности при нажатии наполовину кнопки спуска затвора встроенная вспышка генерирует короткую серию вспышек. Они предназначены для подсветки объекта (вспомогательный излучатель света для автофокусировки), что облегчает автофокусировку.

• Уменьшение эффекта «красных глаз» может происходить только в том случае, если портретируемый смотрит на лампу для уменьшения эффекта «красных глаз». Попросите его посмотреть на лампу.

• Для обеспечения максимальной эффективности съемку следует производить после выключения лампы для уменьшения эффекта «красных глаз» (по прошествии 1,5 сек).

• Съемку можно производить даже в то время, когда горит лампа для уменьшения эффекта «красных глаз».

• Эффективность уменьшения эффекта «красных глаз» зависит от фотографируемого объекта.

Для минимизации эффекта «красных глаз» перейдите в более светлое помещение или подойдите ближе к фотографируемому объекту.

В данном режиме размывается фон, что позволяет выделить фотографируемого.

• Размывание заднего фона происходит наиболее эффективно в том случае, если фотографируемый попадает в кадр по пояс. Кроме того, чем дальше фотографируемый объект отстоит от фона, тем фон получается более размытым.

• При использовании телеобъектива степень размывания фона увеличивается. Если используется зум-объектив, установите наибольшее фокусное расстояние. (Например, в случае зум-обьектива с фокусным расстоянием 28-105 мм установите фокусное расстояние 105мм.)

Данный режим предназначен для съемки широких перспектив, для ночной съемки и т.д.

Если на дисплее мигает значение выдержки, это означает, что выдержка слишком большая, что может привести к размыванию изображения вследствие сотрясения камеры. Рекомендуется установить камеру на штатив. (Значение выдержки будет мигать даже в случае применения штатива.)

Применение широкоугольного объектива позволит особенно подчеркнуть глубину и ширину фотографируемого изображения. Если используется зум-объектив, установите наименьшее фокусное расстояние. (Например, в случае зум-объектива с фокусным расстоянием 28-105 мм установите фокусное расстояние 28 мм.)

Используйте этот режим для сьемкм с близкого расстояния цветов, насекомых и т.д.

• По возможности сфокусируйтесь на объект на минимальном расстоянии фокусировки.

• Если используется зум-обьектив, установите максимальное фокусное расстояние для получения большего увеличения.

• Для улучшения качества снимков с близкого расстояния рекомендуется использовать специальные макрообъективы для камер EOS и кольцевую вспышку для макросьемки Macro Ring Lite MR-14EX (продаются отдельно).

Данный режим предназначается для съемки быстродвижущихся объектов, если Вы хотите «заморозить» движение.

Если на дисплее мигает значение выдержки, это означает, что выдержка слишком большая, что может привести к размыванию изображения вследствие сотрясения камеры. Рекомендуется установить камеру на штатив. (Значение выдержки будет мигать даже в случае применения штатива.)

• Рекомендуется использовать пленку чувствительностью ISO 400 или более.

• Для съемки спорта рекомендуется использовать объектив с фокусным расстоянием 200 мм или 300 мм.

Данный режим предназначен для съемки людей в сумерки или ночью. Вспышка освещает фотографируемый объект, при этом за счет длительной выдержки синхронизации обеспечивается требуемая экспозиция фона, что придает ему естественный вид на фотографии.

Автоспуск используется в тех случаях, когда Вы хотите включить себя в кадр. Его можно использовать в режимах базовой зоны и творческой зоны. Следует использовать штатив.

> При полном нажатии кнопки спуска затвора генерируется звуковой сигнал, мигает лампа для уменьшения эффекта «красных глаз», спуск затвора происходит через 10 сек.

В течение первых 8 сек. звуковой сигнал генерируется с меньшей частотой, а лампа для уменьшения эффекта «красных глаз» мигает.

В течение последних 2 сек. частота генерации звукового сигнала увеличивается, а лампа для уменьшения эффекта «красных глаз» горит постоянно.

•• Во время работы автоспуска на ЖК-панели производится обратный отсчет времени работы автоспуска в секундах до момента съемки.

• Звуковой сигнал автоспуска можно приглушить. См. стр. 77.

• Если Вы активизируете автоспуск, не посмотрев в видоискатель, паразитный свет может попасть в окуляр видоискателя и вызвать ошибку экспозиции. Для предотвращения этих ошибок установите крышку на окуляр видоискателя до того, как Вы нажмете кнопку спуска затвора.

• Если используется функцию управления глазом с автоспуском, продолжайте смотреть в видоискатель, когда Вы полностью нажимаете кнопку спуска затвора для активизации автоспуска.

• Если используется автоспуск для съемки только самого себя, сначала зафиксируйте фокусировку (^стр. 54) на каком-либо объекте, находящемся на том же расстоянии от камеры, что и то место, где Вы будете находиться в момент съемки.

• При помощи дистанционного контроллера RC-1 или дистанционного переключателя RS-60E3 (приобретаются отдельно) Вы сможете нажимать кнопку спуска затвора на удалении от камеры. (->стр. 80)

Использование крышки окуляра видоискателя

Если в процессе съемки Вы не закрываете глазом окуляр видоискателя (во время работы автоспуска или дистанционного управления), закройте окуляр видоискателя специальной крышкой. Тем самым предотвращается попадание паразитного света в видоискатель, что приводит к ошибке в экспозиции.

1 Снимите наглазник с окуляра видоискателя.

• Держа наглазник с обеих сторон, передвиньте его вверх.

2 Наденьте крышку на окуляр видоискателя.

• Крышка окуляра видоискателя находится на ремне камеры.

Впечатывание даты или времени (только для модели QD)

В камере реализована функция встроенного кварцевого таймера, который поддерживает автоматический календарь до 2019 года. Предусмотрено впечатывание даты или времени съемки, как показано слева на фотографии. Функцию впечатывания можно отключить, при этом никакая информация впечатываться не будет. Впечатывание даты или времени возможно в любом съемочном режиме.

Нажмите кнопку < mode >. »Всякий раз при нажатии этой кнопки формат впечатывания изменяется в определенной последовательности, как показано на панели дисплея кварцевого таймера:

Установка даты и времени

Выполните описанную ниже процедуру для установки даты или времени.

1 Выберите отображение даты или времени.

• Нажмите кнопку < mode >.

2 Выберите устанавливаемую цифру.

• Нажимайте кнопку < select > до тех пор, пока цифра не начнет мигать.

3 Установите требуемое значение.

• Продолжайте нажимать кнопку < set > до тех пор, пока не появится требуемое значение.

4 Завершите процесс установки.

• Нажимайте кнопку < select > до тех пор, пока все цифры не прекратят мигать.

Замена батареи кварцевого таймера

Когда на фотографии впечатываемые дата/время получаются бледными, замените литиевую батарею CR2025 так, как указано ниже. Срок службы батареи составляет примерно 3 года.

1 Снимите крышку батарейного отсека.

• Откройте заднюю крышку камеры и отвинтите винт, как показано на рисунке.

2 Извлеките батарею.

3 Вставьте новую батарею.

• Положительный контакт (+) батареи должен быть обращен вверх.

4 Установите на место крышку батарейного

• отсека.

• Установите правильные дату и время.

В видоискателе имеется семь фокусировочных точек. Вы можете выбрать фокусировочную точку, расположенную ближе всего к фотографируемому объекту. Можно также выбрать режим автофокусировки в соответствии с фотографируемым объектом или условиями съемки.

Доступны режимы оценочного, частичного и центрально-взвешенного интегрального замера. Выберите режим замера в соответствии с условиями съемки для получения требуемой экспозиции.

3 Режимы автофокусировки и режимы замера экспозиции

Выбор режима автофокусировки

В различных режимах автофокусировки характеристики работы автофокуса отличаются

друг от друга. В камере реализовано три режима автофокусировки: режим One-Shot AF

(покадровый режим) для съемки неподвижных объектов, режим Al Servo AF для съемки

движущихся объектов и режим Al Focus AF для съемки неподвижных и движущихся

объектов. Выберите режим автофокусировки в соответствии с фотографируемым

объектом.

• Режим автофокусировки может быть установлен только в режимах творческой зоны.

1 Переключатель режимов фокусировки на объективе установите в положение <AF>.

2 Настройте камеру в режим творческой зоны.

• Поверните диск управления для выбора требуемого режима творческой зоны.

3 Поверните диск выбора режима автофокусировки для выбора требуемого режима автофокусировки.

Режим One-Shot AF (покадровый) для съемки неподвижных объектов

Нажмите наполовину кнопку спуска затвора для того, чтобы активизировать работу автофокусировки. После этого сразу производится наводка на резкость.

" Фокусировочная точка, обеспечившая наводку на резкость, вспыхивает на короткое время, и загорается индикатор наводки на резкость <•>.

• При использовании оценочного замера экспозиция (выдержка затвора и диафрагма) устанавливается после осуществления наводки на резкость. Значение экспозиции и фокусировка фиксируются до тех пор, пока кнопка спуска затвора остается наполовину нажатой. Можно изменить композицию кадра, удерживая при этом фиксацию, (—-стр. 54)

Режим А1 Servo AF для съемки движущихся объектов

Камера осуществляет фокусировку непрерывно до тех пор, пока кнопка спуска затвора остается наполовину нажатой.

• Данный режим автофокусировки подходит для съемки движущихся объектов, когда расстояние фокусировки постоянно изменяется.

• За счет использования опережающей автофокусировки (—>стр. 44) камера может прослеживать фокусировку на объект, который приближается или удаляется от камеры.

>• Экспозиция устанавливается в момент съемки.

• В данном режиме индикатор наводки на резкость не горит, и звуковой сигнал не генерируется, даже когда осуществлена наводка на резкость.

• Если индикатор наводки на резкость мигает, это означает, что фокусировка не выполнена.

• Фиксация фокусировки не предусмотрена. (—»стр. 54)

• Об опережающей автофокусировке

Если объект приближается к камере или удаляется от камеры с постоянной скоростью, камера прослеживает объект и предсказывает расстояние фокусировки для момента съемки. Таким образом, она предсказывает расстояние, на котором будет находиться объект в момент экспонирования. Это необходимо для повышения точности фокусировки.

• В режиме автоматического выбора фокусировочной точки (—>стр. 45) камера сначала использует центральную фокусировочную точку для фокусировки. Если объект затем начинает двигаться в сторону от центральной фокусировочной точки, слежение за фокусировкой продолжается в течение всего того времени, пока объект остается охваченным другой фокусировочной точкой. Активная фокусировочная точка не вспыхивает.

• В режиме ручного выбора фокусировочной точки (^стр. 45) та фокусировочная точка, которая вспыхивает красным цветом, используется для опережающей автофокусировки.

• При выборе фокусировочной точки с помощью функции управления глазом (—>стр. 47) используется режим автофокусировки Servo AF с управлением глазом. Пока движущийся объект охватывается какой-либо фокусировочной точкой, опережающая автофокусировка продолжает действовать в течение того времени, когда Вы продолжаете смотреть на объект.

Режим At Focus AF для съемки неподвижных и движущихся объектов

Режим автофокусировки автоматически изменяется в соответствии с поведением объекта.

• Если объект, фокусировка на который была осуществлена в режиме One-Shot AF, начинает двигаться, камера обнаруживает движение объекта и автоматически переключается в режим Al Servo AF и продолжает следить за объектом.

Фокусировочная точка обеспечивает наводку на резкость на ту часть объекта, которую она охватывает. Вы можете выбрать фокусировочную точку одним из трех перечисленных ниже способов: Автоматический выбор, ручной выбор и управление глазом. • В режимах творческой зоны можно осуществлять переключение между режимами автоматического и ручного выбора фокусировочной точки.

Автоматический выбор фокусировочной точки

Камера автоматически выбирает одну из семи фокусировочных точек. Ручной выбор фокусировочной точки

Выберите вручную одну из семи фокусировочных точек.

Управление глазом   (->стр. 47 - 53) Выберите одну из семи фокусировочных точек, посмотрев на нее.

Метод выбора фокусировочной точки

Автоматический выбор фокусировочной точки

Все фокусировочные точки загораются красным цветом.

• Нажимайте кнопку до тех пор, пока не будет выбрана фокусировочная точка, наиболее удаленная от центра.

Ручной выбор фокусировочной точки

CAL Калибровка управления глазом

При использовании функции управления глазом камера определяет, на какую фокусировочную точку Вы смотрите. Эта фокусировочная точка затем выбирается и используется для фокусировки на объект. Функцию управления глазом можно использовать, когда камера находится в горизонтальном или вертикальном положении.

Процедура калибровки

Перед использованием функции управления глазом необходимо выполнить калибровку камеры так, чтобы она могла правильно распознавать движения глаза, которым Вы смотрите через видоискатель. Для калибровки камеры смотрите на мигающую фокусировочную точку в видоискателе и затем нажимайте кнопку спуска затвора. Сначала держите камеру горизонтально, а затем повторите эту процедуру, когда камера находится в вертикальном положении. Установки горизонтальной и вертикальной калибровки сохраняются под одним и тем же регистрационным номером калибровки (CAL No.).

Предусмотрено пять регистрационных номеров калибровки для сохранения различных установок калибровки, которые предназначены для различных пользователей или условий.

• Для максимального увеличения точности калибровки прочитайте раздел «Калибровка управления глазом и полезные советы» на стр. 50.

• Перед началом калибровки при необходимости выполните диоптрийную регулировку. (->стр. 21)

• В процессе калибровки не отводите глаз от окуляра видоискателя.

• «CAL» означает калибровку.

1 Переключатель функции управления глазом установите в положение < cal>. > «CAL.» и регистрационный номер калибровки (CAL No.) отображаются на ЖК-панели. Если номер мигает, это означает, что под этим номером никакие установки калибровки не сохранены. Если номер отображается постоянно, не мигая, это означает, что под этим регистрационным номером калибровки были сохранены предыдущие установки калибровки.

3 Расположите камеру горизонтально и посмотрите в видоискатель.

4 Продолжая смотреть на мигающую фокусировочную точку в видоискателе, нажмите кнопку спуска затвора.

• Первым начинает мигать крайняя правая фокусировочная точка. Продолжая смотреть на мигающую фокусировочную точку, нажмите кнопку спуска затвора.

• В процессе выполнения процедуры калибровки при полном нажатии кнопки спуска затвора съемка не производится.

•• После нажатия кнопки спуска затвора фокусировочная точка прекращает мигать и горит постоянно, при этом генерируется звуковой сигнал.

• Продолжайте смотреть на фокусировочную точку до того, как будет выдан звуковой сигнал.

• Если генерация звукового сигнала была отключена (—>стр. 77), звуковой сигнал в процессе калибровки не подается.

5 Отпустите кнопку спуска затвора.

6 Повторите шаги 4 и 5.

•• Выполните те же шаги для фокусировочных точек 2..4 которые будут мигать поочередно.

7 Следите за дисплеем видоискателя.

•• Когда калибровка будет закончена, регистрационный номер калибровки прекратит мигать, будет отображаться 'End».

• Если Вы затратили слишком много времени на процедуру калибровки и мигающая фокусировочная точка выключилась, нажмите кнопку спуска затвора и начните действовать с шага 3.

8 Нажмите полностью кнопку спуска затвора.

• Используйте тот же регистрационный номер калибровки и выполните процедуру калибровки, удерживая камеру в вертикальном положении.

9 Расположите камеру вертикально и

посмотрите в видоискатель.

10 Продолжая смотреть на мигающую фокусировочную точку, нажмите кнопку спуска затвора.

• Выполните шаги 4.... 6

• Выполните те же шаги для фокусировочных точек 5...8, которые будут мигать поочередно.

• Когда камера ориентирована вертикально, первым начинает мигать верхняя фокусировочная точка в видоискателе, независимо оттого, сверху или снизу находится ручка камеры.

Если камера неправильно определяет движение глаза в процессе калибровки, генерируется звуковой сигнал, и на ЖК-панели мигает регистрационный номер калибровки. В этом случае нажмите кнопку спуска затвора и повторите приведенную процедуру с шага 3.

• Если процедура калибровки выполнена только для горизонтальной ориентации, функция управления глазом при съемке с вертикальным расположением камеры может работать неточно. Не забудьте завершить процедуру калибровки также и для вертикальной ориентации камеры.

• Если Вы не можете завершить калибровку надлежащим образом, обратитесь к разделу «Калибровка управления глазом и полезные советы» на стр. 50 и повторите калибровку.

Калибровка управления глазом и полезные советы

• Держите камеру так же, как Вы обычно ее держите, когда смотрите через видоискатель.

• Посмотрите в видоискатель так, чтобы были видны сразу все четыре угла.

• Старайтесь не моргать и не отводить глаз.

• При использовании функции управления глазом смотрите в окуляр видоискателя так же, как Вы это делали в процессе калибровки.

• В процессе выполнения процедуры калибровки смотрите (не отводя глаз) на мигающую фокусировочную точку до тех пор, пока она не загорится и не раздастся звуковой сигнал.

• Когда Вы смотрите в видоискатель, оба глаза должны быть открыты.

• Если Вы носите очки, они должны быть надеты надлежащим образом и не сползать на нос.

Калибровка и функция управления глазом могут не срабатывать в следующих случаях:

• Если Вы носите бифокальные очки или жесткие контактные линзы.

• Если Вы носите солнцезащитные очки зеркального типа или другие очки со специальным покрытием.

• Если Ваш глаз находится слишком далеко от окуляра за счет очков и т.д.

• Если Ваш глаз находится слишком близко к видоискателю.

Интеллектуальное управление глазом

Вы можете повторить процедуру калибровки в различных условиях: вне помещения, в помещении или ночью. Камера может сохранить эти дополнительные установки калибровки под тем же самым регистрационным номером калибровки. За счет накопления дополнительных установок калибровки камера может обеспечить более точное управление глазом.

Несколько пользователей не могут использовать один и тот же регистрационный номер калибровки. Каждый пользователь должен иметь свой регистрационный номер калибровки. В случае необходимости сотрите установки калибровки, сохраненные под другим регистрационным номером, для записи в память установок калибровки другого пользователя.(—стр.51)

Стирание установок калибровки управления глазом

Если Вы хотите сохранить новые установки калибровки под регистрационным номером, под которым были сохранены другие установки калибровки, предварительно выполните приведенную ниже процедуру для стирания предыдущих установок калибровки. После этого можно выполнить процедуру калибровки и сохранить новые установки калибровки под этим регистрационным номером.

1 Переключатель функции управления глазом установите в положение < cal >.

2 Выберите регистрационный номер калибровки, установки которого должны быть стерты.

• Выберите немигающий регистрационный номер калибровки.

1 Переключатель функции управления глазом установите в положение < cal>.

4 Выберите какой-либо съемочный режим.

• Поверните диск управления для выбора требуемого съемочного режима.

6 Произведите съемку.

Режим автофокусировки Servo AF с управлением глазом

При использовании функции управлении глазом в режиме Al Servo AF (или режиме А1 Focus AF, установленном в режим Al Servo AF) Вы можете непрерывно фокусироваться на движущийся объект, просто смотря на него. Это называется режимом автофокусировки Servo AF с управлением глазом. Если объект, на который Вы сфокусировались при помощи функции управления глазом, начинает двигаться, Вы можете осуществлять непрерывную фокусировку, если нажмете наполовину кнопку спуска затвора и будете смотреть на следующую фокусировочную точку, к которой движется объект.

Выключение функции управления глазом

При выключении переключателя функции управления глазом можно использовать автоматический или ручной выбор фокусировочной точки (—>стр. 45).

Фокусировка на объекты, смещенные относительно центра

Если Вы хотите сфокусироваться на смещенный относительно центра объект, который не охватывается ни одной из фокусировочных точек, используйте функцию фиксации фокусировки, описание которой приведено ниже.

1 Выберите требуемую фокусировочную точку. (->стр. 45)

2 Сфокусируйтесь на объект.

• Направьте фокусировочную точку на объект, затем нажмите наполовину кнопку спуска затвора.

3 Продолжая удерживать наполовину нажатой кнопку спуска затвора, выберите требуемую композицию кадра.

4 Произведите съемку.

Когда автофокусировка не работает

Камера оснащена высокоточной системой автофокусировки, которая может осуществлять наводку на резкость практически на все объекты. Тем не менее при съемке перечисленных ниже объектов автофокусировка может не срабатывать (индикатор наводки на резкость мигает).

Трудные объекты для автофокусировки

• Малоконтрастные объекты. Пример: Синее небо, плоская поверхность со сплошной окраской.

• Объекты очень плохо освещены.

• Объекты в очень сильном контровом свете или очень сильно отражающие объекты. Пример: Автомобиль с очень сильно отражающим покрытием.

• Накладывающиеся друг на друга близкорасположенные и удаленные объекты. Пример: Животное за прутьями клетки.

В подобных случаях используйте один из перечисленных ниже методов фокусировки:

(1) Зафиксируйте фокусировку на каком-либо объекте, находящемся на том же расстоянии от камеры, что и фотографируемый объект, а затем измените композицию кадра.

(2) На объективе переключатель режимов фокусировки установите в положение <MF> или <М> и сфокусируйтесь вручную, как описано ниже.

Если фокусировка не может быть выполнена даже с помощью вспомогательного излучателя света для автофокусировки, предусмотренного во вспышке Speedlite, специально предназначенной для камер EOS, выберите центральную фокусировочную точку вместо фокусировочной точки, смещенной относительно центра.

Если Вы фокусируетесь вручную, удерживая при этом наполовину нажатой кнопку спуска затвора, в видоискателе вспыхивает фокусировочная точка (точки), обеспечившая наводку на резкость, при этом также загорается индикатор наводки на резкость < • >.

В камере реализованы три режима замера экспозиции: оценочный, частичный и центрально-взвешенный интегральный замер. Используйте такой режим замера, который наиболее подходит для данного объекта или ситуации. • Режим замера может быть выбран в режимах творческой зоны.

Частичный замер и функция фиксации экспозиции при съемке со вспышкой (FE lock) могут быть сопряжены с активной фокусировочной точкой. (Подробнее о пользовательской функции C.Fn-8-1 см. стр. 97.)

Режимы творческой зоны, выбираемые с помощью диска управления, обеспечивают дополнительный контроль над камерой. Вы можете устанавливать выдержку затвора и/или диафрагму для получения требуемого результата. В данном разделе описывается эффективное использование режимов творческой зоны:

<P>,<Tv>,<Av>, <m>h<dep>

4 Режимы творческой зоны

• Перед началом съемки переключатель диска оперативного управления установите а положение < on >.

• Когда Вы нажимаете наполовину кнопку спуска затвора, а затем отпускаете ее, выдержка затвора и диафрагма отображаются на ЖК-панели и в видоискателе в течение примерно 4 сек.

• В режимах творческой зоны работают следующие функции: экспопамять (АЕ lock), компенсация экспозиции, автоматический брекетинг (АЕВ), съемка с длительной выдержкой, многократное экспонирование, предварительный просмотр глубины резкости, блокировка зеркала, ручная установка чувствительности пленки и выбор режима транспортировки пленки.

Р Режим программной автоматической установки экспозиции

1 Диск управления поверните в положение <Р>.

2 Нажмите наполовину кнопку спуска затвора для осуществления фокусировки.

3 Посмотрите на дисплей.

• Выдержка затвора и диафрагма устанавливаются автоматически и отображаются в видоискателе и на ЖК-панели.

• Если значения выдержки затвора и диафрагмы не мигают, будет получена правильная экспозиция.

• Если значения выдержки затвора и диафрагмы мигают, обратитесь к разделу «Предупреждения об ошибке установки экспозиции» на стр. 103.

4 Произведите съемку.

• Выберите композицию кадра и полностью нажмите кнопку спуска затвора.

• Ручной выбор фокусировочной точки

• Выбор режима замера экспозиции

• Выбор режима транспортировки пленки

• Программный сдвиг

• Фиксация экспозиции (АЕ lock) с помощью кнопки < -V- >

• Компенсация экспозиции

• Автоматический брекетинг (АЕВ)

• Предварительный просмотр глубины резкости

• Многократное экспонирование

• Пользовательские функции

• Включение встроенной вспышки

• Компенсация экспозиции при съемке со вспышкой

• Совместимость со вспышками Speedlite серии ЕХ

- Синхронизация вспышки при короткой выдержке

- Фиксация экспозиции при съемке со вспышкой (FE lock)

- Управление соотношением между мощностями вспышек

- Брекетинг при съемке со вспышкой (FEB)

- Синхронизация вспышки от второй шторки

- Моделирующая вспышка

tv Режим автоматической установки экспозиции с приоритетом выдержки

В этом режиме Вы устанавливаете выдержку затвора, а камера автоматически устанавливает диафрагму в соответствии с яркостью фотографируемой сцены. С помощью короткой выдержки можно «заморозить» движение быстродвижущегося объекта. Использование длительной выдержки позволяет размыть объект и создать впечатление движения, * «tv» означает значение интервала времени, т. е. выдержку затвора.

1 Диск управления поверните в положение < tv >.

3 Нажмите наполовину кнопку спуска затвора для осуществления фокусировки на объект.

- Диафрагма устанавливается автоматически.

4 Посмотрите на дисплей видоискателя и произведите съемку.

• Если на дисплее значение диафрагмы не мигает, будет обеспечена правильная экспозиция.

Для того чтобы сфотографировать сцену на экране телевизора, поставьте камеру на штатив и установите выдержку 1/15 сек.

Av Режим автоматической установки экспозиции с приоритетом диафрагмы

В этом режиме Вы устанавливаете диафрагму, а камера автоматически устанавливает выдержку затвора в соответствии с яркостью фотографируемого объекта. Большая диафрагма (маленькое диафрагменное число) обеспечивает размывание фона и выделяет объект. Чем больше диафрагма, тем более размытым получается фон.

Малая диафрагма (большое диафрагменное число) увеличивает глубину резкости, вследствие чего резким отображается и передний план, и фон. Чем меньше диафрагма, тем резче получается фон. * «Av» обозначает значение диафрагмы.

1 Диск управления поверните в положение < Av >.

3 Нажмите наполовину кнопку спуска затвора для осуществления фокусировки на объект.

- Выдержка устанавливается автоматически.

4Посмотрите на дисплей видоискателя и произведите съемку.

• Если на дисплее значения выдержки затвора и диафрагмы не мигают, будет получена правильная экспозиция.

Для контроля глубины резкости нажмите кнопку предварительного просмотра глубины резкости, Камера закрывает диафрагму, и Вы можете проконтролировать глубину резкости по видоискателю.

• Предварительный просмотр глубины резкости может быть реализован только в режимах творческой зоны.

• При нажатии кнопки предварительного просмотра глубины резкости включается также и фиксация экспозиции(экспопамять).

М Режим ручной установки экспозиции

В данном режиме Вы сами устанавливаете как выдержку затвора, так и диафрагму, обеспечивая при этом полное управление экспозицией. Уровень экспозиции для установленных Вами выдержки затвора и диафрагмы индицируется на шкале уровня экспозиции. Тем самым можно проконтролировать степень пригодности экспозиции, * «М» обозначает ручной режим.

1 Диск управления поверните в положение <М>.

2 Переключатель диска оперативного управления поверните в положение

<ON>.

5 Установите экспозицию.

• Посмотрите на индикатор уровня экспозиции и установите требуемые выдержку затвора и диафрагму.

6 Произведите съемку.

D E P Режим автоматической установки       — экспозиции с контролем глубины резкости

Данный режим предназначен для автоматического получения большой глубины резкости, так чтобы резкими отображались и близлежащие, и удаленные объекты. Он эффективен для групповой и пейзажной съемки. Оптимальная точка фокусировки и требуемая диафрагма устанавливаются автоматически вместе с подходящей выдержкой. Режим автоматической установки экспозиции с контролем глубины резкости может быть установлен таким образом, чтобы выбор фокусировочной точки осуществлялся вручную или с помощью управления глазом.

• Для работы режима автоматической установки экспозиции с контролем глубины резкости на объективе переключатель режимов фокусировки должен быть установлен в положение <AF>.

* «DEP» обозначает глубину резкости.

Режим автоматической установки экспозиции с контролем глубины резкости и ручным выбором фокусировочной точки

1 Диск управления поверните в положение <DEP>.

2 Переключатель функции управления глазом поверните в положение < off >.

7 Произведите съемку.

• Если значение диафрагмы не мигает, требуемая глубина резкости будет обеспечена.

• Если значения выдержки затвора и диафрагмы не мигают, будет получена правильная экспозиция.

Режим автоматической установки экспозиции с контролем глубины резкости и управлением глазом

При использовании функции управления глазом можно легко установить требуемую глубину резкости, при этом не требуется несколько раз изменять композицию кадра.

2 Диск управления поверните в положение <DEP>.

5 Произведите съемку.

• Экспозиция будет взвешена относительно той фокусировочной точки, на которую Вы смотрите в момент третьего нажатия кнопки спуска затвора для съемки. Если Вы не смотрите ни на какую фокусировочную точку, экспозиция взвешивается относительно центральной фокусировочной точки.

• Если значение диафрагмы не мигает, требуемая глубина резкости будет обеспечена.

• Если значения выдержки затвора и диафрагмы не мигают, будет получена правильная экспозиция.

DEP Режим автоматической установки экспозиции с контролем глубины резкости

• При использовании зум-обьектива не изменяйте фокусное расстояние в режиме автоматической установки экспозиции с контролем глубины резкости.

• После установки одной или двух точек для определения глубины резкости (DEP) не изменяйте фокусировочную точку. Иначе выбранная Вами точка (точки) DEP будет аннулирована (-ы), и Вам придется повторить процедуру с использованием новой выбранной фокусировочной точки.

• Режим автоматической установки экспозиции с контролем глубины резкости не используется, если на объективе переключатель режимов фокусировки установлен в положение <MF> или <М>. Результат будет тем же, что и при использовании режима программной автоматической установки экспозиции.

• Режим автоматической установки экспозиции с контролем глубины резкости не используется при съемке со вспышкой. Если используется вспышка, результат будет тем же, что и в режиме программной автоматической установки экспозиции при съемке со вспышкой.

• Если режим автоматической установки экспозиции с контролем глубины резкости используется при установке на камеру объектива с переключателем ограничения фокусировки (например, объектива EF 300mm f/2,8L IS USM), установите этот переключатель на максимальный диапазон расстояний фокусировки.

• Для отмены режима автоматической установки экспозиции с контролем глубины резкости необходимо перед съемкой повернуть диск управления в любое положение, за исключением<ОЕР>.

• Для проверки глубины резкости (^стр. 63) в процессе использования режима автоматической установки экспозиции с контролем глубины резкости установите точки DEP 1 и 2 и нажмите наполовину кнопку спуска затвора. Затем нажмите кнопку предварительного просмотра глубины резкости.

• Если установлена длительная выдержка, для предотвращения сотрясения камеры установите ее на штатив.

• Для дальнейшего увеличения глубины резкости используйте широкоугольный объектив.

• При совпадении точек DEP 1 и DEP 2 для конкретного объекта получается малая глубина резкости. Передний план и фон будут размыты, что позволит выделить объект. При использовании телеобъектива этот эффект усиливается.

При использовании одной и той же фокусировочной точки Вы можете получить и зафиксировать автоматическую установку экспозиции по одной части изображения, а затем изменить композицию и сфокусироваться на другую часть изображения. Функция фиксации экспозиции (АЕ lock) позволяет сохранить установку экспозиции после изменения композиции кадра. Это эффективно при съемке объектов в контровом свете. • Информацию о работе функции экспопамяти АЕ lock в зависимости от метода

выбора фокусировочной точки и режима замера см. также в разделе «Влияние

функции фиксации экспозиции» на стр. 100.

3 Выберите композицию кадра и произведите съемку.

В режимах One-Shot AF или Al Focus AF (за исключением Al Servo AF) функция фиксации экспозиции устанавливается автоматически при нажатии наполовину кнопки спуска затвора и выполнении фокусировки.

Компенсация экспозиции

После установки значения компенсации экспозиции поверните переключатель диска оперативного управления в положение < OFF >, чтобы предотвратить случайный поворот диска оперативного управления (который изменит установленное значение компенсации экспозиции).

При использовании функции автоматического брекетинга AЕВ камера автоматически изменяет экспозицию в пределах установленного диапазона (до ±2 ступени с шагом в 1/2 ступени) при съемке последовательности из трех кадров. При использовании брекетинга соответствующие три кадра экспонируются в следующей последовательности (—>стр. 79): правильная экспозиция, недодержка и передержка.

3 Произведите съемку кадров.

•• Съемка изображений с использованием функции автоматического брекетинга производится в текущем режиме транспортировки пленки.

• Соответствующее значение АЕВ отображается на ЖК-панели и в видоискателе для каждого кадра, для которого задействована функция автоматического брекетинга.

• После съемки трех кадров с использованием функции АЕВ эта функция автоматически не отменяется. Для отмены функции АЕВ установите значение АЕВ обратно на«0.0».

• Если в режиме непрерывной съемки удерживать нажатой кнопку спуска затвора, то все три кадра с задействованной функцией автоматического брекетинга будут сняты подряд. Однако в видоискателе информация об АЕВ отображаться не будет.

• При использовании автоспуска или дистанционного управления производится автоматическая непрерывная съемка трех кадров с задействованной функцией АЕВ

• В случае установки пользовательской функции C.Fn-5-1 (блокировка зеркала в поднятом положении) при использовании функции АЕВ производится покадровая съемка, даже если был установлен режим непрерывной транспортировки пленки.

• Функция АЕВ может быть использована в комбинации с функцией компенсации экспозиции. Если диапазон автоматического брекетинга вместе с компенсацией экспозиции превосходит диапазон, который может быть выведен на дисплей, отображается следующее. В режимах < Р >, < tv >, < av > и < DEP >:

Длительная выдержка В

Длительная экспозиция (длительная выдержка) начинается при полном нажатии кнопки спуска затвора и заканчивается при отпускании кнопки спуска затвора. Длительные выдержки очень полезны, когда необходимо обеспечить длительную экспозицию при съемке ночных сцен, фейерверков, небесных светил и т.д. • При съемке с длительной выдержкой В удобно использовать дистанционный переключатель RS-60E3 (приобретается отдельно).

1 Диск управления поверните в положение <М>.

4 Включите длительную выдержку.

Нажмите и удерживайте нажатой кнопку спуска затвора.

• Во время длительной выдержки В на ЖК-панели мигает » bulЬ».

• Длительная выдержка продолжается в течение всего того времени, пока Вы удерживаете нажатой кнопку спуска затвора.

После съемки кадра пленка не транспортируется вперед, поэтому один и тот же кадр может быть экспонирован несколько раз. Один кадр можно экспонировать до девяти раз.

3 Выберите съемочный режим и произведите многократное экспонирование.

- После окончания многократного экспонирования пленка автоматически транспортируется вперед на следующий кадр, а режим многократного экспонирования отменяется.

Если Вы производите многократное экспонирование нескольких первых или нескольких последних кадров ролика пленки, многократные экспонирования одного и того же кадра могут быть несколько смещены друг относительно друга, что объясняется характеристиками механизма транспортировки пленки.

Во время многократного экспонирования один и тот же кадр экспонируется несколько раз, поэтому для предотвращения передержки введите отрицательную компенсацию экспозиции (—>стр. 72).

Общие сведения о компенсации экспозиции

| Многократное экспонирование | 2 экспозиции | 3 экспозиции | 4 экспозиции |
| --- | --- | --- | --- |
| Величина компенсации экспозиции | -1,0 ступени | -1,5 ступени | -2,0 ступени |

Приведенные значения компенсации экспозиции являются только рекомендуемыми. Оптимальное значение зависит от фотографируемой сцены. Оптимальное значение компенсации экспозиции рекомендуется определять экспериментально.

Звуковой сигнал может быть отключен во всех съемочных режимах.

Блокировка зеркала в верхнем положении

Блокировка зеркала в верхнем положении активизируется с помощью пользовательской функции C.Fn-5-1 (—•стр. 96). Удерживание отражающего зеркала в верхнем положении предотвращает возникновение вибраций вследствие перемещения зеркала, которые могут привести к размыванию изображения при съемке с близкого расстояния или с использованием телеобъектива. • Для использования блокировки зеркала рекомендуется дистанционный переключатель RS-60E3 (приобретается отдельно).

1Нажмите полностью кнопку спуска затвора.

•• Отражающее зеркало блокируется в верхнем положении.

• Отражающее зеркало автоматически возвращается вниз по истечении 30 сек (если съемка не производилась).

2 Повторно полностью нажмите кнопку спуска затвора для съемки.

' После съемки отражающее зеркало возвращается вниз.

• При ярком освещении, например, на пляже или на снежном склоне в солнечный день производите съемку как можно быстрее после блокировки зеркала в верхнем положении.

• Когда зеркало заблокировано в верхнем положении, не направляйте объектив камеры на солнце. Под действием солнечного тепла шторки затвора могут покоробиться и получить повреждения.

• При использовании блокировки зеркала в верхнем положении вместе с автоспуском для съемки с длительной выдержкой В, при отпускании кнопки спуска затвора в процессе работы автоспуска слышен звук, похожий на звук срабатывания затвора. Это не является звуком срабатывания затвора.

• Во время блокировки зеркала в верхнем положении используется покадровый режим транспортировки пленки (—>стр. 79) вне зависимости от текущего режима транспортировки пленки.

• При использовании блокировки зеркала в верхнем положении вместе с автоспуском при полном нажатии кнопки спуска затвора сначала происходит блокировка зеркала в верхнем положении, а спуск затвора производится через 10 сек.

ISO Установка чувствительности пленки ISO •

Если пленка не имеет DX-кодирования или требуется изменить чувствительность пленки, после зарядки пленки в камеру можно задать чувствительность пленки вручную. Чувствительность пленки можно установить в пределах ISO 6 ... 6400.

С помощью пользовательской функции C.Fn-3-1 можно сохранить установленную вручную чувствительность пленки даже после извлечения пленки и зарядки новой пленки с DX-кодированием.

Выбор режима транспортировки пленки

В камере реализованы два режима транспортировки пленки: покадровая съемка и непрерывная съемка.

Дистанционный контроллер RC-1 (приобретается отдельно) обеспечивает возможность беспроводного дистанционного управления во всех съемочных режимах.

2 Произведите съемку с помощью дистанционного управления.

• Направьте излучатель сигнала дистанционного контроллера RC-1 на датчик дистанционного управления камеры и нажмите кнопку Send. Беспроводное дистанционное управление действует на расстоянии 5 м от камеры.

• Дистанционное срабатывание затвора индицируется следующим образом:

Задержка 2 сек: Лампа для уменьшения эффекта «красных глаз» горит в течение 2 сек, после чего производится съемка.

Немедленное срабатывание затвора: Когда съемка произведена, мигает лампа уменьшения эффекта •красных глаз».

Некоторые виды флуоресцентного освещения могут вызывать сбои в работе дистанционного управления. Расположите камеру как можно дальше от источников флуоресцентного света.

Переключатель дистанционного управления

Дистанционный переключатель RS-60E3 (приобретается отдельно) можно использовать во всех съемочных режимах.

Подключите штекер дистанционного переключателя к разъему дистанционного управления камеры. Нажмите кнопку спуска для съемки.

5 Фотографирование со вспышкой

Использование внешней вспышки Speedlite, специально предназначенной для камер EOS

• При установке на камеру внешней вспышки Speedlite для камер EOS съемка со вспышкой выполняется так же просто, как и в любом автоматическом режиме установки экспозиции. Вспышки Speedlite серии ЕХ обеспечивают возможность использования режима автоматической вспышки E-TTL, а также режима E-TTL беспроводной автоматической вспышки с применением нескольких вспышек Speedlite.

• В данной главе приводится описание функций, реализуемых с использованием вспышки Speedlite 420EX. Подробные сведения о вспышке 420EX приведены в инструкции ко вспышке.

Использование встроенной вспышки

В режиме творческой зоны

В режимах творческой зоны можно использовать встроенную вспышку при необходимости вне зависимости от уровня освещения. Перед съемкой не забудьте поднять вверх головку встроенной вспышки.

tv : Используйте этот режим, если Вы хотите в качестве выдержки синхронизации использовать более длительную выдержку, чем 1/125 сек. Камера устанавливает диафрагму автоматически для получения правильной экспозиции при съемке со вспышкой.

Av : Используйте этот режим, если Вы хотите установить диафрагму при съемке со вспышкой. В данном режиме можно получить сбалансированную экспозицию между экспозицией объекта и экспозицией темного заднего фона (ночная сцена и т.д.) за счет длительной выдержки синхронизации, автоматически устанавливаемой камерой. Вспышка освещает объект, при этом экспозиция фона обеспечивается длительной выдержкой затвора. • При использовании синхронизации вспышки с длительной выдержкой установите камеру на штатив.

М  : В данном режиме Вы можете устанавливать как выдержку синхронизации, так и диафрагму при съемке со вспышкой. Надлежащая экспозиция объекта обеспечивается вспышкой, а экспозиция фона обеспечивается за счет установленных Вами выдержки синхронизации вспышки и диафрагмы.

DEP : При съемке со вспышкой в данном режиме обеспечивается тот же результат, что и в режиме < Р >.

Эффективная дальность работы встроенной вспышки (С объективом EF 28-90mm f/4-5.6)

| ISO |  | 28мм |  | 90мм |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Негативная пленка | Обратимая пленка | Негативная пленка | Обратимая пленка |
| 100 | М | 1 -4,6 | 1-3,2 | 1 -3,2 | 1-2,3 |
|  | футы | 3,3-15,1 | 3,3-10,5 | 3,3-10,5 | 3,3-7,5 |
| 200 | МM | 1-6,5 | 1 -4,6 | 1 -4,6 | 1-3,2 |
|  | футы | 3,3-21,3 | 3,3-15,1 | 3,3-15,1 | 3,3-10,5 |
| 400 | М | 1 -9,2 | 1,2-6,5 | 1 -6,5 | 1 -4,6 |
|  | футы | 3,3-30,2 | 3,9-21,3 | 3,3-21,3 | 3,3-15,1 |

Выдержки синхронизации вспышки и значения диафрагмы

| Режим | Выдержка синхронизации | Диафрагма при съемке со вспышкой |
| --- | --- | --- |
| Р | Выдержка синхронизации устанавливается автоматически в пределах 1/60 -1/125 сек. | Диафрагма при съемке со вспышкой устанавливается автоматически в соответствии с TTL-программой. |
| tv | Вручную можно установить любую выдержку синхронизации 1/125 сек или более длительную. | Диафрагма при съемке со вспышкой устанавливается автоматически в соответствии с установленной Вами выдержкой синхронизации и яркостью объекта. |
| Av | Выдержка синхронизации устанавливается вручную в диапазоне 30"... 1/125 сек в зависимости от установленной Вами диафрагмы и яркости объекта. | Диафрагма при съемке со вспышкой устанавливается вручную. |
| М | Вручную можно установить любую выдержку синхронизации 1/125 сек или более длительную. |  |

• Перед установкой на камеру вспышки Speedlite, специально предназначенной для камер EOS, опустите вниз встроенную вспышку, если она была поднята.

• При съемке со встроенной вспышкой стойте на расстоянии не менее 1 м от объекта. Иначе часть фотографии будет темной.

• При использовании встроенной вспышки снимите бленду с объектива, если она установлена. Бленда на объективе препятствует прохождению части света вспышки.

• При установке на камере одного из перечисленных ниже объективов этот объектив будет препятствовать прохождению части света, сгенерированного встроенной вспышкой. Для использования этих объективов на камеру следует установить вспышку Speedlite, специально предназначенную для камер EOS. Светосильные объективы EF 17-35mm f/2,8L USM и EF 28-70mm f/2.8L USM. Супертелеобъективы EF 300mm f/2.8L IS USM и EF 600mm f/4L IS USM.

• Угол освечивания встроенной вспышки обеспечивает ее эффективную работу с объективами с фокусным расстоянием 28 мм или больше. Если фокусное расстояние объектива меньше 28 мм, края фотографии будут темными.

• Для того чтобы убрать встроенную вспышку, нажмите на нее.

• Если в режиме < tv > или < М > установить выдержку синхронизации менее 1/125 сек, автоматически устанавливается выдержка синхронизации 1/125 сек.

• Когда фокусировка затруднена, автоматически генерируется вспомогательный луч света для автофокусировки .(^стр. 30)

• Встроенная вспышка и установленная на камеру вспышка Speedlite, специально предназначенная для камер EOS, не могут использоваться одновременно.

При использовании встроенной вспышки и внешней вспышки Speedlite для камер EOS компенсация экспозиции устанавливается так же просто, как и обычная компенсация экспозиции. Возможный диапазон установки составляет ±2 ступени с шагом 1/2 ступени. • Компенсация экспозиции при съемке со вспышкой работает в режимах творческой зоны.

• Нажмите наполовину кнопку спуска затвора для возвращения к нормальному режиму работы камеры.

Фотографирование со вспышкой Speedlite серии ЕХ

При установке на камеру вспышки Canon Speedlite серии ЕХ съемка со вспышкой производится так же просто, как и при использовании встроенной вспышки. Кроме того, можно применять усложненные функции, описание которых приведено ниже. • В данном разделе предполагается, что на камеру установлена вспышка Speedlite 420EX.

• Автоматическая вспышка в режиме E-TTL

При использовании автоматической вспышки в режиме E-TTL (оценочный замер с предварительной вспышкой) обеспечивается оптимальная экспозиция при съемке со вспышкой для объекта, на который осуществлена наводка на резкость. В режиме автоматической установки экспозиции с приоритетом диафрагмы длительная выдержка синхронизации устанавливается автоматически при низкой освещенности, что позволяет получить сбалансированную экспозицию объекта и фона и обеспечивает их естественное изображение.

• Синхронизации вспышки при короткой выдержке (режим FP-вспышки)

В режиме синхронизации вспышки при короткой выдержке (режим FP-вспышки или вспышки в фокальной плоскости) синхронизация вспышки возможна со всеми выдержками затвора в пределах от 30 до 1/4000 сек.

• Фиксация экспозиции при съемке со вспышкой (FE Lock) Функция фиксации экспозиции при съемке со вспышкой позволяет получить и зафиксировать правильную экспозицию при съемке со вспышкой по любой части объекта, Эта функция, предусмотренная для съемки со вспышкой, является эквивалентом функции фиксации экспозиции (АЕ lock).

• Компенсация экспозиции при съемке со вспышкой Как и обычная компенсация экспозиции, функция компенсации экспозиции при съемке со вспышкой может быть использована для регулировки выходной мощности вспышки в интервале ±2 ступени с шагом 1/2 ступени.

• FEB (брекетинг при съемке со вспышкой) (для 550ЕХ или MR-14EX) Как и в случае ЛЕВ (автоматический брекетинг), при съемке со вспышкой также возможен брекетинг экспозиции в пределах +3 ступени с шагом 1/2 ступени.

• Режим E-TTL беспроводной автоматической вспышки с применением нескольких вспышек Speedlite

В случае ведущей вспышки Speedlite (550EX, ST-E2 или MR-14EX) и одной или нескольких подчиненных вспышек 420EX все перечисленные функции могут быть реализованы в режиме беспроводной автоматической вспышки E-TTL. Соединительные шнуры не требуются, поэтому можно добиться самых сложных и разнообразных эффектов освещения.

• E-TTL представляет собой сокращение от «Evaluative-Through-The-Lens» (оценочный замер через объектив)

• При использовании автофокусировки экспозиция при съемке со вспышкой всегда основывается на диафрагме, замер с автоматической вспышкой в режиме E-TTL взвешен относительно активной фокусировочной точки, при условии, что она охватывает основной фотографируемый объект.

• Когда автофокусировка затруднена, встроенный во вспышку Speedlite вспомогательный излучатель света генерирует луч для автофокусировки.

Полностью автоматическая вспышка

Ниже приводится описание функции полностью автоматической вспышки в режиме E-TTL, которая используется в режиме программной автоматической установки экспозиции <Р>. Подробные сведения о вспышке Speedlite 420EX приведены в соответствующей инструкции.

1 Диск управления поверните в положение <р>.

2 Проверьте загорание контрольной лампочки на вспышке 420EX.

3 Сфокусируйтесь на объект.

Автоматическая вспышка в режиме E-TTL в других режимах съемки

Даже в режимах < tv >, < Av > и < М > автоматическая вспышка в режиме E-TTL функционирует так же просто, как и обычная съемка без вспышки.

(1) При нажатии наполовину кнопки спуска затвора камера устанавливает выдержку затвора и диафрагму.

| Режим | Установка выдержки затвора | Установка диафрагмы при съемке со вспышкой |
| --- | --- | --- |
| tv (AE с приоритетом выдержки) | Вручную (30-1/125 сек,) | Авто |
| av (AE с приоритетом диафрагмы) | Авто (30-1/125 сек.) | Вручную |
| М (Ручной режим) | Вручную (30 sec.-1/125 sec.) | Вручную |

(2) При полном нажатии кнопки спуска затвора для определения экспозиции в режиме автоматической вспышки E-TTL используется оценочный замер с предварительной вспышкой на основе диафрагмы, установленной при выполнении шага (1).

(3) Экспозиция фона определяется комбинацией выдержки затвора и диафрагмы.

• Об автоматическом уменьшении выходной мощности вспышки. Если вспышка Speedlite для камер Canon используется для съемки объекта в контровом свете при наличии верхнего освещения, выходная мощность вспышки автоматически уменьшается с целью избежать неестественной экспозиции на снимке. Это называется автоматическим уменьшением выходной мощности вспышки.

• В режимах базовой зоны съемка со вспышкой производится так же просто, как и со встроенной вспышкой.

• При использовании режима < DEP > со вспышкой получается тот же результат, что и в режиме < Р >.

(1) Если Вы хотите использовать заполняющую вспышку при съемке портрета и обеспечить размытый фон за счет установки большой диафрагмы.

(2) Если Вы хотите создать блик в глазах фотографируемого.

(3) Если Вы хотите использовать заполняющую вспышку для устранения теней.

Фиксация экспозиции при съемке со вспышкой (FE lock) обеспечивает получение и фиксацию правильной экспозиции для любой части сцены. • Функция фиксации экспозиции при съемке со вспышкой работает в режимах творческой зоны.

1 Проверьте загорание контрольной лампочки на вспышке 420ЕХ.

• Вспышка может работать в обычном режиме или в режиме синхронизации вспышки при короткой выдержке. Функция фиксации экспозиции при съемке со вспышкой может работать в любом из этих режимов.

2 Сфокусируйтесь на объект.

• Сфокусируйтесь на ту точку, по которой Вы хотите зафиксировать экспозицию при съемке со вспышкой.

4 Произведите съемку.

• Выберите композицию кадра и произведите съемку.

• Обычно для фиксации экспозиции при съемке со вспышкой используется центральная фокусировочная точка.

При съемке данной фотографии экспозиция при съемке со вспышкой была зафиксирована на лице, после чего была изменена композиция кадра. Объект был экспонирован правильно, и отражение от фона на экспозицию не повлияло.

С помощью пользовательской функции C.Fn-8-1 можно активизировать функцию FE lock для фокусировочной точки, выбранной пользователем. (—>стр. 97)

Установка компенсации экспозиции при съемке со вспышкой с помощью камеры описана в разделе «Компенсация экспозиции при съемке со вспышкой» на стр. 84. Функция компенсации экспозиции при съемке со вспышкой может быть установлена при использовании следующих вспышек Speedlite: 550EX, 540EZ, 430EZ и кольцевая вспышка для макросъемки Macro Ring Lite MR-14EX. • Функция компенсация экспозиции при съемке со вспышкой может быть установлена в режимах творческой зоны.

Если функция компенсации экспозиции при съемке со вспышкой установлена как на камере, так и на внешней вспышке Speedlite для камер EOS, то установка на вспышке Speedlite отменяет установку на камере.

Брекетинг при съемке со вспышкой (FEB) (Для 550ЕХ или MR-14EX)

При использовании вспышки Canon Speedlite 550EX или MR-14EX три последовательных кадра со вспышкой могут быть сняты автоматически с использованием функции брекетинга в пределах до ±3 ступени с шагом 1/2 ступени. При съемке этих трех кадров выходная мощность вспышки изменяется, при этом экспозиция фона остается без изменения. Этот метод называется брекетингом экспозиции при съемке со вспышкой.

Моделирующая вспышка  (Для 550EX, 420ЕХ или MR-14EX)

За счет срабатывания моделирующей вспышки Вы можете проконтролировать тени и прочие световые эффекты, которые получаются при использовании системы нескольких беспроводных вспышек Speedlite. • Моделирующая вспышка может срабатывать в режимах творческой зоны.

1 Убедитесь в том, что камера и вспышка Speedlite правильно настроены для съемки со вспышкой.

2 На камере нажмите кнопку предварительного просмотра глубины резкости.

•• Вспышка Speedlite в течение 1 сек генерирует световой сигнал с частотой 70 Гц.

Беспроводная система из нескольких вспышек Speedlite

Вы можете составить систему автоматической беспроводной вспышки в режиме E-TTL из ведущего устройства (550ЕХ, ST-E2 или MR-14EX) и подчиненных устройств (420ЕХ). На вспышке 420ЕХ селекторный переключатель беспроводного режима установите в положение < slave > для настройки вспышки в качестве подчиненного устройства. Используйте ведущее устройство в качестве основной вспышки, а подчиненное устройство (устройства) в качестве заполняющей вспышки. • Подробные сведения приведены в инструкциях на ведущее и на подчиненное устройства.

Образец установки системы беспроводной вспышки

Использование других вспышек Speedlite, предназначенных для камер EOS

При использовании вспышки Speedlite для камер EOS серии, отличной от ЕХ, автоматическая вспышка в режиме TTL работает так же просто, как и в любом режиме автоматической установки экспозиции. При съемке со вспышкой для определения экспозиции используется замер в реальном времени от пленки, сопряженный с фокусировочной точкой.

(1) При нажатии наполовину кнопки спуска затвора камера автоматически устанавливает выдержку затвора и диафрагму, как и в обычном съемочном режиме без вспышки.

| Режим | Установка выдержки затвора | Установка диафрагмы при съемке со вспышкой |
| --- | --- | --- |
| Р (Режим программной АЕ) | Автоматическая (1/60 -1/125 сек.) | Автоматическая |
| tv (АЕ с приоритетом выдержки) | Вручную (30-1/125 сек.) | Автоматическая |
| av (АЕ с приоритетом диафрагмы) | Автоматическая (30 -1/125 сек.) | Вручную |
| М ¦ Ручной режим) | Вручную (30-1/125 сек.) | Вручную |

(2) При полном нажатии кнопки спуска затвора происходит срабатывание вспышки, работающей в режиме TTL, на основе диафрагмы, установленной на шаге (1).

(3) Экспозиция фона определяется комбинацией выдержки затвора и диафрагмы.

• В режимах базовой зоны съемка со вспышкой производится так же просто, как и со встроенной вспышкой.

• При использовании режима < DEP > со вспышкой получается тот же результат, что и в режиме < Р >.

• Функция компенсации экспозиции может быть установлена также и на камере.

• Если в системе из нескольких вспышек Speedlite используются проводные соединения с помощью шнуров, предназначенных для вспышек, устанавливается режим автоматической TTL-вспышки.

• Когда фокусировка затруднена, встроенный во вспышку Speedlite вспомогательный излучатель автоматически генерирует луч света для осуществления автофокусировки.

• Об автоматическом уменьшении выходной мощности вспышки. Если вспышка Speedlite для камер Canon используется для съемки объекта в контровом свете при наличии верхнего освещения, выходная мощность вспышки автоматически уменьшается с целью избежать неестественной экспозиции. Это называется автоматическим уменьшением выходной мощности вспышки.

6 Пользовательские функции

Установки пользовательских функций действуют в режимах творческой зоны. Они не действительны в режимах базовой зоны.

Установка пользовательской функции

Отмена пользовательской функции

3 Установите значение « 0 ».

• Установка пользовательской функции изменяется при каждом нажатии кнопки <C.Fn>.

Перечень пользовательских функций

| C.Fn | Функция | № |  |
| --- | --- | --- | --- |
| C.Fn-1 | Скорость обратной перемотки пленки | 0 | Малая скорость (бесшумно). |
|  |  | 1 | Высокая скорость, |
| C.Fn-2 | Положение кончика пленки после окончания обратной перемотки пленки | 0 | Кончик пленки втягивается внутрь кассеты. |
|  |  | 1 | Кончик пленки не втягивается внутрь кассеты. |
| C.Fn-3 | Метод установки чувствительности пленки с DX-кодированием | 0 | Включено. |
|  |  | 1 | Выключено. |
| C.Fn-4 | Функции кнопки спуска затвора и кнопки < -Х- > | 0 | AF при нажатии наполовину кнопки спуска затвора, фиксация АЕ при нажатии кнопки < -Х- >, |
|  |  | 1 | AF при нажатии кнопки < •X' >, фиксация АЕ при нажатии наполовину кнопки спуска затвора. |
|  |  | 2 | AF включается при нажатии наполовину кнопки спуска затвора и отменяется при нажатии кнопки < -Х- >. |
| C.Fn-5 | Блокировка зеркала в верхнем положении | 0 | Выключено (обычный режим работы). |
|  |  | 1 | Включено. |
| C.Fn-6 | Синхронизация от шторки затвора (со встроенной и внешней вспышкой) | 0 | Синхронизация от первой шторки (обычный режим работы). |
|  |  | 1 | Синхронизация от второй шторки. |
| C.Fn-7 | Генерирование вспомогательного луча света для автофокусировки / срабатывание основной вспышки | 0 | Встроенная/внешняя вспышка: вспомогательный луч для AF/срабатывание основной вспышки. |
|  |  | 1 | Встроенная/внешняя вспышка: нет вспомогательного луча для AF/срабатывание основной вспышки. |
|  |  | 2 | Встроенная вспышка: вспомогательный луч AF не генерируется/срабатывание основной вспышки. Внешняя вспышка: вспомогательный луч AF генерируется/срабатывание основной вспышки. |
|  |  | 3 | Встроенная/внешняя вспышка: генерирует вспомогательный луч AF/без срабатывания основной вспышки. |

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Основные фотографические термины

Экспозиция

Экспозиция происходит при попадании света на пленку. Правильная экспозиция достигается при попадании на пленку надлежащего количества света в зависимости от чувствительности пленки к свету. Правильная экспозиция регулируется за счет выдержки затвора камеры и диафрагмы.

Выдержка затвора

Выдержка затвора представляет собой интервал времени, в течение которого затвор камеры остается открытым для обеспечения экспонирования пленки под действием света, проходящего через объектив. Выдержка затвора отображается на ЖК-панели камеры и в видоискателе. Диапазон выдержек: от 30 до 1/4000 сек и длительная выдержка В.

Диафрагма

Значение диафрагмы (диафрагменное число) обозначает размер отверстия диафрагмы в объективе. Диафрагма используется для регулировки количества света, попадающего на пленку. Значение диафрагмы отображается на ЖК-панели камеры и в видоискателе. Возможный диапазон значений: от 1,0 до 91 в зависимости от установленного на камеру объектива.

Чувствительность пленки ISO

Чувствительность пленки ISO обозначает чувствительность пленки к свету. Чем выше чувствительность пленки, тем в большей степени пленка чувствительна к свету. Следовательно, пленки чувствительностью ISO 400 и выше пригодны для съемки в условиях низкой освещенности. Чувствительность пленки ISO определяется в соответствии с стандартами, разработанными Международной организацией по стандартизации (ISO). На камере может быть установлена чувствительность в пределах ISO 6 ... 6400. Чувствительность пленки отображается на ЖК-панели камеры и в видоискателе.

Глубина резкости

Представляет собой диапазон дальности, в пределах которого может быть достигнута приемлемая фокусировка до и после точки оптимальной фокусировки. Чем меньше диафрагма (больше диафрагменное число), тем больше глубина резкости. Чем больше диафрагма (меньше диафрагменное число), тем меньше глубина резкости.

Глубина резкости регулируется следующим образом:

(1) Меньшая диафрагма (большее диафрагменное число) увеличивает глубину резкости.

(2) Увеличение расстояния между камерой и объектом увеличивает глубину резкости.

(3) При неизменном расстоянии между камерой и объектом использование объектива с коротким фокусным расстоянием позволяет увеличить глубину резкости.

(4) Глубина резкости за точкой оптимальной фокусировки больше глубины резкости перед точкой оптимальной фокусировки.

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Таблица доступных функций

Влияние фиксации экспозиции (В режимах творческой зоны)

| Метод выбора фокусиро-вочной точки Режим замера экспозиции |  | Ручной выбор фокусировочной точки/управление глазом | Автоматический выбор фокусировочной точки |
| --- | --- | --- | --- |
| Оценочный |  | Функция фиксации экспозиции устанавливается в выбранной фокусировочной точке. | функция фиксации экспозиции устанавливается в той фокусировочной точке, которая обеспечила наводку на резкость. |
| Частичный | При использовании C.Fn-8-O | Функция фиксации экспозиции устанавливается в центральной фокусировочной точке. | Функция фиксации экспозиции устанавливается в центральной фокусировочной точке. |
|  | При использовании C.Fn-8-1 | Функция фиксации экспозиции устанавливается в выбранной фокусировочной точке.* |  |
| Центрально-взвешенный интегральный |  | Функция фиксации экспозиции устанавливается в центральной фокусировочной точке. |  |

* При использовании функции управления глазом, если кнопка АЕ lock нажата до нажатия наполовину кнопки спуска затвора, функция фиксации экспозиции устанавливается в центральной фокусировочной точке.

| Встроенная вспышка |  |  | Компенсация экспозиции | АЕ Lock | FE Lock | Функции |  |  |  |  |  | Обр, перемотка частично отснятой пленки | Пользовательские функции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Автоматическое срабатывание | Вручную | Вспом. луч света для AF |  |  |  | Чувств, ISO | Уменьш. эфф. «красных глаз' | Звуковой сигнал | Многокраг-ное экспонирование | Компенсация экспозиции при съемке со вспышкой | ЛЕВ |  |  |
| • |  | • |  |  |  |  | о | о |  |  |  | 0 |  |
| • |  | • |  |  |  |  | о | о |  |  |  | о |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | о |  |  |  | 0 |  |
| • |  | • |  |  |  |  | о | о |  |  |  | о |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |
| • |  | • |  |  |  |  | о | о |  |  |  | о |  |
|  | о | • | о | о | о | 0 | о | о | 0 | 0 | о | о | о |
|  | о | • | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о |
|  | о | • | о | 0 | 0 | 0 | о | о | 0 | 0 | 0 | о | 0 |
|  | о | • | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о |
|  | о | • |  |  | 0 | 0 | 0 | о | о | о | о | о | 0 |

Сочетание режима автофокусировки и режима транспортировки пленки

• В режиме Al Focus AF режим One-Shot AF или Al Servo AF устанавливается автоматически в зависимости от фотографируемого объекта.

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Программная линия

Приведенная ниже программная линия действительна для установки камеры в режим программной автоматической установки экспозиции < Р > при условии использования объектива EF 28-90mm f/4-5.6.

Описание программной линии

Нижняя горизонтальная ось обозначает выдержку затвора, правая вертикальная ось обозначает диафрагму. В левой и верхней части графика указано экспозиционное число (EV) для соответствующей комбинации выдержки затвора и диафрагмы, устанавливаемой в режиме программной автоматической установки экспозиции и обозначаемой программной линией.

Пример. При использовании объектива с фокусным расстоянием 28 мм и при яркости объекта EV 13 точка пересечения диагональной линии, выходящей из EV 13 (в верхней части графика), с программной линией обозначает соответствующую выдержку (1/125 сек.) и диафрагму (f/8), которые автоматически устанавливаются программой. Линии со стрелкой, расположенные над графиком, обозначают диапазон измерения для соответствующей чувствительности пленки.

Список предупреждений об ошибочной установке экспозиции

Приведенный выше пример предупреждения действителен для случая, когда максимальная диафрагма объектива составляет f/3.5, а минимальная — f/22. Предупреждение относительно максимальной и минимальной диафрагмы изменяется в зависимости от установленного на камеру объектива.

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Поиск и устранение неполадок

При возникновении неполадки попытайтесь устранить самостоятельно, следуя приведенным ниже указаниям. Если неполадку не удается устранить, обратитесь в ближайший сервисный центр компании Canon.

• Батарейный блок ВР-300

Вертикальная ручка оборудована собственными кнопкой спуска затвора и кнопками AE/FE lock. В него устанавливаются четыре батареи типоразмера АА (щелочные, никель-кадмиевые или никель-металлгидридные). Для питания камеры можно также использовать две батареи CR123A.

* Дистанционный контроллер RC-1

Беспроводный дистанционный контроллер. Предназначается для обеспечения нажатия кнопки спуска затвора. Данное устройство удобно при съемке с автоспуском, съемке с близкого расстояния, съемке с длительной выдержкой В и т.д.

• Дистанционный переключатель RS-60E3

Проводной дистанционный переключатель. Предназначается для обеспечения нажатия кнопки спуска затвора. Подключается к разъему дистанционного управления камеры. Предотвращает сотрясение камеры при съемке с близкого расстояния, съемке с длительной выдержкой В и т.д.

• Футляр для камеры EH14-L

Специальный полужесткий футляр. В него помещается камера с установленным объективом EF 28-105mm f/3.5-4.5 II USM.

• Вспышки Speedlite серии EX: 550EX, 420ЕХ и 220ЕХ

Предлагаются три вспышки Speedlite, специально предназначенные для камер EOS, которые обеспечивают автоматический режим E-TTL. Вспышка 550EX оборудована головкой с автоматическим зуммированием, она обеспечивает большую выходную мощность. Вспышка 420ЕХ обеспечивает высокие характеристики за доступную цену. Вспышка 220ЕХ отличается своей компактностью. Ведущее число (для ISO 100, в метрах) этих вспышек соответственно равны 55, 42 и 22. Все три вспышки Speedlite поддерживают режим синхронизации при короткой выдержке (FP-вспышка) и функцию фиксации экспозиции при съемке со вспышкой (FE lock), При использовании моделей 550EX и 420ЕХ можно реализовать режим E-TTL автоматической беспроводной вспышки с использованием нескольких вспышек Speedlite.

• Кольцевая вспышка для макросъемки MR-14EX

Специально предназначенная для камер EOS кольцевая вспышка для макросьемки. Ведущее число 14 (для ISO 100, в метрах), две лампы вспышки, поддерживается режим E-TTL автоматической вспышки. Возможно срабатывание одной или обеих ламп вспышки и управление соотношением мощностей обеих лампа вспышки. Также возможны режимы синхронизации вспышки при короткой выдержке (FP-вспышка) и фиксации экспозиции при съемке со вспышкой (FE lock). С помощью данной вспышки можно получить сложные световые эффекты при макросьемке. Вспышка отличается простотой в работе. MR-14EX может использоваться в качестве ведущего устройства в системе нескольких беспроводных вспышек Speedlite (при использовании вспышек 550EX или 420ЕХ в качестве подчиненных устройств).

Основные технические характеристики

.Тип

Тип.............................................Предназначенная для пленки 35 мм автофокусная однообьективная зеркальная камера с

автоматической установкой экспозиции с фокальным затвором и встроенными моторным приводом, вспышкой и задней крышкой с автоматическим впечатыванием даты,

размер кадра ...................................24 мм х 36 мм

Совместимые объективы ........................ Объективы Canon EF

Крепление объектива................................Крепление Canon EF (c электронным управлением)

• Видоискатель

Тип,......... ........................................Пентапризма на уровне глаз

Покрытие площади изображения ................90% по вертикали и 92% по горизонтали

Вынесенная точка ...................................19,5 мм

Увеличение.................................................0,70х(-1 диоптрий с объективом с фокусным расстоянием 50 мм, установленным на бесконечность)

Стандартная установка диоптрий .................-1 диоптрия

Диоптрийная регулировка..................Встроенная, в диапазоне-2,5..... +0,5 диоптрий

Фокусировочный экран............................Фиксированный, новый фокусировочный экран с лазерным матированием и фокусировочными точками

Зеркало, ............................................. Быстродействующее полупрозрачное зеркало (соотношение между пропусканием и

отражением 40:60), (Отсутствует виньетирование с объективом EF 600mm f/4L IS USM или объективами с меньшим фокусным расстоянием.)

Информация в видоискателе............(1) На экране: фокусировочные точки

(2) Под экраном: Выдержка затвора, диафрагма (FEL, DEP, CAL, END), фиксация экспозиции (АЕ lоск)/фиксация экспозиции при сьемке со вспышкой (FE lock), уровень экспозиции (величина компенсации автоматически устанавливаемой композиции, величина компенсации экспозиции при съемке со вспышкой, уровень экспозиции при установке экспозиции вручную, диапазон автоматического брекетинга (ДЕВ), индикатор включения лампы для уменьшения эффекта «красных глаз», индикатор готовности вспышки, предупредительный сигнал о недодержке при использовании фиксации экспозиции при сьемке со вспышкой (FE lock), синхронизация вспышки при короткой выдержке (FP-вспышка), пиктограмма управления глазом, пиктограмма компенсации экспозиции при сьемке со вспышкой, индикатор наводки на резкость в режиме автофокусировки/ручной фокусировки,

Предварительный просмотр

глубины резкости ...............................Предусмотрена кнопка для предварительного просмотра глубины резкости.

• Управление установкой экспозиции

Режимы замера экспозиции ..............TTL-замер при полностью открытой диафрагме 35-зонным кремниевым фотоэлементом,

(1) Оценочный замер (сопряжен со всеми фокусировочными точками)

(2) Частичный замер (прибл. 10% от площади видоискателя в его центральной части)

(3) Центрально-взвешенный интегральный замер Методы установки экспозиции .............(1) Программная автоматическая установка экспозиции (с возможностью сдвига)

(2) Автоматическая установка экспозиции с приоритетом выдержки

(3) Автоматическая установка экспозиции с приоритетом диафрагмы

(4) Автоматическая установка экспозиции с контролем глубины резкости (возможность сдвига отсутствует)

(5) Полностью автоматическая установка (возможность сдвига отсутствует) f6) Режимы программного управления изображением

Портрет, пейзаж, съемка с близкого расстояния, спорт, ночная сцена

(7) Программная автоматическая установка экспозиции при съемке со вспышкой в режиме E-TTL

(8) Программная автоматическая установка экспозиции при съемке со вспышкой в режиме A-TTL

(9) Программная автоматическая установка экспозиции при съемке со вспышкой в режиме TTL

(10) Ручная установка экспозиции

(11) Длительная выдержка В Диапазон экспонометра.....................EV 1-20 (при 20°С с объективом 50mm f/1.4, ISO 100)

Диапазон чувствительности пленки......ISO 6-6400 (автоматическая установка при использовании пленки с ОХ-кодированием

в диапазоне ISO 25-5000). Компенсация экспозиции..................(1) Компенсация экспозиции вручную: ±2 ступени с шагом 1/2 ступени,

(2) Автоматический брекетинг (АЕВ): ±2 ступени с шагом 1/2 ступени (в

последовательности: правильная экспозиция, недодержка, передержка), Фиксация экспозиции (АЕ Lock)......(1) Автоматическая фиксация экспозиции

В режиме One-Shot AF фиксация экспозиции активизируется при достижении фокусировки.

(2) Фиксация экспозиции вручную

Активизируется во всех режимах замера экспозиции с помощью кнопки АЕ lock, Многократное экспонирование..........До 9 многократных экспонирований (возможность отмены и установки в любое

время) Автоматически отменяется после окончания всех многократных

экспонирований. Предупреждение о сотрясении камеры........................В режимах базовой зоны в случае, если автоматически устанавливаемая выдержка

больше значения, равного обратной величине фокусного расстояния объектива,

индикация выдержки затвора мигает с частотой 2 Гц.

• Автофокусировка

Тип,................................................ТTL-SIR с датчиком CMOS (КМОП-структуры)

Количество фокусировочных точек .....7

Диапазон работы автофокусировки.....EV 1-18 (при ISO 100)

Режимы фокусировки ......................(1) One-Shot AF

Автофокусировка прекращается и блокируется при достижении фокусировки.

(2) Al Servo AF

Фокусировка на движущийся объект осуществляется непрерывно до начала экспонирования При достижении фокусировки индикатор наводки на резкость не горит (мигает с частотой 8 Гц только в случае, если автофокусировка не выполнена), звуковой сигнал не генерируется

(3) AlFocus AF

Автоматическое переключение между режимами One-Shot AF и Al Servo AF в зависимости от фотографируемого объекта.

(4) Ручная фокусировка

С помощью кольца фокусировки объектива, когда переключатель режимов фокусировки на объективе установлен в положение MF (или М). Индикатор наводки на резкость .......(1) Наложение в видоискателе мигающей фокусировочной точки (отключается с

помощью пользовательской функции С. Fn-10-1).

(2) Индикатор наводки на резкость в видоискателе.

(3) Генерируется звуковой сигнал (может быть отключен) Выбор фокусировочной точки............ f1) Автоматический выбор: выбирается камерой.

(2) Ручной выбор: Одна из 7 фокусировочных точек выбирается пользователем с помощью селекторного переключателя фокусировочной точки и кнопк выбора фокусировочной точки, (Операция выбора может быть изменена с помощью пользовательской функции C,Fn-11-1/2.)

(3) Управление глазом: фокусировочная точка выбирается глазом.

Индикатор выбранной

фокусировочной точки...................... Накладывается в видоискателе и отображается на ЖК-панели.

Вспомогательный луч света

для автофокусировки........................Встроенная вспышка автоматически генерирует прерывистый световой сигнал

(отключение с помощью пользовательской функции C.Fn-7). Эффективный диапазон дальности: Прибл. 4,5 м в центре, прибл. 4 м на периферии.

• Управление глазом

Тип.................................................Положение глаза определяется с помощью датчиков IRED.

Калибровка........................................Могут быть сохранено до пяти установок калибровки (предусмотрена функция

интеллектуального управления).

• Затвор

Тип..................................................Фокальный затвор с вертикальным перемещением шторок и электронным

управлением всеми выдержками. Выдержки затвора.............................. 30 -1/4000 сек с шагом 1/2 ступени, длительная выдержка В, выдержка X-

синхронизации 1/125 сек. Спуск затвора..................................Сенсорный электромагнитный спуск.

Автоспуск........................................С электронным управлением с задержкой срабатывания 10 сек.

• Транспортировка пленки

Зарядка пленки.................................Автоматическая транспортировка на первый кадр.

Транспортировка пленки....................Автоматическая транспортировка пленки с помощью встроенного мотора,

(1) Покадровая (2) Непрерывная (прибл. 4 кадра в сек макс,).

Обратная перемотка........................Автоматическая по окончании пленки в кассете.

(Бесшумная или высокоскоростная обратная перемотка активизируются с помощью

пользовательской функции C.Fn-1.)

(Переключение скорости обратном перемотки производится путем нажатия кнопки

обратной перемотки частично отснятой пленки во время обратной перемотки.} Время обратной перемотки пленки и шум для пленки длиной 24 кадра (пленка длиной 36 кадров}..............................-Бесшумный режим: Прибл. 13 (18) сек/прибл, 48 дБ

Высокоскоростной режим: Прибл. 5 (8) сек / прибл. 55 дБ

• Встроенная вспышка

Тип..................................................... Убирающаяся автоматическая TTL-вспышка (с последовательным подключением),

расположенная на пентапризме, с автоматическим поднятием в рабочее положение;

сопряженный с фокусировочной точкой 3-зонный замер в режиме автоматической вспышки. Ведущее число....................................Ведущее число 13 (ISO 100, в метрах)

Время перезаряда.............................Прибл. 2 сек.

Угол освечивания вспышки................Соответствует объективу с фокусным расстоянием 28 мм.

Условия срабатывания........................(1) Автоматическое поднятие и срабатывание в условиях низкой освещенности или

контрового света в полностью автоматическом режиме, режимах «портрет", «съемка с близкого расстояния* и «ночная сцена*. (2) В режимах творческой зоны

Ручное поднятие и срабатывание. Компенсация экспозиции при съемке со вспышкой.....................±2 ступени с шагом 1/2 ступени.

• Впечатывание даты и времени (только для модели QD)

Тип,.........................................................Кварцевые часты с встроенным автоматическим календарем и ЖК-дисплеем.

Интервал времени. ................................. С 1 января 1994 г, по 31 декабря 2019 г., с 0:00 по 23:59

Формат впечатывания.........................(1) Месяц, день, год (2} День, месяц, год (3) Год, месяц, день f4) День, часы, минуты

(5} Без впечатывания Источник питания................................Одна литиевая батарея CR2025

• Прочие характеристики

Контакты вспышки .........................Х-синхронизация на "горячем башмаке*.

Совместимость со

вспышками Speedlite .........................Совместимо с автоматическими вспышками, работающими в режиме E-TTL/

A-TTL/TTL. Пользовательские функции..............13 пользовательских функций (C.Fn-1 ... С.Fn-13) с 34 установками

Дистанционное управление .................(1) Проводное дистанционное управление с помощью RS-60E3.

(2) Беспроводное дистанционное управление с помощью RC-1, Источник питания.................................. Две литиевые батареи СР123А(или DL123A)

Срок службы батареи.........................(^стр, 19)

Проверка батареи .............................Один из четырех уровней заряда батареи отображается при разблокировании диска

управления из положения OFF. Габариты ............................................146,7 (Ш) х 103 (В) х 69 f0 mm

5,78 (Ш) х 4,06 (В) х 2,72 (Г) дюймов Вес....................................................580 г (только корпус, без батарей)

Модели не QD: 575 г (только корпус, без батарей)

• Все характеристики основаны на стандартных методах тестирования и измерений, применяемых компанией Canon.

• Все характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ