Спасибо за покупку модели фирмы Canon.

Модель EOS REBEL 2000/EOS 300 является очень компактным автофокусным однообъективным зеркальным фотоаппаратом. Его можно использовать для съемки самых разнообразных объектов, в самых разных ситуациях, используя полностью автоматический режим или режим съемки, управляемый пользователем.

Прочитайте данный буклет инструкций и ознакомьтесь с вашим новым фотоаппаратом перед тем, как начать съемку.

Номера страниц в скобках указывают на местонахождение более подробной информации.

Прочитайте также "Меры предосторожности" на странице 6 для предотвращения неправильного срабатывания и повреждения фотоаппарата. На рисунках данного буклета инструкций в пояснительных целях изображен объектив EF 28-80 мм f/3.5-5.6 II.

Храните данный буклет инструкций под рукой для быстрой справки.

• Общие меры предосторожности

• Перед использованием фотоаппарата для съемки какого-то важного события сделайте несколько пробных снимков, чтобы убедиться в том, что он работает исправно.

• EOS фотоаппараты (электронно-оптической системы) оснащены креплением для безотказной работы (автофокусировки, управления экспозицией и т.д.) с EF объективами (системы электронного обмена информацией). Использование другого объектива (отличного от EF системы) с EOS фотоаппаратом может привести к неудовлетворительному функционированию фотоаппарата или объектива. Заметьте, что гарантия недействительна в том случае, если нарушение функционирования или повреждение фотоаппарата вызваны в результате использования аксессуаров, изготовленных другой фирмой (отличных от марки Canon).

Содержание

Меры предосторожности ........................................... 6

Для быстрой справки ................................................ 8

Назначение частей .................................................. 10

1 Перед началом фотосъемки......................................................15

2 Автоматическая фотосъемка, управляемая фотоаппаратом 23

3 Фотосъемка, управляемая пользователем........37

Содержание

4 Использование встроенной вспышки ............ 59

Использование встроенной вспышки ............................. 60

Справочная информация................................62

Основные фотографические термины ............................ 62

Таблица наличия функций в каждом режиме .................... 64

Режимы АФ и протяжки фотопленки ............................. 64

Предупреждения при неправильной экспозиции ................ 65

Руководство по устранению неисправностей .................... 66

Основные аксессуары (продаются отдельно) .................... 67

Технические характеристики ...................................... 69

Алфавитный указатель ............................................. 72

Меры предосторожности

Уход за фотоаппаратом

(1) Этот фотоаппарат не является водонепроницаемым, и его нельзя использовать в дождь или под водой. Если в фотоаппарат попала вода, немедленно обратитесь в ближайший центр технического обслуживания фирмы Canon. Вытирайте капли воды на корпусе фотоаппарата сухой тканью. Если фотоаппарат был подвержен морскому влажному воздуху, протрите его чистой, хорошо выжатой влажной тканью.

(2) Не оставляйте фотоаппарат в местах, подвергающихся чрезмерному нагреву, например, в автомобиле в солнечный день. Чрезмерный нагрев может привести к нарушению функционирования фотоаппарата.

(3) Удаляйте пыль с объектива и из отсека для пленки только при

помощи щеточки с продувкой. Не протирайте корпус фотоаппарата или объектив чистящим средством, содержащим органические растворители. Если необходима более тщательная очистка, обратитесь в ближайший центр технического обслуживания фирмы Canon.

(4) Если вы не планируете использовать фотоаппарат в течение продолжительного периода времени, удалите из него батарейки. Храните фотоаппарат в хорошо вентилируемом, прохладном и сухом месте. В период хранения время от времени спускайте затвор несколько раз, чтобы убедиться в том, что фотоаппарат по-прежнему работает исправно.

(5) Избегайте хранения фотоаппарата в лаборатории, шкафчиках и т.д., где присутствуют агрессивные химические вещества.

(6) Если фотоаппаратом не пользовались продолжительное время, перед съемкой проверьте работу всех элементов управления фотоаппарата или отнесите его для проверки в ближайший центр технического обслуживания фирмы Canon. Проверка фотоаппарата особенно необходима перед съемкой важного события или перед тем, как отправиться в путешествие.

ЖК дисплей

Со временем показания, выводимые на ЖК (жидкокристаллическом) дисплее фотоаппарата, могут посветлеть и стать менее отчетливыми. В этом случае отнесите фотоаппарат в один из центров технического обслуживания фирмы Canon и попросите заменить дисплей (за эту услугу будет взиматься плата).

При низких температурах вывод данных на ЖК дисплей может замедлиться. А при температуре 60°С и выше дисплей может почернеть. В обоих случаях дисплей вернется в свое обычное состояние при комнатной температуре.

Меры предосторожности

Литиевые батарейки

(1) Фотоаппарат работает на двух литиевых батарейках типа CR2. Проверяйте уровень заряда батареек в следующих случаях:

• После замены батареек.

• Когда фотоаппарат не использовался продолжительное время.

• Когда затвор перестает срабатывать.

• Когда фотоаппарат используется в условиях пониженной температуры.

• Когда вы собираетесь снимать какое-то важное событие.

(2) Перед установкой всегда протирайте контакты батареек, чтобы на них не осталось отпечатков пальцев или других загрязнений. Это необходимо для предотвращения плохого контакта или коррозии.

(3) Хотя батарейки работают хорошо даже при пониженной температуре, их работоспособность может несколько снизиться при минусовых температурах. В таком случае держите запасные батарейки в кармане или другом теплом месте и используйте их, нагревая поочередно.

Как низкий уровень заряда батареек влияет на работу фотоаппарата

Объектив

Во избежание повреждения поверхности линзы и электрических контактов объектива, после отсоединения от фотоаппарата надевайте на него крышки или кладите его на устойчивую поверхность задней частью вверх.

Для быстрой справки

Для быстрой справки

Назначение частей

Назначение частей

* Только модель 300 DATE (с кварцевой датирующей крышкой)

ЖК дисплей

ЖК дисплей показан со всей возможной информацией. В реальности только необходимая информация выводится на дисплей в зависимости от установленных параметров и условий съемки.

Назначение частей

Информация в видоискателе

Видоискатель показан со всей возможной информацией. В реальности только необходимая информация выводится на дисплей в зависимости от установленных параметров и условий съемки.

Назначение частей

Дисковый селектор режима

Положения дискового селектора подразделены на четыре зоны.

2. Творческая Зона

Управляйте фотоаппаратом сами, чтобы

получить желаемый эффект.

Р      : Программная AЭ (стр. 42)

tv    : AЭ с приоритетом выдержки затвора (стр. 44)

Av    : АЭ С приоритетом диафрагмы

(стр. 46) М      : Ручная установка экспозиции

(стр.48) А-DEP : АЭ с заданием глубины

резкости (стр. 50)

3. ISO : Ручная установка чувствительности пленки (стр. 57)

В этом разделе описываются операции, которые вам необходимо знать и выполнять перед тем, как начать пользоваться фотоаппаратом.

1

Перед началом фотосъемки

Прикрепление ремня

Проденьте сначала кончик ремня в ушко на фотоаппарате снизу, затем через пряжки ремня. Потяните за ремень, чтобы убедиться в том, что он не выскальзывает из пряжки. • Крышка для окуляра видоискателя также прикреплена к ремню. См.стр. 34.

Установка батареек и проверка уровня заряда

В фотоаппарате используются две литиевые батарейки типа CR2.

1. Сместите рычажок на крышке отсека для батареек по направлению стрелки на рисунке и откройте крышку отсека.

2. Вставьте батарейки, соблюдая полярность контактов (+ и -), как указано на крышке отсека для батареек.

• Не смешивайте старые батарейки с новыми.

3. Закройте крышку отсека для батареек. Нажмите на крышку так, чтобы она закрылась со щелчком.

Установка батареек и проверка уровня заряда

Проверка уровня заряда батареек

Проверяйте уровень заряда после замены батареек и перед использованием фотоаппарата.

Энергоемкость батареек (при использовании 24-кадровой пленки)

| Окружающая температура | Съемка без вспышки | 50% использование вспышки | 100% использование ВСПЫШКИ |
| --- | --- | --- | --- |
| при 20"С | 60 катушек | 24 катушек | 12 катушек |
| при -10"С | 40 катушек | 16 катушек | В катушек |

• Приведенная выше таблица энергоемкости батареек основана на стандартных условиях тестирования фирмы Canon с использованием объектива EF 28-80мм f/3.5-5.6 II и новых батареек.

• Пробное срабатывание фотоаппарата без фотопленки приводит тем не менее к потреблению энергии батареек. Это снизит количество катушек, отснятых с используемым комплектом батареек.

Если на ЖК дисплее ничего не выведено, батарейки, возможно, установлены неправильно. Извлеките батарейки и установите их правильно (См. стр. 16).

В тех местах, где трудно приобрести батарейки типа CR2, имейте с собой запасной комплект батареек Также, носите с собой запасные батарейки на случай продолжительной фотосъемки.

Прикрепление и отсоединение объектива

Прикрепление объектива

1. Снимите крышку с задней части объектива и с корпуса фотоаппарата.

2. Совместите красные точки на объективе и на фотоаппарате, затем поверните объектив по направлению стрелки на рисунке до тех пор, пока он со щелчком не установится в нужное положение.

3. Установите переключатель режима фокусировки на объективе в положение AF

• Если переключатель режима фокусировки установлен в положение MF или М (на более ранних моделях), система автофокуса работать не будет.

• Во время автоматической фокусировки не дотрагивайтесь до вращающейся части объектива.

4. Снимите крышку с передней части объектива.

• Старайтесь не потерять переднюю и заднюю крышки объектива.

Отсоединение объектива

Нажимая на кнопку разблокировки объектива, поверните объектив по направлению стрелки на рисунке до остановки, затем снимите его с фотоаппарата.

• AF обозначает "Автофокус"

• MF обозначает "Ручной фокус".

Работа кнопки спуска затвора

Кнопку спуска затвора EOS фотоаппарата можно нажать наполовину или полностью. Полунажатое положение кнопки разграничивается щелчком с задержкой.

Нажатие кнопки спуска затвора наполовину или полностью

Кнопка спуска затвора работает следующим образом.

Когда кнопка нажата наполовину:

• Активируется автофокус, по завершении фокусировки подается звуковой сигнал, а индикатор "в фокусе" загорается зеленым цветом в видоискателе,

• При этом также происходит установка выдержки затвора и диафрагмы, значения которых выводятся на ЖК дисплее и в видоискателе.

Когда кнопка нажата полностью:

• Срабатывает затвор, происходит съемка, и пленка протягивается вперед на один кадр.

Смещение фотоаппарата в момент экспонировании называется эффектом дрожании

фотоаппарата.

Дрожание фотоаппарата может привести к размытым снимкам,

Чтобы предотвратить размытость снимков, вызванную дрожанием фотоаппарата:

• Держите фотоаппарат неподвижно (см. стр. 22).

• Поместите центр кончика пальца на кнопку спуска затвора и обхватите фотоаппарат всей правой рукой, затем плавно нажмите на кнопку спуска затвора.

Зарядка пленки и извлечение кассеты

Зарядка пленки

После того, как вы зарядили фотопленку, фотоаппарат сначала перематывает всю катушку на приемную бобину. Затем, после каждого снимка, пленка перематывается обратно в кассету кадр за кадром.

2. Сместите рычажок разблокировки замка задней крышки вверх и откройте крышку фотоаппарата.

3. Вставьте кассету с пленкой под углом, как показано на рисунке.

4. Придерживая кассету с пленкой, вытяните край заправочного кончика до оранжевой метки на фотоаппарате, затем закройте заднюю крышку.

• Придерживайте кассету с пленкой так, чтобы она надежно лежала в отсеке, и пленка не ослаблялась.

• Если край заправочного кончика заходит за оранжевую метку, затолкните часть пленки обратно в кассету.

• Когда пленка перематывается на приемную бобину, чувствительность пленки (ISO) будет выведена на ЖК дисплее.

Зарядка пленки и извлечение кассеты

• При использовании фотопленки с DX-кодом фотоаппарат автоматически устанавливает чувствительность пленки (число единиц ISO).

• Если пленка не имеет DX-кода, установите чувствительность пленки вручную.

См.стр. 57.

Извлечение кассеты

После того, как последний кадр на катушке экспонирован, фотоаппарат автоматически перематывает фотопленку обратно.

Для обратной перемотки пленки до того, как последний кадр отснят, выполняйте следующие операции.

2. Откройте заднюю крышку фотоаппарата и извлеките фотопленку.

Как правильно держать фотоаппарат

Если вы извлекли недоотснятую фотопленку из фотоаппарата, не перематывая ее обратно, и затем зарядили новую катушку пленки, заправочный кончик новой фотопленки будет заматываться обратно в кассету. Чтобы это предотвратить, закройте заднюю крышку фотоаппарата и нажмите на кнопку спуска затвора полностью перед

тем, как зарядить новую катушку фотопленки.

Как правильно держать фотоаппарат

Чтобы избежать размытых снимков, держите фотоаппарат правильно, как описано ниже.

• Крепко обхватите правой рукой ручку фотоаппарата и слегка прижмите ваш локоть к телу.

• Левой рукой поддерживайте объектив снизу.

• Поднесите фотоаппарат к лицу и смотрите в видоискатель.

• Для большей устойчивости поставьте одну ногу немного впереди другой.

2

Автоматическая фотосъемка, управляемая фотоаппаратом

2. Наведите любую из фокусировочных точек на объект.

• Одна из фокусировочных точек сфокусируется на объект, распознаваемый фотоаппаратом.

• Чтобы сфокусироваться на объект, не покрываемый ни одной из фокусировочных точек, смотрите стр.39.

4. Проверьте значения экспозиции.

• Выдержка затвора и диафрагма установятся автоматически, и их значения будут выведены в видоискателе и на ЖК дисплее.

5. Скомпонуйте кадр и нажмите на кнопку спуска затвора полностью, чтобы сделать снимок.

• Когда фокусировка состоялась, она сразу же фиксируется. См. стр. 39.

• Если индикатор "в фокусе'' мигает, срабатывание затвора невозможно. См.cтp. 40 и 66.

• Для фокусировки автоматически выбирается одна из семи фокусировочных точек (обычно та, которая покрывает ближайший объект).

• Несколько фокусировочных точек может загореться одновременно Это означает то, что все эти фокусировочные точки завершили фокусировку.

• В условиях недостаточной освещенности и контрсвета встроенная вспышка выдвигается и срабатывает автоматически.

• Смотрите стр. 60 для более подробной информации о том. как использовать

встроенную вспышку.

Автоматическое срабатывание встроенной вспышки

Если пользование вспышкой запрещено, или если вы хотите использовать вместо вспышки имеющееся освещение, используйте режим <Р> (см. стр 42).

Использование встроенной вспышки для вспомогательной подсветки системы АФ

Когда встроенная вспышка выдвинута в режимах Упрощенной и Творческой Зоны, лампа вспомогательной подсветки системы АФ при необходимости загорается автоматически. В условиях недостаточной освещенности встроенная вспышка срабатывает непрерывно, когда вы нажимаете на кнопку спуска затвора наполовину. Это предусмотрено для освещения объекта и облегчения автоматической фокусировки.

Режим протяжки пленки (однокадровый или непрерывный), выполняемый при удерживании кнопки спуска затвора в нажатом положении, устанавливается автоматически соответствующим режимом съемки. Чтобы проверить, какой режим протяжки пленки устанавливается в каждом режиме съемки, смотрите "Таблицу наличия функций в каждом режиме" на стр. 64.

При использовании вспышки в условиях недостаточной освещенности глаза снимаемого объекта могут получиться красными на фотографии. Эффект "красных глаз" вызывается отражением света вспышки от зрачков глаз. Функция уменьшения эффекта "красных глаз" фотоаппарата использует специальную лампу уменьшения эффекта "красных глаз", которая мягко светит в глаза снимаемого объекта, сужая таким образом диаметр зрачков и радужную оболочку. Меньший размер зрачков снижает вероятность эффекта "красных глаз". Функция уменьшения эффекта "красных глаз" может быть установлена в любом режиме съемки,

2. Поверните главный лимб и выведите "1" на ЖК дисплей.

• Чтобы отключить функцию уменьшения эффекта "красных глаз", поверните главный лимб и выведите "О" на ЖК дисплей.

• Заданная установка начинает действовать в одном из следующих случаев:

• При нажатии на кнопку спуска затвора наполовину.

• При повороте дискового селектора.

• По истечении шести секунд.

• Когда вы нажимаете на кнопку спуска затвора наполовину, индикатор "лампа уменьшения эффекта "красных глаз" ВКЛЮЧЕНА" будет выведен в видоискателе и на ЖК дисплее, указывая на то, что функция уменьшения эффекта "красных глаз" активирована.

• Для максимальной эффективности делайте снимок после того. как индикатор "лампа уменьшения эффекта "красных глаз" ВКЛЮЧЕНА" исчез: после 1,5 сек.

• Вы можете сделать снимок даже тогда, когда лампа уменьшения эффекта "красных глаз"горит.

• Лампа уменьшения эффекта "красных глаз" также работает тогда, когда EOS вспышка Speedlite прикреплена к фотоаппарату.

• Эффективность функции уменьшения эффекта "красных глаз" меняется в зависимости от снимаемого объекта.

• Функция уменьшения эффекта "красных глаз" эффективна только тогда, когда объект смотрит прямо на лампу. Напоминайте объекту смотреть на лампу.

• Чтобы повысить эффективность функции уменьшения эффекта "красных глаз", увеличьте уровень освещения в комнате или приблизьтесь к снимаемому объекту.

Режим "Портрет" позволяет вам получить размытый задний план, на фоне которого снимаемый объект выглядит более выраженным. • Удерживая кнопку спуска затвора в нажатом положении, можно осуществлять непрерывную съемку.

• Размытость заднего плана наиболее эффективна тогда, когда на снимке запечатляется верхняя часть туловища объекта (выше пояса). Также, чем дальше объект находится от заднего плана, тем более размытым задний план получается.

• Использование телефотообъектива также способствует более эффективной размытости заднего плана. Если вы снимаете с вариообъективом, используйте самое длинное фокусное расстояние. (Например, 28-80мм зум-объектив необходимо устанавливать в 80мм положение).

• В условиях недостаточной освещенности и контрсвета встроенная вспышка выдвигается и срабатывает автоматически.

• Смотрите стр. 60 для более подробной информации об использовании встроенной вспышки.

Этот режим удобен для съемки обширных пейзажей, ночных сюжетов и т.д.

• Если значение выдержки затвора мигает, возможно, установилась слишком длинная выдержка, не способная предотвратить размытость снимка, вызываемую эффектом дрожания фотоаппарата. Рекомендуется использование треножника. (Значение выдержки затвора будет продолжать мигать, даже если вы используете при съемке треножник).

• Встроенная вспышка не сработает, даже если она была выдвинута.

Использование широкоугольного объектива еще больше увеличит глубину и широту снимка. Если вы снимаете с вариообъективом, используйте самое короткое фокусное расстояние. (Например, 23-80мм зум-объектив необходимо устанавливать в 28мм положение).

Используйте этот режим для съемки цветов, насекомых и т.д. крупным планом.

• Фокусируйтесь на объект с самым коротким расстоянием фокусирования объектива

• Если вы снимаете с вариообьективом, используйте самое длинное фокусное расстояние объектива, чтобы получить большее увеличение.

• Для более качественных макроснимков рекомендуется использовать EF макрообъектив и кольцевую фотовспышку для макросъемки ML-3 (оба аксессуара приобретаются отдельно).

• В условиях недостаточной освещенности и контрсвета встроенная вспышка выдвигается и срабатывает автоматически.

• Для более подробной информации об использовании встроенной вспышки смотрите стр. 60.

Этот режим идеально подходит для съемки спортивных состязаний и быстродвижущихся объектов, когда вы хотите "заморозить" происходящее на пленке, • Удерживая кнопку спуска затвора в

нажатом положении, можно

осуществлять непрерывную фокусировку

и съемку.

• Если значение выдержки затвора мигает, возможно, установилась слишком длинная выдержка, не способная предотвратить размытость снимка, вызываемую эффектом дрожания фотоаппарата. Рекомендуется использование треножника. (Значение выдержки затвора будет продолжать мигать, даже если вы используете при съемке треножник).

• Встроенная вспышка не сработает, даже если она была выдвинута.

• Рекомендуется использование пленки с чувствительностью ISO 400 (или выше).

• Для съемки спортивных состязаний рекомендуется использование телефотообъектива с фокусным расстоянием равным 200мм или 300мм.

Этот режим предусмотрен для съемки людей в сумерках или ночью. Вспышка обеспечивает необходимое освещение объекта, тогда как длинная выдержка затвора используется для экспонирования заднего плана, способствуя естественным снимкам, с балансированной экспозицией. Для предотвращения эффекта дрожания фотоаппарата рекомендуется использование треножника.

Использовать таймер автоспуска удобно тогда, когда вы сами хотите быть на снимке. Таймер автоспуска может использоваться в режимах Упрощенной и Творческой Зоны. Для фотосъемки с таймером автоспуска используйте треножник.

2. Посмотрите в видоискатель и нажмите на кнопку спуска затвора полностью, чтобы активировать таймер автоспуска.

• Порядок съемки такой же, как и в полностью автоматическом режиме (стр. 24).

• Когда вы нажимаете на кнопку спуска затвора полностью, звуковое устройство подает сигнал, и затвор срабатывает через 10 сек.

В течение первых 8 секунд звуковой сигнал подается замедленно, и лампа уменьшения эффекта "красных глаз" мигает.

В течение последних 2 секунд звуковой сигнал подается ускоренно, и лампа уменьшения эффекта "красных глаз" горит (не мигая).

• На ЖК дисплее при этом ведется отсчет оставшихся секунд.

• Звуковой сигнал при работе таймера автоспуска можно отключить См. стр. 54,

• Таймер автоспуска отключается автоматически, если вы не нажали на кнопку спуска затвора в течение 4 минут после нажатия на кнопку таймера автоспуска.

• Чтобы отключить таймер автоспуска после того. как он активирован, нажмите на кнопку таймера автоспуска опять.

• Когда вы используете таймер автоспуска, чтобы сфотографировать только себя, сначала зафиксируйте фокус (см. стр 39) на объект, находящийся на таком же расстоянии от фотоаппарата, на каком будете находиться вы, когда займете свое место в кадре.

• При помощи дистанционного спуска RS-60E3 (продается отдельно) вы можете нажимать на кнопку спуска затвора, находясь на расстоянии. См. стр. 58.

• Не стойте непосредственно перед фотоаппаратом, когда вы активируете таймер автоспуска Это может привести к расфокусировке фотоаппарата

Использование крышки для окуляра

Если вы используете таймер автоспуска и производите съемку, не смотря в видоискатель, случайный свет может проникнуть в окуляр и повлиять на экспозицию. Во избежание этого прикрепите специальную крышку к окуляру видоискателя перед фотосъемкой.

1. Снимите наглазник с окуляра.

2. Наденьте крышку (прикреплена к ремню) на окуляр видоискателя.

Впечатывание даты или времени (только модель 300 DATE)

Модель 300 DATE имеет кварцевую датирующую крышку с встроенным автоматическим календарем до 2019 года. Он может впечатать дату или время на фотографии, как показано на рисунке слева. Эту функцию можно также отключить, и тогда ничего не впечатывается. Дату или время можно впечатать в любом режиме съемки.

Для изменения формата печати даты/времени нажимайте на кнопку <MODE>.

• При каждом нажатии на кнопку формат печати меняется в следующей последовательности, как показано на дисплее кварцевой датирующей крышки:

• "М" выводится на дисплей над месяцем.

• Черта над последними двумя цифрами является индикатором впечатывания. Она мигает, когда при съемке кадра происходит впечатывание даты или времени.

Впечатывание даты или времени (только модель 300 DATE)

Установка даты и времени

Чтобы установить или изменить дату и время, выполняйте следующие операции.

1. Нажмите на кнопку <MODE> и выведите на дисплей формат даты или времени, подлежащих установке.

2. Нажмите на кнопку <SELECT>, чтобы цифра, подлежащая установке, начала мигать.

3. Нажимайте на кнопку <SET> до тех пор, пока не появится правильная цифра.

4. Нажимайте на кнопку <SELECT> до тех пор, пока все цифры не перестанут мигать.

Замена батарейки для кварцевой датирующей крышки

Когда дата/время становятся менее отчетливыми на кварцевом дисплее датирующей крышки или на фотографии, замените используемую литиевую батарейку (типа CR2025) следующим образом. Срок службы батарейки составляет примерно 3 года.

1. Откройте заднюю крышку фотоаппарата и освободите винт, чтобы снять крышку с отсека для батарейки, как показано на рисунке.

2. Извлеките батарейку.

3. Вставьте новую батарейку положительным контактом (+), обращенным к вам. Затем прикрепите крышку к отсеку для батарейки обратно.

4. Закройте заднюю крышку фотоаппарата и установите правильную дату и время.

Режимы Творческой Зоны позволяют вам управлять фотоаппаратом для получения нужного вам эффекта. Имеется режим с приоритетом выдержки затвора, с приоритетом диафрагмы, а также другие управляемые пользователем режимы. В этом разделе описываются режимы Творческой Зоны (Р, tv, Av, М и A-DEP), а также другие операции более продвинутого уровня фотосъемки.

3

Фотосъемка, управляемая пользователем

Выбор фокусировочной точки

Фокусировочная точка показана в виде маленькой рамки. Выбор фокусировочной точки может осуществляться автоматически или вручную. В полностью автоматическом режиме, режимах Программного Управления Изображением (РIС) и режиме <A-DEP> фокусировочная точка выбирается автоматически. В режимах <Р>, <Tv>, <Av> и <М> фокусировочная точка может выбираться автоматически или вручную.

Автоматический выбор:     Фотоаппарат выбирает фокусировочную точку автоматически. Удобно для моментальной фотографии.

Ручной выбор:             Для фокусировки вы можете выбрать любую из семи фокусировочных точек. Ручной выбор удобен тогда, когда вы хотите сфокусироваться на какой-то определенный объект, или когда вы хотите использовать композицию кадра с объектом вне центра,

• Используемая фокусировочная точка высветится на дисплее.

• Фокусировочная точка будет выведена на дисплей и активирована в течение примерно 6 секунд после отпускания кнопки.

Выбор фокусировочной точки

3. Нажмите на кнопку спуска затвора наполовину.

• Фотоаппарат вернется в свои обычный режим работы,

• Даже если кнопка спуска затвора не нажата наполовину, фотоаппарат выйдет из режима выбора фокусировочной точки по истечении примерно б секунд.

Если фокусировочная точка была выбрана вручную, и затем дисковый селектор установлен в полностью автоматический режим или режим Программного Управления Изображением (Р1С), выбор фокусировочной точки переключится в автоматический режим.

Фокусировка на объекты вне поля действия фокусировочных точек

Если вы хотите сфокусироваться на объект, не покрытый ни одной из фокусировочных точек, используйте функцию фиксации фокусировки, описанную ниже.

1. Выберите желаемую фокусировочную точку. (См. стр. 38}

2. Нацельтесь этой фокусировочной точкой на объект, затем нажмите на кнопку спуска затвора наполовину, чтобы сфокусироваться.

3. Продолжайте нажимать на кнопку спуска затвора наполовину и выберите желаемую композицию кадра.

4. Нажмите на кнопку спуска затвора полностью, чтобы сделать снимок.

Фиксация фокусировки может также использоваться в режимах Упрощенной Зоны.

Случаи отказа автофокуса

(переключение на ручной фокус)

Фотоаппарат оснащен системой АФ высокой точности, которая способна сфокусироваться на почти любой тип объекта. Однако, автофокус может отказать (индикатор "в фокусе" при этом мигает) при фокусировке на следующие объекты. Объекты, затрудняющие автоматическую фокусировку

а) Объекты низкой контрастности.

Например: чистое голубое небо, одноцветные плоские поверхности и т.д.

б) Объекты с сильным контрсветом или с высокой отражающей способностью.

Например: отполированная поверхность автомобиля с высоким коэффициентом отражения.

в) Заходящие друг за друга объекты, расположенные на разном

расстоянии от фотоаппарата.

Например: животное за решеткой в клетке. В таких случаях сфокусируйтесь на какой-нибудь объект, находящийся на таком же расстоянии, как и снимаемый вами объект, затем зафиксируйте фокусировку перед перекомпоновкой кадра (См. стр. 39). Или же сфокусируйтесь вручную следующим образом.

Ручная фокусировка.

1. Установите переключатель фокусировки на объективе в положение MF (или М на более ранних объективах).

2. Поворачивайте фокусировочное кольцо до тех пор, пока объект не покажется резко сфокусированным в видоискателе.

Экспонометрические режимы

Фотоаппарат имеет три режима экспозиционного замера: оценочный замер, частичный замер и замер по всему полю с приоритетом центра. Оценочный замер является стандартным экспонометрическим режимом. Частичный замер устанавливается автоматически при использовании экспопамяти (см. стр. 51), а замер по всему полю с приоритетом центра устанавливается автоматически в режиме <М> (см. стр. 48).

Оценочный замер

Удобен для большинства съемочных ситуаций, включая присутствие контрсвета. Положение и яркость объекта, задний план, имеющееся освещение, условия контрсвета и активные фокусировочные точки принимаются во внимание при установке подходящей экспозиции.

Частичный замер

Параметры экспозиции основываются на яркости участка в центре, составляющего 9,5% экрана видоискателя. Этот замер эффективен для съемки объектов в условиях контрсвета. • Примерная зона частичного замера (затушевана) указана на рисунке слева.

Замер по всему полю с приоритетом центра

Замер осуществляется преимущественно в центре, а затем усредняется для всего сюжета.

В режимах однокадрового АФ и Al Focus АФ (за исключением AI Servo АФ) (см. стр. 64) экспопамять осуществляется автоматически, когда для фокусировки вы нажимаете на кнопку спуска затвора наполовину. • Установить или переключить экспонометрический режим вручную невозможно.

Р Программная АЭ

1. Поверните дисковый селектор в положение <Р>.

3. Проверьте ЖК дисплей.

• Выдержка затвора и диафрагма будут установлены автоматически и выведены на ЖК дисплей и в видоискателе.

• Если значения выдержки затвора и диафрагмы не мигают, будет получена правильная экспозиция.

• Если значения выдержки затвора и диафрагмы мигают, смотрите "Предупреждения при неправильной экспозиции" на стр. 65.

Р Программная АЭ

4. Скомпонуйте кадр и нажмите на кнопку спуска затвора полностью, чтобы сделать снимок.

Сдвиг программы

В режиме программной АЭ вы можете легко изменить комбинацию выдержка/диафрагма (программу), установленную фотоаппаратом, в ту или иную сторону, сохраняя общий уровень экспозиции. Это называется "'Сдвигом программы".

"AЭ" обозначает "автоматическая экспозиция''.

tv АЭ с приоритетом выдержки

В этом режиме вы устанавливаете выдержку затвора, а фотоаппарат

подбирает диафрагму автоматически в зависимости от яркости снимаемого

сюжета.

Короткая выдержка затвора может "заморозить" быстро движущийся

объект, а с более длинными выдержками можно получить эффект

"смазанного" изображения (с ощущением движения).

1. Поверните дисковый селектор в положение <Tv>.

3. Нажмите на кнопку спуска затвора наполовину, чтобы сфокусиро-ваться на объект.

tv АЭ с приоритетом выдержки

4. Проверьте дисплей видоискателя.

5. Нажмите на кнопку спуска затвора полностью, чтобы сделать снимок.

Чтобы получить наилучший результат при съемке с экрана вашего телевизора, используйте выдержку затвора, равную 1/15 сек. Во избежание размытости фотоснимка рекомендуется использование треножника.

Индикация значений выдержки затвора на дисплее

Выдержка затвора может быть установлена и выведена на дисплей шагом а полную Ступень и полступени. Значение выдержки затвора от 2 до 2000 указывает на знаменатель дроби выдержки затвора. Например, цифра 125 обозначает 1/125 сек. Для более длинных выдержек затвора над цифрой добавляется секундная метка ("). Например. 0"7 обозначает 0.7 сек., а 15" обозначает 15 сек. 3000 1500 1000 750 500 350 250 180 125 90 60 45 30 20 15 10 8 6432 0"71" 1"52"3"4" 6"8"10"15"20"30"

Av АЭ с приоритетом диафрагмы/ оценка глубины резкости

В этом режиме вы устанавливаете диафрагму, а фотоаппарат автоматически подбирает выдержку затвора в зависимости от яркости снимаемого сюжета. Большая диафрагма (малое f-число) способствует размытому заднему плану, на фоне которого объект получается более выраженным. Малая диафрагма (большое f-число) способствует увеличению глубины резкости, при которой как передний, так и задний план выглядят резко сфокусированными.

1. Поверните дисковый селектор в положение <Av>.

3. Нажмите на кнопку спуска затвора наполовину, чтобы сфокусироваться на объект.

Av АЭ с приоритетом диафрагмы/оценка глубины резкости

4. Проверьте дисплей в видоискателе.

5. Нажмите на кнопку спуска затвора полностью, чтобы сделать снимок.

Индикация значений диафрагмы на дисплее

Значение диафрагмы может быть установлено и выведено на дисплей шагом в полную ступень и полстулени. как показано ниже. Чем больше число, тем меньшим будет отверстие диафрагмы. Диапазон значений диафрагмы, выводимых на дисплей, зависит от прикрепленного к фотоаппарату объектива.

1.0 1.2 1.4 1.8 2.0 2.5 2.8 3.5 4.0 4.5 5.6 6.7 8.0 9.5 11 13 16 19 22 27 32 38 45 54 64 76 91 Если объектив не прикреплен к фотоаппарату, значение диафрагмы, выводимое на дисплей, будет равно "00".

Оценка глубины резкости

Чтобы визуально проверить глубину резкости, нажмите на кнопку оценки глубины резкости. Фотоаппарат задиафрагмирует объектив, что позволит вам оценить глубину резкости, посмотрев в видоискатель.

• Оценка глубины резкости может использоваться только в режимах Творческой Зоны.

• Режим <A-DEP> активируется после того, как вы нажали на кнопку спуска затвора

наполовину.

• Когда вы нажимаете на кнопку оценки глубины резкости, при этом также выполняется экспопамять.

М Ручная установка экспозиции

В этом режиме вы устанавливаете как выдержку затвора, так и диафрагму, полностью управляя экспозицией. Экспозиционный уровень, соответствующий установленным вами выдержке и диафрагме, указывается на шкале экспозиционного уровня. Вы можете проверить, подойдет ли установленная экспозиция для съемки.

1. 1. Поверните дисковый селектор в положение <М>.

М Ручная установка экспозиции

4. Нажмите на кнопку спуска затвора

наполовину,чтобы

сфокусироваться на объект. 5. Проверьте дисплей в

видоискателе.

Правильная

экспозиция:   Это стандартный уровень для установки правильной экспозиции.

Передержка: Чтобы получить правильную экспозицию, установите более короткую выдержку затвора или меньшую диафрагму.

Недодержка: Чтобы получить правильную экспозицию, установите более длинную выдержку затвора или большую диафрагму.

7. Нажмите на кнопку спуска затвора полностью, чтобы сделать снимок.

A-DEP АЭ с автоматическим заданием глубины резкости

Это режим для автоматической установки большой глубины резкости между ближним и дальним объектом. Он эффективен для групповых и пейзажных снимков. Фотоаппарат использует 7 фокусировочных точек для определения самого ближнего и самого дальнего объекта, которые получатся на снимке резко сфокусированными. • <A-DEP> обозначает "Автоматическая Глубина Резкости".

1. Поверните дисковый селектор в положение <A-DEP>.

2. Наведите фокусировочные точки на снимаемые объекты и нажмите на кнопку спуска затвора наполовину, чтобы сфокусироваться.

• Фокусировочные точки, по которым состоялась фокусировка, загорятся на дисплее. Резкость будет наведена на самый ближний и самый дальний объект, покрываемый фокусировочными точками.

• В то время, как значения экспозиции высвечиваются в видоискателе, вы можете оценить глубину резкости (см.стр.47).

3. Проверьте информацию в

видоискателе и сделайте снимок.

• На снимке, приведенном в качестве примера, резко сфокусированными получатся как мальчик слева, находящийся на расстоянии, так и мальчик справа, находящийся на переднем плане.

• Если значение диафрагмы мигает, это указывает на то, что экспозиционный уровень установлен правильно, но желаемую глубину резкости получить невозможно. Используйте широкоугольный объектив или отойдите подальше от снимаемых объектов.

• В этом режиме съемки изменение установленной выдержки затвора и диафрагмы невозможно. Если фотоаппарат устанавливает длинную выдержку затвора, держите фотоаппарат неподвижно или используйте треножник

• Если используется вспышка, результат будет таким же, как и в режиме <Р> с использованием вспышки.

• Использование режима <A-DEP> невозможно, если переключатель режима фокусировки на объективе установлен в положение MF (или М на более ранних объективах).

В условиях высококонтрастного освещения, например, когда человек высвечен прожектором на темном фоне, некоторые участки экспонированного снимка могут получиться слишком яркими или слишком темными. Для получения более точной экспозиции в таких ситуациях используйте функцию экспопамяти для фиксации экспозиционного уровня для снимаемого объекта.

1. Наведите центр видоискателя на тот участок сюжета, для которого вы хотите зафиксировать экспозицию, затем нажмите на кнопку спуска затвора наполовину, чтобы сфокусироваться.

3. Скомпонуйте кадр и сделайте снимок.

Экспозиционная поправка

Изменение экспозиционного уровня, установленного фотоаппаратом, называется экспозиционной поправкой. Экспозиционная поправка может использоваться для того, чтобы намеренно сделать снимок темнее или светлее. Экспозиционная поправка может быть установлена до ±2 ступеней шагом в полступени.

1. Поверните дисковый селектор в один из режимов Творческой Зоны за исключением режима <М>.

2. Нажмите на кнопку спуска

затвора наполовину и проверьте экспозицию на дисплее.

4. Сделайте снимок.

• Установленная экспозиционная поправка отменяется, когда дисковый селектор повернут в один из режимов съемки Упрощенной Зоны.

* Предположив, что выдержка затвора 1 /125 сек. и диафрагма f/5.6 обеспечат правильную экспозицию, величина экспозиционной поправки, равная 1 ступени на плюсовой или минусовой стороне шкалы уровня экспозиции, будет эквивалента следующим значениям:

При помощи функции автоматического экспозиционного брэкетинга (экспозиционной "вилки") фотоаппарат автоматически меняет уровень экспозиции в пределах установленного диапазона при съемке трех последовательных кадров. Величина брэкетинга (размер "вилки") сосредотачивается вокруг правильной экспозиции, и экспозиция для кадров брэкетинга может изменяться до ±2 экспозиционных ступеней шагом в полступени. Три кадра брэкетинга экспонируются в следующей последовательности: правильная экспозиция, недодержка и передержка. Автоматический экспозиционный брэкетинг удобно использовать для получения едва уловимых световых эффектов особенно при съемке на обращаемую пленку (для слайдов),

3. Сделайте снимки.

• В видоискателе и на ЖК дисплее будет выводиться экспозиционный уровень для каждого кадра брэкетинга.

• При съемке с автоматическим экспозиционным брэкетингом в то время, как экспозиционный уровень выводится на дисплее, стрелка, указывающая на символ брэкетинга, и индикатор экспозиционного уровня мигают.

• Автоматический экспозиционный брэкетинг не отключается автоматически. Для отключения АЭБ устанавливайте величину, равную 0 О

• При использовании таймера автоспуска три кадра АЭБ будут отсняты в непрерывной последовательности автоматически.

• Если дисковый селектор установлен в один из режимов Упрощенной Зоны, произойдет автоматическое отключение АЭБ.

• При использовании вспышки съемка с АЭБ невозможна.

Звуковой сигнал можно отключить во всех режимах съемки.

Длительные выдержки (Bulb)

Длительная выдержка начинается, когда вы нажимаете на кнопку спуска затвора полностью, и заканчивается, когда вы отпускаете спусковую кнопку. Длительные выдержки эффективны тогда, когда требуется длительное экспонирование кадра при съемке ночных сюжетов, фейерверка, небесных тел и т.д. При длительных выдержках удобно использовать дистанционный спуск RS-60E3 (продается отдельно), поскольку он освобождает вас от необходимости удерживать кнопку спуска затвора в нажатом положении.

4. Скомпонуйте кадр, затем нажмите и удерживайте кнопку спуска затвора в полностью нажатом положении в зависимости от длительности экспонирования.

• Затвор остается открытым, пока кнопка спуска затвора нажата полностью.

• При экспонировании с длительной выдержкой символ bulb мигает на ЖК дисплее,

• С новым комплектом батареек продолжительность длительной выдержки при комнатной температуре может составлять около 4,5 часа.

• Длительную выдержку можно использовать в сочетании с многократным экспонированием кадра (см. стр. 56).

Один и тот же кадр может быть экспонирован несколько раз для получении специального эффекта. Это возможно в режимах Творческой Зоны.

• После того, как установленное число многократных экспонирований выполнено, пленка протягивается на следующий кадр, и режим многократного экспонирования отключается.

• Для отмены режима многократного экспонирования до завершения оставшихся экспонирований следуйте шагам 1 и 2, чтобы убрать число многократных экспонирований с дисплея.

• Заданная установка начинает действовать в одном из следующих случаев:

• При нажатии на кнопку спуска затвора наполовину,

• При повороте дискового селектора.

• По истечении шести секунд.

Многократное экспонирование кадра/Установка чувствительности пленки

Перед многократным экспонированием одного и того же кадра фотопленки необходимо ввести экспозиционную поправку. Смотрите подраздел "Экспозиционная поправка" на стр. 52. В качестве общего указания ниже приведена таблица величины экспозиционной поправки, устанавливаемой в зависимости от числа многократных экспонирований.

| Число многократных экспонирований | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Величина экспозиционной поправки | -1 ступень | -1,5 ступени | -2 ступени |

• В таблице приводится только предполагаемая величина экспозиционной поправки. Оптимальная величина будет зависеть от сюжета. Экспериментируйте. чтобы найти оптимальную величину экспозиционной поправки.

• Если дисковый селектор повернут в один из режимов Упрощенной Зоны, произойдет автоматический сброс числа многократных экспонирований.

ISO Установка чувствительности пленки

(число единиц ISO)

Если пленка не имеет DX-кода, или если вы хотите установить другую чувствительность пленки, вы можете установить желаемую величину ISO вручную. Значение чувствительности пленки может быть установлено от 6 до 6400 ед.

1. Поверните дисковый селектор в положение <ISO>.

• Символ ISO и используемая в данный момент величина чувствительности пленки высветятся на ЖК дисплее.

3. Установите дисковый селектор в желаемый режим съемки.

Вручную установленная величина чувствительности пленки будет отменена при извлечении фотопленки и зарядке новой кассеты с DX-кодом.

Использование дистанционного спуска (продается отдельно)

Беспроводное устройство дистанционного управления может использоваться во всех режимах съемки.

Штекер дистанционного спуска RS-60E3 подсоединяется к гнезду для дистанционного управления фотоаппарата. Чтобы сделать снимок, нажимайте на спусковую кнопку.

Вы также можете установить диафрагму для съемки со вспышкой и выдержку синхронизации (1/90 сек. или длиннее), и управление экспозицией со вспышкой будет автоматическим в зависимости от установленной вами диафрагмы.

4

Использование встроенной вспышки

Использование внешней EOS вспышки Speedlite.

Когда к фотоаппарату прикреплена внешняя EOS вспышка Speedlite серии ЕХ, например, модель 220 EX, 380 EX или 550 EX. осуществлять фотосъемку так же легко, как и со встроенной вспышкой. E-TTL система автовспышки сопряжена с семью фокусировочными точками;

высокоскоростная синхронизация (FP вспышка), позволяющая вспышке синхронизировать со всеми выдержками затвора, и экспопамять при съемке со вспышкой (подобно обычной экспопамяти) также возможны. Внешняя вспышка Speedlite эффективна для съемки больших групп людей, для световых эффектов при съемке портретов и т.д., когда требуется более высокая мощность импульса вспышки. Функции, имеющиеся в наличии при съемке с одной из вспышек Speedlite серии ЕХ, варьируют в зависимости от фотоаппарата. Поскольку модель EOS Rebel 2000/EOS 300 является фотоаппаратом типа А, в буклете инструкций для вспышки Speedlite смотрите тот раздел, который имеет отношение к фотоаппаратам типа А.

Использование встроенной вспышки

Tv   : Используйте этот режим, если вы хотите использовать выдержку синхронизации длиннее, чем 1/90 сек. Фотоаппарат автоматически подберет диафрагму для съемки со вспышкой, обеспечивая правильную экспозицию.

Av   : Используйте этот режим, если вы хотите сами установить

диафрагму для съемки со вспышкой. В этом режиме при съемке со вспышкой вы можете получить сбалансированную экспозицию между объектом и задним планом. Фотоаппарат автоматически подберет необходимую выдержку замедленной синхронизации. Вспышка освещает объект, тогда как задний план экспонируется длинной выдержкой затвора.

• Не забудьте использовать треножник, когда устанавливается длинная выдержка синхронизации.

М    : Этот режим позволяет вам установить как выдержку

синхронизации, так и диафрагму для съемки со вспышкой. Снимаемый объект правильно экспонируется вспышкой, а задний план экспонируется выдержкой синхронизации со вспышкой и устанавливаемой вами диафрагмой.

A-DEP: Результат будет таким же, как и при использовании режима <Р>.

Диапазон действия встроенной вспышки

(с объективом EF 28-80мм f/3.5-5.6II)

| ISO | 28 мм |  | 80 мм |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Негативная пленка | Обращаемая пленка | Негативная пленка | Обращаемая пленка |
| 100 | 1 -4.8 м | 1 - 3,4 м | 1 -3 м | 1 -2,1 М |
| 400 | 1 -9.7 м | 1,2-6,8 М | 1 - 6 м | 1 -4,3м |

Использование встроенной вспышки

Таблица установки выдержки синхронизации и диафрагмы при съемке со вспышкой.

| Режим съемки | Выдержка синхронизации | Диафрагма со вспышкой |
| --- | --- | --- |
| Р | Автоматически устанавливается выдержка синхронизации 1/90 сек. | Диафрагма устанавливается автоматически согласно TTL- программе. |
| tv | Любая выдержка синхронизации от 1/90 сек. и длиннее может быть установлена вручную." | Диафрагма устанавливается автоматически в зависимости от установленной вами выдержки синхронизации. |
| Av | Выдержка синхронизации устанавливается автоматически в диапазоне от 30" до 1/90 сек в зависимости от установленной вами диафрагмы и яркости объекта съемки | Вы устанавливаете диафрагму для съемки со вспышкой вручную. |
| М | Любая выдержка синхронизации от 1/90 сек. и длиннее может быть установлена вручную. |  |

' Если устанавливается выдержка синхронизации короче 1/90 сек., произойдет автоматическая установка на 1/90 сек.

• Если в режимах <Tv> и <М> вы установили выдержку синхронизации короче 1/90 сек., произойдет автоматическая установка на 1/90 сек.

• Одновременное использование внешней EOS вспышки Speedlite и встроенной вспышки невозможно.

• Перед тем, как прикрепить EOS вспышку Speedlite к фотоаппарату, задвиньте встроенную вспышку, если она выдвинута.

• При использовании встроенной вспышки находитесь не менее 1 метра от объекта. В противном случае часть фотоснимка будет выглядеть затемненной

• При использовании встроенной вспышки отсоединяйте от объектива светозащитную бленду. Светоэащитная бленда, прикрепленная к объективу, приведет к частичному заграждению света от вспышки.

• Нижеперечисленные объективы, прикрепляемые к фотоаппарату, могут привести к

заграждению света от встроенной вспышки. Используйте с этими объективами

внешнюю EOS вспышку Speedlite.

Светосильные объективы, такие как EF 17-35 мм f/2.8L USM и EF 28-70 мм f/2.8L USM, Супертелефотообъективы, такие как EF 300 мм f/2.8L USM и EF 600 мм f/4L USM.

• Угол покрытия встроенной вспышки эффективен для объективов с фокусным расстоянием не меньше 28мм. При использовании объективов с более коротким фокусным расстоянием края фотоснимка будут выглядеть затемненными.

Справочная информация

Основные фотографические термины

Экспозиция

Экспонирование пленки происходит под воздействием света. Правильная экспозиция получается в том случае, когда фотопленка экспонируется необходимым количеством света согласно ее чувствительности к свету. Правильная экспозиция регулируется выдержкой затвора и диафрагмой фотоаппарата.

Выдержка затвора

Под выдержкой затвора понимается промежуток времени, в течение которого затвор фотоаппарата остается открытым, подвергая пленку свету, проникающему через объектив. Значение выдержки затвора высвечивается на ЖК дисплее и в видоискателе фотоаппарата. Диапазон выдержек составляет от 30 до 1/2000 сек. и включает длительную выдержку (Bulb).

Диафрагма

Величина диафрагмы (f-число) указывает на размер отверстия диафрагмы в объективе. Она используется для регулирования количества света, попадающего на фотопленку. Значение диафрагмы высвечивается на ЖК дисплее и в видоискателе фотоаппарата. В зависимости от объектива,прикрепленного к фотоаппарату, диапазон устанавливаемых значений диафрагмы может составлять от 1.0 до 91.

Чувствительность пленки (число единиц ISO)

Величина чувствительности пленки (число единиц ISO) указывает на уровень чувствительности пленки к свету. Чем больше число единиц ISO, тем выше чувствительность пленки к свету. Следовательно, фотопленка с величиной чувствительности ISO 400 и выше подходит для съемки в условиях малой освещенности. Величина чувствительности пленки (число единиц ISO) устанавливается в соответствии со стандартами, принятыми Международной организацией по стандартизации (International Standards Organisation (ISO)).

Фотоаппаратом можно устанавливать чувствительность пленки в диапазоне от 6 до 6400 единиц. Величина чувствительности фотопленки выводится на ЖК дисплей и в видоискателе.

Справочная информация

Глубина резкости

Это протяженность пространства перед и позади точки оптимального фокуса, где можно получить приемлемый фокус. Чем меньше диафрагма (большее f-число), тем больше глубина резкости. И чем больше диафрагма (меньшее f-число), тем меньше глубина резкости.

На глубину резкости влияют приведенные ниже факторы:

(1) Меньшая диафрагма (большее f-число) увеличивает глубину резкости. ... Например, с диафрагмой f/8 можно получить большую глубину резкости, чем с диафрагмой f/4.5.

(2) Объектив с более коротким фокусным расстоянием увеличивает глубину резкости.

... При одном и том же съемочном расстоянии с широкоугольным объективом можно получить большую глубину резкости, чем с телефотообъективом

(3) Большее расстояние между фотоаппаратом и объектом съемки увеличивает глубину резкости,

(4) В общем глубина резкости позади точки оптимального фокуса больше глубины резкости перед точкой оптимального фокуса.

Справочная информация

' Наличие функции только при нажатии на кнопку частичного замера. ' В режиме <М> устанавливается замер по всему полю с приоритетом центра

(центровзвешенный). * 'АГ сокращенно от 'Artiliclal Intelligence' (искусственный интеллект).

Однокадровый АФ: Значения экспозиции (выдержка затвора и диафрагма) устанавливаются ло завершении фокусировки. Снимок сделать невозможно, если объект не в фокусе.

Al Focus АФ:       Режим АФ при нажатии на кнопку спуска затвора у стан а вливается автоматически в зависимости от того, движется ли объект. Если объект неподвижен, фокус фиксируется по завершении фокусировки (Однокадровый АФ). Если объект движется, то осуществляется непрерывная фокусировка, и используется предиктивный АФ, позволяющий фотоаппарату сфокусироваться на объект в момент экспонирования кадра.

Режимы АФ и протяжки фотопленки

| Режим протяжки пленки | Одно кадровый АФ | Al Servo АФ |
| --- | --- | --- |
| Однокадровая съемка | Снимок невозможно сделать до тек пор, пока не завершится фокусировка. По завершении фокусировки она сразу же фиксируется. Показания оценочного экспозиционного замера также фиксируются (экспопамять). (Экспозиционные параметры сохраняются в памяти до тех пор. пока снимок не сделан.) | Автофокусировка продолжается в соответствии с движением объекта. 3начения экспозиции определяются в момент экспонирования кадра. |
| Непрерывная съемка | Описанные выше операции также выполняются во время непрерывной съемки (с максимальной скоростью примерно 1,5 кадра в секунду). | Описанные выше операции также выполняются во время непрерывной съемки. Автофокусировка продолжается в течение непрерывной съемки (с максимальной скоростью примерно 1,3 кадра в секунду). |

Справочная информация

Предупреждения при неправильной экспозиции

Приведенные в качестве примера предупреждения применимы в том случае, если к фотоаппарату прикреплен объектив е максимальной и минимальной диафрагмой f/3.5 и f/22. Максимальные и минимальные значения диафрагмы, выводимые на дисплей в качестве мигающих предупреждений, будут разными, в зависимости от прикрепленного к фотоаппарату объектива.

Справочная информация

Руководство по устранению неисправностей

В случае возникновения проблемы с вашим фотоаппаратом просмотрите сначала данное руководство по устранению неисправностей.

| Неисправность | Возможная причина | Метод устранения | Стр. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. На ЖК дисплее ничего не выводится. | Снизился заряд батареек. | Замените батарейки новыми. | 16 |
|  | Батарейки установлены неправильно. | Установите батарейки правильно. | 16 |
| 2. Затвор не срабатывает. | Пленка заряжена неправильно. (Число кадров не выведено на Ж К дисплее). | Зарядите пленку правильно. | 20 |
|  | Перемотанная пленка осталась в фотоаппарате (На счетчике- кадров на ЖК дисплее ничего не выведено) | Извлеките кассету с пленкой и зарядите новую кассету | 20 |
|  | Фокусировка не состоялась. (Индикатор "в фокусе'' мигает в видоискателе). | Нажимайте на кнопку спуска затвора наполовину до тех пор, пока фокусировка не завершится. Если фокусировку произвести не удается, установите переключатель режима фокусировки на объективе в положение MF (или Ml и сфокусируйтесь вручную при помощи фокусировочного кольца. | 19 40 |
| 3. Фотоснимок получился размытым. | Переключатель режима фокусировки на объективе был установлен в положение MF (или М). | Установите переключатель режима фокусировки на объективе в положение AF (автофокус) | 18 |
|  | Выдержка затвора была слишком длинной, чтобы предотвратить размытость снимка, вызванную эффектом дрожания фотоаппарата. | Нажимайте на кнопку спуска затвора плавно, не вызывая дрожания фотоаппарата, или используйте более короткую выдержку затвора. | 19 |
| 4. Только символ -мигает на Ж К дисплее. | Заряд батареек очень низкий. | Замените батарейки новыми и проверьте, выведен ли символ t на ЖК дисплее. | 17 |
|  | Функционирование фотоаппарата по какой-то причине нарушено. | Нажмите на кнопку спуска затвора наполовину Фотоаппарат вернется в обычный режим работы ' Если символ : остался на дисплее после выполнения вышеприведенной операции, фотоаппарат неисправен. Отнесите его в ближайший центр технического обслуживания фирмы Canon,чтобы его отремонтировали | 17 обратная сторона буклета |

Справочная информация

Основные аксессуары (продаются отдельно)

Батарейный блок ВР-200

Внешний батарейный блок, в который помещаются широко распространенные пальчиковые батарейки размером АА, обеспечивающие питание для фотоаппарата вместо литиевых батареек CR2. Блок также оснащен кнопкой спуска затвора для съемки в вертикальном положении фотоаппарата.

Экстендер окуляра ЕР-ЕХ15

Когда он прикреплен к фотоаппарату, экстендер увеличивает расстояние обзора видоискателя EOS фотоаппарата на 15мм. Увеличение видоискателя также становится 0.5х.

Линзы диоптрийной коррекции

Линза окуляра фотоаппарата имеет

-1 дпт. Прикрепив к окуляру линзу диоптрийной коррекции серии Е, пользователи с близорукостью или дальнозоркостью могут отчетливо видеть видоискатель без очков. Имеется десять линз диоптрийной коррекции. Когда вы подбираете линзу диоптрийной коррекции, прикрепите ее к окуляру и посмотрите в видоискатель, чтобы проверить, подходит ли она для вашего зрения,

• Число на линзе диоптрийной коррекции указывает на общую диоптрию (единица оптической силы), когда линза прикреплена к окуляру фотоаппарата. Оно не указывает на оптическую сипу самой линзы диоптрийной коррекции.

Дистанционный спуск RS-60E3

Специальный тросик для съемки с треножником. Также идеально подходит для макросъемки и съемки с длительной выдержкой (bulb). Подсоединяется к гнезду дистанционного управления фотоаппарата.

Справочная инфоряяация

EOS вспышки Speedlite серии ЕХ

Модель Speedlite 380EX (ведущее число 38, ISO 100, в метрах) прикрепляется к контактному башмаку фотоаппарата и обеспечивает высокую мощность импульса вспышки. Модель Speedlite 220ЕХ (ведущее число 22, ISO 100, в метрах) является более компактной. Новая модель 550ЕХ (ведущее число 55, ISO 100, в метрах) на рисунке не показана.

Футляр для фотоаппарата EH13-L

Футляр специально изготовлен для предохранения фотоаппарата с одним из следующих объективов:

EF28-80MMf/3.5-5.6ll EF 28-80 мм f/3-5-5.6 V USM

При съемке с внешней вспышкой рекомендуется использование EOS вспышки Speedlite, Использование лампы-вспышки (оснащенной электрическими контактами на ножке, прикрепляемой к контактному башмаку), высоковольтной фотовспышки или аксессуаров для вспышки других марок может привести к неправильному срабатыванию или

нарушению функционирования фотоаппарата.

Справочная информация

Технические характеристики

• Тип

Тип                       35мм однообъективный зеркальный фотоаппарат с затвором в

фокальной плоскости, системами АФ и AЭ, встроенным моторным приводом, вспышкой и автоматической датирующей крышкой.

Размер кадра               24 мм х 36 мм

Совместимые объективы     Canon EF объективы

Крепление объективов       Canon EF крепление (полностью электронное управление)

• Видоискатель

Тип                        Пентапризма на уровне глаз с зеркалом сверху

Покрытие площади

изображения               90% по вертикали и горизонтали

Увеличение                 0.7 х (с 50мм объективом, установленным на бесконечность)

Стандартная диоптрийная

настройка                   -1 дпт. (поле зрения 18.5 мм)

Фокусировочный экран       Несъемный экран нового типа с лазерным матированием

Информация в видоискателе (1) На экране видоискатели:

фокусировочные точки (2) Под экраном видоискатели.

значение выдержки затвора, диафрагмы, экспозиционный уровень, символ экспопамяти/экспопамяти со вспышкой, индикатор готовности вспышки, символ высокоскоростной синхронизации (FP вспышка), символ уменьшения эффекта "красных глаз", индикатор фокусировочной точки, индикатор "в фокусе" (АФ или ручной фокус)

Зеркало                    Быстродействующее полупрозрачное зеркало (отсутствие

виньетирования с объективом EF 600 мм f/4L USM или короче).

Оценка глубины резкости     Осуществляется при помощи кнопки оценки глубины резкости.

• Управление экспозицией

Экспонометрическая система TTL замер при максимально открытой диафрагме с использованием 35-эонного кремниевого фотоэлемента.

(1) Оценочный замер (сопряжен с 7 фокусировочными точками)

(2) Частичный замер (устанавливается автоматически при использовании экспопамяти), покрывающий примерно 9,5% центральной части экрана видоискателя)

(3) Замер по всему полю с приоритетом центра (автоматически

устанавливается в режиме ручной установки экспозиции) Режимы съемки             (1) Программная АЭ (с возможным сдвигом программы)

(2) АЭ с приоритетом выдержки затвора

(3) АЭ с приоритетом диафрагмы

(4) АЭ с заданием глубины резкости

(5) Полностью автоматический режим

(S) Пять типовых режимов с программным управлением изображением ("Портрет", "Пейзаж", "Макросъемка", "Спорт", "Ночной сюжет")

(7) АЭ для съемки со вспышкой: E-TTL программная АЭ для съемки со вспышками Speedlite серии EX, TTL программная АЭ для съемки со встроенной вспышкой, A-TTL программная АЭ для съемки со вспышками Speedlite серии EZ (8) Ручной режим. Предупреждение об эффекте

дрожания фотоаппарата      В режимах Упрощенной Зоны выдержка затвора мигает (с частотой 2 Гц), если она длинное, чем обратная величина фокусного расстояния объектива. Диапазон работы

экспонометрической системы EV 2-20 (при температуре 20"С и нормальной влажности с 50мм f/1.4 объективом ISO 100).

Справочная информация

Диапазон чувствительности пленки (ISO)                 ISO 6-6400 ед. (устанавливается автоматически при использовании

пленки с DX-кодом в диапазоне ISO 25-5000 шагом в 1/3 ступени). Экспозиционная поправка    (1) АЭБ: до ±2 ступеней шагом в полступени со следующей

последовательностью экспонирования: правильная экспозиция.

недодержка и передержка. (2) Ручная экспозиционная поправка, до ±2 ступеней шагом в

полступени. Экспопамять                (1) Автоматическая экспопамять

Активируется по завершении фокусировки в режимах

однокадрового АФ и оценочного замера. (2) Ручное активирование кнопкой экспопамяти (при нажатии на

кнопку экспопамяти автоматически устанавливается частичный

замер). Многократное экспонирование До 9 экспонирований одного кадра

• Автофокус

Управление АФ              TTL-SIR (through-the-lens secondary image registration - регистрация вторичного изображения, проходящего через объектив) с использованием сенсора типа CMOS (с КМОП-структурой).

• Фокусировочные точки       7 Рабочий диапазон системы АФ EV 1 -18 (ISO 100) Выбор фокусировочной точки (1) Автоматический фотоаппаратом.

(2) Ручной. Режимы фокусировки        (1) Однокадровый АФ: автофокус фиксируется по завершении

фокусировки. Спуск затвора возможен только тогда когда

резкость на объект наведена |2) Al Focus АФ: если объект, на который была наведена резкость в

однокадровом АФ, начинает приближаться или отдаляться,

происходит автоматическое переключение в режим Al Servo АФ.

(3) Ручная фокусировка: возможна, установив переключатель режима фокусировки на объективе в положение MF (или М) и поворачивая фокусировочное кольцо. Вспомогательная подсветка

системы АФ                При необходимости вспомогательная подсветка системы АФ осуществляется автоматически прерывистыми вспышками

• Затвор

Тип                        В фокальной плоскости, с вертикальным движением шторок и

электронным управлением всеми выдержками. Отрабатываемые выдержки затвора                    1/2000 - 30 сек (шагом я 1/2 ступени), и длительная выдержка (bulb)

Х-синхр. при 1/90 сек Механизм спуска затвора     Плавный электромагнитный спусковой механизм. Таймер автоспуска           Электронно управляемый с 10-секундной задержкой.

• Транспортировка пленки

Зарядка пленки             Автоматическая. Система предварительной перемотки на приемную

бобину. Протяжка пленки            Автоматическая. (1) Однокадровая съемка, (2) Непрерывная съемка

(с максимальной скоростью примерно 1,5 кадра в сек.) Обратная перемотка пленки   (1) Автоматическая по окончании катушки

(2) Обратная перемотка недоотснятой пленки активируется кнопкой

обратной перемотки. Уровень шумов при обратной перемотке                  Примерно 60 dB

Справочная информация

• Встроенная вспышка

Тип                       Убирающаяся TTL автовспышка (серийно управляемая).

(1) Ведущее число - 12 (ISO 100, в метрах).

(2) Время перезарядки: примерно 2 сек.

(3) Угол покрытия вспышки: покрывает угол зрения 28 мм объектива.

(4) Экспозамер: TTL автовспышка

• Другие характеристики

Контакты для вспышки       Х-синхронизации для прямого подсоединения к контактному

башмаку. Совместимость с внешними

вспышками                 Совместимость с E-TTL/A-TTL/TTL системами автовспышки. Уменьшение эффекта "красных глаз"              Встроенная лампа уменьшения эффекта "красных глаз" может быть

включена или выключена во всех режимах съемки. Дистанционное управление    Гнездо для отдельно приобретаемого дистанционного спуска

RS-60E3. Источник питания           Две литиевые батарейки типа CR2 Энергоемкость батареек      Число катушек 24-кадровой пленки при 50% использовании вспышки:

примерно 24 катушки при 20°С, примерно 16 катушек при -10°С Проверка заряда батареек    Один из четырех уровней заряда батареек выводится на дисплей при

переключении дискового селектора из положения L. Размеры (мм)               140 (Ш) х 90 (В) х 58.5 (Д) Вес (только корпус)          335 г (+ 15 г для модели 300 DATE (с датирующей крышкой)

| Объектив |  | EF 28-80 мм f/3.5-5.6 V USM | EF 28-80 MM f/3.5-5.6 II | EF 35-80 мм f/4-5.6 III |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Угол зрения | По диагонали | 75°- 30° | 75° - 30° | 63° - 30° |
|  | По вертикали | 46° - 17° | 46°- 17° | 38°-17° |
|  | По горизонтали | 65° - 25° | 65° - 25° | 54° - 25° |
| Конфигурация объектива (элементы/группы) |  | 10/10 | 10/10 | 8/8 |
| Минимальная диафрагма |  | f/22 - 1/38 | f/22 - f/38 | f/22 - f/32 |
| Диапазон фокусирования |  | от 0.38 м до бесконечности | от 0.38 м до бесконечности | от 0.4 м до бесконечности |
| Максимальное увеличение (широкий угол/телефотообъектив) |  | 0.10/0.26Х | 0.10/0.26Х | 0.11/0.23Х |
| Диаметр фильтра и возможное число фильтров |  | 58мм,1 | 58мм,1 | 52мм,1 |
| Макс.диаметр х длина |  | 66,4х71,2 MM | 66,4х71,2 MM | 65 х 63,5 мм |
| Вес |  | 200 г | 200 г | 175 г |

• Все характеристики были получены, следуя стандартным методам тестирования фирмы Canon.

• Технические характеристики и внешний вид модели могут быть изменены без уведомления.

Алфавитный указатель

Это устройство соответствует требованиям Части 15 Правил FCC (Federal Communications Commission - Федеральной комиссии связи, далее ФКС). Работа этого устройства обусловлена следующими двумя положениями: (1) Это устройство не должно приводить к помехам, и (2) это устройство должно допускать любые помехи, включая те, что могут привести к неудовлетворительной работе.

В оборудование не должно вводиться никаких изменений или модификаций, за исключением тех, что указаны в этом руководстве. Если такие изменения или модификации введены, от вас может потребоваться прекращение пользования данным оборудованием.

Это оборудование прошло испытания и отвечает предельным отклонениям, вызванным цифровым устройством класса В, в соответствии с частью 15 Правил ФКС. Эти допустимые предельные отклонения предусмотрены для обеспечения достаточной защиты домашнего оборудования от помех. Это устройство генерирует, использует и может испускать энергию определенной радиочастоты, если оно не используется в соответствии с данным руководством, это может привести к помехам радиосвязи.

Однако, не существует гарантии, что помехи будут отсутствовать при некоторых условиях пользования. Если использование этого оборудования приводит к помехам радио- или телеприема, что можно определить, включив и выключив данное оборудование, пользователь может попытаться предотвратить помехи, приняв следующие меры:

• Повернув или переместив принимающую антенну.

• Увеличив расстояние между оборудованием и приемным устройством.

• Обратившись к дилеру или опытному радио/теле инженеру за помощью.

Этот цифровой аппарат не превышает допустимые предельные отклонения класса В для радиопомех, вызванных цифровым устройством, как указано в стандартах под названием "Цифровые аппараты", для оборудования, способного вызвать такие помехи, ICES-003 промышленности Канады.

Знак СЕ - символ соответствия директивам Европейского Сообщества.