Введение

Спасибо за покупку фотокамеры Саnоn системы EOS.

Это однообъективная зеркальная фотокамера с ав-

томатической фокусировкой, специально спроекти-рованная для обеспечения высокого уровня испол-нения и гибких функциональных возможностей,

необходимых для профессионалов и фотографов продвинутого уровня.

Основные особенности

1.Первая в мире зеркальная фотокамера с управляемой глазом фокусировкой. Выберите любую из пяти фокусировочных точек в видоискателе, просто посмотрев на желаемую рамку АФ. 2.Усовершенствованный сенсор АФ обеспечивает пять фокусировочных точек и высокоскоростную автофокусировку, сравнимую только с автофокусировкой самых быстрых зеркальных фотокамер в мире.

3.Затвор с высокими эксплуатационными показа-телями предлагает выдержки на всем диапазоне, от "замораживающей" движение - 1/8000 сек, до выдержки синхронизации со вспышкой 1/200 сек. 4.Высокоскоростной встроенный моторный привод с бесшумным механизмом транспортировки пленки обеспечивает тихую протяжку и обратную перемотку пленки, достигая максимальной непрерывной скорости съемки 5 кадров/сек. 5. Многофункциональная встроенная зум-вспышка покрывает широкий угол фокусных расстояний до 28 мм.

Перед съемкой, пожалуйста, внимательно прочитайте данное руководство, чтобы иметь полное представление о том, как эта фотокамера работает.

Внимание

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Оптимальные эксплуатационные характеристики этой фотокамеры обеспечиваются при использовании со специально сконструированными объективами системы Canon EF. фотовспышками и другими принадлежностями марки Canon, Существует возможность, при которой использование несовместимых объективов и других принадлежностей может привести к неудовлетворительному функционированию или повреждению фотокамеры. Поэтому, мы рекомендуем использование объективов и других принадлежностей системы Canon EF. Если фотокамера фирмы Canon повреждена в результате нарушения функционирования или неправильных соединений, вызванных использованием несовместимых моделей, гарантия на фотокамеру может стать недействительной.

Органы управления

Жидкокристаллический дисплей

Информация в видоискателе

На рисунке показана вся информация (выведенная одновременно) только в целях пояснения. В действительности видоискатель никогда так не выглядит.

Содержание

Меры предосторожности ..........................	7 7. Съемочные режимы образной зоны ...... 49

I Работа кнопок, колесиков и головки ......	8 8. Экспопамять .......................... 52

9. АЕВ (автоэкспобрэкетинг) ................. 53

II Подготовка фотокамеры ......................	10 10. Мультиэкспонирование ..................... 55

1. Установка и проверка батареи ............	10 11. Длительная выдержка (В) .................. 56

2. Прикрепление объектива ..................	12 12. Функция автоспуска ........................ 57

• Прикрепление ремня ......................	12

3. Зарядка и обратная перемотка пленки ..13 V Впечатывание даты (только модель QD) .. 58

4. Установка чувствительности пленки .....	15

5. Калибровка управляемой глазом	VI Управление привычными функциями

фокусировки.................................	16 пользователя................................... 60

III Вспомогательные операции при съемке ..	20 VIIИнформация для справки ............... 63

1. Использование функции управляемой	1.Предупреждения о неправильной экспо-

глазом фокусировки ........................	20 зиции.............. 63

2. Другие способы выбора фокусировочной	2.Характеристики линии графика програм-

точки..........................................	25 мы .................. .................... 65

3. Выбор режима протяжки пленки .........	27 3. Таблицы комбинации функции ............ 67

4. Выбор режима АФ (автофокусировки) ...	28 VIII Принадлежности ............................. 68

5. Выбор режима экспозиционного замера .	32 УХОД ЗА ФОТОКАМЕРОЙ 74

6. Экспокоррекция .............................	33 . Очистка ........................................ 74

7. Отключение звукового сигнала ...........	34 -Жидкокристаллический дисплей/индика-

8. Использование встроенной вспышки .....	35 тор батареи 74

9. Экспокоррекция при съемке со вспышкой	39

Технические характеристики .............. 76

IV Съемочные режимы и функции ........	41

1. Р (программная автоэкспозиция) ..........	41

2. tv (АЭ с приоритетом выдержки) .........	42

3. Av (АЭ с приоритетом диафрагмы) .......	43

4. М (Установка экспозиции вручную) ......	44

5. DEP (АЭ с заданием глубины резкости) .	45

6. X (режим синхронизации со вспышкой) ..	48

Меры предосторожности

1) Эта фотокамера не защищена от воды, и ее не

следует использовать на открытом воздухе в дождь или снег. Если Вы случайно уронили фотокамеру в воду, обратитесь в фирменный центр технического обслуживания компании Canon. Оберегайте фотокамеру от соленых брызг и повышенной влажности. После использования фотокамеры на пляже тщательно протрите ее сухой тканью.

2) Не пытайтесь самостоятельно разбирать фотокамеру. Всегда ремонтируйте фотокамеру в авторизованном сервисном центре фирмы Canon.

3) Удалите батарею, если Вы не намереваетесь использовать фотокамеру в течение трех недель или больше.

4) Храните фотокамеру завернутой в чистую мягкую ткань в прохладном, сухом, защищенном от пыли месте. Не держите фотокамеру под прямыми солнечными лучами и в "нагреваемых местах", например, в багажнике или на полке под задним стеклом автомобиля. Избегайте места, где используются средства от моли, а в случае повышенной влажности используйте влагопо-глотитель.

5) После долгого хранения убедитесь в полной исправности фотокамеры.

6) Батареи могут взорваться или причинить ожоги, если Вы попытаетесь их разбирать, перезаряжать, подвергать короткому замыканию, высоким температурам, или сжигать.

7) Пленка, проходящая через проверку рентгеновскими лучами в аэропорту, может быть засвечена и испорчена, даже если она находится внутри фотокамеры. Во избежание этого попросите провести проверку вручную.

8) Удаление пыли со шторки затвора при помощи аэрозоля-пульверизатора не рекомендуется.

9) Конденсация может стать проблемой, когда холодное фотооборудование помещено в теплом помещении. Если оптические элементы системы автофокусировки запотели, точность может значительно нарушиться. Перед тем, как войти в теплое помещение, поместите Ваше фотооборудование в целлофановый пакет, так чтобы конденсация образовалась на наружной стороне пакета.

10) Если пленка в течение продолжительного времени находится в фотокамере, это может отрицательно сказаться на качестве цветопередачи. Всегда проявляйте пленку как можно скорее.

•Для информации об уходе за фотокамерой смотрите стр.74.

I Работа кнопок, колесиков и головки

II Подготовка фотокамеры

Все кнопки, используемые для переключения функций фотокамеры, оснащены таймером. После нажатия и отпускания кнопки символ управляемой ею функции останется выведенным в видоискателе и на жидкокристаллическом дисплее в течение примерно шести секунд. То же самое относится к кнопке спуска затвора после того. как она нажата до половины, по истечении шести секунд питание батареи отключится. Привычная функция CF13 (см. стр. 62) может быть использована для отмены функции таймера и сохранения, таким образом, энергии батареи.

1. Установка и проверка батареи

В этой фотокамере используется одна шестивольтовая литиевая батарея типа 2CR5. Установите батарею следующим образом.

1) Отверните ушко на крышке отсека и поверните его против часовой стрелки, чтобы открыть отсек для батареи.

2) Вставьте батарею в фотокамеру выводами вперед.

3) Закройте отсек крышкой и надежно закрепите ее. повернув ушко на крышке по часовой стрелке.

4) Нажмите на кнопку разблокировки замка и поверните головку управления в любое положение (отличное от положения "L"). Проверьте индикатор батареи на жидкокристаллическом дисплее.

При замене литиевой батареи 2CR5 все функции фотокамеры установятся в первоначальный режим, в каком они были при установке батареи самый первый раз, после покупки фотокамеры. Однако. установленные параметры для функции управляемой глазом фокусировки, привычных функций пользователя и показания счетчика останутся прежними при замене батареи.

• Если ничего не выведено на жидкокристаллическом дисплее, батарея, возможно, установлена не тем концом. Извлеките батарею и установите ее правильно.

Способы сохранения заряда батареи.

• Избегайте повторных нажатий на кнопку спуска затвора до половины и не держите кнопку в нажатом до половины положении продолжительное время.

• После нажатия на кнопку спуска затвора до половины, пожалуйста, делайте снимок как можно скорее.

• Отключите таймер (см. стр. 62).

Энергоемкость батарей (количество отснятых катушек)

| Температура | Без вспышки | 50% использование вспышки | 100°о использование вспышки |
| --- | --- | --- | --- |
| Нормальная (+20 С) Низкая (-20 С) | 40 катушек 15 катушек | 20 катушек 9 катушек | 12 катушек |

• Данные основаны на стандартном методе юстиро-вания фирмы Canon ( с использованием новой батареи и катушек пленки с 24 кадрами; объектив:

EF 28-105мм f/3.5-4.5 USM: выдержка: 1/1000 сек.:

фокусное расстояние менялось попеременно, от бесконечности до самого короткого, кнопка спуска затвора находилась в нажатом до половины положении в течение шести секунд перед съемкой каждого кадра; режим протяжки пленки: однокадровая съемка; режим АФ: однокадровая АФ; функция управляемой глазом фокусировки: включена).

• Указанные условия тестирования включают работу фотокамеры с заряженной пленкой.

• Даже если кнопка спуска затвора нажимается до половины без съемки кадра, заряд батареи израсходуется. если значения выдержки и диафрагмы выводятся на дисплеи. Если это происходит часто, вышеуказанная энергоемкость батареи и количество отснятых катушек пленки будут меньше.

2. Прикрепление объектива

1) Снимите крышку с корпуса фотокамеры

2) Выравняйте красные точки на объективе и корпусе фотокамеры, затем поверните объектив по часовой стрелке до щелчка.

• Чтобы снять объектив, нажмите на кнопку разблокировки объектива и поверните его против часовой стрелки.

Когда Вы сняли объектив с фотокамеры, поместите его передней частью вниз на устойчивую поверхность, чтобы не повредить поверхность линзы объектива и электронные контакты.

Прикрепление ремня

Проденьте ремень через ушко и пряжки, как показано на рисунке.

3. Зарядка и обратная перемотка пленки

2) Откройте заднюю крышку, сместив движок защелки задней крышки вниз.

3) Вставьте кассету с пленкой в фотокамеру плоским концом вверх, нижним концом вперед.

4) Придерживая кассету с пленкой, осторожно вытяните заправочный конец до тех пор, пока он не достигнет оранжевой метки.

5) Проверив, что пленка лежит плоско, и что кончик пленки выравнен с оранжевой меткой, закройте заднюю крышку.

• Пленка автоматически переместится на первый кадр. счетчик кадров покажет "1", и символ в виде кассеты высветится на жидкокристаллическом дисплее.

• Если символ в виде кассеты мигает, пленка заряжена неправильно. Зарядите пленку заново. Если пленка заряжена неправильно, затвор не сработает при нажатии на кнопку спуска затвора.

При зарядке и разрядке пленки будьте осторожны. чтобы не прикоснуться к внутренним деталям фотокамеры. Будьте особенно осторожны со шторкой затвора- т.к. она работает с крайне высокой точностью. и ее можно легко повредить. если к ней прикоснуться. Прикасание к шторке затвора может привести к нарушению правильного функционирования фотокамеры, поэтому будьте осторожны, чтобы не дотронуться до нее пальцем.

Из-за излучения инфракрасного света оптическим детектором перфорации пленки фотокамеры. инфракрасную пленку с этой фотокамерой использовать невозможно.

Обратная перемотка пленки

Обратная перемотка недоотснятой пленки

4. Установка чувствительности пленки

Индикатор чувствительности пленки

Диапазон чувствительности пленки, устанавливаемый вручную, равен ISO 6-6400. 6, 8,10,12,16.20, 25.32, 40. 50.64, 80,100,125. 160, 200, 250, 320, 400, 500, 640, 800. 1000. 1250, 1600, 2000. 2500, 3200, 4000. 5000. 6400

Автоматическая установка чувствительности пленки

При зарядке пленки с кодом DX чувствительность пленки устанавливается автоматически (по коду DX на кассете с пленкой).

• Диапазон автоматически устанавливаемой чувствительности пленки равен ISO 25-5000.

• При зарядке пленки без кода DX индикатор ISO мигает на жидкокристаллическом дисплее.

• Чувствительность пленки, используемую в данный момент, можно проверить, нажимая на кнопку переключения функций до тех пор, пока индикатор ISO не покажется на жидкокристаллическом дисплее.

Ручная установка чувствительности пленки

Чувствительность пленки можно установить вручную при использовании пленки без кода DX, или когда Вы желаете установить чувствительность пленки, отличную от той, что устанавливается по коду DX.

1) Установите головку управления в один из режимов творческой зоны.

2) Нажимайте на кнопку переключения функций до тех пор, пока символ ISO не покажется на жидкокристаллическом дисплее.

3) Поверните главное колесико.выбирая желаемую

чувствительность пленки.

' Установка завершена, когда кнопка спуска затвора нажата до половины или по истечении шести

секунд.

5. Калибровка управляемой глазом фокусировки

Что такое - управляемая глазом фокусировка?

Управляемая глазом фокусировка - новая функция. которая позволяет фотокамере автоматически определить, на какую часть экрана видоискателя Вы смотрите, и сфокусироваться на объект по той точке. Способность сфокусироваться там, куда Вы смотрите практически делает фотокамеру продолжением Вашего глаза.

Калибровка

Работа функции управляемой глазом фокусировки (см. стр. 20) основана на обнаружении фотокамерой движения Вашего глаза. Для того, чтобы она работала исправно, необходимо провести калибровку фотокамеры в соответствии с индивидуальными характеристиками глаза пользователя (размер зрачка, наличие контактных линз или очков и т.д.). Если фотокамерой пользуются несколько человек, пожалуйста, откалибруйте фотокамеру индивидуально для каждого пользователя. Имеется пять каналов калибровки (1-5), позволяя занести в память установочные параметры для пяти различных пользователей.

• Держите фотокамеру в обычном (горизонтальном) положении съемки во время процесса калибровки.

• Если Вы проводите калибровку вне помещения, следите за тем. чтобы солнце было сзади.

• Слово "OFF" (ВЫКЛ.) высветится на жидкокристаллическом дисплее.

2) Повернув главное колесико, выберите желаемый номер канала калибровки.

• Номера каналов, где еще нет установленных параметров калибровки, мигают на дисплее.

3) Поднесите фотокамеру к глазу, посмотрите на крайнюю правую мигающую точку фокусировки в видоискателе и нажмите на кнопку спуска затвора.

• При этом подается двойной звуковой сигнал '

4) Затем посмотрите на крайнюю левую мигающую точку фокусировки в видоискателе и нажмите на кнопку спуска затвора опять.

• При этом подается двойной звуковой сигнал, и слово "End" с номером калибровки выводится в видоискателе и на жидкокристаллическом дисплее, указывая на то, что процесс калибровки завершен.

• Если процесс калибровки прерван на некоторое время, и красная точка фокусировки гаснет в видоискателе, нажмите на кнопку спуска затвора до половины и начните опять с шага 3.

Стирание канала калибровки

Если процесс калибровки повторен под одним номером канала, но по глазу другого пользователя, или если последующие процессы калибровки выполнены разными людьми, работа функции управляемой глазом фокусировки может стать неустойчивой, и может произойти неправильное срабатывание. В этом случае сотрите старые параметры под номером калибровки, вызывающим проблемы, как описано ниже. и повторите процесс калибровки.

2) Поверните главное колесико до тех пор, пока не появится номер канала калибровки, подлежащий стиранию.

3) Одновременно нажмите на кнопку экспопамяти и кнопку выбора фокусировочной точки. • Номер канала калибровки мигает на жидкокристаллическом дисплее, указывая на то. что параметры этого канала стерты.

Если у Вас возникли проблемы в процессе калибровки, или выбор желаемой фокусировочной точки затруднен в режиме управляемой глазом автофокусировки, смотрите приложение к данному руководству.

III Вспомогательные операции при съемке

После калибровки системы управляемой глазом фокусировки (см. стр. 16 и 17) пользователям, желающим воспользоваться этой системой при съемке, необходимо следовать указаниям на стр. 22. начиная с шага [6].

1. Использование функции управляемой глазом фокусировки

Автофокусировка с функцией управляемой глазом фокусировки

Эта функция позволяет Вам выбрать любую желаемую фокусировочную точку, просто посмотрев на соответствующую ей рамку АФ в видоискателе. Управляемая глазом фокусировка может использоваться во всех режимах съемки, кроме   (Полной автоматики) и DEP (АЭ с заданием глубины резкости).

Перед использованием управляемой глазом фокусировки необходимо произвести калибровку фотокамеры для индивидуальных характеристик Вашего глаза и настроить фотокамеру на установленные параметры калибровки (см.стр.16).

• Управляемая глазом фокусировка должна выполняться в тех же условиях, в которых производилась калибровка (с контактными линзами, очками и т.д.).

• Выбор фокусировочной точки вручную возможен даже тогда, когда задействована функция управляемой глазом фокусировки (см. стр. 25).

1) Поверните головку управления в один из режимов творческой зоны.

2) Нажмите на кнопку выбора точки автофокусировки.

• Выбранная точка АФ загорится красным цветом в видоискателе, и индикатор точки АФ мигает на жидкокристаллическом дисплее.

3) Поверните главное колесико и выберите все пять точек АФ.

• Все точки АФ загорятся красных цветом в видоискателе, и все пять индикаторов точек АФ мигают на жидкокристаллическом дисплее.

• Символы "CAL" или "OFF" появляются на жидкокристаллическом дисплее. 5) Поверните главное колесико до тех пор. пока не появится нужный номер канала калибровки.

• Номера каналов, на которых была проведена калибровка, горят (не мигая) на дисплее. Номера каналов, на которых нет параметров калибровки. мигают на дисплее.

7) Посмотрите в видоискатель и нажмите на кнопку спуска затвора до половины, пока Вы смотрите на желаемую точку АФ.

• Выбранная точка АФ загорится красным цветом в видоискателе, и фотокамера сфокусируется по этой точке.

8) Чтобы выйти из режима управляемой глазом фокусировки, выведите на дисплей символ "OFF" в шаге 5.

• Фотокамера переходит в режим автоматического выбора фокусировочной точки.

Если фотокамера не может определить, на какую точку АФ Вы смотоите:

2) В зависимости от места съемки зрительная ось глаза может измениться и повлиять на работу функции управляемой глазом фокусировки. При съемке в местах с различным источником света выполните процесс калибровки опять под номером используемого в данный момент канала (см. стр. 16). С каждой последующей калибровкой фотокамера "обучается"различным состояниям Вашего глаза, улучшая работу системы управляемой глазом фокусировки.

• Если процесс калибровки повторяется под тем же номером канала, но другим глазом, или если последующие калибровки выполняются разными людьми, работа системы управляемой глазом фокусировки может стать неустойчивой, и может произойти неправильное срабатывание. В этом случае сотрите старые параметры под номером канала калибровки, вызывающего проблемы (см. стр. 18). и выполните процесс калибровки заново.

Фотокамера может автоматически определить, находится ли она в обычном (горизонтальном) или в вертикальном положении съемки. Когда Вы меняете положение фотокамеры (переключаясь между горизонтальным и вертикальным положением), механизм обнаружения фотокамеры издает при этом звуковой сигнал. Это нормально и не указывает на возникновение проблемы.

Управляемый глазом контроль глубины	                  Если включена функция управляемой

глазом фоку-

резкости	сировки. управляемый глазом контроль

глубины рез-
При использовании функции управляемой глазом	        кости возможен даже тогда, когда

фокусировочная
фокусировки в одном из съемочных режимов твор-	точка выбрана вручную (см. стр. 25).
ческой зоны. Вы можете проверить глубину резкости	• Проверка управляемой глазом глубины резкости
(закрыть диафрагму), посмотрев на метку проверки	должна выполняться в течение 5 секунд после за-
глубины резкости в верхнем левом углу видоискате-	вершения фокусировки. По истечении 5 секунд
ля в течение 5 секунд после того. как на объект на-	сфокусируйтесь на объект опять и затем посмо-
ведена резкость в режиме однокадровой АФ. Отвер-

стие диафрагмы вернется в свое открытое состоя-	      трите на метку проверки глубины резкости в тече-

ние 5 секунд.
ние. когда Вы отпустите кнопку спуска затвора.

2. Другие способы выбора точки АФ

Ручной выбор фокусировочной точки

В режимах творческой зоны Вы можете вручную выбрать желаемую точку АФ в видоискателе при помощи главного колесика.

1) Нажмите на кнопку выбора точки АФ.

• Используемая в данный момент точка АФ загорается красным цветом в видоискателе, и индикатор точки АФ мигает на жидкокристаллическом дисплее.

2) Повернув главное колесико, выберите желаемую фокусировочную точку.

• Выбранная точка АФ загорается красным цветом в видоискателе,и индикатор фокусировочной точки системы АФ мигает на жидкокристаллическом дисплее.

• Выбор точки завершен при нажатии на кнопку спуска затвора до половины или по истечении шести секунд.

3) Установите головку управления в один из режимов творческой зоны.

• Фотокамера сфокусируется, используя вручную выбранную фокусировочную точку системы АФ.

Автоматический выбор фокусировочной точки

Фотокамера автоматически выбирает точку АФ в зависимости от условий съемки.

2) Поверните главное колесико до тех пор. пока на жидкокристаллическом дисплее не появится слово -OFF" (ВЫКЛ.).

3) Установите головку управления в один из режимов творческой зоны.

4) Нажмите на кнопку выбора фокусировочной точки системы АФ.

• Используемая в данный момент точка АФ загорается красным цветом в видоискателе, и индикатор фокусировочной точки загорается на жидкокристаллическом дисплее.

5) Повернув главное колесико, выберите все пять фокусировочных точек.

• Все пять рамок АФ загораются красным цветом в видоискателе, и индикаторы фокусировочных точек системы АФ мигают на жидкокристаллическом дисплее.

• Установка автоматического выбора завершена при нажатии на кнопку спуска затвора до половины или по истечении шести секунд.

6) Установите головку управления в желаемый режим съемки и снимите кадр.

• Фотокамера автоматически выберет фокусировочную точку и сфокусируется на объект

3. Выбор режима протяжки пленки

Имеется три режима протяжки пленки: режим однокадровой съемки, режим непрерывной съемки и режим высокоскоростной непрерывной съемки. • См. стр. 67 для более подробной информации о

взаимодействии системы АФ и режимов протяжки

пленки.

(Однокадровая съемка)

Пленка перемещается на один кадр после каждого срабатывания затвора. После съемки кадра слегка отпустите кнопку спуска затвора, чтобы приготовиться к съемке следующего кадра. Этот режим протяжки обычно используется в сочетании с режимом однокадровой АФ.

Происходит непрерывная съемка серии кадров, пока Вы держите кнопку спуска затвора.

Происходит непрерывная съемка серии кадров при высокой скорости, пока Вы держите кнопку спуска затвора.

1) Нажмите на кнопку переключения режима протяжки пленки.

2) Поверните главное колесико до тех пор. пока желаемый режим протяжки пленки не появится на жидкокристаллическом дисплее.

• Установка завершена при нажатии на кнопку спуска затвора до половины или по истечении шести секунд.

4. Выбор режима АФ (автофокусировки)

Имеется три режима автофокусировки: однокадро-вая АФ. Аi Серво АФ и Ai фокус АФ. Режим Ai Фокус АФ активируется только в полностью автоматическом режиме. Фокусировка вручную также возможна.

1) Нажмите на кнопку выбора режима АФ. При отпускании кнопки таймер позволит произвести выбор режима АФ в течение шести секунд.

2) Поверните главное колесико до тех пор, пока индикатор желаемого режима АФ не появится на

жидкокристаллическом дисплее.

' Убедитесь в том, что переключатель режима фокусировки на объективе установлен в положение "AF" для съемки с автофокусировкой.

Когда резкость на объект наведена в режиме однокадровой АФ. соответствующая точка АФ загорается красным цветом в видоискателе, индикатор "в фокусе" горит непрерывно, и подается двойной звуковой сигнал. В это же время значения выдержки и диафрагмы выводятся в видоискателе и на жидкокристаллическом дисплее.

* Функция предиктивной фокусировки

Система предиктивной фокусировки определяет расстояние до объекта и его скорость, и затем предсказывает положение объекта, позволяя точную фокусировку на объект в момент экспонирования. Срабатывание затвора имеет приоритет над работой системы АФ в режимах творческой зоны, и система АФ имеет приоритет в режимах образной зоны.

Однокадровая АФ

Используйте этот режим при съемке неподвижных объектов. Затвор не сработает до тех пор, пока на объект не наведена резкость. Экспозиции определяется тогда, когда фотокамера сфокусировалась на объект. Держа кнопку спуска затвора в нажатом до половины положении, можно замкнуть установленные параметры фокусировки и экспозиции, что позволит Вам скомпоновать кадр заново по Вашему желанию.

• Затвор сработает только тогда, когда индикатор "в фокусе" перестанет мигать. В противном случае попробуйте сфокусироваться на объект с другого места или используйте ручную фокусировку (см.стр.31).

Ai Серво АФ

Используйте этот режим при съемке движущихся объектов. Объектив непрерывно фокусируется на объект посредством выбранной фокусировочной точки, пока кнопка спуска затвора находится в нажатом до половины положении. Функция предиктив-ной фокусировки* режима Ai Серво АФ может обнаружить приближение или отдаление объекта от фотокамеры. Когда фотокамера установлена в режим автоматического выбора фокусировочной точки, функция Ai Серво АФ работает следующим образом -

Когда функция управляемой глазом фокусировки включена: фотокамера непрерывно фокусируется и следит за объектом, используя только выбранную фокусировочную точку.

Выбранная фокусировочная точка загорается красным цветом в видоискателе, когда фотокамера обнаруживает линию Вашего зрения.

Когда функция управляемой глазом фокусировки ВКЛЮЧЕНА:

сначала наведите на объект центральную фокусировочную точку и нажмите на кнопку спуска затвора до половины, чтобы сфокусироваться на объект. После этого, если объект отдаляется от центральной фокусировочной точки, пока кнопка спуска затвора по-прежнему нажата до половины, фотокамера автоматически смещает фокусировку на другую фокусировочную точку и продолжает слежение за объектом.

• Экспозиция определяется непосредственно перед срабатыванием затвора.

• В режиме ai Серво АФ звуковой сигнал и индикатор "в фокусе" не работают.

• Замок фокусировки в этом режиме невозможен.

Ai Фокус АФ

Этот режим активируется только тогда, когда головка управления установлена в режим полной автоматики. Фотокамера автоматически выбирает режим однокадровой АФ или Ai Серво АФ в зависимости от снимаемого объекта.

Ручная фокусировка

1) Установите переключатель фокусировки на объективе в положение М.

• Все индикаторы режимов АФ исчезают с жидкокристаллического дисплея.

2) Поверните кольцо ручной фокусировки на объективе до тех пор, пока объект не покажется отчетливым.

• Индикатор "в фокусе" загорается, и подается звуковой сигнал, указывая, что резкость на объект наведена.

• По окончании автофокусировки в режиме однокадровой АФ. используя объектив USM, оснащенный окошком со шкалой расстояний, резкость можно поправить вручную, не переключая режима фокусировки на объективе.

5. Выбор режима экспозиционного замера

Имеется три режима экспозамера: оценочный замер, точечный замер и замер по всему полю с приоритетом центра,

Используйте этот режим для объектов общего характера. Устанавливаемая экспозиция определяется по используемой фокусировочной точке, учитывая такие факторы, как размер объекта, его положение, общий уровень освещенности, передний свет и задний свет.

Этот режим ограничивает зону замера в центральной части видоискателя (примерно 3.5% площади кадра). Используйте этот режим при наличии большого различия в освещенности главного объекта и заднего плана, или для объектов, требующих точного замера, например, при съемке крупным планом.

Находится среднее значение для всего снимаемого сюжета, отдавая приоритет центру.

1) Нажмите на кнопку переключения режимов экспозамера.

2) Поверните главное колесико до тех пор. пока индикатор желаемого режима экспозамера не появится на жидкокристаллическом дисплее.

6. Экспокоррекция

При съемке в режиме автоматически устанавливаемой экспозиции, используя колесико быстрого контроля. Вы можете вносить изменения в экспозицию в зависимости от условий съемки. Экспозицию можно корректировать до +/- 2 экспозиционных ступеней шагом в 1/2 ступени.

1) Установите переключатель колесика быстрого контроля в положение I.

2) Сфокусируйтесь на объект и проверьте значения экспозиции.

3) Поверните колесико быстрого контроля для установки желаемого значения экспокоррекции.

• Значение экспокоррекции выводится на жидкокристаллическом дисплее и в видоискателе. Экспокоррекция в сторону "+" приведет к передержке объекта, экспокоррекция в сторону"-" приведет к недодержке объекта.

• После установки желаемого значения экспокоррекции рекомендуется установить переключатель колесика быстрого контроля в положение О для предотвращения случайного сброса установленных параметров.

4) Снимите кадр.

• Для сброса установленного значения экспокоррекции повторите шаг 3 и установите значение экспокоррекции равное 0, затем установите переключатель колесика быстрого контроля в положение О.

7. Отключение звукового сигнала

Звуковой сигнал, используемый при работе автоспуска и при завершении фокусировки в режимах творческой зоны. можно включить или выключить следующим образом.

1) Установите головку управления в один из режимов творческой зоны.

8. Использование встроенной вспышки

Встроенная вспышка зумирует автоматически, изменяя угол освещения вспышкой в зависимости от фокусного расстояния объектива (28мм, 50мм или 80мм).

Автоматическое срабатывание

Ручное срабатывание

В режимах творческой зоны при необходимости Вы можете использовать вспышку в любой момент.

1) Нажмите на кнопку выдвижения вспышки, и вспышка займет положение готовности.

2) Нажмите на кнопку спуска затвора до половины, проверив, высвечивается ли символ "/" в видоискателе.

3) Снимите кадр.

' Чтобы убрать вспышку, слегка нажмите на нее рукой.

Когда задействована функция уменьшения эффекта красных глаз, и кнопка спуска затвора нажата до половины, шкальные индикаторы на жидкокристаллическом дисплее и в видоискателе загораются на примерно 1.5 секунды. Когда эти индикаторы потухают, нажмите на кнопку спуска затвора до конца, чтобы снять кадр.

Свет от вспышки может загораживаться следующими объективами. При использовании этих объективов мы рекомендуем использование специально сконструированных внешних вспышек.

• Объективы с большим отверстием диафрагмы. например, EF 20-35мм f/2.8L и EF 28-80мм f/2.8-4L.

• Супертелефотообъективы, например, EF 300мм f/2.8L и EF 600мм f/4L.

Функция уменьшения эффекта красных глаз

Глаза объекта могут получиться красными на снимках, сделанных со вспышкой, из-за так называемого эффекта "красных глаз", вызванного отражением света вспышки от сетчатки глаз.

• Эффективность функции уменьшения эффекта красных глаз варьирует в зависимости от снимаемого человека.

• Эта функция эффективна только тогда, когда объект смотрит на горящую лампу. Не забудьте напомнить снимаемому объекту посмотреть на лампу.

Функция уменьшения эффекта красных глаз особенно эффективна в следующих ситуациях.

• При яркой освещенности внутри помещения,

• При съемке объекта с близкого расстояния.

• Если объект смотрит на лампу уменьшения эффекта красных глаз.

• Светозащитная бленда, прикрепленная к объективу. будет загораживать свет от встроенной вспышки. Всегда снимайте бленду с объектива при использовании встроенной вспышки.

• Одновременное использование встроенной и внешней вспышек невозможно.

• Встроенная вспышка не будет работать, когда внешняя вспышка или крышка прикреплены к контактному башмаку.

Диапазон расстояний при съемке со вспышкой (с использованием объектива EF 28-105мм f/3.5-4.5 USM)

|  | 28мм |  | 80мм |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ISO | Негативная пленка | Обращаемая пленка | Негативная пленка | Обращаемая пленка |
| 100 | 1-5.3 м | 1-3.7 м | 1-5.3 м | 1-3.8 м |
| 400 | 1.2-10.5 м | 1.6-7.4 м | 1-10.7 м | 1,2-7.6 м |

Значения выдержки Х-синхронизации и диафрагмы

| Режим съемки | Выдержка Х-синхронизации | Значение диафрагмы |
| --- | --- | --- |
| Р (Программная AЭ) | Автоматически устанавливается в диапазоне 1/60-1/200 сек в зависимости от уровня окружающей освещенности. | Диафрагма для съемки со вспышкой устанавливается автоматически в соответствии с системой TTL (для встроенной вспышки). |
| tv (АЭ с приоритетом выдержки) М (Установка экспозиции вручную) | Вручную устанавливается любая скорость срабатывания затвора от 1 /200 сек или ниже'. | Устанавливается автоматически в зависимости от уровня окружающей освещенности и установленной выдержки. |
| Av ¦АЭ с приоритетом диафрагмы) | Автоматически устанавливается между 30 сек и 1/200 сек в зависимости от уровня окружающей освещенности и установленной диафрагмы. | Желаемая диафрагма устанавливается вручную, |
| Х (режим синхронизации со вспышкой) | Устанавливается вручную: 1/200. 1/125. 1/90 или 1/60 сек. | Желаемая диафрагма устанавливается вручную, |

' Если устанавливается скорость срабатывания затвора выше. чем 1/200 сек. фотокамера автоматически устанавливает выдержку 1/ 200сек.

9. Экспокоррекция при съемке со вспышкой

Эта функция позволяет Вам изменить автоматиче-ски установленный уровень экспозиции при съемке со встроенной вспышкой и внешними вспышками системы EOS. Экспокоррекция при съемке со вспышкой возможна до +/-2 экспозиционных ступеней шагом в 1/2 ступени.

1) Нажмите на кнопку выдвижения вспышки, и вспышка займет положение готовности.

2) Нажмите на кнопку выдвижения вспышки опять и поверните главное колесико или колесико быстрого контроля, и установите желаемое значение экспокоррекции.

" Чтобы использовать колесико быстрого контроля. установите переключатель колесика

быстрого контроля в положение I.

* Значение экспокоррекции для вспышки выводится на жидкокристаллическом дисплее и в видоискателе. "+" указывает на компенсацию передержки, а "-" указывает на компенсацию недодержки.

3) Нажмите на кнопку выдвижения вспышки опять. чтобы завершить установку экспокоррекции для съемки со вспышкой. Значение экспокоррекции для съемки со вспышкой исчезает с жидкокристаллического дисплея и видоискателя, и появляется значение экспокоррекции системы АЭ

• После установки желаемого значения экспокоррекции рекомендуется установить переклю-чатель колесика быстрого контроля в положение О для предотвращения случайного сброса установленного значения.

• Чтобы проверить установленное значение экспокоррекции для съемки со вспышкой, при выдвинутой вспышке нажмите на кнопку выдвижения вспышки опять.

• Значение экспокоррекции для съемки со вспышкой установлено до тех пор. пока Вы не сбросите его вручную. Для сброса повторите шаги 2 и 3, и установите значение экспокоррекции для съемки со вспышкой равное "О", затем установите переключатель колесика быстрого контроля в положение О.

• Экспокоррекция для съемки со вспышкой и экспокоррекция системы АЭ могут устанавливаться отдельно и использоваться в сочетании.

Таблица приоритетности экспокоррекции для съемки со вспышкой

При установке значения экспокоррекции для вспышки (ЭКВ) на фотокамере и/или на внешней вспышке системы EOS. приоритетность установленной экспокоррекции выглядит следующим образом.

|  | ЭКВ установлена только на камере | ЭКВ установлена только на вспышке | ЭКВ установлена на камере и вспышке |
| --- | --- | --- | --- |
| Кольцевая фотовспышка для макросъемки ML-3 | ЭКВ на фотокамере | Невозможна | - |
| 160Е | ЭКВ на фотокамере | Невозможна |  |
| 200Е | ЭКВ на фотокамере | Невозможна | - |
| 300 EZ | ЭКВ на фотокамере | Невозможна | - |
| 420 EZ | ЭКВ на фотокамере | Невозможна | - |
| 430EZ | ЭКВ на фотокамере | ЭКВ на вспышке | ЭКВ на вспышке |

IV Съемочные режимы и функции

1. Р (Программная АЭ)

В этом режиме фотокамера автоматически устанавливает как выдержку (скорость срабатывания затвора). так и диафрагму в зависимости от освещенности объекта.

1) Установите головку управления в положение Р.

2) Нажмите на кнопку спуска затвора до половины, чтобы сфокусироваться на объект, и проверьте значения экспозиции.

3) Нажмите на кнопку спуска затвора до конца, чтобы снять кадр.

Функция смещения программы

При съемке в режиме программной АЭ или АЭ с заданием глубины резкости Вы можете "сместить программу", изменив комбинацию установленных значений выдержки и диафрагмы в ту или иную сторону. сохранив прежнюю экспозицию. После нажатия на кнопку спуска затвора до половины поверните главное колесико до тех пор, пока желаемая комбинация выдержки/диафрагмы не появится на дисплее.

• После экспонирования одного кадра или непрерывной серии кадров смещенные значения программы сбрасываются.

• Функция смещения программы невозможна при использовании встроенной или внешней вспышки

2. tv (АЭ с приоритетом выдержки)

В этом режиме Вы устанавливаете выдержку, а фотокамера автоматически устанавливает диафрагму в зависимости от условий освещенности,

1) Установите головку управления в положение tv.

2) Поворотом главного колесика установите желаемую выдержку.

3) Нажмите на кнопку спуска затвора до половины, чтобы сфокусироваться на объект, и проверьте значения экспозиции.

4) Нажмите на кнопку спуска затвора до конца, чтобы снять кадр.

Значения выдержки на дисплее

Имеется следующий диапазон выдержек. 8000, 6000, 4000. 3000. 2000, 1500. 1000, 750, 500. 350, 250, 200, 180, 125. 90, 60. 45, 30, 20, 15, 10, 8, 6, 4, 3. 2, 0"7,1". 1"5, 2", З", 4", б", 8". 10". 15," 20", 30" • 200 имеется только при использовании вспышки.

3. Av (AЭ с приоритетом диафрагмы)

В этом режиме Вы устанавливаете диафрагму, а фотокамера автоматически устанавливает выдержку в зависимости от условий освещенности.

1) Установите головку управления в положение Av.

2) Повернув главное колесико, установите желаемую диафрагму.

3) Нажмите на кнопку спуска затвора до половины, чтобы сфокусироваться на объект, и проверьте значения экспозиции.

4) Нажмите на кнопку спуска затвора до конца, чтобы снять кадр.

Значения диафрагмы на дисплее

Имеется следующий диапазон значении диафрагмы 1.0. 1.2, 1.4, 1.8. 2.0. 2.5. 2.8, 3.5. 4.0, 4.5, 5.6, 6.7, 8.0. 9.5. 11, 13. 16, 19, 22, 27, 32, 38, 45, 54, 64, 76, 91. • Возможный диапазон имеющихся значении диафрагмы варьирует в зависимости от используемого объектива. Если к фотокамере объектив но прикреплен. "00" появится на жидкокристаллическом дисплее, и установка диафрагмы невозможна.

4. М (Установка экспозиции вручную)

Правильная экспозиция

Используйте это положение в качестве исходной

точки при определении экспозиции.

Передержка

Недодержка

Этот режим позволяет Вам установить как выдержку. так и диафрагму. Используйте этот режим, когда Вам необходим полный контроль над экспозицией для создания творческих эффектов или при использовании ручного экспонометра. Главное колесико устанавливает выдержку, а колесико быстрого контроля устанавливает диафрагму.

1) Установите головку управления в положение М.

2) Установите переключатель колесика быстрого контроля в положение I.

3) Поверните главное колесико и установите желаемую выдержку, колесиком быстрого контроля установите желаемую диафрагму.

4) Нажмите на кнопку спуска затвора до половины и сфокусируйтесь на объект, определите правильную экспозицию по выведенным значениям на дисплее.

5) Нажмите на кнопку спуска затвора до конца, чтобы снять кадр.

Поправьте значения экспозиции по индикатору уровня экспозиции в видоискателе и на жидкокристаллическом дисплее.

5. DEP (АЭ с заданием глубины резкости)

В этом режиме фотокамера фокусируется на все. что расположено в зоне между двумя свободно задаваемыми точками переднего и заднего плана.

1) Установите головку управления в положение DEP.

2) Выберите желаемую точку АФ вручную (см. стр. 25).

3) Наведите точку АФ на ближайший предмет сюжета, который Вы хотите, чтобы получился резким (точка А), затем нажмите на кнопку спуска затвора.

* Когда индикатор "в фокусе" и символ "dEP1" загораются в видоискателе, отпустите кнопку спуска затвора.

4) Наведите точку АФ на самый дальний предмет сюжета, который Вы хотите, чтобы получился резким (точка Б), затем нажмите на кнопку спуска затвора опять.

* Когда индикатор "в фокусе" и символ "dЕР2" загораются в видоискателе, отпустите кнопку спуска затвора.

* Точки А и Б при желании могут быть заданы в обратном порядке.

Если значение диафрагмы мигает, желаемую глубину резкости получить невозможно. Используйте широкоугольный объектив или отойдите от объекта и повторите шаги 3-5.

5) Скомпонуйте кадр и нажмите на кнопку спуска затвора до половины, чтобы проверить экспозицию.

* Правильное значение диафрагмы для заданной глубины резкости и соответствующая выдержка выводятся в видоискателе и на жидкокристаллическом дисплее.

" При отпускании кнопки спуска затвора дисплей меняется и высвечивает "dEP" и значение диафрагмы.

" При желании Вы можете изменить комбинацию диафрагма/выдержка, повернув главное колесико. (см.стр.41).

6) Нажмите на кнопку спуска затвора до конца, чтобы снять кадр.

• Для отмены режима АЭ с заданием глубины резкости, не окончив съемку, поверните головку управления в другое положение.

• При использовании зум-объектива (с переменным фокусным расстоянием) не меняйте фокусное расстояние объектива после задания первой точки.

• Для большей глубины резкости мы рекомендуем использование широкоугольного объектива.

• Для небольшой глубины резкости задайте обе точки А и Б по тому же предмету. Этот метод эффективен для получения расплывчатого переднего и заднего плана при съемке портретов. Используйте телефотообъектив для лучшего результата.

• Использование вспышки неэффективно в режиме АЭ с заданием глубины резкости. При использовании вспышки Вы получите такой же результат, как при использовании вспышки в режиме программной АЭ.

• Если задействованы функция управляемой глазом фокусировки или режим автоматического выбора фокусировочной точки, при фокусировке используется центральная точка АФ.

• Если функция управляемой глазом фокусировки задействована в режиме АЭ с заданием глубины резкости, символ t> временно исчезает с дисплея видоискателя. Однако, Вы можете проверить глубину резкости, посмотрев на метку проверки глубины резкости в видоискателе.

6. X (Режим синхронизации со вспышкой)

Используйте этот режим при съемке с несопрягаемыми внешними вспышками (например, студийными стробоскопическими вспышками), подсоединенными к разъему PC или контактному башмаку фотокамеры. Значения выдержки и диафрагмы устанавливаются также колесиком быстрого контроля и главным колесиком, но наоборот (по сравнению с установкой экспозиции вручную): выдержки Х-синхрони-зации (1/200, 1/125, 1/90 или 1/60 сек) устанавливаются колесиком быстрого контроля, а диафрагма устанавливается главным колесиком.

• Перед использованием внешней вспышки проверьте ее диапазон выдержек синхронизации.

1) Установите головку управления в положение X.

2) Установите переключатель колесика быстрого контроля в положение I, затем поверните колесико до тех пор, пока не установится желаемая выдержка Х-синхронизации.

3) Повернув главное колесико, установите желаемое значение диафрагмы.

4) Снимите кадр.

[Внимание]

На рисунке справа показаны точки контактов разъема PC фотокамеры. Пожалуйста, заметьте, что если внешняя вспышка с противоположной полярностью прикреплена к фотокамере, вспышка работать не будет.

7. Съемочные режимы образной зоны

Режимы образной зоны автоматически устанавливают оптимальные параметры всех функций фотокамеры (например, режим экспозамера, протяжки пленки, автофокусировки) для выбранного режима съемки.

• При использовании внешней вспышки в одном из режимов образной зоны, снимок может не получиться согласно Вашим желаниям. Не пользуйтесь внешней вспышкой в режимах образной зоны.

• Если скорость срабатывания затвора, устанавливаемая одним из режимов образной зоны, становится ниже значения, равного формуле:1/фокус-ное расстояние используемого объектива, - подается звуковой сигнал (2 сигнала в сек), предупреждая о том, что фотография может получиться размытой из-за эффекта сотрясения фотокамеры.

• Смотрите стр. 67 для информации об устанавливаемых функциях в каждом режиме.

(Полная автоматика)

• Вспышка автоматически срабатывает в условиях малой освещенности или с сильным освещением объекта сзади.

• Функция уменьшения эффекта красных глаз возможна со встроенной вспышкой (см. стр. 36).

• Использование управляемой глазом фокусировки невозможно.

Функция автоматического переключения режима АФ

В режиме полной автоматики фотокамера может обнаружить состояние объекта и автоматически установить режим однокадровой АФ, если объект неподвижен, или режим Ai Серво АФ, если объект движется (см. стр. 29).

• Когда фотокамера переключается в режим Ai Серво АФ, звуковой сигнал и индикатор "в фокусе" не работают.

• Если фотокамера переключилась в режим Ai Серво АФ, она уже не переключится назад, в режим однокадровой АФ.

Этот режим позволяет производить упрощенную съемку типа "навел и снял" в любой ситуации. Фокусировка, экспозиция и протяжка пленки устанавливаются автоматически.

Используйте этот режим, чтобы получить резко сфокусированный объект на фоне размытого заднего плана для более выраженных портретов.

• Придержите кнопку спуска затвора для непрерывной съемки серией.

• Вспышка срабатывает автоматически в условиях малой освещенности или сильного контрсвета.

• Возможно использование функции уменьшения эффекта красных глаз со встроенной вспышкой (см. стр. 36).

Используйте этот режим для образных пейзажных снимков, на которых все получается резко сфокусированным, как на переднем, так и заднем плане. При использовании зум-объектива (с переменным фокусным расстоянием), установите его в положение широкого угла для лучшего результата.

Устанавливайте этот режим для использования встроенной в объектив функции макросъемки, позволяющей впечатляющие снимки крупным планом небольших объектов, например, цветов и насекомых. При использовании зум-объектива (с переменным фокусным расстоянием) установите его в положение телефото для большего увеличения.

• В условиях малой освещенности или сильного контрсвета вспышка срабатывает автоматически.

• Свет от вспышки может быть частично загорожен объективом при расстоянии съемки ближе 1 м.

• Для большего увеличения снимков крупным планом мы рекомендуем использование макрообъектива.

Используйте этот режим для съемки спортивных событий или в ситуациях с быстродвижущимися объектами. фотокамера непрерывно фокусируется, когда Вы следите за объектом с нажатой до половины кнопкой спуска затвора.

• Если держать кнопку спуска затвора в нажатом положении, возможна непрерывная съемка

серией.

8. Экспопамять

Функция экспопамяти в сочетании с различными режимами выбора фокусировочной точки системы АФ и режимами экспозамера

|  | Ручной выбор точки АФ | Управляемая глазом фокусировка/автоматический выбор точки АФ |
| --- | --- | --- |
| Оценочный замер | Замыкает значение замера по выбранной точке АФ | Замыкает значение замера по выбранной точке АФ после того, как фокусировка завершена при нажатой до половины кнопке спуска затвора. |
| Точечный замер | Замыкает значение замера по центральной точке АФ |  |
| Замер по всему полю с приоритетом центра | Замыкает значение замера по центральной точке АФ |  |

9. АЕВ (Автоэкспобрэкетинг)

Используйте функцию автоэкспобрэкетинга (экспозиционной "вилки") в режимах автоэкспозиции и вручную установленной экспозиции для съемки серии последовательных снимков с измененной экспозицией. При использовании этой функции происходит смещение экспозиции (брэкетинг) для серии трех последовательных кадров: правильная экспозиция —> недодержка -> передержка. Значение брэ-кетинга (размер экспозиционной вилки) можно установить до +/- 2 экспозиционных ступеней шагом в полступени, основываясь на замеренном значении экспозиции.

Функция автоматического экспозиционного брэке-тинга особенно эффективна при использовании обращаемой пленки (для слайдов), когда получаются заметно различные результаты даже с небольшой разницей в экспозиции.

1) Нажимайте на кнопку переключения функций до тех пор, пока символ АЕВ не покажется на жидкокристаллическом дисплее.

2) Повернув главное колесико, установите желаемое значение автоэкспобрэкетинга.

• Этот диапазон отображается на жидкокристаллическом дисплее как в графическом, так и в числовом виде. Если, например, устанавливается значение "0,5", то три фотоснимка будут выполняться в следующей последовательности: правильная экспозиция (+/-0 шагов), недодержка (-0,5 шага) и передержка (+0,5 шага).

• Значение брэкетинга также высвечивается в видоискателе.

3) Установите головку управления в желаемый режим съемки и сделайте снимки.

• Для отмены функции автоэкспобрэкетинга повторите шаги 1 и 2, и установите значение брэкетинга в положение 0.

• При замене батареи функция автоэкспобрэкетинга автоматически отключается.

• Функцию автоэкспобрэкетинга невозможно использовать с длительной выдержкой и при съемке со вспышкой.

• Функцию автоэкспобрэкетинга можно использовать в режиме Х со вспышками, подсоединенными к разъему PC.

• Уровень экспозиции мигает на жидкокристаллическом дисплее и в видоискателе при съемке в режиме автоэкспобрэкетинга.

Если Вы хотите сместить значения брэкетинга в сторону передержки или недодержки, Вы можете использовать экспокоррекцию, повернув колесико быстрого контроля. В этом случае жидкокристаллический дисплей может не высветить правильные значения, хотя экспонирование кадров будет правильным.

10. Мультиэкспонирование

Полезные советы

При множественном экспонировании одного кадра необходимо уменьшить значение экспозиции для каждого экспонирования посредством экспокоррекции (см. стр. 33).

| Число мультиэкспонирований | Значение экспокоррекции |
| --- | --- |
| 2 экспонирования 3 экспонирования 4 экспонирования | -1.0 -1.5 -2.0 |

Вышеуказанные значения необходимо использовать только в качестве общих указаний. Оптимальное значение экспокоррекции зависит от условий съемки и должно определяться в результате предварительных экспериментальных снимков.

11. Длительная выдержка (Bulb)

Используйте этот режим, когда Вам необходимо установить длительную выдержку, например, для снимков ночных сюжетов и фейерверков. Затвор остается открытым, пока Вы держите кнопку спуска затвора нажатой.

Закрепите фотокамеру на треножнике для предотвращения сдвига фотокамеры во время экспонирования.

• Дистанционный переключатель 60ТЗ (продается отдельно) можно подсоединить к гнезду фотокамеры и использовать в качестве спусковой кнопки для длительной выдержки. Для более подробной информации прочитайте инструкции, прилагаемые к дистанционному переключателю 60ТЗ.

• Срок службы батареи при съемке с длительной выдержкой составляет 6 часов (с использованием новой батареи).

1) Установите головку управления в положение М.

2) Поверните главное колесико и измените значение выдержки, пока слово "buLb" не появится на жидкокристаллическом дисплее. "buLb" следует за 30".

3) Установите переключатель колесика быстрого контроля в положение I, затем поверните колесико и установите желаемую диафрагму.

4) Нажмите на кнопку спуска затвора и держите ее нажатой в течение желаемого промежутка времени.

• При использовании длительной выдержки информация в видоискателе не высвечивается.

• При экспонировании слово "buLb" мигает на жидкокристаллическом дисплее.

12. Функция автосяпуска

При использовании таймера самосъемки закрепите фотокамеру на треножнике или на устойчивой поверхности. Кадр снимается примерно через 10 секунд после нажатия на кнопку спуска затвора.

Если Вы нажимаете на кнопку спуска затвора, когда Вы не смотрите в видоискатель, это может привести к проникновению света в видоискатель и неправильной установке экспозиции экспонометрической системой. Чтобы это предотвратить, снимите наглазник с окуляра и закройте окуляр крышкой, крепящейся на ремне, перед нажатием на кнопку спуска затвора.

2) Скомпонуйте кадр и нажмите на кнопку спуска затвора до половины, чтобы сфокусироваться на объект и установить экспозицию.

3) Нажмите на кнопку спуска затвора до конца " При этом подается звуковой сигнал, и кадр снимается с задержкой в 10 секунд. Лампа автоспуска начинает мигать в течение двух секунд перед срабатыванием затвора.

4) По окончании использования автоспуска нажмите на кнопку автоспуска опять, чтобы выйти из этого режима съемки.

• При использовании автоспуска в режиме управляемой глазом фокусировки нажимайте на кнопку спуска затвора, пока Вы смотрите в видоискатель.

• Нажатие на кнопку автоспуска перед съемкой кадра отключит режим автоспуска и остановит отсчет оставшихся секунд.

V Впечатывание даты (только модель QD)

Задняя крышка модели QD (кварцевая дата) оснащена встроенным автоматическим календарем, запрограммированным датой до 2019 года. Эта функция позволит Вам впечатать дату и/или время на каждом экспонируемом кадре.

• При использовании пленки с чувствительностью ниже ISO 100 впечатанные символы могут получиться неотчетливыми.

• Модель QD может не быть в продаже в некоторых районах.

Впечатывание даты и времени

Дату и время можно впечатать в одном из четырех форматов, или функцию впечатывания можно выключить. Нажмите на кнопку MODE, чтобы изменить формат даты в следующей последовательности:

• "М" обозначает "месяц".

• "-" метка подтверждения функции впечатывания. Она мигает при съемке кадра, когда значения даты/времени впечатываются.

• Когда дисплей функции впечатывания становится неотчетливым, и считывание данных затруднено, замените батарею для функции впечатывания (см.стр. 59).

• Дата впечатывается оранжевым цветом в нижнем правом углу фотографии. Для большей отчетливости даты рекомендуется использовать темный фон в той части фотографии, где она впечатывается.

Установка даты и времени

Когда Вы путешествуете в другом часовом поясе, поправьте дату и время следующим образом.

1) Нажмите на кнопку MODE. чтобы вывести на дисплей значения даты/времени.

2) Нажимайте на кнопку SELECT, пока цифра, подлежащая поправке, не начнет мигать, затем нажмите на кнопку SET, чтобы установить желаемую цифру.

3) Повторяйте шаг 2, пока все цифры не установлены. По окончании нажмите на кнопку SELECT, пока все цифры не перестанут мигать.

Замена батареи для функции впечатывания

Автоматический календарь питается от одного литиевого элемента питания типа CR2025, 3V. Когда цифры на дисплее даты плохо заметны, замените батарею новой. Срок службы батареи примерно 3 года.

1) Откройте заднюю крышку и снимите крышку отсека для батареи, ослабив винт, как показано на рисунке.

2) Извлеките батарею.

3) Вставьте новую батарею положительной (+) стороной вверх и прикрепите крышку обратно.

4) Установите дату и время, как указано выше.

VI Управление привычными функциями пользователя

Число на жидкокристаллическом дисплее переключается между 0 и 1 при каждом нажатии на кнопку переключения привычных функций. 1: Устанавливает привычную функцию по желанию пользователя.

0: Устанавливает привычную функцию в ее стандартное начальное положение.

Имеется шестнадцать типов привычных функций. позволяя Вам приспособить фотокамеру к Вашим индивидуальным предпочтениям и стилю съемки. Устанавливайте привычные функции следующим образом. Привычные функции работают только в режимах творческой зоны.

2) Поверните главное колесико и выберите номер желаемой привычной функции.

3) Нажмите на кнопку установки привычной функции и переключите число на жидкокристаллическом дисплее на "1".

* Чтобы вернуть привычную функцию в ее стандартное положение, нажмите на кнопку установки привычной функции и измените число на жидкокристаллическом дисплее на "О".

4) Поверните головку управления в другое положение (отличное от CF)

Привычные функции пользователя (когда число, установленное на дисплее, равно 1)

| CF1: | Устанавливает высокоскоростной режим автоматической обратной перемотки. | Пленка перематывается со скоростью примерно в два раза выше стандартной скорости обратной перемотки. |
| --- | --- | --- |
| CF2: | По окончании обратной перемотки заправочный конец пленки остается снаружи кассеты. | Эта функция удобна, если Вы сами проявляете пленку или планируете зарядить частично отснятую пленку. При использовании этой функции самая высокая скорость срабатывания затвора с открытой задней крышкой - 1/4000 сек. |
| CF3: | Отключает автоматическую установку чувствительности пленки по коду DX. | Используйте эту функцию, когда Вы хотите внести поправку в установленную чувствительность пленки, или когда Вы хотите установить свою чувствительность пленки, основываясь на пробных снимках. |
| CF4: | Система автофокусировки активируется при нажатии на кнопку экспопамяти, а не кнопки спуска затвора. | При установке этой функции автофокусировка не активируется при нажатии на кнопку спуска затвора до половины. Кнопка экспопамяти одновременно замыкает значения экспозиции и активирует автофокусировку. Эту привычную функцию невозможно использовать с CF6 или СF11. |
| CF5: | Отменяет использование той же экспозиции. позволяя съемку следующего кадра только тогда, когда кнопка спуска затвора вернулась в свое полностью отжатое состояние. | Установив эту функцию, Вы обеспечиваете новый замер экспозиции перед съемкой каждого последующего кадра. |
| CF6: | Позволяет временно приостановить автофокусировку кнопкой экспопамяти. | Используйте эту функцию, когда Вам необходимо временно зафиксировать фокусировку на какое-то мгновение, при съемке спортивных соревнований или движущихся объектов в режиме Ai Серво АФ. Использование этой функции невозможно в сочетании с CF4. |
| CF7: | Отключает срабатывание вспомогательной подсветки АФ при автофокусировке. | Эта функция удобна, когда тот же сюжет снимается одновременно несколькими фотографами, во избежание нежелательных эффектов на снимках других людей из-за вспомогательной подсветки АФ. |
| CF8: | Делает невозможным сброс режима мультиэкспонирования после съемки одного кадра. | Используйте эту функцию при съемке в режиме мультиэкспонирования нескольких последующих кадров, во избежание необходимости установки этого режима для каждого кадра. Чтобы проверить номер снимаемого кадра, держите кнопку спуска затвора нажатой после последнего экспонирования в серии мультиэкспонирований. |

| CF9: | Фиксирует выдержку на 1 /200 сек. при съемке со вспышкой. | При съемке со вспышкой в помещении в режиме АЭ с приоритетом диафрагмы, фотокамера может установить низкую скорость срабатывания затвора, что может привести к размытому снимку из-за эффекта сотрясения фотокамеры. Эта привычная функция помогает избежать этого, фиксируя скорость срабатывания затвора на 1/200 сек. независимо от условий освещенности. |
| --- | --- | --- |
| CF10: | Отключает наложение индикации точек АФ в видоискателе. | Когда на объект наведена резкость, точка АФ, используемая для фокусировки обычно загорается красным цветом в видоискателе. Эта привычная функция предотвращает это. |
| CF11: | Позволяет проверку глубины резкости кнопкой экспопамяти. | Установив эту функцию, Вы можете использовать кнопку экспопамяти для проверки глубины резкости после того, как фокусировка на объект завершилась, и экспозиция установлена. Использование этой привычной функции в сочетании с CF4 невозможно. |
| CF12: | Позволяет съемку с зеркалом, зафиксированным в поднятом положении. | При нажатии на кнопку спуска затвора до конца в режиме автоспуска зеркало сразу же приподнимается, и кадр снимается через две секунды. |
| CF13: | Выключает функцию таймера. Кроме режима DEP. | Эта привычная функция отключает таймер, который продолжает работу в течение шести секунд после отпускания кнопки спуска затвора, экономя,таким образом,энергию батареи. |
| CF14: | Меняет синхронизацию встроенной вспышки с синхронизации по первой шторке затвора на синхронизацию по второй шторке затвора. | Срабатывание вспышки синхронизирует по второй шторке затвора, обеспечивая более естественный эффект при использовании низких скоростей срабатывания затвора. |
| CF15: | Связывает точечный замер с выбранной точкой АФ (только когда точка АФ выбрана ручным способом), | Эта привычная функция позволяет Вам выполнить точечный замер по выбранной точке АФ, избегая необходимость менять композицию сюжета во время замера. |
| CF16: | Отключает автоматическое управление мощностью вспышки, | Эта привычная функция отключает автоматическое снижение мощности вспышки, которое обычно применяется в условиях контрсвета, предотвращая, таким образом, недодержку, которая может иметь место при съемке объектов, освещенных сзади сильным источником света, например.полуденным солнцем. |

• При установке CF4 и CF6 используется только CF4.   • При установке CF4 и CF11 используется только CF4.

• Привычные функции работают только в режимах съемки творческой зоны.

• При использовании CF12. пожалуйста, не направляйте фотокамеру на солнце. (Может произойти обжог шторок затвора),

VII Информация для справки

1. Предупреждения о неправильной экспозиции

Предупреждения о неправильной экспозиции при съемке со вспышкой

2. Xapaктеpистики линий графика программы

Эта фотокамера оснащена усовершенствованной "умной" программной системой автоэкспозиции, которая выбирает самые оптимальные комбинации выдержка/диафрагма, учитывая фокусное расстояние объектива, минимальную и максимальную диафрагму. На следующем графике показаны программные линии для типичного объектива.

Характеристики программы     Цветная сплошная линия: при использовании объектива EF 50мм f/1.8

Черная сплошная линия: при использовании объектива EF 28-105мм 13.5-4.5, установленного в 28мм положение.

Черная пунктирная линия: при использовании объектива EF 28-105мм f/3.5-4.5, установленного в 105мм положение.

Характеристики смещения программы • показывает комбинации выдержка/диафрагма со смещением программы.

(EF 50мм f/1.8 - пример со смещением на EV 12)

3. Таблицы комбинаций функций

Комбинации функций режимов образной зоны

Режимы АФ и протяжки пленки

VIII Принадлежности

Принадлежности, описанные в этом разделе, продаются отдельно.

Ручка для удерживания в вертикальном положении (VG10)

Эта специально сконструированная ручка оснащена кнопкой спуска затвора, кнопкой экспопамяти, главным колесиком, кнопкой выбора точки АФ и наручным ремнем (продается отдельно), оптимально расположенными для работы, при удерживании фотокамеры в вертикальном положении.

Вспышка Speedlite 430EZ

Эта мощная профессиональная вспышка имеет функции продвинутого уровня и ведущее число 43 м (для пленки ISO 100). Имеется три типа внешних батарейных блоков для ситуаций, требующих продолжительную съемку со вспышкой. Модель 430EZ использует систему управления программой A-TTL для самых различных ситуаций съемки и для заполняющей вспышки. Встроенная функция экспокоррекции для съемки со вспышкой позволяет отрегулировать мощность вспышки независимо от фотокамеры, обеспечивая полный контроль над освещением. Другие функции включают способность стробоскопического срабатывания вспышки до 10 раз в секунду, синхронизацию по второй шторке затвора для более естественного эффекта при съемке с низкой скоростью срабатывания затвора, замедленную синхронизацию и съемку с отраженным светом.

Фокусировочные экраны

Имеется шесть сменяемых фокусировочных экранов для разных ситуаций съемки. Каждый имеет специальное приспособление для простой установки. • Эта фотокамера первоначально оснащена стандартным матовым экраном.

Поверхность каждого фокусировочного экрана прошла финишную обработку очень высокой точности. Не дотрагивайтесь до экрана пальцами. При замене экранов используйте специальное приспособление для каждого экрана. Для более подробной информации прочитайте прилагаемые к экрану инструкции.

Футляры

При переноске фотокамеры для большей защиты используйте футляр. Имеется два полужестких футляра Canon, специально предназначенных для этой фотокамеры.

• Полужесткий футляр L (EH7-L): Для фотокамеры с зум-объективами EF 35-80мм f/4.5-5.6 U или EF 35-105ММ f/4.5-5.6U.

• Полужесткий футляр LL (EH7-LL): Для фотокамеры с зум-объективами EF 28-105мм f/3.5-4.5U, EF 28-80мм f/3.5-5.6U или EF 35-135мм f/4-5.6U.

Линзы диоптрийной корректировки

Прикрепление линзы диоптрийной корректировки Е к окуляру видоискателя облегчает визирование и фокусировку без очков для пользователей с близорукостью или дальнозоркостью. Встроенный окуляр видоискателя настроен на -1 дтп, и имеется десять линз диоптрийной корректировки для настройки от +3 до -4 дтп. Выберите линзу с диоптриями близкими прописанным Вам очкам. Мы рекомендуем испробовать линзу перед тем, как покупать ее, чтобы убедиться, что она больше всего подходит для Вашего зрения. Специальный адаптер (продается отдельно:

РЕЗИНОВАЯ РАМКА Ed) необходима для этой фотокамеры.

• Функция управляемой глазом фокусировки может использоваться с невооруженным глазом, и использование этой функции невозможно при одновременном использовании очков и линзы диоптрийной корректировки.

Наглазник (Ed-E)

Когда он прикреплен к видоискателю фотокамеры, наглазник Ed-E предохраняет его от солнечного света или сильного света от других источников, улучшая обзор видоискателя и точность функции управляемой глазом фокусировки.

Дистанционный переключатель 60ТЗ

Этот переключатель подсоединяется к специальному гнезду с 3 штырьками и позволяет Вам снимать, нажимая на кнопку дистанционного переключателя, вместо кнопки спуска затвора фотокамеры. Это удобно в ситуациях, когда вероятен эффект сотрясения фотокамеры, например, при макросъемке или с использованием супертелефотообъектива. Используйте в сочетании со шнуром-удлинителем 1000ТЗ (длина шнура: 10 м, продается отдельно) для съемки на расстоянии от фотокамеры.

Угловой видоискатель В

Угловой видоискатель В облегчает визирование для многих научных, фоторепродукционных применений фотокамеры, а также для макросъемки. Специальный адаптер (продается отдельно: АДАПТЕР Ed) необходим при использовании с этой фотокамерой.

УХОД ЗА ФОТОКАМЕРОЙ

• Очистка

Поддерживайте высокий уровень работоспособности фотокамеры, следуя указаниям в этом разделе по переодической очистке. Смотрите меры предосторожности на стр. 7, которые очень важно соблюдать при использовании фотокамеры.

1. Очистка поверхности объектива -

Удаляйте пыль щеткой с продувкой и слегка протрите поверхность линзы специальной бумагой, смоченной в средстве для чистки объективов. Протирайте спиралеобразными движениями от центра к краю линзы.

2. Очистка зеркала и фокусировочного экрана -используйте щетку с продувкой, предназначенную специально для этой цели. При необходимости более тщательной очистки не пытайтесь очистить их сами, отнесите фотокамеру в авторизованный сервисный центр фирмы Canon.

3. Очистка отсека для пленки -

Используйте щетку с продувкой для удаления пыли, образовавшейся от частиц используемой пленки, которые могут поцарапать новую пленку. Будьте осторожны, чтобы не дотронуться до шторки затвора.

4. Очистка пластины, нажимающей на пленку, и направляющих.

Слегка протрите поверхность куском специальной бумаги для чистки объектива, смоченной в жидкости чистящего средства. Будьте осторожны, чтобы не дотронуться до шторки затвора.

* Использование аэрозоля-пульверизатора для удаления пыли не рекомендуется.

• Жидкокристаллический дисплей/индикатор батареи

1) Информация о жидкокристаллическом дисплее

Жидкокристаллический дисплей использует жидкий кристалл для вывода информации об экспозиции. После примерно пяти лет отчетливость высвечиваемых на дисплее параметров может ухудшиться. В этом случае замените его в авторизованном сервисном центре фирмы Canon. За замену дисплея будет взиматься плата. Жидкий кристалл может замедлить работу при температурах ниже 0"С. Он также может потемнеть при температурах около 60"С. Жидкокристаллический дисплей вернется в свое обычное состояние при нормальной температуре.

2) Мигающий индикатор "пустой" батареи

Мигающий индикатор "пустой" батареи появится на жидкокристаллическом дисплее в двух случаях: (1) когда заряд батареи почти иссяк или (2) когда функция самодиагноза фотокамеры обнаружила нарушение функционирования фотокамеры. При появлении мигающего индикатора "пустой" батареи выполните следующие операции:

1. Извлеките батарею, протрите ее выводы и зарядите ее заново. Проверьте индикатор опять. Если он по-прежнему мигает, замените батарею новой.

2. Спустите затвор один раз.

Если индикатор перестал мигать, проблема устранена, и Вы можете продолжать использование фотокамеры обычным образом. Если индикатор не перестал мигать, необходим осмотр фотокамеры авторизованным сервисным центром фирмы Canon.

3) Информация о литиевой батарее

Всегда проверяйте заряд батареи в следующих случаях:

1. При зарядке новой батареи.

2. После долгого хранения.

3. Если затвор не срабатывает.

4. При пониженной температуре.

5. Перед важной съемочной работой.

Информация об использовании батареи

• Протирайте выводы батареи чистой сухой тканью, чтобы обеспечить хороший контакт.

• Батарея может взорваться или причинить ожоги, если Вы попытаетесь ее разбирать, перезаряжать, подвергать короткому замыканию, высоким температурам или сжигать. Всегда соблюдайте все предостережения, приводимые на упаковке для батареи. Всегда храните ее в недоступном для детей месте.

• Эксплуатационные качества батареи слегка ухудшаются при температурах ниже 0"С. Держите батарею (особенно запасную батарею) у Вашего тела, например, во внутреннем кармане, чтобы она перед использованием была теплой.

• Извлеките батарею, если Вы не намереваетесь использовать фотокамеру более трех недель.

4) Работа фотокамеры с низким зарядом батареи

Даже если индикатор батареи мигает или не появляется на жидкокристаллическом дисплее при проверке, экспозиция будет правильной, если затвор по-прежнему срабатывает. Протяжка и обратная перемотка пленки будут нарушены из-за недостаточного заряда батареи. Если протяжка или обратная перемотка пленки остановилась из-за низкого заряда батареи, символ в виде кассеты будет мигать. Транспортировка пленки возобновится при зарядке новой батареи и нажатии на кнопку обратной перемотки пленки.

Технические характеристики

ТИП И ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ Тип: однообъективная зеркальная 35мм фотокамера с автофокусировкой/автоэкспозицией, с расположенным в фокальной плоскости затвором, встроенной вспышкой и встроенным моторным приводом. Крепление объективов: байонет типа Canon EF (с полностью электронной системой передачи сигналов).

Совместимые объективы: объективы системы Canon EF.

Видоискатель: несъемная пентапризма, установленная на уровне глаз. Обеспечивает 92% поля зрения по вертикали и 94% по горизонтали, и 0.73х увеличение с 50 мм объективом, сфокусированным на бесконечность.

Жидкокристаллический дисплей: выводится необходимая информация, включая счетчик кадров, режим АФ, режим протяжки пленки, режим замера, чувствительность пленки, значение диафрагмы, значение выдержки, индикатор состояния батареи и значение экспокоррекции.

Диоптрийная настройка: встроенный окуляр настроен на -1дпт (поле зрения 20мм). Фокусировочный экран: сменный, новый экран с лазерным матированием по всей поверхности и точками АФ.

Затвор: с вертикальным движением шторок, расположен в фокальной плоскости. Электронный контроль над всеми отрабатываемыми выдержками. Выдержки затвора: 30 - 1/8000 сек. (с шагом в полступени) и длительная выдержка (В). Максимальная выдержка Х-синхронизации:

1/200 сек.

АВТОФОКУСИРОВКА

Система управления автофокусировкой: TTL-SIR

(Through-the-Lens Secondary Image Registration - реги

страция вторичного изображения через объектив) с фазовой детекцией, с использованием крестовидного сенсора BASIS (l+l) (Base-Stored Image Sensor -сенсор изображения с записанной базой). Два режима автофокусировки: однокадровая АФ и предиктивная Ai Серво АФ. Также возможна ручная фокусировка.

Фокусировочные точки: имеется пять фокусировочных точек. Фокусировочная точка выбирается автоматически фотокамерой, вручную пользователем или посредством функции управления глазом. Рабочий диапазон автофокусировки: EV 0 - 18с чувствительностью пленки ISO 100. Вспомогательная подсветка для автофокуси-ровки: встроенная вспомогательная подсветка для автофокусировки срабатывает автоматически при необходимости, сопряжена с фокусировочными точками.

УПРАВЛЕНИЕ ЭКСПОЗИЦИЕЙ Система замера: TTL-замер при полностью открытой диафрагме с использованием 16-зонного кремниевого фотоэлемента. Три режима замера: оценочный замер, точечный замер (зона замера примерно составляет 3.5% площади видоискателя) и замер по всему полю с приоритетом центра. Рабочий диапазон экспонометра: EV 0-20 с объективом 50 мм f/1.4 и с чувствительностью пленки ISO 100 при нормальной температуре. Режимы съемки:

1. Программная АЭ

2. АЭ с приоритетом выдержки

3. АЭ с приоритетом диафрагмы

4. АЭ с автоматическим заданием глубины резкости

5. Полной автоматики

6. Программные режимы образной зоны (Портрет, Пейзаж, Макросъемка, Спорт)

7. АЭ для съемки со вспышкой (программы A-TTL или TTL со встроенной вспышкой или специально сконструированной вспышкой типа Speedlite)

8. X (режим синхронизации со вспышкой)

9. Установка экспозиции вручную Предупреждение о возможном сотрясении камеры: имеется в режиме полной автоматики и программных режимах образной зоны. Подается звуковой сигнал с частотой 2 Hz, когда автоматически установленная скорость срабатывания затвора становится меньше на 0 - 0.5 экспозиционной ступени, чем величина, обратная фокусному расстоянию используемого объектива.

Мультиэкспонирование: до 9 экспонирований на один кадр.

Экспокоррекция: +/-2 экспозиционные ступени с шагом в полступени.

Автоэкспобрэкетинг: +/-2 экспозиционные ступени с шагом в полступени.

Три последовательных кадра снимаются непрерывной серией:со стандартной замеренной экспозицией, недодержкой, передержкой. ТРАНСПОРТИРОВКА ПЛЕНКИ/УСТАНОВКА ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ПЛЕНКИ Установка чувствительности пленки: автоматическая установка в соответствии с кодом DX (ISO 25-5000) или устанавливается пользователем (ISO 6-6400).

Зарядка пленки: автоматическая. После зарядки пленки и закрытия задней крышки пленка автоматически перемещается на первый кадр. Протяжка пленки: автоматическая с использованием специально сконструированного минимотора. Имеется три режима: однокадровая съемка, непрерывная съемка (макс. 3 кадра/сек) и высокоскоростная непрерывная съемка (макс. 5 кадров/сек.)

Обратная перемотка пленки: автоматическая по окончании катушки специально сконструированным минимотором. ПРОЧЕЕ

Автоспуск: с электронным управлением, 10-секунд-ной задержкой.

Управление привычными функциями: шестнадцать привычных функций, выбираемых пользователем.

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ

Батарея: одна шестивольтовая литиевая батарея типа2СР5.

Проверка батареи: происходит автоматическая проверка батареи при повороте головки управления в любое положение (отличное от положения "L"). Индикатор состояния батареи высвечивается на жидкокристаллическом дисплее. ГАБАРИТЫ

Размеры (мм): 154 (Ширина) х 120.5 (Высота) х 74.2 (Толщина).

Вес (г): 665/675 (модель QD), без батареи (только корпус).

ВСТРОЕННАЯ ВСПЫШКА

Тип: убираемая зум-вспышка, с автоматическим выдвижением и автоматической установкой экспозиции посредством системы TTL; находится в пента-призме. Система управления с отключением. Ведущее число (ISO 100, м): 13 (28мм) - 17 (80мм). Угол покрытия вспышкой: автоматически зумиру-ет (меняет положение), покрывая поле зрения фокусных расстояний 28мм, 50мм и 80мм. Время перезарядки: примерно 2 сек. Условия срабатывания: срабатывает автоматически в условиях малой освещенности или контрсвета в режиме полной автоматики и некоторых режимах образной зоны.

Органы управления

Управление диафрагмой при съемке со вспышкой: автоматически устанавливается программой TTL в программных режимах. Устанавливается вручную пользователем в режиме АЭ с приоритетом диафрагмы, ручном режиме установки экспозиции и режимах X. Автоматически устанавливается в зависимости от условий освещенности и от вручную установленного значения выдержки в режиме АЭ с приоритетом выдержки.

Выдержки синхронизации: автоматически устанавливается в диапазоне 1/60 - 1/200 сек. в программных режимах в соответствии с программой установки экспозиции посредством TTL. Автоматически устанавливается в диапазоне 30 -1/200 сек. в режиме АЭ с приоритетом диафрагмы в зависимости от окружающих условий освещения. Устанавливается вручную на 1/200 сек. или медленнее в режиме АЭ с приоритетом выдержки и режиме ручной установки экспозиции. В режиме Х устанавливается вручную на 1/60, 1/90, 1/125 или 1/200 сек.

Контакты для вспышки: контакты Х-синхрониза-ции. Напрямую сопрягаемые контакты на башмаке для принадлежностей.

ФУНКЦИЯ ВПЕЧАТЫВАНИЯ ДАТЫ (только модель QD)

Тип: встроенная функция впечатывания даты/времени с использованием точечных элементов жидкокристаллического дисплея, с автоматическим календарем, запрограммированным датой до 2019 года (компенсация для длинных и коротких месяцев, и високосных годов). Информация даты/времени выводится на специально сконструированном жидкокристаллическом дисплее.

Форматы впечатываемой даты: (1) Год/Месяц/ День, (2) День/Час/Минута, (3) функция впечатывания выключена, (4) Месяц/День/Год, (5) День/Месяц/ Год.

Цвет впечатываемых символов: оранжевый Точность часов: отклонение не превышает 90 сек. в месяц при нормальной температуре (20 "С). Источник питания: одна литиевая батарея типа CR2025, 3V: Срок службы батареи: примерно 3 года.

Все данные основаны на стандартном методе тестирования фирмы Canon. Они могут быть изменены без уведомления.

Решение проблем с управляемой глазом автофокусировкой.

Если у Вас возникают проблемы с процедурой калибровки. или если Вам трудно выбрать желаемую фокусировочную точку при помощи системы управляемой глазом автофокусировки, соблюдайте следующие пункты.

• Был ли прикреплен наглазник к окуляру Вашей фотокамеры?

• Прижата ли фотокамера к лицу, когда Вы смотрите в видоискатель?

• Вы держите камеру достаточно крепко, чтобы она не двигалась?

• Не висят ли волосы перед глазами?

• Проводя процедуру, не смотрели ли Вы вбок. не моргали, не подвигали ли Вы внезапно глазами?

• Смотрели ли Вы прямо на желаемую точку авто-фокусировки перед тем, как нажать кнопку спуска затвора?

• Одинаковы ли условия при фотографировании (наличие контактных линз. очков и т.п.) и при исполнении процедуры калибровки?

Краткое руководство по управляемой глазом автофокусировке.

• Использование управляемой глазом автофокусировки