Благодарим Вас за покупку изделия фирмы Canon-

Вспышка 540EZ фирмы Canon является осветительным устройством, предназначенным для камер серии EOS. Вспышка 540EZ имеет богатый набор свойств, включающих автоматическое изменение угла рассеяния света, TTL автоматическое управление экспозицией от вспышки и мощный поток света, достаточный почти для любой съемочной ситуации. При использовании с камерами серии EOS вспышка 540EZ может все от простого автоматического срабатывания при съемке до выполнения таких дополнительных функций как: компенсация экспозиции от вспышки, автоматическое управление вспышкой, основанное на выбранных пользователем значениях выдержки и/или диафрагмы, срабатывание от руки с восемью выбираемыми уровнями мощности светового потока и применение в постановке сложного освещения с несколькими вспышками с использованием соответствующих принадлежностей фирмы Canon.

• Особенности вспышки 540EZ

(1) A-TTL автоматическое управление вспышкой

А-TTL автоматическое управление вспышкой • это расширенное управление вспышкой с экспоизмерением от вспышки через объектив. При использовании камер серии EOS, установленными в один из режимов программного управления экспозицией или в режим полный автомат, камера и вспышка работают вместе для обеспечения автоматической установки подходящей выдержки и диафрагмы как внутри помещений при съемке слабо освещенных сцен. так и при дневном освещении для съемки темных объектов.

(2) TTL автоматическое управление вспышкой

TTL автоматическое управление вспышкой возможно в остальных съемочных режимах, таких как режимы с приоритетом диафрагмы, с приоритетом выдержки или при ручном управлении экспозицией. Когда вспышка подсоединена к камере, работающей в режиме с приоритетом диафрагмы внутри помещения или при съемке ночью. в камере автоматически устанавливается длительная выдержка для обеспечения необходимой экспозиции фона. в то время как вспышка обеспечивает необходимую экспозицию объекта.

(3) Трехзоновое экспоизмерение от вспышки для многоточечной системы автофокусировки

Когда вспышка 540EZ применяется с камерой серии EOS, которая имеет многоточечную систему автофокусировки, вспышка автоматически взвешивает экспозицию в области активной фокусировочной точки, используя трехзоновую систему экспо-измерения камеры.

(4) Подтверждение автоматической экспозиции от вспышки

После выполнения съемки с использованием вспышки на задней стороне вспышки в течение деух секунд светится индикатор, подтверждающий правильность экспозиции от вспышки

(5) Автоматическое изменение угла рассеяния света

Головка вспышки автоматически устанавливает угол рассеяния света в соответствии с углом зрения объектива. Угол рассеяния света вспышки может быть установлен эквивалентным углу зрения объектива с фокусным расстоянием от 24 мм до 105 мм и может быть увеличен до угла зрения сверхширокоугольного объектива с фокусным расстоянием 18 мм при использовании встроенного рассеивателя. Любое желаемое значение угла рассеяний света может быть установлено вручную.

(6) Компенсация экспозиции от вспышки

Вспышка 540EZ позволяет вводить компенсацию экспозиции от вспышки независимо от камеры в диапазоне ±3 ступени экспозиции с шагом в 1/3 ступени.

(7) Ручное управление восемью уровнями мощности светового потока

Вручную может быть установлен любой из восьми уровней мощности светового тока в пределах от полной мощности (1/1) до 1/128 от полной мощности.

(8) Создание рассеянного освещения

Головка вспышки может быть повернута вокруг горизонтальной оси вверх, а та вокруг вертикальной оси вправо или влево, чтобы направить световой поток на толок или стену, для создания мягкого рассеянного освещения. Головка вспышки может быть также наклонена на 7° вниз для макросъемки.

(9) Соответствие вспомогательного источника света для автофокусировки по фокусировочным точкам

Встроенный вспомогательный источник света для автофокусировки автоматически включается в условиях слабого освещения объекта или низкого контраста объекта для обеспечения нормальной работы системы автофокусировки камеры При работе вспышки с камерой £OS-1N встроенный вспомогательный источник света для автофокусировки автоматически связывается с пятью фокусировочными точками меры.

(10) Создание стробоскопического эффекта

Вспышка 540EZ может автоматически несколько раз сработать во время одной экспозиции, создавая стробоскопический эффект, при котором запечатлевается движение объекта. Частота следования отдельных срабатываний вспышки может быть произвольно установлена до значения 100 срабатываний в секунду

(11) Синхронизация вспышки

Срабатывание вспышки может быть осуществлено или сразу после полного открытия затвора (синхронизация по первой шторке затвора), или перед началом закрывания затвора (синхронизация по второй шторке затвора).

(12) Функция сохранения энергии (режим SE.)

Если во вспышке установлен режим SE, и при этом она в течение 90 сек не используется, ее питание автоматически отключается через 90 сек для сохранения энергии батарей.

(13) Большой выбор внешних источников питания

Могут быть использованы три типа внешних источников питания, включая компактную батарею Pack E.

(14) Системные принадлежности для профессиональных приемов использозования вспышки

Серия принадлежностей фирмы Canon, предназначенных для вспышек, включает себя гнездо для удаленных вспышек и соединительный кабель для управления вспышкой, расположенной в стороне от камеры, а также разветвитель, переходник и кабели для создания сложных световых эффектов при использовании нескольких вспышек. Даже при использовании нескольких вспышек экспозиция от вспышки управляется автоматически TTL системой камер серии EOS.

^   Данная инструкция предполагает использование вспышки совместно с камерой EOS-1 ^   Функции вспышки и информация на жидкокристаллическом (ЖК) дисплее может

отличаться от описанных при использовании других камер серии EOS. •   При использовании вспышки 540EZ с камерой, установленной в режим полный

томат или один из режимов программного управлений изображением, все функции

вспышки управляются камерой, а функции, установленные в самой вспышке, блокируются.

Во вспышке 540EZ используются четыре батареи размера АА. Могут быть использованы следующие типы батарей:

(1) - Четыре щелочные батареи LR6/AM-3,

(2) -Четыре никель-кадмиевые батареи KR15/51.

1 Сдвиньте немного крышку бата-рейного отсека вниз и отверните ее в сторону.

О Вставьте батареи с ориента- цией контактов, в соответствии с изображенным внутри батарейного отсека.

3 Закройте крышку батарейного  отсека.

Срок Службы Батарей и Время Заряда

Возможно использование следующих источников для питания вспышки 540EZ. Подробности использования этих источников читайте в инструкциях на эти источники.

(1) Компактный батарейный блок Pack E                  .

Этот внешний батарейный блок использует шесть щелочных (LR6/AM-3) или никель-кадмиевых батарей размера АА.

(2) Транзисторный блок Pack E

• Этот внешний блок использует батарейный блок Magazine TP, в который помещается шесть щелочных (LR14/AM-2) батарей раз мера С.

• Могут быть использованы также никель-кадмиевые батареи Pack ТР.

1 Поверните ручку фиксатора в направлении, указанном стрел-кой, до упора (против часовой стрелки).

2 Вдвиньте посадочную площад-ку вспышки в гнездо для принадлежностей камеры до упора.

3 Поверните ручку фиксатора в обратном направлении до упора. При этом штифт фиксатора войдет в отверстие в гнезде для принадлежностей камеры.

* Для снятия вспышки поверните ручку фиксатора против часовой стрелки до упора и выдвиньте вспышку из гнезда для принадлежностей камеры.

Выключатель питания имеет три положения, описанных ниже.

Отключено

Включено. Питание постоянно подано при установке выключателя питания в это положение. Включение питания и активизация функции SE (сохранение энергии). Функция SE для сохранения энергии батарей автоматически отключает питание вспышки, если она не используется более 90 сек. При этом одновременно отключается и ЖК дисплей. Для повторного включения питания необходимо нажать спусковую кнопку наполовину или кнопку контроля

ВСПЫШКИ.

1 Установите выключатель пита-

- ния в положение !.

* Вспышка начнет заряжаться. Когда она будет полностью заряжена, засветится индикатор PILOT.

О После того как индикатор PILOT засветился, нажмите на него (индикатор PILOT одновременно является кнопкой проверки вспышки), чтобы убедиться, что вспышка работает.

Короткое время заряда неоценимо в быстро меняющейся ситуации, когда необходима скорость съемки. Для этих случаев вспышка 540EZ имеет в дополнение к нормальному режиму срабатывания на полной мощности еще и режим быстрого срабатывания. В режиме быстрого срабатывания вспышка может сработать до окончания полного заряда, что обеспечивает короткое время заряда. Вы можете отличить работу вспышки в нормальном режиме от работы в режиме быстрого срабатывания по цвету индикатора PILOT, как описано ниже.

• За подробностями по времени заряда и ведущему числу в нормальном режиме и режиме быстрого срабатывания обратитесь к стр. 30 в разделе "Основные Технические Данные".

• Нормальный режим срабатывания

Нормальный режим срабатывания возможен, когда индикатор PILOT светится красным светом.

• Режим быстрого срабатывания

В этом режиме индикатор PILOT светится зеленым светом.

Режим быстрого срабатывания устанавливается автоматически в следующих

случаях:

(1) - В A-TTL режиме при установке в камере режима однократной съемки.

(2) - В TTL режиме, когда головка вспышки направлена прямо вперед или на 7°вниз.

Вспышка 540EZ имеет встроенную функцию изменения угла рассеяния света, которая автоматически устанавливает угол рассеяния света, соответствующий фокусному расстоянию объектива, присоединенного к камере. Угол рассеяния света может изменяться в диапазоне эквивалентном углу зрения объектива с фокусным расстоянием от 24 мм до 105 мм. Для Zoom-объекти-вов угол рассеяния света изменяется автоматически. Угол рассеяния света может устанавливаться автоматически или вручную. В дополнение встроенный рассеиватель позволяет использовать вспышку совместно со сверхши-рокоугольными объективами с фокусным расстоянием до 18 мм.

* При изменении угла рассеяния света ведущее число вспышки также изменяется. Отношение между углом рассеяния света и ведущим числом показано на стр.30 в разделе "Основные технические данные".

* Фокусное расстояние объектива, соответствующее углу рассеяния света отображается на ЖК дисплее.

* Автоматическое Изменение Угла Рассеяния Света

Угол рассеяния света автоматически устанавливается в соответствии с фокусным расстоянием объектива, присоединенного к камере, и эта установка отображается на ЖКдисплее. При использовании Zoom-объектива угол рассеяния света автоматически изменяется при изменении фокусного расстояния объектива, и новая установка также отображается на ЖК дисплее.

1 Включите питание камеры.

О Установите   выключатель питания вспышки 540EZ в положение!. • Если на ЖК дисплее отображаются символы М и Zoom, нажимайте кнопку ZOOM до тех пор, пока на ЖКдисплее не отобразится только символ Zoom.

3. При нажатии спусковой кнопки наполовину соответствующее фокусное расстояние объектива отображается на ЖК дисплее.

• Ручное Изменение Угла Рассеяния Света

Для установки необходимого угла рассеяния света вручную нажмите кнопку ZOOM. При этом на ЖК дисплее дополнительно появится символ М. При каждом нажатии на кнопку Zoom индикация на ЖК дисплее будет изменяться в следующей последовательности:

• Использование Рассеивателя

Вытяните рассеиватель и опустите его вниз, чтобы закрыть лицевую панель головки вспышки, как показано на рисунке. При этом вспышка может быть использована со сверхшироко-угольными объективами с фокусным расстоянием до 18 мм.

• При опущенном рассеиватепе кнопка ZOOM не работает.

• Рассеиватель должен использоваться только при нормальном направлении головки вспышки или при наклоне ее на 7' вниз

Если головка вспышки повернута в сторону от нормального положения и при этом опущен рассеиватель, объект съемки будет освещаться и прямым и рассеянным светом вспышки, создавая ненатуральный эффект. В этом случае информация на ЖК дисплее будет мигать, предупреждая о необходимости вернуть рассеиватель на место.

Вспышка 540EZ имеет три рабочих режима: A-TTL/TTL автоматическое управление, ручное управление (М) и стробоскопический режим (MULTI). Нажатием на кнопку MODE Вы можете выбрать любой желаемый режим. При каждом нажатии на кнопку MODE режимы изменяются в следующей последовательности:

• Режим A-TTL устанавливается автоматически при переключении камеры в режим полный автомат, один из режимов программного управления изображением, режим с приоритетом диафрагмы или режим с приоритетом глубины резкости. Для остальных съемочных режимов камеры устанавливается режим TTL

• При повороте головки вспышки в любую сторону (кроме 7°вниз) автоматически устанавливается режим TTL вне зависимости от установки съемочного режима камеры.

Чувствительность пленки устанавливается автоматически в соответствии с чувствительностью пленки установленной в камере. Дополнительная установка чувствительности не нужна.

ЖК дисплей оборудован устройством подсветки для наблюдения в условиях низкой освещенности. При нажатии на кнопку подсветки ЖК дисплей подсвечивается в течение приблизительно 8 сек. Для прекращения подсветки до истечения 8 сек нажмите кнопку подсветки повторно.

При съемке темных или малоконтрастных объектов автоматически включается вспомогательный источник света, помогающий камере сфокусироваться на объект. Вспомогательный источник света вспышки 540EZ спроектирован для совместной работы с пятью фокусировочными точками камеры EOS-1 N. Диапазон расстояний эффективной работы вспомогательного источника света составляет 0,5-15 м для центральной фокусировочной точки и 0,7-6 м для остальных точек.

• Камеры серии EOS с встроенной вспышкой и несколькими фокусировочными точками имеют встроенный вспомогательный источник света для ав -тофокусировки, который отключает источниксвета вспышки.

• Если вспышка 540EZ используется с камерами, имеющими только одну фокусировочную точку, включается только вспомогательный источник вспышки.

• Вспомогательный источник света для автофокусировки включается только в режиме однократной (ONE-SHOT) автофокусировки.

После присоединения вспышки 540Е2 к вашей камере установите в камере режим программного управления экспозицией (Р) или режим полный автомат. Камера и вспышка будут автоматически работать в A-TTL автоматическом режиме управления вспышкой, а в камере автоматически установится соответствующая выдержка для нормальной синхронизации и необходимая диафрагма. Подобно режиму полный автомат эта установка делает съемку со вспышкой легкой для любого фотографа в любой ситуации, начиная от съемки внутри помещения при слабом освещении и кончая съемкой темного объекта при дневном освещении.

1 Установите переключатель режимов экспозиции камеры в положение Р.

2 Переведите выключатель

вспышки в положение !.

3  Нажимая на кнопку MODE  вспышки, добейтесь появления на ЖК дисплее вспышки символа A-TTL.

Нацельтесь окном автофокуси-ровки видоискателя на объект и нажмите спусковую кнопку наполовину.

' При нажатии спусковой кнопки наполовину камера фокусируется на объект, а во вспышке 540Е2 срабатываетпредва-     рительная вспышка, необходимая для определения значения оптимальной диафрагмы. * В камере автоматически устанавливается минимальная выдержка для нормальной синхронизации (1/60-1/250 сек). Минимальная выдержка для нормальной синхронизации зависит от модели камеры.

5 Убедитесь, что в видоискателе  светится символ f, и значения диафрагмы и выдержки не мигают, а затем выполните съемку.

Если экспозиция от вспышки была правильной в течение последующих 2 сек светится индикатор контроля экспозиции от вспышки. Если индикатор контроля экспозиции от вспышки не светится, имеется вероятность, что кадр был недоэкспони-рован. В этом случае подождите, пока не засветится индикатор готовности, и повторите съемку, подойдя ближе к объекту.

• Использование Вспышки в Качестве Источника Заполняющего Света во Время Съемок при Дневном Освещении

Это - метод использования вспышки во время съемки при дневном освещении. В этом случае вспышка используется в качестве дополнительного источника света для смягчения теней, создаваемых солнцем, или предотвращения недостаточной прорисовки темного объекта.

Со вспышкой

Без вспышки

Фотографирование со вспышкой в TTL автоматическом режиме возможно в любом режиме съемки. Просто подсоедините вспышку к камере и выберите желаемый режим съемки. Если в камере установлен один из режимов с приоритетом диафрагмы, приоритетом выдержки, или режим ручного управления экспозицией, вспышка 540EZ автоматически переключается в TTL режим автоматического управления вспышкой.

(1) При нажатии спусковой кнопки наполовину камера устанавливает значения выдержки и диафрагмы так же, как и при съемке без вспышки. • В зависимости от съемочного режима значения выдержки и диафрагмы устанавливаются следующим путем:

* Ручная - Устанавливается фотографом,

Автоматическая - устанавливается автоматически камерой.

* 1/Х сек: наименьшая выдержка, допускаемая камерой для нормальной синхронизации.

(2) Когда спусковая кнопка нажимается полностью, срабатывает ослышка, и съемка выполнена. Мощность светового потока автоматически управляется TTL программой, исходной величиной для которой является значение диафрагмы, установленной в п.1. Во время TTL автоматического управления вспышкой камера выполняет измерение количества света вспышки, отраженного от пленки и автоматически прекращает экспозицию при достижении правильной экспозиции.

(3) Экспозиция фона определяется комбинацией значений выдержки и диафрагмы так же, как и при обычной сьемке без вспышки. TTL автоматическое управление вспышкой применяется в режимах Av (приоритет диафрагмы), tv (приоритет выдержки) и М(ручная установка экспозиции).

В этом режиме Вы можете по желанию установить и выдержку и диафрагму. При съемке камера и вспышка автоматически управляют экспозицией от вспышки в соответствии с программой, использующей значение диафрагмы, установленной вручную.

1 Установите переключатель ре-жимов экспозиции камеры в положением, а затем установите желаемые значения диафрагмы и выдержки в диапазоне от 30 сек до минимальной, допускаемой камерой для нормальной синхронизации.

2 Убедитесь, что на ЖК дисплее вспышки отображается символ TTL.

3 Сфокусируйте камеру на объ-ект.

4 Убедитесь, что расстояние от камеры до объекта отображается на ЖК дисплее вспышки.

5 Убедитесь, что светится индикатор PILOT, и выполните съемку.

Применяйте режим с приоритетом диафрагмы при необходимости управления глубиной резкости во время съемки, или когда Вы хотите обеспечить правильную экспозицию и для объекта съемки, и для фона. После выбора желаемого значения диафрагмы камера автоматически установит выдержку, необходимую для получения правильной экспозиции фона. Во время съемки экспозиция от вспышки автоматически устанавливается в соответствии с программой, использующей значение диафрагмы, установленной вручную.

1 Установите переключатель ре-жимов экспозиции камеры в положение Av, а затем установите желаемое значение диафрагмы.

2 Убедитесь, что на ЖК дисплее  вспышки отображается символ TTL

3 Сфокусируйте камеру на объ-ект.

4 Убедитесь, что расстояние от камеры до объекта отображается на ЖК дисплее вспышки.

5 Убедитесь,что в видоискателе  значение выдержки не мигает, и светится индикатор готовности вспышки, после чего выполните съемку.

Режим с приоритетом выдержки используется для съемки со вспышкой дви жущихся объектов, где разные значения выдержки могут дать различные эффекты. После ручной установки желаемой выдержки (от 30 сек до мини мальной, допускаемой камерой при нормальной синхронизации) камера ав томатически установит значение диафрагмы, обеспечивающее правипьную экспозицию. Во время съемки экспозиция от вспышки автоматически уста навливается в соответствии с программой, использующей значение диаф рагмы, автоматически установленной камерой.

1 Установите переключатель режимов экспозиции камеры в положение tv а затем установите желаемое значение выдержки в пределах от 30 сек до минимальной, допускаемой камерой при нормальной синхронизации

2 Убедитесь, что на ЖК дисплее вспышки отображается символ TTL, а затем наведите окно ав тофокусировки видоискателя на объект и нажмите спусковую кнопку наполовину для фокусировки камеры.

3  Убедитесь, что расстояние oт

камеры до объекта отображается на ЖК дисплее вспышки, значение диафрагмы в видоискателе не мигает, а индикатор ^ светится, после чего выполните съемку.

Фотографирование с замедленной синхронизацией - это метод, комбинирующий съемку со вспышкой с длительной выдержкой для достижения правильной экспозиции и объекта, и слабо освещенного фона, как например, в комнате или при съемке ночью. При фотографировании с замедленной синхронизацией со вспышкой 540EZ, укрепленной на камере серии EOS, используйте процедуру, описанную ниже.

1 Фотографирование с замедленной синхронизацией и с приоритетом диафрагмы

1 Установите переключатель режимов экспозиции в положение Av, а затем установите желаемую диафрагму.

2 Сфокусируйте камеру на объект.

3 Убедитесь, что в видоискателе ничего не мигает, а индикатор готовности вспышки светится, после чего выполните съемку. * Экспозиция от вспышки главного объекта устанавливается автоматически TTL программой управления вспышкой.

2 Фотографирование с замедленной синхронизацией в ручном режиме

1 Установите переключатель режимов экспозиции в положение М.

2 Сфокусируйте камеру на объект.

3 Установите выдержку и диафрагму, необходимые для получения правильной экспозиции фона, используя индикатор уровня экспозиции камеры.

4 Убедитесь, что в видоискателе ничего не мигает, а индикатор готовности вспышки светится, после чего выполните съемку.

3 Фотографирование с замедленной синхронизацией и с приоритетом выдержки 1 Установите переключатель режимов экспозиции в положение tv.

2. Сфокусируйте камеру на объект

3. Установите выдержку, необходимую для получения правильной экспозиции фона, используя индикатор уровня экспозиции камеры

4. Убедитесь, что в видоискателе ничего не мигает, а индикатор готовности вспышки светится, после чего выполните съемку. * Если желательно другое значение диафрагмы, измените установленное значение выдержки для получения желаемого значения диафрагмы.

Фотография, выполненная со вспышкой фотография, выполненная со вспышкой в режиме с замедленной синхрониза-        в режиме полный автомат цией и с приоритетом диафрагмы.

Вспышка 540Е2 имеет возможность компенсации экспозиции от вспышки независимо от экспозиции камеры. Экспозиция от вспышки может быть скомпенсирована 8 пределах ±3 ступени экспозиции с шагом в 1/3 ступени. Комбинируя это свойство с функцией компенсации экспозиции камеры, Вы можете отлично сбалансировать и экспозицию фона, и экспозицию от вспышки.

1 Нажимая на кнопку MODE

вспышки, установите режим А-TTL или TTL.

3 Следя за показаниями на ЖК  дисплее, нажимайте на кнопку SYNC + или SYNC - до дocтижeния желаемого значения компенсации экспозиции от вспышки.

4 Нажмите вновь кнопку SEL/SET,  чтобы установленное значение компенсации перестало мигать

* Значение компенсации автоматически перестанет мигать, если до нажатия на кнопку SEL/SET прошло более 8 сек.

* Если съемка со вспышкой была выполнена при мигающем значении компенсации экспозиции от вспышки, компенсация экспозиции от вспышки, тем не менее, будет учтена в соответствии с введенным значением.

Вспышка 540EZ позволяет вручную устанавливать восемь уровней мощности светового потока от полной мощности до 1/128 от полной мощности в геометрической прогрессии с коэффициентом 1/2.

* При длительной съемке со вспышкой в режиме ручного управления ограничивайте число последовательных вспышек для защиты головки вспышки от перегрева в

соответствии с указанным ниже

(1) 1/1, 1/2 от полной мощности    - не более 15 последовательных вспышек.

(2) 1/4, 1/8 от полной мощности    - не более 20 последовательных вспышек.

(3) 1/16, 1/32 от полной мощности  - не более 40 последовательных вспышек.

1 Установите переключатель ре-жимов экспозиции камеры в положение Av или М.

2 При помощи кнопки MODE вспышки установите режим М.

3 Нажмите кнопку SEL/SET

вспышки.

• НА ЖК дисплее начнет мигать значение уровня мощности светового потока.

4 Следя за показаниями на ЖК дисплее, нажимайте на кнопку SYNC+ или SYNC- до достижения желаемого значения мощности светового потока.

* При каждом нажатии на кнопку значение мощности светового потока увеличивается или уменьшается вдвое,

5 Нажмите вновь кнопку SEL/SET, чтобы установленное значение мощности светового потока перестало мигать. * Значение мощности светового потока автоматически перестанет мигать, если до нажатия на кнопку SEL/SET прошло более 8 сек.

6 Наведите окно автофокусиров-ки видоискателя на объект и нажмите спусковую кнопку наполовину.

• При нажатии спусковой кнопки наполовину камера сфокусируется на объект, а на ЖК дисплее вспышки отобразятся расстояние до объекта и значение диафрагмы.

7 Проверьте расстояние до объекта по шкале расстояний на объективе.

8 Проверьте значение расстояния до объекта по шкале расстояний на ЖК

дисплее.

Если имеются различия между показаниями на шкале расстояний объектива и на ЖК дисплее, измените значение диафрагмы пока эти показания не сравняются.

• Значение расстояния до объекта на ЖК дисплее может быть подрегулировано изменением уровня мощности светового потока.

9 Убедитесь, что значения выдержки и диафрагмы в видоискателе не мигают, что светится индикатор готовности PILOT, и выполните съемку.

З Cтpoбоскопический Эффект

При включении стробоскопического эффекта вспышка последовательно срабатывает несколько раз при экспонировании одного и того же кадра, записывая тем самым последовательные фазы движения объекта.

Частота срабатываний (измеряемая числом срабатываний в секунду или в герцах) может быть установлена в пределах от 1 Гц до 100 Гц. Частота устанавливается в пределах от 1 до 20 Гц с шагом 1 Гц, в пределах от 20 Гц до 50 Гц с шагом в 5 Гц и в пределах от 50 Гцдо 100 Гц с шагом 10 Гц. Для одного кадра возможно до 100 срабатываний вспышки, однако, предельное число срабатываний зависит от установленных значений частоты и мощности светового потока. За подробностями обратитесь к разделу "Максимальное Число Последовательных Срабатываний" на стр. 21.

• Установка Частоты, Числа Срабатываний и Уровня Мощности Светового Потока

1 Установите режим МULTI.

2 При каждом нажатии на кнопку

SEL/SET параметры, мигающие на ЖК дисплее, меняются в указанной ниже последовательности. Во время мигания любое число может быть изменено.

3 Нажимайте на кнопку SYNC + или SYNC - до достижения желаемого значения изменяемого

параметра

4 Нажмите кнопку SEL/SET снова.  Текущее установленное значение перестанет мигать и начнет мигать следующий параметр. • Текущее значение автоматически перестанет мигать, если до нажатия на кнопку SEL/SET прошло более 8 сек.

• Выполнение Съемки со Стробоскопическим Эффектом

При фотографировании со стробоскопическим эффектом необходимо установить такую выдержку, чтобы время, при котором затвор оставался открытым, было достаточным для выполнения всех срабатываний вспышки.

1 Установите переключатель ре-жимов экспозиции камеры в положение М. а затем установите желаемое значение диафрагмы.

2 Установите значение выдержки,

вычисленное по следующей формуле:

Выдержка=Число срабаты-ваний:Частота срабатываний Например, если число срабатываний равно 10, а частота срабатываний равна 5 Гц, то выдержка должна быть 10-5=2 сек или более длительной. Для гарантии записи всех срабатываний целесообразно устанавливать выдержку более длительной, чем вычисленная по формуле. В данном случае более подходящей будет выдержка равная 4 сек.

• Если число срабатываний не установлено (на ЖК дисплее отображается "--"), вспышка будет срабатывать до тех пор, пока не закроется затвор, или пока не кончится заряд. Однако, число последовательных срабатываний обычно ограничено числом, указанным на стр. 21.

3 Сфокусируйте камеру на объ-

ект.

4  Убедитесь, что значения выдер-жки и диафрагмы в видоискателе не мигают, а индикатор готовности вспышки светится, после чего выполните съемку.

• Максимальное Число Последовательных Срабатываний Вспышки

Для предотвращения появления густых теней на фоне, которые часто появляются, когда вспышка направлена прямо на объект, попытайтесь направить вспышку на потолок или стену для получения мягкого отраженного света, более естественно освещающего объект съемки. Этот прием называется съемкой при рассеянном освещении.

1. Нажмите фиксатор поворота вправо/влево или фиксатор поворота вверх/вниз и направьте головку вспышки на отражающую поверхность, как, например, потолок. Головка вспышки может поворачиваться вокруг горизонтальной или вертикальной оси для получения наилучшего рассеяния света.

• Головка вспышки может поворачиваться на следующие углы,принимая за 0° прямое направление вперед:

2 Если головка вспышки поверну-та в сторону от прямого направления, на ЖК дисплее вспышки

появляется символ \.

' Если вспышка находится в режиме автоматического изменения угла рассеяния света, при повороте головки вспышки угол рассеяния света автоматически устанавливается эквивалентным углу зрения объектива с фо -кусным расстоянием 50 мм. Желаемое значение угла рассеяния света может быть установлено вручную.

3 Нацельтесь окном автофокусировки видоискателя на объект и нажмите спусковую кнопку наполовину.

4  Убедитесь, что в видоискателе значения выдержки и диафрагмы не ми-гают, а индикатор готовности вспышки f светится, после чего выполните съемку.

* После выполнения съемки при рассеянном свете индикатор контроля экспозиции от вспышки будет светиться в течение 2 сек. если обеспечена правильная экспозиция от вспышки. Если индикатор контроля экспозиции от вспышки не светится объект был недоэкспониро-ван. Установите большую диафрагму и повторите съемку.

Блик - это точка света, отраженного от глаз объекта, которая придает живость фотографии. Во время съемки портрета при рассеянном освещении рассеиватель вспышки 540Е2 может быть использован в качестве рефлектора, создающего блики в глазах объекта.

Поверните головку вспышку вспышки вертикально вверх на угол 90', а затем вытяните рассеиватель из своего гнезда до упора. После этого процедура фотографирования та же самая, что и для обычной съемки при рассеянном освещении.

Головка вспышки 540EZ может быть наклонена на 7° вниз для лучшего освещения объекта макросъемки. При макросьемке наклон головки вспышки на 7" вниз лучше освещает нижнюю часть кадра.

При наклоне головки вспышки на 7° вниз на ЖК дисплее отобразится символ •"..

• Наклон на 7° вниз эффективен только для макросъемки на расстояниях 0,5 - 2,0 м при отсутствии поворота головки вспашки влево или вправо.

• При нажатии спусковой кнопки наполовину на ЖК дисплее отображаются границы 0.5-2,0 м ра-бочего диапазона.

• Мигание границ рабочего диапазона (справа - 2,0 м и слева - наименьшее допустимое расстояние) показывает, что головка вспышки находится в положении для макросъемки.

• Если расстояние до объекта вышло за пределы диапазона 0,5 -2,0 м, все сегменты индикатора рабочего диапазона будут мигать, предупреждая о неправильной установке головки вспышки.

Когда вспышка 540EZ используется с камерами серии EOS, Вы можете выбрать режим синхронизации вспышки: срабатывание сразу после полного открытия затвора (синхронизация по первой шторке), или непосредственно перед закрытием затвора (синхронизация по второй шторке). При съемке движущихся объектов с длительным и выдержками синхронизация по второй шторке обеспечивает более естественный вид, так как сраба -тывание происходит в конце движения объекта, а не в начале. При этом создается эффект "смазанного хвоста", подчеркивающего движение.

Для установки режима синхронизации по второй шторке затвора нажмите одновременно кнопки SYNC + и SYNC -.

• На ЖК дисплее появится, символ » , показывающий, что вспышка установлена в режим синхронизации по второй шторке затвора.

• При каждом одновременном нажатии на кнопки SYNC + и SYNC -последовательно меняются режимы синхронизации попервой и по второй шторкам затвора. Символ » появляется на ЖК дисплее только при установке синхронизации по второй шторке затвора.

При одновременном использовании нескольких вспышек, расположенных под разными углами к объекту. Вы можете получить различные световые эффекты, которые не могут быть получены при использовании одной вспышки, расположенной на камере.

Соединив несколько вспышек соответствующими принадлежностями, Вы можете использовать TTL систему автоматического управления для установки правильной экспозиции. Нет необходимости выполнять трудоемкие подсчеты экспозиции. При этом могут быть использованы любые вспышки серии EZ и серии Е, а также вспышки 480EG и ML-3. Вы можете соединить до четырех вспышек одновременно.

• Пример Соединения Нескольких Вспышек

1 Подсоедините вспышки к камере, используя необходимые принадлеж-

ности.

О Убедитесь, что каждая вспышка находится в состоянии, указанном ниже,

после чего выполните съемку.

(1) Светится индикатор готовности.

(2) Вспышка находится в режиме TTL (или A-TTL)

• Ниже приведен пример практического использования трех вспышек.

• Функции Вспышки 540EZ при Использовании Нескольких Вспышек

ф Внешние Источники Питания

(1) Транзисторный блок Pack E с батарейным блоком Magazine TP и соединительным кабелем Cord E

Этот внешний источник питания использует шесть щелочных батарей размера С, или шесть никель-кадмиевых батарей размера С, или специальный никель-кад-миевый батарейный блок. При использовании никель-кадмиевых или щелочных батарей размера С батареи вставляются в поставляемый батарейный блок Magazine ТР. а затем весь блок вставляется в транзисторный блок Рас1< Е

(2) Никель-кадмиевый блок Pack TP, Зарядное Устройство Charger TP

Никель-кадмиевый блок Pack TP - это батарейный блок, предназначенный для использования с транзисторным блоком Pack E, который допускает быстрое срабатывание вспышки с коротким временем перезарядки- Зарядное устройство Charger TP предназначено для зарядки никель-кадмиевого блока Pack TP Полная зарядка осуществляется примерно за 15 часов.

(31 Компактный батарейный блок Pack E

Это небольшой легкий батарейный блок, который использует шесть щелочных или никель- кадмиевых батарей размера АА

• Принадлежности для Использования Нескольких Вспышек

(4) Соединительный Кабель Cord 2

Этот кабель дает вам возможность отнести вспышку на расстояние до 60 см от камеры. Функционирование автоматики вспышки при этом полностью сохраняется.

(5) Переходник

Имеет гнездо для установки вспышки и разъем для подключения кабеля. Этот переходник устанавливается в гнезде для принадлежностей камеры. Затем на переходнике устанавливается вспышка, а к разъему подключается кабель. Другой конец кабеля может быть подключен к гнезду для удаленных вспышек или к развет-вителю.

(6) Гнездо для Удаленных Вспышек

Это гнездо имеет разъем для подключения кабеля и резьбу для крепления на штативе. Установите вспышку в гнезде, подсоедините кабель к разъему и укрепите гнездо на штативе. Другой конец кабеля может быть подключен к переходнику или к разветвителю.

(7) Разветвитель

Имеет четыре разъема для подключения соединительных кабелей. Разветвитепь передает экспозиционную информацию от переходника к трем вспышкам через соединительный кабель.

(8) Соединительные кабели Cord 60 и Cord 300

Имеют длины 60 см и 3 метра соответственно. Используются при съемке с несколькими вспышками.

Компенсация экспозиции от вспышки

(1) Автоматическое уменьшение уровня мощности светового потока при дневном освещении при использовании вспышки в качестве источника заполняющего света.

(2) На вспышке может быть вручную установлена компенсация от вспышки в диапазоне ±3 ступени экспозиции с шагом в 1/3 ступени. Возможна в любых съемочных режимах за исключением режима полный автомат.

(3) В некоторых моделях камер серим EOS возможна компенсация в камере при соответствующей установке переключателя режимов экспозиции.

Ведущие числа (Пленка 100 ISO)

Срок Службы Батарей и Время Заряда

Таблица Функций Вспышки 540EZ с Камерами Серии EOS

< - возможно только в режиме с приоритетом выдержки. Диафрагма фиксируется на значении 5,6 при ручной выдержке	О- режим полный автомат

Камеры EOS 5/A2/A2E, EOS 10/10S и EOS 500/REBEL X имеют встроенный вспомогательный источник света для фокусировки, который блокирует действие источника света

ВСПЫШКИ,

Ф Экспозиционные Предупреждения в Камерах Серии EOS

| Режим съемки | Индикация предупреждения | Значение | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Приоритет диафрагмы | Мигает минимальная выдержка для нормальной синхронизации | Фон будет переэкспонирован | Экспозиций главного объекта будет нормальной Попытайтесь изменить диафрагму до прекращения миганий. |
| Приоритет. выдержки | Мигает минимальное значение диафрагмы объектива | Фон будет переэкспонирован | Экспозиций главного объекта будет нормальной. |
|  | Мигает максимальное значение диафрагмы объектива | Фон будет недоэкспонирован |  |
| Программа автомат. экспозиции объектив. | Мигает минимальное значение диафрагмы объектива | Объект слишком яркий | Установите на объектив нейтральный светофильтр для уменьшения количества света, проходящего через |

Это устройство соответствует Части 15 Правил федеральной Комиссии Связи (FCC). Использование должно подчиняться следующим двум условиям: (1) это устройство не должно вызывать опасные помехи; (2) это устройство должно воспринимать любые принимаемые помехи, в том числе и помехи, которые могут отрицательно отразиться на его работе.

Не вносите никакие изменения и не модифицируйте устройство, если только в инструкции не сказано по иному. Если такие изменения или модификации будут сделаны, Вам возможно придется прекратить пользоваться этим устройством.

Это устройство прошло тестирование и было установлено, что оно соответствует ограничениям, определенным для цифровых устройств класса В, согласно требованиям, содержащимся в части 15 Правил FCC. Эти ограничения направлены на обеспечение защиты от помехи при установке в жилой зоне. Это оборудование генерирует, использует и может излучать радиочастотную энергию и, если оно не будет устанавливаться и использоваться в соответствии с инструкциями, оно может вызвать серьезные помехи для радиосвязи.

Однако, нет никакой гарантии, что это устройство не будет вызывать помехи при конкретной установке. Если это устройство все-таки вызовет появление помех при приеме радио- или телевизионных передач, что может быть определено включением и выключением этого устройства, пользователь обязан постараться устранить помехи, предприняв одно из следующих действий:

* Переориентировать или переставить принимающую антенну.

* В большей степени отделить это устройство от приемника.

* Проконсультироваться с дилером или квалифицированным специалистом в области радио- и телевизионной связи.

Эта цифровая аппаратура не превышает ограничения, установленные в Правилах по радиопомехам Министерства Связи Канады для цифровых устройств класса В в отношении радиошумов.