РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Введение

Благодарим Вас за то, что Вы остановили свой выбор на фотокамере Nikon F65/F65D. Мы уверены в том. что благодаря ей фотография займет еще более важное место в Вашей жизни. Пришло время поближе познакомиться с Вашей новой фотокамерой, но прежде чем приступать к ее эксплуатации. обязательно внимательно прочтите настоящее руководство. Мы также рекомендуем Вам всегда держать его под рукой.

Принадлежности, поставляемые в комплекте с фотокамерой

Оглавление

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И ИНДИКАЦИИ

* На иллюстрации показана фотокамера F65D. Фотокамера F65 имеет иную заднюю крышку.

• Только для фотокамеры F65D: ЖКД и кнопки для установки впечатываемой даты/времени

Идикация на ЖКД и в видоискателе

•Отображение информации на ЖКД

* На иллюстрации в справочных целях показаны все отображаемые на ЖКД символы.

ПРИМЕЧАНИЕ: О ЖКД

При высоких температурах индикация на ЖКД и в видоискателе становится темной, а при низких температурах увеличивается время их отклика. В любом случае при возвращении температуры в норму дисплей также возвращается в нормальное состояние.

•Отображение информации в видоискателе

1 УСТАНОВКА БАТАРЕЕК И ПРОВЕРКА УРОВНЯ ИХ ЗАРЯДА

Используйте две литиевых батарейки типа CR2 напряжением 3 В. (О других источниках питания см. на стр. 50.)

1 Выключите питание фотокамеры и откройте крышку батарейного отсека, сдвинув защелку крышки в направлении, показанном стрелкой.

• Перед заменой батареек не забудьте выключить питание фотокамеры. Заменяйте обе батарейки одновременно. Используйте только свежие батарейки одной и той же марки.

ПРИМЕЧАНИЕ: О ЖКД___________________

Держите батарейки в недоступном для детей месте. В случае проглатывания батарейки немедленно обратитесь к врачу.

2 Вставьте батарейки в батарейный отсек таким образом, чтобы их положительный (+) и отрицательный (-) полюса были ориентированы в соответствии с рисунком на внутренней стенке отсека, и плотно закройте крышку отсека.

• Несоблюдение полярности может привести к выходу фотокамеры из строя.

Запомните

• Мы рекомендуем Вам всегда иметь при себе запасные элементы питания, особенно во время путешествий.

• Индикация выдержки и диафрагмы на ЖКД автоматически выключается через 5 секунд пребывания включенной фотокамеры в состоянии бездействия. (Вся индикация в видоискателе выключается.)

4 Слегка нажмите кнопку спуска затвора для включения экспонометра.

• Легкое нажатие кнопки спуска затвора возвращает в активное состояние экспонометр и индикацию на ЖКД и в видоискателе примерно на 5 секунд.

2 УСТАНОВКА ОБЪЕКТИВА

Перед установкой объектива выключите питание фотокамеры.

1 Проверьте тип объектива.

1 Объективы Nikkor со встроенным

микропроцессором, не относящиеся к типу G (на

иллюстрации показан объектив Nikkor типа D), с

диафрагменным кольцом. 2 Объектив Nikkor со встроенным микропроцессором

типа G без диафрагменного кольца.

Объектив Nikkor типа G_________________________

Объектив Nikkor типа G не имеет диафрагменного кольца; при его использовании диафрагма устанавливается на корпусе фотокамеры. В отличие от других объективов Nikkor со встроенным микропроцессором при использовании этого объектива не обязательно устанавливать минимальную диафрагму.

2 Выключите питание фотокамеры и установите объектив.

Объектив Nikkor со встроенным микропроцессором с диасррагменным кольцом (не типа G)

Установите объектив в байонет фотокамеры таким образом, чтобы установочные метки на объективе и корпусе фотокамеры совместились, после чего поверните объектив в направлении против часовой стрелки до его заблокирования. (Следите за тем, чтобы случайно не нажать кнопку отсоединения объектива.) После этого установите минимальную диафрагму объектива и заблокируйте ее. • Если не установлена минимальная диафрагма объектива и включено питание фотокамеры, то на ЖКД и в видоискателе мигает FEE и спуск затвора невозможен.

Объектив Nikkor типа G

Установите объектив в байонет фотокамеры таким образом, чтобы установочные метки на объективе и корпусе фотокамеры совместились, после чего поверните объектив в направлении против часовой стрелки до его заблокирования. (Следите за тем, чтобы случайно не нажать кнопку отсоединения объектива.)

Снятие объектива.

• Нажав и удерживая в нажатом положении кнопку отсоединения объектива, поверните его в направлении по часовой стрелке..

ПРИМЕЧАНИЕ: Объективы Nikkor без встроенного микропроцессора

Если на фотокамере установлен объектив Nikkor без встроенного микропроцессора и включено питание фотокамеры, то на ЖКД и в видоискателе мигает F- - и спуск затвора невозможен (кроме Ручного режима отработки экспозиции). Информацию об объективах без встроенного микропроцессора см. на стр. 48.

Запомните

• Для максимального использования всех функциональных возможностей Вашей фотокамеры применяйте автофокусный объектив Nikkor типа D или G. (См. стр. 48, «Совместимость с объективами».)

• Прежде чем присоединять или отсоединять объектив, не забудьте выключить питание фотокамеры.

• Устанавливайте и снимайте объектив не под воздействием прямых солнечных лучей.

ЗАРЯДКА ФОТОПЛЕНКИ

Включите питание фотокамеры и вставьте в нее кассету с фотопленкой с DX-кодом. Светочувствительность фотопленки с DX-кодом будет установлена автоматически (в диапазоне от 25 до 5000 единиц ISO). Закройте заднюю крышку фотокамеры: фотопленка автоматически протянется на первый кадр.

1 Включите питание фотокамеры, откройте заднюю крышку фотокамеры, сдвинув ее защелку, и вставьте кассету с фотопленкой.

• Кассету с фотопленкой удобнее вставлять снизу вверх.

2 Протяните заправочный кончик фотопленки до красной метки.

• Не протягивайте заправочный кончик дальше красной метки.

• Придерживайте кассету с фотопленкой и следите за тем, чтобы пленка располагалась ровно и не провисала

ПРИМЕЧАНИЕ: Установка и извлечение фотопленки

Шторки затвора имеют очень малую толщину. Не дотрагивайтесь до них ни пальцами, ни заправочным кончиком фотопленки.

3 Осторожно закройте заднюю крышку фотокамеры до щелчка. Фотопленка автоматически протянется на первый кадр.

• Появление на ЖКД индикатора 1 указывает на то, что протяжка фотопленки на первый кадр завершена.

• Появление мигающих индикаторов Егг и Е на ЖКД и мигающего индикатора Еrr в видоискателе указывает на то, что фотопленка была заряжена неправильно. Снова откройте заднюю крышку фотокамеры и перезарядите пленку.

• При выключении питания фотокамеры показания счетчика кадров сохраняются.

Запомните

• При смене фотопленки вне помещений избегайте попадания на нее прямого солнечного света.

• Число кадров и светочувствительность фотопленки можно проверить через окошко для контроля наличия кассеты с фотопленкой.

• Инфракрасные фотопленки с данной фотокамерой использоваться не могут, поскольку для определения положения кадра на фотопленке используется инфракрасный датчик.

УСТАНОВКА ДАТЫ И ВРЕМЕНИ (ТОЛЬКО ДЛЯ FD65)

Фотокамера F65D позволяет впечатывать в кадр год/месяц/день, день/часы/минуты (24-часовой цикл), месяц/день/год или день/месяц/год в любом режиме отработки экспозиции. (Подробнее о впечатывании даты/времени см. на стр. 28.)

Настройка даты и времени (пример: 28 августа 2000 года)

1 Нажмите кнопку MODE для выбора одной из возможных комбинации впечатывания даты или времени. Нажмите кнопку SELECT: при этом соответствующая секция дисплея начнет мигать.

• В режиме отображения «день/часы/минуты» дату изменить нельзя. Для установки даты выберите комбинацию «год/месяц/день», «месяц/день/год» или «день/месяц/год».

• Время устанавливается в режиме отображения «день/часы/минуты».

2 Нажмите кнопку ADJUST для изменения мигающих цифр. После чего нажмите кнопку SELECT: цифры перестанут мигать.

• При каждом нажатии кнопки ADJUST значение года увеличивается на одну единицу в диапазоне от 98 до 49 (а после 49 - обратно на 98).

•Для быстрого изменения значений даты/времени удерживайте кнопку ADJUST в течение более 1 секунды.

• После того как значения даты/времени перестанут мигать, нажмите кнопку SELECT. Появление на ЖКД индикатора впечатывания даты/времени —— означает, что установка даты/времени завершена.

ПРИМЕЧАНИЕ: Требования к батарейке для впечатывания даты/времени

Для впечатывания в кадр даты/времени в дополнение к уже установленным в фотокамере элементам питания требуется одна литиевая батарейка CR2025 с напряжением 3 В. Срок службы батарейки составляет примерно 3 года. Если впечатываемые дата/время на фотоснимке поблекли и (или) отображение даты/времени на ЖКД стали нечетким или совсем исчезли, это свидетельствует о недостаточном уровне заряда батарейки. Замените батарейку (после замены не забудьте установить правильные значения даты/времени).

НАЧАЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭКСПЛУАТАЦИИ

В этом разделе описываются настройки, пригодные для большинства типичных ситуаций при съемке в Автоматическом режиме отработки экспозиции, с которым может легко управиться даже начинающий фотограф.

В данном разделе разъясняются следующие съемочные режимы и функции:

* Устанавливается автоматически при выборе Автоматического режима отработки экспозиции.

1 УСТАНОВКА РЕЖИМА АВТОМАТИЧЕСКОЙ ФОКУСИРОВКИ

Установите режим Автоматической фокусировки (AF). (Подробнее см. стр. 30.)

1 Включите питание фотокамеры и установите переключатель режимов фокусировки в положение AF (автофокусировка).

• Поворачивайте переключатель режимов фокусировки до щелчка.

• Чтобы навестись на резкость, слегка нажмите кнопку спуска затвора.

ПРИМЕЧАНИЕ: Режим Автоматической фокусировки

Не вращайте фокусировочное кольцо на объективе, если переключатель режимов фокусировки установлен в положение AF.

Режим динамической автофокусировки с приоритетом ближайшего объекта.

В Режиме динамической автофокусировки с приоритетом ближайшего объекта фотокамера автоматически фокусируется на объект, расположенный ближе всего в любой из пяти зон фокусировки (стр. 32). Если объект смещается из выбранной зоны фокусировки до наводки на резкость, фотокамера автоматически фокусируется на него, основываясь на данных от других зон фокусировки. Если установлен Автоматический режим отработки экспозиции (стр. 35) или выбрана одна из Сюжетных программ (стр. 26) (кроме Программы макросъемки), фотокамера F65/F65D автоматически активизирует Режим динамической автофокусировки с

приоритетом ближайшего объекта для упрощения работы, так что необходимость в изменении зоны фокусировки отпадет.

Ситуации, в которых возможна неправильная работа системы автофокусировки

В описанных ниже случаях возможна неправильная работа системы автофокусировки. В этих ситуациях следует использовать ручную фокусировку по матовому полю (стр. 31) или сфокусироваться на другой объект, расположенный на том же расстоянии от фотокамеры, после чего применить блокировку фокуса (стр. 34) и перекомпоновать кадр.

Сюжеты с низким уровнем контрастности

Например, когда цвет одежды снимаемого человека совпадает с цветом стены или другого объекта на заднем плане.

Сюжеты, при которых находящиеся в пределах фокусировочной рамки объекты расположены на разных расстояниях от фотокамеры

Например, при съемке животного в клетке или человека за деревьями.

Объект съемки или сюжет имеет узорчатую структуру

Например, окна дома.

Сюжеты, при которых наблюдается отчетливо выраженная разница в яркости в пределах фокусировочной рамки

Например, при съемке находящегося в тени объекта на фоне солнца.

2 УСТАНОВКА АВТОМАТИЧЕСКОГО РЕЖИМА ОТРАБОТКИ ЭКСПОЗИЦИИ

Если установлен Автоматический режим отработки экспозиции, фотокамера автоматически управляет всеми экспозиционными настройками.

Матричный замер экспозиции

В матричном экспонометре фотокамеры F65/F65D используется шестисегментный датчик для достижения превосходных экспонометрических результатов даже в очень сложных условиях съемки. Микрокомпьютер анализирует данные, такие как яркость и контрастность сюжета, а при использовании объектива Nikkor типа D или G -еще и расстояние до объекта (в этом случае осуществляется Пространственный матричный

замер экспозиции), и производит необходимые расчеты для обеспечения правильного экспонирования. Фотокамера автоматически переключается на Матричный замер экспозиции во всех режимах отработки экспозиции, кроме Ручного (стр. 37).

•О режимах отработки экспозиции

Помимо Автоматического режима, данная фотокамера оснащена еще четырьмя режимами отработки экспозиции и пятью Сюжетными программами. Использование особенностей каждого режима отработки экспозиции позволяет достичь хороших результатов при съемке различных объектов или в различных съемочных ситуациях. Пять Сюжетных программ позволяют легко получать правильные экспозиционные настройки, просто выбирая подходящую для данных условий программу. Более подробные сведения об использовании каждого из этих режимов и программ приводятся на соответствующей странице.

3 ПРАВИЛЬНОЕ УДЕРЖИВАНИЕ ФОТОКАМЕРЫ И ФОКУСИРОВКА

При легком нажатии кнопки спуска затвора фотокамера автоматически фокусируется на объект съемки, и когда последний оказывается в фокусе, в видоискателе появляется индикатор фокуса •.

1 Правильно удерживайте фотокамеру.

• Для большей устойчивости обоприте локти о туловище.

• Поставьте одну ногу на полшага вперед и держите верхнюю часть туловища прямо.

• Правой рукой обхватите рукоятку фотокамеры, а левой рукой поддерживайте камеру (или объектив) снизу.

ПРИМЕЧАНИЕ: Сотрясение фотокамеры

2 Скомпонуйте кадр, расположите объект в центре фокусировочных рамок и произведите фокусировку легким нажатием кнопки спуска затвора.

• Скомпонуйте кадр так, чтобы объект съемки оказался в одной из пяти зон фокусировки, и слегка нажмите кнопку спуска затвора. Если установлен Режим динамической автофокусировки с приоритетом ближайшего объекта (стр. 32), фотокамера будет автоматически удерживать в фокусе тот объект, который расположен ближе всего к одной из пяти зон фокусировки.

ПРИМЕЧАНИЕ: Компоновка кадра_________________

Поле зрения видоискателя данной фотокамеры составляет приблизительно 89% от фактического поля кадра на фотопленке. Иными словами, фактическое поле кадра на фотопленке несколько больше, чем изображение, которое Вы видите в видоискатель. Учтите, что в большинстве фотолабораторий при печати кадры частично по краям урезаются.

Запомните

• Диоптрийная настройка (стр. 42) позволяет повысить четкость изображения в видоискателе.

• Чтобы сделать снимок объекта, находящегося за пределами зоны фокусировки, сместите зону фокусировки (стр. 32) или используйте блокировку фокуса (стр. 34).

•Ситуации, в которых возможна неправильная работа системы автофокусировки, описаны на стр. 17.

4 СПУСК ЗАТВОРА

Убедитесь в том, что в видоискателе появился индикатор фокуса •, после чего плавно дожмите кнопку спуска затвора. При съемке движущегося объекта автоматически активизируется режим Непрерывной (следящей) сервоавтофокусировки (стр. 30) и фотокамера удерживает объект в фокусе.

1 Проверьте индикацию

в видоискателе, слегка нажав

кнопку спуска затвора.

• Если объект съемки недостаточно освещен или подсвечен сзади (контровое освещение), то при легком нажатии кнопки спуска затвора автоматически поднимается и начинает заряжаться встроенная вспышка (стр. 24, 46).

2 Убедитесь в том, что в видоискателе появился индикатор фокуса •, и медленно дожмите кнопку спуска затвора.

• После спуска затвора фотопленка автоматически протягивается на следующий кадр, после чего можно сделать следующий снимок.

3 Когда фотопленка заканчивается, автоматически начинается ее обратная перемотка.

• Во время обратной перемотки счетчик кадров ведет обратный отсчет до тех пор, пока перемотка не завершится.

• Снимки, сделанные на кадрах с номерами, превышающими максимальное число кадров для данной фотопленки, могут быть потеряны при проявке.

4 Убедитесь в том, что процесс обратной перемотки завершен, после чего извлеките кассету с фотопленкой из фотокамеры.

• Процесс обратной перемотки завершен, когда на счетчике кадров на ЖКД отображается мигающая буква Е. (Немигающая буква Е указывает на то, что экспонометр выключен.) Убедитесь в том, что процесс обратной перемотки завершен (на ЖКД мигает буква Е), после чего откройте заднюю крышку фотокамеры, предварительно защитив ее от воздействия прямых солнечных лучей, и извлеките кассету с фотопленкой.

Запомните

• Сведения об обратной перемотке недоснятой фотопленки см. на стр. 42.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВСТРОЕННОЙ ВСПЫШКИ

1 Если объект съемки недостаточно освещен или подсвечен сзади (контровое освещение), то при легком нажатии кнопки спуска затвора автоматически поднимается и начинает заряжаться встроенная вспышка.

• Если Вы хотите сделать снимок без вспышки, сложите встроенную вспышку до щелчка, одновременно слегка нажимая кнопку спуска затвора. (При этом вспышка будет отключена при съемке не только текущего, но и всех последующих кадров при условии, что кнопка спуска затвора все это время будет оставаться слегка нажатой. Как только Вы снимите палец с кнопки спуска затвора, встроенная вспышка снова поднимется и начнет заряжаться.)

•Для отключения вспышки при съемке последующих кадров выберите режим Принудительного отключения вспышки (стр. 45).

ПРИМЕЧАНИЕ: Длительное непрерывное использование встроенной вспышки

После непрерывного использования встроенной вспышки она может перестать срабатывать в целях защиты лампы вспышки. В этом случае следует немного подождать, прежде чем можно будет снова использовать вспышку.

Встроенная вспышка и Матричная сбалансированная заполняющая вспышка

• Встроенная вспышка обеспечивает широкий угол освечивания, соответствующий объективу с фокусным расстоянием 28 мм, при ведущем числе 12 (м, 100 единиц ISO). При съемке со вспышкой с использованием широкоугольного объектива с фокусным расстоянием менее 28 мм свет вспышки может не достичь периферийной зоны, в результате чего снимок окажется затемненным.

• При использовании объектива Nikkor со встроенным микропроцессором типа D или G становится возможной съемка в режиме Матричной сбалансированной заполняющей вспышки. Анализируя данные об уровнях яркости и контрастности, полученные в режиме Матричного замера экспозиции, Матричная сбалансированная заполняющая вспышка обеспечивает правильное экспонирование главного объекта съемки и заднего плана, обеспечивая при этом достаточную мощность импульса вспышки для создания естественно выглядящих снимков со вспышкой

Запомните________________________________

• Перед началом съемки со вспышкой не забудьте снять с объектива бленду.

• Некоторые объективы имеют ограничения при использовании встроенной вспышки и могут вызвать эффект виньетирования (по краям кадра может появиться тень).

• В этом разделе Вы познакомитесь с обычным режимом Синхронизации вспышки по передней шторке. Подробнее см. на стр. 44.

СЪЕМКА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СЮЖЕТНОЙ ПРОГРАММЫ

Вы можете использовать одну из пяти различных Сюжетных программ -Программу портретной съемки, Программу пейзажной съемки, Программу макросъемки, Программу спортивной непрерывной съемки или Программу ночной съемки, - предназначенных для съемки в конкретных условиях или съемки конкретных сюжетов.

ПРИМЕЧАНИЕ: Сюжетная программа_______________

При съемке с использованием Сюжетной программы такие режимы, как Гибкая программа (стр. 36), Автоэкспозициониая вилка (стр. 40) и Многократное экспонирование (стр. 41) использоваться не могут. При съемке со вспышкой с использованием Сюжетной программы режим синхронизации со вспышкой (стр. 44) устанавливается автоматически в зависимости от выбранной Сюжетной программы.

ВПЕЧАТЫВАНИЕ ДАТЫ/ВРЕМЕНИ (ТОЛЬКО ДЛЯ F65D)

Возможно впечатывание в кадр следующей информации: год/месяц/ день, день/часы/минуты, месяц/день/год или день/месяц/год. Об установке даты/времени см. на стр. 14.

1 Нажмите кнопку MODE для выбора одной из возможных комбинаций впечатывания даты или времени. (Пример: 28 августа 2000 года, 15:30)

• При каждом нажатии кнопки MODE отображаемая на ЖКД комбинация даты и времени изменяется в следующей последовательности:

• Отображаемая на ЖКД комбинация будет впечатываться в кадр. Для отмены впечатывания выберите - - - - - - (без впечатывания). Впечатывание

даты и времени в кадр возможно при использовании фотопленок со светочувствительностью в диапазоне от 32 до 3200 единиц ISO.

2 Скомпонуйте кадр, произведите фокусировку и дожмите кнопку спуска затвора, чтобы сделать снимок с впечатыванием в кадр даты/времени.

• Сразу после спуска затвора индикатор впечатывания даты/времени — мигает в течение примерно 3 секунд (при заряженной фотопленке)

Впечатываемая комбинация даты/времени

На иллюстрации справа показано положение впечатываемой комбинации даты/времени в кадре. На ярком фоне (например, белом или красноватых оттенков) она может быть трудноразличимой.

АВТОСПУСК

Если Вы хотите сфотографировать самого себя, Вы можете воспользоваться функцией автоматического спуска затвора.

2 Скомпонуйте кадр, произведите фокусировку легким нажатием кнопки спуска затвора и дожмите кнопку спуска затвора.

• Спуск затвора будет произведен через 10 секунд после включения Автоспуска. Лампа Автоспуска будет мигать в течение 8 секунд, а за 2 секунды до спуска затвора загорится немигающим светом. При использовании функции Ослабления эффекта "красных глаз" (стр. 45) включается Автоспуск, и перед спуском затвора на 1 с загорается лампа таймера Автоспуска/Ослабления эффекта "красных глаз" с той же мощностью, что и при обычном Ослаблении эффекта "красных глаз".

РЕЖИМ ФОКУСИРОВКИ

Ваша фотокамера имеет два режима фокусировки -Сервоавтофокусировка (Покадровая или Непрерывная) и Ручная фокусировка.

Автофокусировка

• Установите переключатель режимов фокусировки в положение AF. Легкое нажатие кнопки спуска затвора приводит к автоматической фокусировке в выбранной фокусировочной зоне (см. стр 32), при этом в видоискателе появляется индикатор фокуса •.

• Сервоавтофокусировка

Фотокамера автоматически активизирует режим Покадровой сервоавтофокусировки или Непрерывной сервоавтофокусировки в зависимости от состояния объекта съемки, т. е. от того, неподвижен он или движется (включая информацию о направлении движения).

• Покадровая Сервоавтофокусировка

Спуск затвора возможен, когда в видоискателе появляется индикатор фокуса • После того как фотокамера сфокусировалась на объект, при легком нажатии кнопки спуска затвора фокус блокируется (см. "Блокировка фокуса" на стр. 34). Однако если объект начнет двигаться, Блокировка фокуса отключится, и автоматически активизируется режим Непрерывной сервоавтофокусировки.

• Непрерывная Сервоавтофокусировка

Режим Непрерывной сервоавтофокусировки активизируется автоматически, когда объект движется. Спуск затвора возможен, когда в видоискателе появляется индикатор фокуса •; однако при этом фокус не блокируется, и фотокамера продолжает фокусироваться на объект, пока не будет спущен затвор. При съемке движущегося объекта активизируется режим Следящей фокусировки, и фотокамера продолжает фокусироваться на объект. Фотокамера будет продолжать надежно фокусироваться на главный объект съемки и при использовании функции запоминания автофокуса (Lock-ОпТМ). • При включении Программы спортивной непрерывной съемки

автоматически активизируется режим Непрерывной сервоавтофокусировки, и

фотокамера продолжает фокусироваться на объект.

О функции запоминания автофокуса (Lock-On™)

Функция запоминания автофокуса (Lock-OnTM) позволяет надежно удерживать главный объект съемки в фокусе, даже если он на мгновение будет перекрыт каким-либо другим объектом в видоискателе.

Ручная фокусировка

• Установите переключатель режимов фокусировки в положение М. Глядя в видоискатель, вращайте фокусировочное кольцо объектива до тех пор, пока изображение на матовом поле видоискателя не станет резким. Спуск затвора возможен независимо от того, находится ли объект в фокусе, и независимо от состояния индикатора фокуса. Ручную фокусировку целесообразно использовать в ситуациях, когда возможна неправильная работа системы автофокусировки (стр. 17) или когда на фотокамере установлен другой объектив, а не автофокусный Nikkor (стр. 49).

Ручная фокусировка с помощью электронного дальномера

Установите переключатель режимов фокусировки в положение М. Фокусировку можно проверить по наличию индикатора фокуса • в видоискателе. Электронный дальномер работает с большинством объективов Nikkor (включая автофокусные Nikkor в ручном режиме), имеющих максимальную диафрагму f/5,6 или более светосильных. Слегка нажмите кнопку спуска затвора и при включенном дальномере вращайте фокусировочное кольцо объектива до тех пор, пока в видоискателе не появится индикатор фокуса •. Спуск затвора возможен в любой момент. Электронный дальномер может быть активизирован при выборе в качестве зоны фокусировки любых фокусировочных рамок из пяти имеющихся.

ЗОНА ФОКУСИРОВКИ

Пять зон фокусировки фотокамеры охватывают широкую область кадра, и Вы можете выбирать между ними в зависимости от положения объекта в кадре или желаемой компоновки кадра. При активизированном режиме AF (автофокусировка, стр. 30) можно выбрать Режим динамической автофокусировки с приоритетом ближайшего объекта, при котором фотокамера автоматически выбирает зону фокусировки, либо Режим динамической автофокусировки, при котором Вы сами выбираете желаемую зону фокусировки.

Установите переключатель режимов фокусировки в положение AF (автофокусировка) и поверните Диск управления, одновременно нажимая кнопку выбора зоны фокусировки для выбора зоны фокусировки.

• При вращении Диска управления при одновременном нажатии кнопки выбора зоны фокусировки индикация изменяется следующим образом:

• Проверьте выбранную зону фокусировки на ЖКД и в видоискателе.

• Режим динамической автофокусировки с приоритетом ближайшего объекта

В Режиме динамической автофокусировки с приоритетом ближайшего объекта фотокамера автоматически фокусируется на объект, расположенный ближе всего к одной из пяти зон фокусировки, после чего фокус блокируется. Если объект смещается из выбранной зоны фокусировки до блокировки фокуса, фотокамера автоматически фокусируется на него, основываясь на данных от других зон фокусировки. Если установлен Автоматический режим отработки экспозиции или выбрана одна из Сюжетных программ (кроме Программы макросъемки), фотокамера автоматически активизирует Режим динамической автофокусировки с приоритетом ближайшего объекта.

• Режим динамической автофокусировки

Фокусировка осуществляется в выбранной зоне, после чего фокус блокируется (до тех пор, пока кнопка спуска затвора остается слегка нажатой). Если объект смещается из выбранной зоны фокусировки до блокировки фокуса камера автоматически фокусируется на объекте, основываясь на данных от других зон фокусировки. Если выбрана Программа макросъемки, автоматически выбираются Режим динамической автофокусировки и центральная зона фокусировки.

• Съемка с ручной фокусировкой

При установке переключателя режимов фокусировки в положение М (ручная фокусировка, стр. 31), автоматически активизируется Однозонный режим.

Установите переключатель режимов фокусировки в положение М (ручной) и поверните Диск управления, одновременно нажимая кнопку выбора зоны фокусировки для выбора зоны фокусировки.

• Однозонный режим

При использовании ручной фокусировки с помощью электронного дальномера фокус достигается только в выбранной зоне фокусировки (стр. 31). • При вращении Диска управления при одновременном нажатии кнопки выбора зоны фокусировки индикация изменяется в следующей последовательности:

• Проверьте выбранную зону фокусировки на ЖКД и в видоискателе.

БЛОКИРОВКА ФОКУСА

Блокировку фокуса целесообразно использовать при автофокусной съемке объектов, расположенных вне всех пяти зон фокусировки фотокамеры F65/F65D, а также в ситуациях, когда возможна неправильная работа системы автофокусировки (стр. 17).

1 Скомпонуйте кадр так, чтобы объект оказался в одной из зон фокусировки, и слегка нажмите кнопку спуска затвора. (Например,

объект находится в центральной зоне фокусировки.)

• Когда объект оказывается в фокусе, в видоискателе появляется индикатор фокуса •, и фокус остается заблокированным до тех пор, пока кнопка спуска затвора остается слегка нажатой.

• При съемке с использованием Программы спортивной непрерывной съемки блокировка фокуса невозможна.

• При съемке движущегося объекта фокус не блокируется. Чтобы заблокировать фокус на неподвижном объекте, который только что двигался, снимите палец с кнопки спуска затвора, а затем вновь слегка нажмите ее.

2 Убедитесь в том, что в видоискателе появился индикатор фокуса • и скомпонуйте кадр, одновременно слегка нажимая кнопку спуска затвора, после чего сделайте снимок.

• После блокировки фокуса не изменяйте расстояние от фотокамеры до объекта. Удерживая кнопку спуска затвора слегка нажатой после спуска затвора, можно произвести многократный спуск затвора при заблокированном фокусе.

СЪЕМКА В КАЖДОМ ИЗ РЕЖИМОВ ОТРАБОТКИ ЭКСПОЗИЦИИ

2 Скомпонуйте кадр, убедитесь в том, что в видоискателе горит индикатор фокуса •, и сделайте снимок.

СЪЕМКА В КАЖДОМ ИЗ РЕЖИМОВ ОТРАБОТКИ ЭКСПОЗИЦИИ - Продолжение

Р: Автоматический программный режим отработки экспозиции

Фотокамера автоматически управляет экспозицией для обеспечения правильного экспонирования в любой съемочной ситуации. Для съемки в сложных условиях используйте Гибкую программу, Экспокоррекцию (стр. 39) или Автоэкспозиционную вилку (стр. 40). • Режим Р (Автоматический программный режим отработки экспозиции) может использоваться

только при съемке с объективом Nikkor со встроенным икропроцессором типа D или G

(стр. 48).

1 Установите диск выбора режима отработки экспозиции в положение Р.

2 Скомпонуйте кадр, убедитесь в том, что в видоискателе горит индикатор фокуса •, и сделайте снимок.

Гибкая программа

S Автоматический режим отработки экспозиции с приоритетом выдержки

Позволяет вручную установить желаемую выдержку (в диапазоне от 30 до 1/2000 с). Фотокамера автоматически выбирает необходимую диафрагму для обеспечения правильной экспозиции. При коротких выдержках можно «остановить» в кадре быстро движущийся объект, а при длинных выдержках - создать эффект движения. • Режим S (Автоматический режим отработки экспозиции с приоритетом выдержки) может

использоваться только при съемке с объективом Nikkor со встроенным микропроцессором

типа D или G (стр. 48).

1 Установите диск выбора режима отработки экспозиции в положение S.

2 С помощью Диска управления установите выдержку (в диапазоне от 30 до 1/2000 с).

3 Скомпонуйте кадр, убедитесь в том, что в видоискателе горит индикатор фокуса •, и сделайте снимок.

А: Автоматический режим отработки экспозиции с приоритетом диафрагмы

Позволяет вручную установить желаемую диафрагму (в диапазоне от минимальной диафрагмы объектива до максимальной). Фотокамера автоматически выбирает необходимую выдержку для обеспечения правильной экспозиции. Изменяя диафрагму и, тем самым, управляя глубиной резкости, можно сделать задний и передний план резкими, либо придать заднему плану "размытость". При съемке со вспышкой при изменении диафрагмы меняется максимальная дистанция съемки со вспышкой. • Режим А (Автоматический режим отработки экспозиции с приоритетом диафрагмы) может использоваться только при съемке с объективом Nikkor со встроенным микропроцессором типа D или G (стр. 48).

1 Установите диск выбора режима отработки экспозиции в положение А.

2 С помощью Диска управления установите диафрагму (в диапазоне от минимальной диафрагмы объектива до максимальной).

3 Скомпонуйте кадр, убедитесь в том, что в видоискателе горит индикатор фокуса •, и сделайте снимок.

М  Ручной режим отработки экспозиции

Позволяет вручную установить как выдержку (в диапазоне от 30 до 1/2000 с), так и диафрагму (в диапазоне от минимальной диафрагмы объектива до максимальной). Благодаря наличию электронно-аналоговой индикации экспозиции в видоискателе, можно создавать различные художественные эффекты, изменяя экспозицию. В Ручном режиме отработки экспозиции можно использовать сверхдлинную выдержку (Time). • Объективы Nikkor без встроенного микропроцессора (стр. 48) могут использоваться только в Ручном режиме отработки экспозиции.

1 Установите диск выбора режима отработки экспозиции в положение М.

• В Ручном режиме отработки экспозиции экспонометрическая система автоматически переключается из режима Матричного замера экспозиции в режим Центрально-взвешенного замера экспозиции.

• Если на фотокамере установлен объектив Nikkor без встроенного микропроцессора, то на ЖКД и в видоискателе появляется F- -. Установите диафрагму с помощью диафрагменного кольца объектива. Подробности см. на стр. 48.

СЪЕМКА В КАЖДОМ ИЗ РЕЖИМОВ ОТРАБОТКИ ЭКСПОЗИЦИИ - Продолжение

2 С помощью Диска управления установите выдержку и диафрагму на основании электронно-аналоговой индикации в видоискателе.

3 Скомпонуйте кадр, наведитесь на резкость и сделайте снимок.

Сверхдлинная выдержка (Time)____________________

Вращая Диск управления, установите индикацию выдержки - - (она идет следом за выдержкой 30 с), которая соответствует сверхдлинной выдержке (Time). При однократном нажатии кнопки спуска затвора происходит открывание затвора, а лампа Автоспуска слабо мерцает с интервалом в 2 секунды в течение всей длины выдержки. На ЖКД отображается индикатор - -и другая индикация (например, диафрагма), однако вся индикация в видоискателе пропадает. Вновь плавно нажмите кнопку спуска затвора, чтобы закрыть затвор. Данную функцию целесообразно использовать при съемке ночных сюжетов или звезд. Чтобы уменьшить сотрясение фотокамеры, можно использовать Автоспуск (стр. 29), дистанционное управление и штатив. При использовании свежего комплекта батарей возможно непрерывное экспонирование в течение примерно 4 часов. Имейте в виду, что при съемке при низких температурах время непрерывного экспонирования сокращается, а также невозможно использовать Автоэкспозиционную вилку (стр. 40).

ЭКСПОКОРРЕКЦИЯ

Для изменения экспозиции (относительно стандарта ISO) используйте функцию Экспокоррекции. Это может быть полезным в тех случаях, когда для достижения того или иного конкретного фотографического эффекта необходимо специально обеспечить недоэкспонирование или переэкспонирование снимка.

2 Скомпонуйте кадр, убедитесь в том, что в видоискателе горит индикатор фокуса •, и сделайте снимок.

АВТОЭКСПОЗИЦИОННАЯ ВИЛКА

Функция Автоэкспозиционной вилки позволяет при каждом спуске затвора сделать три снимка со сдвигом экспозиции на выбранную величину экспокоррекции (не более ±2 EV) относительно автоматически установленной (или выбранной в Ручном режиме отработки экспозиции) экспозиции. Это целесообразно, например, при выборе после проявки фотопленки одного снимка из нескольких, сделанных с использованием Автоэкспозиционной вилки, когда объект, отснятый на цветную слайдовую фотопленку, имеет отчетливо выраженный контраст при минимальной широте экспозиции.

2 Скомпонуйте кадр, убедитесь в том, что в видоискателе горит индикатор фокуса

•. и сделайте снимок.

• При каждом нажатии кнопки спуска затвора будет сделано три снимка: первый с правильной экспозицией, второй с заниженной экспозицией и третий - с завышенной экспозицией (именно в таком порядке), а мигающая электронно-аналоговая индикация будет показывать соответственно правильную, заниженную и завышенную экспозиции. Во время съемки отображаются скорректированные значения выдержки и диафрагмы.

МНОГОКРАТНОЕ ЭКСПОНИРОВАНИЕ

Функция Многократного экспонирования позволяет осуществлять два или более экспонирований одного или нескольких объектов в одном кадре.

Стандартная величина экспокоррекции при Многократном экспонировании

| Число экспонирований | Величина экспокоррекции |
| --- | --- |
| Два | -1,0 EV |
| Три | -1,5 EV |
| Четыре | -2,0 EV |
| Восемь или девять | -3,0 EV |

Необходимость использования Экспокоррекции зависит от числа экспонирований при Многократном экспонировании, поскольку в одном кадре экспонируется более одного изображения.

3 Скомпонуйте кадр, убедитесь в том, что в видоискателе горит индикатор фокуса •, и сделайте снимок.

ОБРАТНАЯ ПЕРЕМОТКА ПЛЕНКИ. ДИОПТРИЙНАЯ НАСТРОЙКА ВИДОИСКАТЕЛЯ

В этом разделе рассказывается об обратной перемотке фотопленки и о том, что делать, если фотопленка не перематывается обратно.

Фотокамера F65/F65D позволяет близоруким и дальнозорким фотографам производить диоптрийную настройку видоискателя в соответствии с особенностями своего зрения. Также возможно использование таких принадлежностей, как крышка окуляра видоискателя или корректирующая линза для окуляра видоискателя.

Диоптрийная настройка видоискателя

• Снимите резиновый наглазник и, глядя в видоискатель, перемещайте рычажок диоптрийной настройки до тех пор, пока фокусировочные рамки в видоискателе не станут максимально резкими. После завершения диоптрийной настройки снова наденьте на видоискатель резиновый наглазник.

• Возможный диапазон диоптрийной настройки составляет от -1,5 до +0,8 дптр. Девять приобретаемых отдельно корректирующих линз для окуляра видоискателя обеспечивают диоптрийную настройку в диапазоне от -5,0 до +3,0 дптр (см. стр. 50).

ВОЗМОЖНЫЕ КОМБИНАЦИИ РЕЖИМОВ

В представленной ниже таблице перечислены возможные режимы работы фотокамеры при использовании автофокусного объектива Nikkor со встроенным микропроцессором типа D или G.

ОСОБЕННОСТИ РЕЖИМА СИНХРОНИЗАЦИИ ВСПЫШКИ

Фотокамера F65/F65D имеет пять различных режимов синхронизации вспышки.

ПРИМЕЧАНИЕ: Режимы синхронизации вспышки

• В режиме Синхронизации по передней шторке при съемке в Автоматическом режиме отработки экспозиции с приоритетом выдержки или в Ручном режиме отработки экспозиции любая установленная выдержка короче 1/90 с автоматически изменяется на 1/90 с.

• В режиме Ослабления эффекта «красных глаз» или Ослабления эффекта "красных глаз" с медленной синхронизацией до срабатывания вспышки примерно на 1 с загорается лампа Ослабления эффекта "красных глаз". Не двигайте фотокамеру и не допускайте движения объекта, пока не будет спущен затвор.

В ситуациях, когда самое главное - вовремя произвести спуск затвора, не рекомендуется использовать функцию Ослабления эффекта "красных глаз".)

• При использовании некоторых объективов свет от лампы Ослабления эффекта «красных глаз» может не достичь глаз снимаемого. В некоторых случаях добиться существенного ослабления эффекта «красных глаз" не удается вследствие расположения объекта.

• В режимах Медленной синхронизации и Ослабления эффекта "красных глаз" с медленной синхронизацией фотокамеру следует держать абсолютно неподвижно для предотвращения «размытости» на снимке, поскольку съемка ведется с длинными выдержками. Рекомендуется установить фотокамеру на штатив.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВСТРОЕННОЙ ВСПЫШКИ

В этом разделе объясняется, как использовать встроенную вспышку в желаемом режиме синхронизации вспышки с закрепленным на фотокамере автофокусным объективом Nikkor типа D или G.

ВОЗМОЖНЫЕ КОМБИНАЦИИ РЕЖИМОВ СИНХРОНИЗАЦИИ ВСПЫШКИ

В представленной ниже таблице перечислены возможные режимы синхронизации вспышки при использовании автофокусного объектива Nikkor со встроенным микропроцессором типа D или G.

СОВМЕСТИМОСТЬ С ОБЪЕКТИВАМИ

С данной фотокамерой рекомендуется использование объективов Nikkor со встроенным микропроцессором (МП) (кроме IX-Nikkor). Автофокусные объективы типа D или G обеспечивают доступ ко всем функциям фотокамеры.

Объектив Nikkor типа G и другие объективы Nikkor со встроенным МП

• Объектив Nikkor типа G не имеет диафрагменного кольца; диафрагма устанавливается на корпусе фотокамеры. В отличие от других объективов Nikkor со встроенным микропроцессором, при использовании данного объектива не обязательно устанавливать минимальную диафрагму (максимальное f-число) (стр. 10).

• Другие объективы Nikkor со встроенным микропроцессором, кроме типа G, имеют диафрагменное кольцо. При их использовании следует установить и заблокировать минимальную диафрагму. Если на объективе не установлена минимальная диафрагма, и включено питание фотокамеры, на ЖКД и в видоискателе мигает индикатор f£E и спуск затвора невозможен (стр. 10).

Объектив без встроенного МП _________________________

При использовании объектива без встроенного МП следует установить Ручной режим отработки экспозиции. (В других режимах спуск затвора невозможен.) При съемке с такими объективами невозможно использовать экспонометр фотокамеры и установить диафрагму с помощью Диска управления. Вместо индикации диафрагмы на ЖКД и в видоискателе появляется индикатор F- -; для установки (проверки) диафрагмы надлежит использовать диафрагменное кольцо объектива.

ВНИМАНИЕ: Объективы Nikkor и принадлежности, которые нельзя устанавливать на фотокамеру F65/F650

Перечисленные ниже объективы Nikkor и принадлежности нельзя устанавливать на фотокамеру F65/F65D (в противном случае возможно повреждение корпуса фотокамеры или объектива):

• телеконвертор ТС-16А;

• объективы, не относящиеся к типу AI;

• объективы 400 мм f/4,5, 600 мм f/5,6, 800 мм f/8 и 1200 мм f/11 с фокусировочным элементом AU-1;

• объективы Fisheye (типа "рыбий глаз") 6 мм f/5,6, 8 мм (/8 и ОР 10 мм f/5,6;

• объективы 21 мм t/4 старого типа;

• кольца К1 и К2, автоматические удлинительные кольца РК-1 и РК-11, автоматические кольца BR-2 и BR-4;

• объектив ED 180-600 мм f/8 (с номерами 174041-174180);

• объектив ED 360-1200 мм f/11 (с номерами 174031-174127);

• объектив 200-600 мм f/9,5 (с номерами 280001-300490);

• объективы 80 мм f/2,8 и 200 мм f/3,5 и телеконвертор ТС-16 для F3AF;

• объектив PC 28 мм f/4 (с номерами до 180900 включительно);

• объектив PC 35 мм f/2,8 (с номерами 851001-906200);

• объектив PC 35 мм f/3,5 старого типа;

• объектив Reflex 1000 мм f/6,3 старого типа;

• объектив Reflex 1000 мм f/11 (с номерами 142361-143000);

• объектив Reflex 2000 мм f/11 (с номерами 200111-200310).

Совместимые объективы со встроенным микропроцессором и другие совместимые объективы и принадлежности

*1 При установке Ручного режима отработки экспозиции экспонометрическая система автоматически переключается в режим Центрально-взвешенного замера экспозиции.

*2 Установка объективов IX-Nikkor невозможна.

*3 Данная фотокамера совместима с функцией Уменьшении вибраций объектива VR Nikkor.

*4 При сдвиге и /или) наклоне объектива или при использовании немаксимальной диафрагмы экспонометрическая система и система управления вспышкой фотокамеры работают неправильно.

*5 Без сдвига и (или) наклона объектива.

*6 Совместим с объективами Nikkor типа AF-S и AF-1, кроме AF-S 17-35 мм 1/2,80 IF-ED и AF-S 28-70 MM f/2,80 IF-ED.

*7 При максимальной действующей диафрагме f/5,6 или при большем значении светосилы.

*8 При максимальной диафрагме f/5,6 или при большем значении светосилы. "9 Установка некоторых объективов и принадлежностей невозможна. (См. стр. 48.)

*10 В Ручном режиме отработки экспозиции. Использование экспонометра невозможно.

*11 В Ручном режиме отработки экспозиции и выдержке не короче 1/90 с. Использование экспонометра невозможно.

*12 Насадку РВ-6 следует крепить вертикально. (После этого ее можно будет установить в горизонтальное положение.)

* AS-15 надлежит устанавливать в комбинации с объективом Medical-Nikkor 200 мм f/5,6 для того, чтобы объектив мог управлять вспышкой.

* Возможна установка комплекта Reprocopy Outfit PF-4 в комбинации с держателем фотокамеры РА-4.

ПРИОБРЕТАЕМЫЕ ОТДЕЛЬНО ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Для фотокамеры F65/F65D выпускается широкий ассортимент приобретаемых отдельно принадлежностей, включая батарейный блок и вспышки.

Батарейный блок МВ-17

• Батарейный блок МВ-17 позволяет использовать для питания фотокамеры F65/F65D щелочно-марганцевые, литиевые, нйкель-кадмиевые или никель-металлгидридные батарейки типа АА напряжением 1.5 В в количестве четырех штук. При использовании литиевых батареек максимальное число фотопленок, которые могут быть отсняты с одним комплектом батареек, возрастает, и обеспечивается высокая стабильность характеристик при низких температурах. (При этом скорость протяжки фотопленки при съемке с Программой спортивной непрерывной съемки остается такой же, как в случае установки батареек внутрь корпуса фотокамеры.)

Пульт дистанционного управления ML-3

• Дистанционное управление позволяет производить спуск затвора фотокамеры на расстоянии. Дистанционное управление, как и автоспуск, также можно использовать для съемки себя самого. Во избежание сотрясения фотокамеры для дистанционного спуска затвора вместо тросика можно использовать пульт дистанционного управления.

Корректирующие линзы для окуляра видоискателя

• Легко крепящиеся к окуляру видоискателя корректирующие линзы позволяют близоруким и дальнозорким фотографам производить диоптрийную настройку видоискателя в соответствии с особенностями своего зрения. Девять приобретаемых отдельно корректирующих линз для окуляра видоискателя обеспечивают диоптрийные настройки -5, -4, -3, -2, 0, +0,5, +1, +2 и +3 дптр (с учетом диоптрийной настройки окуляра видоискателя, доступной на корпусе фотокамеры). Мы рекомендуем Вам самим опробовать различные корректирующие линзы, прежде чем делать покупку, поскольку разным людям подходят различные диоптрийные настройки видоискателя. Корректирующие линзы целесообразно использовать для диоптрийной настройки за пределами диапазона от -1,5 до +0,8 дптр, в котором необходимую настройку можно произвести с помощью рычажка диоптрийной настройки видоискателя самой фотокамеры F65/F65D.

Объективы

• С фотокамерой F65/F65D можно использовать множество различных широкоугольных объективов, телеобъективов, зум-объективов, микрообъективов и объективов типа DC (Defocus image Control - управление дефокусированием изображения) с фокусными расстояниями от 14 до 600 мм.

Светофильтры

• Выпускаемые корпорацией Nikon светофильтры можно разделить на три типа:

ввинчиваемые, вставные и сменные для задней части объектива. При съемке с фотокамерой F65/F65D нет необходимости учитывать "фактор светофильтра", за исключением съемки со светофильтром R60, при использовании которого необходимо установить величину экспокоррекции +1 EV. Имейте в виду, что при использовании специальных светофильтров, выпускаемых другими производителями, возможна неправильная работа системы автофокусировки или электронного дальномера.

• Вместо поляризационного светофильтра Polar надлежит использовать светофильтр с круговой поляризацией C-PL. Светофильтр с линейной поляризацией с фотокамерой F65/F65D использовать нельзя.

• Если Вы хотите использовать светофильтр для защиты объектива, Вам лучше всего подойдет нейтрально-серый светофильтр.

• Если объект съемки подсвечен ярким контровым освещением или в кадр попадает источник яркого света, может возникнуть муар. В этом случае перед съемкой следует снять светофильтр с объектива.

Вспышка SB-28/SB-27

• Вспышка SB-28/SB-27 питается от четырех щелочно-марганцевых батареек типа АА и имеет ведущее число 36 (SB-28) или 30 (SB-27) (в метрах, при съемке в ручном режиме работы вспышки с зум-головкой объектива, установленной в положение 35 мм, и фотопленкой светочувствительностью 100 единиц ISO при температуре 20 °С). Также можно использовать приобретаемый отдельно внешний источник питания SD-7 или SD-8A, либо приставной батарейный блок SK-6A (только для вспышки SB-28).

• Вспышка SB-28/SB-27 может работать в режиме Матричной сбалансированной заполняющей вспышки, который обеспечивает естественную цветовую гамму на снимке и улучшенный баланс между естественным светом и заполняющей вспышкой. Вспомогательная подсветка автофокуса позволяет использовать систему автофокусировки при съемке в условиях недостаточной освещенности.

• Функция автоматического зумирования непрерывно изменяет положение зум-головки в соответствии с фокусным расстоянием объектива. Кроме того, вспышка SB-28/SB-27 может работать в целом ряде других режимов, включая Медленную синхронизацию, Синхронизацию по задней шторке, Автоматическую не-TTL вспышку и ручную вспышку. При съемке со вспышкой SB-28 также можно использовать режим стробоскопической вспышки.

Светосинхронизатор SU-4

• Также возможно использование режима TTL-вспышки, при которой вспышка, подключенная к светосинхронизатору SU-4, срабатывает одновременно со встроенной вспышкой или установленной на фотокамере F65/F65D приобретенной отдельно вспышкой. Можно использовать светорассеиватель SG-1 или SG-2.

Мягкий футляр CF-61

• Для данной фотокамеры выпускается мягкий футляр CF-61. В него помещается корпус фотокамеры с установленным на нем объективом не крупнее автофокусного зум-объектива 28-80 мм f/3,5-5.6D IF.

Шейные ремни/кистевой ремень АН-4

• С данной фотокамерой могут использоваться шейные ремни AN-4B (черный) и AN-4Y (желтый) и широкие плетеные шейные ремни AN-6Y (желтый) и AN-6W (бордовый).

• Кистевой ремень АН-4 помогает твердо, но без усилий удерживать фотокамеру и вести съемку более оперативно.